





Załącznik nr 7 do SIWZ
W A R U N K I   T E C H N I C Z N E
dotyczące utworzenia bazy danych obiektów topograficznych                                 o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 [mapy zasadniczej]
1. Dane  formalno - organizacyjne

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest utworzenie bazy danych obiektów topograficznych 
o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 [mapy zasadniczej] w układzie współrzędnych „2000/L=18o” dla części obszaru gminy Jutrosin (obręby: Domaradzice, Zaborowo, Śląskowo, Dubin)  w formacie baz danych systemu Geo‑Info 7 Mapa.
Teren objęty zamówieniem stanowią następujące sekcje mapy syt.wys. w skali 1:1000 :    

	6.159.13.033
	6.159.13.034
	6.159.13.043
	6.159.13.044
	6.159.13.053
	6.159.13.054

	6.159.14.013
	6.159.14.014
	6.159.13.031
	6.159.13.032
	6.159.13.041
	6.159.13.042

	6.159.13.051
	6.159.13.052
	6.159.14.011
	6.159.14.012
	6.160.14.214
	6.160.14.213

	6.160.14.211
	6.160.14.212
	6.160.13.233
	6.160.13.234
	6.160.13.243
	6.160.13.244

	6.160.13.253
	6.160.13.254
	6.160.13.231
	6.160.13.232
	6.160.13.241
	6.160.13.242

	6.160.13.251
	6.160.13.252
	6.160.13.173
	6.160.13.174
	6.160.13.183
	6.160.13.184

	6.160.13.193
	6.160.13.194
	6.160.13.203
	6.160.13.171
	6.160.13.172
	6.160.13.181

	6.160.13.182
	6.160.13.191
	6.160.13.192
	6.160.13.201
	6.160.13.123
	6.160.13.124

	6.160.13.133
	6.160.13.134
	6.160.13.143
	6.160.13.144
	6.160.13.153
	6.160.13.121

	6.160.13.122
	6.160.13.131
	6.160.13.132
	6.160.13.141
	6.160.13.142
	6.160.13.151

	6.160.13.073
	6.160.13.074
	6.160.13.083
	6.160.13.084
	6.160.13.093
	6.160.13.094

	6.160.13.103
	6.160.13.071
	6.160.13.072
	6.160.13.081
	6.160.13.082
	6.160.13.023

	6.160.13.024
	6.160.13.033
	
	
	
	


Powierzchnia opracowania – około 453 ha.

1.2. Obowiązujące podstawowe normy prawne:

· Ustawa z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz.U. z 2017r., poz. 2101 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 897 z późn. zm.), 
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2013r. poz. 1183),
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT (Dz.U. z 2015r. poz. 1938),
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz.U. z 2015r. poz. 2028),
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2015r. poz. 2109),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (Dz.U. z 2013r. poz. 249),
· Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2019r. poz. 393) 
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.        w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych         i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2011r.  Nr 263, poz. 1572),
· Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 2012r. poz. 352),
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych (Dz.U. z 2012r. poz. 309),
· Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (Dz.U. z 2012r. poz. 199),
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz.U. z 2012r. poz. 125),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r.      w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz.U. z 2011r. Nr 279 poz. 1642),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999r.         w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. z 1999r. Nr 45, poz. 454  z późn. zm), 
· Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz.U. z 2012r. poz. 1247), 
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia                 o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.. U. z 2014r. poz. 924),
· Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz.U. z 2014r.  poz. 917).
1.3. Pomocnicze wytyczne (dawne instrukcje techniczne):

· K-1 - Mapa zasadnicza (wydana w 1998r. przez Głównego Geodetę Kraju).
· G-7 - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (wydana w 1998r. przez Głównego Geodetę Kraju).
1.4. Dokumentacja pomocnicza
Wszelkie informacje dotyczące metadanych zasobu bazy danych, rodzaju obiektów, numeracji obiektów, kodów, treści rekordu, są opisane w Podręcznikach Użytkownika Geo-Info: Tabele NMW
 i Dodatki.
Procedury i funkcje programu są opisane w Podręczniku Użytkownika Geo-Info 7 Mapa.
Wyżej wymienione i inne podręczniki SIP GEO-INFO są dostępne na stronie internetowej: geo-info.pl
1.5. Podstawowe dane o obiekcie
Teren objęty zamówieniem stanowi obszar obrębów: Domaradzice, Zaborowo, Śląskowo, Dubin do zasięgu pełnych sekcji map  1:1000.
Obszar objęty przedmiotowym zakresem prac stanowi powierzchnię 453 ha. Granice obszarów biegną po granicach sekcji mapy zasadniczej w układzie 2000. 
2. Analiza  istniejących  materiałów  geodezyjnych  
      i  kartograficznych
2.1. Baza danych zasobu numerycznego ewidencji gruntów i budynków
Zasób Ewidencji Gruntów i Budynków tworzy jedna baza danych zintegrowanego sytemu. Jest to  baza danych geometrycznych i opisowych obsługiwana programem GEO-INFO 7 Mapa.

Mapa numeryczna ewidencyjna w postaci wektorowej opracowana i prowadzona w układzie „2000/18” zawiera pełną treść zgodną z §28 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 
z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 
Część opisowa operatu ewidencyjnego zawiera pełne dane dotyczące gruntów, budynków i lokali umożliwiające tworzenie raportów, o których mowa w §22 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków.
2.1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa
Mapa sytuacyjno- wysokościowa dla przedmiotowego zakresu opracowania została w 2011 roku przetransformowana i wyplotowana w układzie 2000. 
Mapy podlegają bieżącej aktualizacji na podstawie operatów z pomiarów jednostkowych (uzupełniające syt.-wys., inwentaryzacyjne, powykonawcze, ewidencyjne) wpływających do zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Szkice polowe dotyczące treści istniejącej mapy skompletowane są do sekcji mapy w skali 1:1000 (układ „1965”) zgodnie z instrukcją O-4; przybliżona ilość operatów dla obszaru opracowania ok.: 3000 szt. Treść mapy sytuacyjno-wysokościowej w zakresie terenowych obiektów ewidencyjnych różni się z treścią numerycznej mapy ewidencyjnej następującymi elementami: brak numerów działek ewidencyjnych, brak granic i rodzajów użytków gruntowych, różnice w danych dotyczących budynków. Przyjmuje się generalną zasadę utrzymania danych ewidencji gruntów i budynków wg stanu z mapy numerycznej. Każdy wyjątek od tej zasady podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.
2.2. Uzbrojenie terenu
Treść mapy uzbrojenia terenu prowadzi się łącznie z treścią mapy sytuacyjno- wysokościowej na tych samych sekcjach mapy.
2.3. Geodezyjna  numeryczna dokumentacja uzupełniająca
Pojedyncze opracowania geodezyjne dotyczące treści mapy zasadniczej były wprowadzone sporadycznie do bazy danych zasobu numerycznego PODGiK w Rawiczu i muszą być wykorzystane w niniejszym opracowaniu; natomiast w stałej aktualności prowadzona jest numeryczna mapa ewidencyjna o pełnej treści.
2.4. Dokumentacja dotycząca koordynacji projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Uzgodnienia przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia terenu dokonuje się na Naradach Koordynacyjnych - Starostwo Powiatowe, Wydział Geodezji, Kartografii,  Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Rynek 17 , 63-900 Rawicz.
Ewidencja koordynowanych sieci uzbrojenia terenu prowadzona jest w postaci cyfrowej w systemie GEO-INFO 7 Mapa.
3. Szczegółowy zakres opracowania
3.1. Przygotowanie bazy danych zasobu numerycznego bazy danych Geo-Info 7 Mapa.
Zamawiający wykona wszystkie niezbędne kontrole geometryczne zasobu bazy danych w obszarze opracowania dotyczące obiektów, które będą wykorzystane w tworzeniu zasobu mapy zasadniczej. Zamawiający zmniejszy do niezbędnego minimum liczbę aktualnie otwartych Zmian, w ramach, których są modyfikowane obiekty mogące być przedmiotem opracowania niniejszego zlecenia.
3.2. Pobranie materiałów z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej             i Kartograficznej w Rawiczu
Na etapie pobierania materiałów Wykonawca zobowiązany jest ustalić tryb przekazywania przez ośrodek istniejącej dokumentacji i danych z operatów technicznych jednostkowych wpływających do zasobu w trakcie niniejszego opracowania (dotyczy danych geodezyjnych wchodzących w zakres opracowania bazy danych mapy zasadniczej).
Zamawiający ustali z Wykonawcą tryb i częstotliwość przekazywania list obiektów do zablokowania 
w bazie danych Wykonawcy, które ze względu na wymagania terminowe będzie zmuszony zmodyfikować w zasobie numerycznym PODGiK w Rawiczu w czasie realizacji niniejszego zlecenia. Dotyczy obiektów istniejących w zasobie numerycznym PODGiK w Rawiczu w momencie wydawania danych początkowych (dotyczy eksportu obiektów w momencie rozpoczęcia realizacji zlecenia). Otrzymywane listy obiektów będą wykorzystane przez Wykonawcę do zablokowania tych obiektów 
u siebie (dotyczy zabezpieczenia przed przypadkową modyfikacją).
3.3. Szczegółowa analiza pobranych materiałów
Analizę należy przeprowadzić pod kątem zakresu i sposobu wykorzystania materiałów otrzymanych do opracowania z PODGiK w Rawiczu. Analiza powinna obejmować:
· analizę istniejącej bazy danych zasobu numerycznego 
· analizę osnowy geodezyjnej, w oparciu o którą opracowywana będzie baza mapy (dotyczy numerycznego kartowania/definiowania obiektów ze szkiców z pomiaru metodą domiarów prostokątnych),
· analizę pozostałych materiałów wydanych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Z przeprowadzonej analizy sporządzić dokumentację opisową oraz następującą dokumentację graficzną: mapę przeglądową dokumentów podstawowych zakwalifikowanych do opracowania 
w trakcie analizy (ewidencja dokumentacji o statusie danych analitycznych). Mapę przeglądową sporządzić na kopii mapy zasadniczej. Mapę z porównania treści mapy zasadniczej z treścią mapy numerycznej w zakresie treści budynków i budowli powiązanych z uzbrojeniem terenu. Wyniki porównania przedstawić na kopii mapy zasadniczej. W dokumentacji opisowej do każdego opracowania należy umieścić datę jego aktualności uzgodnioną z Zamawiającym.
3.4. Opracowanie bazy danych z uwzględnieniem obiektów numerycznej mapy zasadniczej w standardzie SIP GEO-INFO 7 Mapa
Baza danych zasobu numerycznego będzie zawierać następujące obiekty:
Obiekty treści mapy Ewidencji Gruntów i Budynków:
obiekty jednostek terytorialnego podziału na potrzeby ewidencji gruntów

3.4.1.1. jednostki ewidencyjne,

3.4.1.2. obręby ewidencyjne,

arkusze ewidencyjne, działki ewidencyjne, klasoużytki, budynki, punkty graniczne, punkty 

ewidencyjne (dotyczy wierzchołków geometrii budynków i użytków gruntowych – 
klasoużytków), nazwy ulic i oznaczenia dróg publicznych, granice rejonów statystycznych
i obwodów spisowych.
UWAGA: POZYCJE OZNACZONE POWYŻEJ KURSYWĄ  NIE PODLEGAJĄ EDYCJI    

PRZEZ WYKONAWCĘ.
Obiekty technicznej infrastruktury terenu:
Wszystkie obiekty armatury i urządzenia techniczne związane bezpośrednio z uzbrojeniem 

terenu. Punkty wynikające z logiki definiowania przewodów, a nie będące armaturą lub 
urządzeniami uzbrojenia terenu. Dotyczy między innymi punktów:

· przecięcie z granicą ewidencyjną
· zmiana cech przewodu
· dalszy przebieg nieznany
· punkt wysokości przewodu 
· zmiana nazwy ulicy
· punkt na obrysie
· środek geometryczny podpór wielosłupowych
Wszystkie (nadziemne, naziemne i podziemne) sieci uzbrojenia terenu.
Pozostałe obiekty treści mapy zasadniczej:
Pozostałe budynki i budowle (naziemne i podziemne), które nie są przedmiotem operatu EGB, 

a szczególnie te, które są związane z uzbrojeniem terenu:
Krawężniki, Ogrodzenia trwałe, Bramy, Zadrzewienie i zakrzewienie, Znaki drogowe i inne 

urządzenia sytuacyjne, które nie zostały zakwalifikowane jako armatura uzbrojenia terenu,
Ściany oporowe, Schody, Skarpy,
Wszystkie inne obiekty prezentowane na dotychczasowej, analogowej mapie sytuacyjno- 

wysokościowej wymienione w dawnej instrukcji technicznej K-1 (1998 r.)
3.5. Uwagi do definiowania obiektów
Baza danych numerycznego zasobu przedmiotowego opracowania jest prowadzona 
w oprogramowaniu Systemu Informacji Przestrzennej Geo-Info 7 Mapa. Wyniki opracowania 
w ramach niniejszego zlecenia zostaną dostarczone Zamawiającemu w postaci plików eksportu zgodnym z formatem Geo-Info [GIV]. Pliki eksportu muszą zawierać identyfikatory obiektów (zgodne ze standardem Geo-Info), których analiza podczas importu zapewnia właściwe wprowadzenie wszystkich opracowań do istniejącej bazy danych.
W niniejszym opracowaniu nie przewiduje się wprowadzania/definiowania szczegółowej poziomej osnowy geodezyjnej. Przewiduje się natomiast wprowadzanie osnowy sytuacyjnej, jako Punktów posiłkowych (Punkt posiłkowy stabilizowany, Punkt posiłkowy niestabilizowany). Dla Punktów posiłkowych nie istnieje ‘numeracja systemowa’ – atrybut systemowy ‘Numer’.
Wszystkie obiekty geometryczne zasobu posiadają atrybut ‘Numer inny’. Ustala się obowiązek wypełnienia tego atrybutu wartością numeru występującą w dokumentacji źródłowej (na szkicu, w wykazie współrzędnych, numer z rejestratora) – jeśli występuje.
Ze względu na brak niektórych obiektów (w dawnych instrukcjach G-4, K-1, G-7) niezbędnych przy właściwej definicji treści zasobu numerycznej mapy zasadniczej należy stosować obiekty (i kody) przygotowane w standardzie programu Geo-Info 7 Mapa z uwzględnieniem każdej aktualizacji programu Geo-Info 7 Mapa.
Wszystkie obiekty pochodzące z pomiaru należy wprowadzić do systemu Geo-Info 7 Mapa w sposób umożliwiający uzyskiwanie pełnych informacji poprzez proste wyszukiwanie za pomocą atrybutów (nr KERG, DZ a w przypadku ich braku nr operatu w zasobie). Wprowadzając obiekty na mapę należy przypisać im w uwagach w/w numery opracowania, z którego dany obiekt pochodzi, w sposób umożliwiający jego jednoznaczną identyfikację.
Metody wprowadzania obiektów (analityczna/graficzna) w zależności od rodzaju obiektu.
	Obiekty
	Metoda

	
	Analityczna
	Graficzna

	Osnowa geodezyjna
	wszystkie
	

	Osnowa pomiarowa
	wszystkie
	

	Uzbrojenie terenu 
	Obiekty powierzchniowe, armatury podziemnej, naziemnej i napowietrznej pomierzone
	Obiekty sieci wniesione na podstawie materiałów branżowych lub z digitalizacji (przy udowodnionym braku materiałów z pomiaru)

	Pozostałe obiekty treści mapy zasadniczej
	Obiekty pochodzące z operatów technicznych, z pomiarów bezpośrednich
	Obiekty wniesione z digitalizacji (przy udowodnionym braku materiałów z pomiaru)


Przyjmuje się za generalną zasadę, że opracowanie bazy danych zasobu numerycznego mapy zasadniczej następuje w oparciu o dane analityczne, a dopiero przy braku takich danych dopuszcza się definiowanie obiektów na podstawie danych graficznych (poprzez digitalizację plików rastrowych mapy w skali 1:500).
Uwaga!
· Dane analityczne przed wprowadzeniem muszą być obliczone w układzie „2000/18”. 
W przypadku pomiaru metodą ortogonalną współrzędne w układzie „2000/18” muszą być określone (co najmniej) dla punktów osnowy pomiarowej i sytuacyjnej, na którą wykonany został pomiar (dla met. ortogonalnej wprowadzania danych). W przypadku pomiaru metodą biegunową należy obliczyć współrzędne pikiet w układzie „2000/18”.
· Obliczenia i wykazy współrzędnych w układzie „2000/18” przekazać na płycie CD 
w oddzielnych folderach dla każdej sekcji mapy w skali 1:500.
Należy wykonać pełną edycję bazy danych. Każdy nowo definiowany i modyfikowany obiekt powinien mieć uzupełnione informacje w polach rekordu:
· Obligatoryjne, wynikające ze standardów technicznych (dawne instrukcje G-5, K-1, 
             G-7) oraz wymagane przez standard programu Geo-Info 7 Mapa.

· Fakultatywne, wyszczególnione w niniejszych Warunkach Technicznych.
Dla utrzymania jednolitości zapisów w treści atrybutów rekordów obiektów należy dokonać uzgodnień porządkowych (standaryzacji) z Zamawiającym w zakresie atrybutów słownikowych (ewentualny eksport słowników z zasobu PODGiK) oraz atrybutów tekstowych (np.: ‘Uwagi’, ‘Opis’ itp.). 
Redakcję kartograficzną treści mapy zasadniczej należy wykonać w skalach: 1:500, 1:1000, dotyczy opisów i symboli.
Wykonawca jest zobowiązany, przynajmniej w odniesieniu do obiektów otrzymanych od Zamawiającego, stosować tryb zmiany, tzn. wykonywać modyfikację tych obiektów tylko w trybie zmiany. Taka technologia umożliwia ewentualne przywrócenie obiektu do jego stanu początkowego 
w przypadku błędnej modyfikacji lub konieczności zablokowania tego obiektu, ze względu na aktualną modyfikację w PODGiK w innej Zmianie.
W celu zabezpieczenia się przed przypadkową modyfikacją obiektów otrzymanych w postaci eksportu danych od Zamawiającego, a będących przedmiotem aktualnej modyfikacji w PODGiK, Wykonawca założy w swojej bazie danych, na czas wykonywania niniejszego zlecenia, dodatkową Zmianę, 
w której zablokuje obiekty będące przedmiotem aktualnej modyfikacji w PODGiK. Obiekty zostaną zablokowane na podstawie List obiektów do zablokowania otrzymywanych sukcesywnie z PODGiK 
w czasie trwania opracowania niniejszego zlecenia w okresach (częstotliwością) uzgodnionych 
z Zamawiającym przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.
Jeśli wystąpi przypadek konieczności zablokowania obiektu, który już został zmodyfikowany w bazie Wykonawcy, wówczas należy taki obiekt skasować w ramach aktywnej Zmiany, przywracając mu stan, jaki miał w momencie otrzymania eksportu z bazy danych Zamawiającego, a następnie zablokować go w dodatkowej Zmianie zabezpieczającej przed przypadkową modyfikacją.
Wszystkie ustalenia z Zamawiającym zaistniałe w trakcie trwania opracowania Wykonawca zobowiązany jest dokonywać w formie wpisów do prowadzonego na bieżąco Dziennika robót lub innego uzgodnionego odrębnego dokumentu. Można się także spodziewać, że w miarę postępu prac mogą zaistnieć sytuacje powodujące odstępstwa od Warunków Technicznych przyjętych przy podpisywaniu umowy. Odstępstwa te Wykonawca będzie uzgadniać z Geodetą Powiatowym 
i stosować tylko po uzyskaniu jego zgody, potwierdzonej wpisem w Dzienniku Robót lub w bieżących Protokółach kontroli.
Wprowadzanie danych geometrycznych i opisowych obiektów wykonywane będzie częściowo analitycznie, tj. w oparciu o dane pomiarowe zawarte w materiałach podstawowych, częściowo zaś 
w oparciu o dane graficzne (digitalizacja). Podczas wprowadzania obiektów do baz danych systemu należy w tle rysunku wektorowego umieścić rastrowy obraz mapy analogowej. Treść rastra należy traktować, jako materiał pomocniczy i kontrolny (zarówno w zakresie położenia obiektów, jak i ich, znajdujących się na rastrze, wartości atrybutów opisowych). Dostrzeżone różnice pomiędzy mapą rastrową, a istniejącą bazą danych i dokumentami podstawowymi będą wyjaśniane i opisywane 
w Dzienniku Robót.
Operatorzy zasobu numerycznego Wykonawcy muszą posiadać Identyfikator umożliwiający obiektywną autoryzację obiektów. Dlatego Administrator systemu u Wykonawcy powinien dopilnować, aby Identyfikatorem operatora był PESEL. Ustalenia należy dokonać z Zamawiającym przed rozpoczęciem prac.
Dla sprawnej obsługi zlecenia oraz łatwości wyjaśniania problemów zaistniałych podczas prac zaleca się, aby każdy z operatorów prowadził na bieżąco (w postaci pliku tekstowego) własny Dziennik Robót. W dokumencie tym należy opisać wszystkie odstępstwa od Warunków Technicznych, podjęte decyzje w sytuacjach spornych, kontrowersyjnych, wszelkie uzasadnienia itp. Dokument ten będzie załącznikiem do Dziennika Robót (dla całego opracowania) oraz podstawą do sporządzenia końcowego Sprawozdania Technicznego.
3.6. Szczegóły opracowania numerycznego
Dla atrybutu ‘Numer zasobu’ należy podać KERG lub DGK lub GN. Jedynie dla obiektów pozyskanych z digitalizacji KERG niniejszego zlecenia.
Osnowa geodezyjna:
W zasadzie nie zakłada się definiowania nowych obiektów poziomej osnowy geodezyjnej. Jeśli jednak wystąpiłby taki przypadek, to (Punkty osnowy sytuacyjnej, Punkty posiłkowe) treść rekordu obiektu należy uzgodnić z Zamawiającym. Dotyczy to również występowania Punktów kierunkowych.
Należy natomiast, zdefiniować obiekty pionowej osnowy geodezyjnej posiadające dane analityczne wyznaczające ich położenie. Kwalifikację kodu i treść rekordu obiektu należy każdorazowo uzgodnić 
z Zamawiającym.
Obiekty treści mapy Ewidencji Gruntów i Budynków:
W zasadzie nie zakłada się definiowania nowych obiektów części geometrycznej zasobu EGB. 
Może natomiast wystąpić konieczność modyfikacji istniejących obiektów numerycznej mapy ewidencyjnej.
W przypadku jeżeli w zasobie istnieją dokumenty jednoznacznie określające przebieg granic działek po obrysie ścian budynku, a w istniejącej mapie numerycznej odcinek granicy nie pokrywa się ze ścianą budynku, to należy bezwzględnie treść mapy ewidencyjnej skorygować, tzn. geometrię odpowiednich ścian budynku oprzeć na istniejącej granicy działki. Każdy taki przypadek przed dokonaniem korekty należy uzgodnić z Zamawiającym.
Rzędne wysokości przebiegu przewodu zostaną umieszczone w atrybutach obiektów punktowych, na których będzie on zdefiniowany (Rzędna HgH1 – rzędna górna urządzenia lub przewodu, Rzędna HdH2 – rzędna dolna urządzenia lub przewodu). Dodatkową cechą wysokościową obiektu punktowego może być rzędna terenu umieszczona jako współrzędna H. 
Obiekt „ Przecięcie z granicą ewidencyjną/obrębem’ należy stosować w punkcie przecięcia przewodu z granicą obrębu. 
Uwaga! Dotyczy przypadków wystąpienia równoległych opracowań dla sąsiadujących obszarów:  Po zakończeniu opracowania każdego szkicu polowego obejmującego swym zasięgiem dwa obszary opracowania należy bezwzględnie protokólarnie przekazać wykonawcy obszaru sąsiedniego zdefiniowane punkty na granicach tych obszarów.
Obiekty włazy nie posiadają rzędnych Hd. Natomiast dopuszczalna jest wartość w atrybucie Rzędna HgH1 dla przypadków, gdy góra włazu jest ‘znacząco’ różna od góry komory lub studzienki. Dotyczy przypadków, gdy dla włazu dobudowano dodatkowe wzniesienie ponad komorę lub studzienkę. Ze względu na wymagania instrukcji technicznej G-7 należy definiować włazy także na studzienkach symetrycznych (oś studni identyczna ze środkiem geometrycznym włazu), które będą posiadały 
w bazie danych reprezentację graficzną tylko w postaci symbolu (nie będą przedstawione w skali mapy).
Uwaga! Właz nigdy nie może występować samodzielnie – musi zawsze być powiązany (relacyjnie) ze studnią lub komorą podziemną, którą obsługuje.
Uwaga! Właz nigdy nie może stanowić wierzchołka definicji przewodu uzbrojenia terenu.
Rzędne przewodów wchodzących do komory lub studzienki należy rejestrować w punkcie wierzchołkowym geometrii przewodu umieszczonym na krawędzi obiektu lub ‘w pobliżu’ symbolu komory podziemnej {branża, rodzaj przewodu}’) lub studzienki przewodu {branża, rodzaj przewodu}’).
Uwaga! Rzędnych wejścia przewodu do komory lub studzienki nie należy umieszczać na krawędzi symbolu komory lub studzienki.
Obiekt - Komora podziemna {branża, rodzaj przewodu}‘ jest wykorzystywany do definiowania obrysu komory, która jest przedstawiana na mapie zasadniczej w rzeczywistych wymiarach (nie symbolem). Wierzchołki geometrii komory należy budować na punktach ‘XY’ Obiekt Budowle uzbr. {branża} należy traktować jako element sytuacji, w którym nie umieszcza się rzędnych (górna i dolna). Rzędne są umieszczane w obiekcie symbol komory, z którym zawsze jest powiązany obrys komory (jeśli występuje).
Uwaga! Punktem połączenia przewodów nie może być nigdy obiekt  - Punkt załamania przewodu’. 
W takim miejscu musi być zawsze jakieś urządzenie. Jeśli brakuje informacji lub nie wynika to z logiki konstrukcji danego przewodu należy wstawić obiekt - Urządzenie {branża}’ Jeśli latarnia jest umieszczona na słupie, wówczas w tym samym miejscu definiuje się dwa obiekty. 
Podczas realizacji niniejszego zamówienia przewody zostaną podzielone na odcinki spełniające m.in. następujące cechy: przebieg wzdłuż ulicy o jednej nazwie, połączenie z innym przewodem (skrzyżowanie ulic), zmiana średnicy przewodu, zmiana materiału, zmiana ilości przewodów w wiązce, przecięcie z granicą obrębu lub gminy itp. 
Na granicy przecięcia przewodu z obrębem należy wstawiać w geometrię przewodu dodatkowy wierzchołek – punkt o kodzie - Przecięcie z granicą ewidencyjną/obrębem’.
Obrysy przewodów (Obrys obudowy przewodu {branża, rodzaj}) należy stosować tylko dla zdefiniowania tzw. ‘rur ochronnych’ (np. przejścia pod jezdnią). Geometria takiego obrysu (głównie szerokość) jest przyjmowana wyłącznie dla symbolicznej prezentacji rury ochronnej – np. 0.5mm od przewodu w obydwie strony w skali mapy.
Obiekty muszą mieć zawsze na początku i końcu wspólne punkty geometrii z przewodem, który ochraniają (najlepiej Punkt ‘XY’).
Dla definicji przewodów ‘w skali mapy’ (przewody w obrysie) należy stosować tzw. geometrię podwójną w ramach tej samej definicji tzn. oś przewodu – geometria pierwotna, obrys przewodu – geometria widoczna. Dla obiektów prezentowanych tylko osiowo (pojedyncze przewody lub wiązki 
z zaniedbywaną średnicą) należy stosować geometrię Zwykłą (tylko wierzchołki osi przewodu).
Dla przewodów z Funkcją = i – Instalacja, dla fragmentów przechodzących pod budynkiem należy stosować flagę ‘Niewidoczne połączenie’. To rozwiązanie zapobiega powstawaniu ‘wiszących przyłączy’.
W geometrii sieci/przewodów napowietrznych, na odcinkach pomiędzy podporą wielosłupową, 
a przecięciem z obrysem (obiekt „Podpora wielosłupowa z symbolami słupów” należy stosować flagę ‘Niewidoczne połączenie’. Wymaga to wprowadzenia dodatkowych wierzchołków na linii obiektu „Podpora wielosłupowa z symbolami słupów” (najlepiej Punkt ‘XY’).
Jeśli sieć/przewód napowietrzny Elektryczny lub Telekomunikacyjny wymaga prezentacji kontynuacji przewodu, która już dalej nie jest pomierzona (strzałka końcowa na ostatniej podporze), wówczas należy stosować obiekt punktowy: ‘Kierunek napowietrznej linii {rodzaj sieci}’.
Do definicji tzw. ‘korytka ściekowego’ należy stosować obiekt ‘Korytko ściekowe kanalizacji deszczowej’.
Obowiązuje ogólna zasada – przewód nie może być ‘dłuższy od ulicy’, tzn. jeśli następuje zmiana nazwy ulicy przewód musi być przerwany, zakończony np. obiektem ‘Zmiana nazwy ulicy’.
W punkcie końcowym przewodu, gdzie zakończono pomiar (lub brak dalszych danych geometrycznych), ale istnieje domniemanie, że przewód dalej istnieje należy umieszczać obiekt ‘Dalszy przebieg nieznany’.
Obiekty treści sytuacyjnej mapy zasadniczej:
Treścią sytuacyjną w niniejszym zleceniu objęta jest także rzeźba terenu, która w obszarach niezabudowanych prezentowana jest poprzez punkty wysokościowe i warstwice, a w terenie zabudowanym wyłącznie przez punkty wysokościowe.
Uwaga! Nie należy dublować informacji wysokościowej w sytuacji, gdy zdefiniowano sytuacyjny obiekt punktowy, w którym znana jest współrzędna ‘H’. W takim miejscu nie należy dodatkowo definiować obiektu ‘punkt wysokościowy’. Punkty wysokościowe należy umieszczać tylko tam gdzie pomierzono wysokość i jednocześnie nie ma tam innego sytuacyjnego obiektu punktowego. Np. jeśli wierzchołki budynku stanowią obiekty „Inny punkt sytuacyjny’ i na analogowej mapie zasadniczej przy narożnikach budynku umieszczono pikietę terenową, to należy wartość rzędnej tej pikiety wpisać do współrzędnej ‘H’ obiektu „Inny punkt sytuacyjny’ i nie definiować osobnego obiektu „Punkt pikiety’
Obiekt ‘Punkt pikiety’ należy stosować dla ‘terenów nieurządzonych’ (pikieta na polu).
Obiekt ‘Punkt pomiaru wysokości’ należy stosować dla ‘terenów urządzonych’ (pikieta na przekroju ulicy, jezdni).
Podczas definicji obiektu ‘Krawężnik jezdni’ należy  zwrócić uwagę, aby nie był ‘dłuższy od ulicy’, tzn. obiekt ten należy kończyć, gdy zmienia się ulica.
Należy zwrócić uwagę na właściwą definicję obiektów w obrysie (dwie krawędzie) np. obiekty: „Droga nie stanowiąca odrębnej działki’, ‘Droga stanowiąca odrębną działkę’, „Ściana oporowa’ w skali mapy, itp.
Zwrócić uwagę na definiowanie obiektów ‘Krawędź jezdni lub linia zmiany nawierzchni’ i ‘Krawędź chodnika lub inna niż krawężnik jezdni’, gdy znane są obydwie krawędzie jezdni lub chodnika. Są to obiekty powierzchniowe. Krawędzie można stosować w przypadkach, gdy znana jest tylko jedna krawędź (druga jest niepomierzona).
Zwrócić uwagę na definiowanie ogrodzeń ‘w skali mapy’ (obiekt liniowy krawędziowy) i ogrodzenia trwałego –symbol. Obiekt skarpa wymaga (wg Instrukcji K-1) zdefiniowania trzech obiektów o wspólnej geometrii: „Skarpa nieumocniona/umocniona – wypełnienie’ (obiekt liniowy - krawędziowy), ‘Szczyt skarpy nieumocnionej/umocnionej’, ‘Podnóże skarpy’.
Uwaga! Jeśli wystąpi konieczność definiowania obiektu ‘Obiekt liniowy inny’ wówczas w atrybucie ‘Uwagi’ należy umieścić opis obiektu. Obiekt ‘Obiekt liniowy inny’ stosować tylko w sytuacji, gdy nie można wykorzystać innego kodu z grupy ‘Linie’.
Obiekt ‘Schody’ jest obiektem powierzchniowym ‘krawędziowym’ – wymaga wskazania 1-szej krawędzi, od której pojawi się symbol stopni.
Dla obiektu ‘Obiekt powierzchniowy inny’ należy uzupełnić, albo atrybut ‘Opis’, albo atrybut Uwagi’. Jeśli zostanie wypełniony atrybut ‘Opis’, wówczas wartość tego atrybutu będzie widoczna na mapie.
3.7. Zalecenia do opracowania numerycznego
1. Wszystkie obiekty powierzchniowe i liniowe Wykonawca definiuje na punktach GSPPRB za wyjątkiem przewodów podziemnych, które poza punktami roboczymi Wykonawca definiuje na urządzeniach (studzienkach, innych urządzeniach technicznych, zmiany cech przewodów oraz na urządzeniach dostępnych dla danej branży w tabelach aplikacji Geo-Info).

Obiekty z grupy ‘Budowle ziemne’ można zdefiniować na punktach z grupy ‘Punkty o określonej wysokości’.

Ostatni punkt w geometrii przewodu powinien być zdefiniowany jako urządzenie lub ‘Dalszy przebieg nieznany’.

W przypadku tworzenia lub modyfikacji przewodu elektroenergetycznego nadziemnego należy na początku i na końcu tego przewodu dołożyć ‘Kierunek sieci napowietrznej’.

2. Wykonawca uzupełnia w rekordzie każdego obiektu punktowego pole „Numer” zgodnie z numerem pikiety na szkicu polowym. 

3. Punkty GSPPRB powinny mieć przynajmniej jedną relację topologiczną z obiektem powierzchniowym lub liniowym. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do bazy ‘wolnych’ punktów GSPPRB bez powiązań i relacji (np. tzw. punktów pomiarowych czy pobocznych).

4. Jeżeli w nowych obiektach wskazujemy „Źródło pozyskania danych” jako O- pomiar na osnowę oraz pomiar wykrywaczem to obowiązkowo wprowadzamy datę pozyskania danych.

5. Wykonawca nie modyfikuje ani nie wprowadza: punktów osnów geodezyjnych, danych adresowych, miejscowości, ulic.

6. Nie modyfikujemy ani nie wprowadzamy osnów geodezyjnych.
MAPA ZASADNICZA I GESUT
7. Relacje. Przy wprowadzaniu danych Wykonawca powinien zdefiniować następujące relacje: 

a) obiekty bloki budynków ‘ GESBLO, GESBPD, GESBNZ, GESBZN, GESBPB, GESBLI” wchodzą 
w relacje z obiektem budynek, 

b) obiekty trwale związane z budynkami (GESBTO, GESIWP, GESSCH, GESIPD, i inne) muszą być połączone relacyjnie z budynkiem, 

c) punkty wysokości sieci z urządzeniami lub z obudową lub z siecią, 

d) punkty wysokości sieci z włazami, tylko gdy brak urządzeń podziemnych (należy pamiętać, że dla włazu występuje tylko rzędna górna), 

e) włazy z komorami i studzienkami,

f) inne urządzenia techniczne bez symbolu z komorami, słupami i masztami, włazami. 

8. Rzędne wysokościowe Wykonawca definiuje jako nowe niezależne obiekty (punkt pomiaru wysokości danej sieci) określając jego geometrię poprzez skopiowanie z punktu roboczego oraz dopinając go w relacjach do przewodu lub rury ochronnej lub innego urządzenia (studzienki, włazy, zawory, zasuwy...). 

9. Wykonawca definiuje włazy jeżeli nie są położone centrycznie do studzienki. Włazy 

o średnicy do 0.75 m wprowadzamy jako punkt, powyżej 0.75 m właz wprowadzamy jako obiekt powierzchniowy. 

10. Wprowadzanie studzienek: 

- jeżeli studzienka pokrywa się z włazem i wymiary nie przekraczają 0.75 m do bazy Wykonawca wprowadza tylko studzienkę 

- jeżeli studzienka nie pokrywa się z włazem i wymiary nie przekraczają 0.75 m do bazy Wykonawca wprowadza studzienkę i właz, 

-  jeżeli geometria studzienki i włazu jest taka sama, a średnica studzienki jest większa 

od 0.75 m Wykonawca wprowadza studzienkę powierzchniową, centrycznie właz i GUPKUB -  inne urządzenie techniczne bez symbolu,

-  jeżeli średnica studzienki przekracza 0.75 m, a geometria włazu różni się od geometrii studzienki lub leży niecentrycznie, Wykonawca wprowadza komorę powierzchniową oraz właz i GUPKUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu.

Jeżeli wymiary włazu przekraczają 0.75 m Wykonawca wprowadza go powierzchnią.

11. Jeżeli do istniejącej studzienki lub komory dochodzi nowy przewód z innej branży, należy zdefiniować go na pkt graficznym leżącym w środku istniejącej studzienki lub komory. Jedynie w miejscach kiedy studzienka jest początkiem lub końcem przewodu, należy oś oprzeć na pkt roboczym GSPPRB.

12. Średnica nominalna to największa wartość podawana na szkicu (powyżej wartości 0.75 m przewód narysuje się obrysem); przy przewodach rurowych w, k, g, c Wykonawca podaje średnicę nominalną. 

13. Jeśli Wykonawca definiuje przewód elektroenergetyczny i jest to przewód oświetleniowy, to taka informacja powinna być podana na szkicu. W takim przypadku przy wprowadzaniu przewodu oświetleniowego Wykonawca uzupełnia atrybut oświetleniowy na „tak”. 

14. Należy uzupełnić atrybut „wiązka - tak” aby prawidłowo wyświetlała się ilość przewodów i wpisać ilość przewodów.

15. Dla przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych jeśli liczba przewodów jest = 1, to należy uzupełnić tylko atrybut wiązka przewodów = „nie”, (nie uzupełniać atrybutu liczba przewodów) 

16. Przewody teletechniczne, telewizyjne, internetowe, telefoniczne, Wykonawca definiuje przewodem telekomunikacyjnym - GULTPR (w uwagach uszczegółowienie np.: tv, internet,...). Punkty dla tych sieci analogicznie Wykonawca definiuje z tablicy urządzenie techniczne telekomunikacyjne. 

17. Jeżeli przewód telekomunikacyjny biegnie w rurze ochronnej oraz dodatkowo 

w kanalizacji kablowej to Wykonawca wprowadza do bazy 3 obiekty -GULTOR - Rura ochronna, GULTOK - Kanalizacja kablowa, GULTPR - Przewód telekomunikacyjny. 

18. Wykonawca definiuje wszystkie rury ochronne – GULEOR. sieci innej” GULIPR

 (w uwagach należy wpisać „uziemienie”). 

19. Jeżeli w wyniku prac terenowych Wykonawca pozyska informację o statusie przewodu jako nieczynny, koniecznym jest zmiana statusu na nieczynny również dla armatury związanej z tym przewodem. 

Istniejącym w bazie danych obiektom podczas modyfikacji (np. segmentacji) należy uzupełnić atrybuty pozyskując je ze szkiców, podkładów rastrowych lub w przypadku ich braku uzupełnić jako <brak danych>.

20. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Wykonawca definiuje jako „zbiornik” GUSKZB, należy zaznaczyć na szkicu czy to oczyszczalnia czy szambo. 

21. Szamba na posesjach Wykonawca definiuje jako GUPKOL, , należy zaznaczyć na szkicu czy to oczyszczalnia czy szambo. 

22. Złącze kablowe Wykonawca definiuje tylko dla przewodów telekomunikacyjnych, 

dla których atrybut „rodzaj przewodu” przyjmuje wartość „ŚWIATŁOWÓD”. 

23. Słupy i latarnie definiujemy w następujący sposób: 

a) słup, wieża lub maszt-GUPISL, jeśli jest to tylko latarnia (bez przewodów napowietrznych); atrybut rodzaj słupa - maszt oświetleniowy, atrybut latarnia – nie uzupełniać – definiuje oświetlenie tylko przy dużych obiektach np. przy stadionach (6 wąsów) b) słup, wieża lub maszt-GUPISL, jeśli jest to słup 
z przewodami napowietrznymi lub bez przewodów i latarnią; atrybut rodzaj słupa - słup, latarnia - TAK (narysują się 4 wąsy) 

24. Obiekt podpory wielosłupowe - należy wprowadzić: 

- dla obiektów liniowych: obiekt GULISL - Słup łączony; do GULISL należy dołączyć relacyjnie GUPxUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu (wstawiony symetrycznie 
w środku linii), 

- dla obiektów powierzchniowych: GUSISL - Słup, wieża lub maszt; dla GUSISL obiektów powierzchniowych w środku ciężkości. 

Punkt GUPxUB - Inne urządzenie techniczne bez symbolu musi należeć do geometrii osi odcinków przewodów. W szczególnym przypadku, gdy oś przewodu przechodzi przez słupy podpory w punkcie podpory (słupa) wstawiamy punkt graficzny XY i włączamy go do geometrii osi przewodu. Jeśli jest latarnia w słupie "z latarnią" wybrać tak. 

25. Przyłącza kanalizacyjne, wodociągowe nie podłączone do sieci miejskiej należy definiować jako lokalne (np. kl160, wl32) 

26. Stację transformatorową oraz redukcji gazu Wykonawca definiuje budynkiem GESBZO (gdy posiada kartę lub wykaz zmian budynkowych), następnie należy skopiować jego geometrię do obiektu GUSETS (urządzenia techniczne elektroenergetyczne) lub GUSGGS (urządzenia techniczne gazowe); w środku należy wstawić „inne urządzenie techniczne bez symbolu” odpowiednie dla danej sieci i dołączyć w relacji ze strukturą. 

27. Wejścia przewodów uzbrojenia terenu dochodzące do ściany budynku trzeba obliczyć 

z przecięcia (przesunąć na ścianę budynku wpisując w polu Uwagi – „obliczony

z przecięcia”)

28. Wpusty uliczne Wykonawca definiuje kratką. 

29. Przy wprowadzaniu przewodów podziemnych Wykonawca definiuje funkcję przewodu: przesyłowy, rozdzielczy, przyłącze, inny. 

30. Przewody o tej samej wartości atrybutu ‘Funkcja przewodu’ mogą łączyć się wyłącznie 

w ‘punkcie węzłowym’. ‘Punktem węzłowym’ może być wyłącznie punkt początkowy lub końcowy Przewodu. Zaleca się, aby punkt początkowy i końcowy geometrii Przewodu był zawsze Obiekt punktowy (obiekt z rekordem), a nigdy ‘Punkt XY’ (wierzchołek reprezentowany tylko przez same współrzędne). 

31. Zmiana wartości atrybutów: źródło (metoda pozyskania danych), istnienie (istniejący, projektowany, w budowie), eksploatacja (status przewodu), funkcja przewodu, przebieg, średnica przewodu, wymiar poziomy przewodu, wymiar pionowy przewodu, wiązka, liczba przewodów, średnica obudowy, wymiar poziomy obudowy, wymiar pionowy obudowy, liczba rur dla fragmentu obiektu wymusza jego segmentację. 

32. Przewody sygnalizacyjne Wykonawca definiuje - GULENN - Przewód elektroenergetyczny niskiego napięcia - Oświetlenie – 0-Nie

33. Reprezentacją geometryczną obiektów: osadnik kanalizacji lokalnej, studnia, studnia głębinowa, studzienka, szafa telekomunikacyjna, szafa elektroenergetyczna, szafa gazowa, właz, zbiornik, złącze kablowe jest punkt lub powierzchnia: 

1) punkt, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są nie większe niż 0,75 m; 

2) powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0,75 m. 

34. Punkty wysokości GESUT - Punkty o określonej wysokości GESUT Wykonawca uzupełnia bazę 
i szkic danymi z pomiaru punktu o określonej wysokości GESUT: wysokość dołu urządzenia w polu Rzędna dolna, wysokość góry urządzenia w polu Rzędna góry.

W przypadku pomiaru kabli Wykonawca dokonuje pomiaru tylko góry przewodu – należy wówczas uzupełnić atrybut Rzędna górna. 

W przypadku pomiaru rury Wykonawca powinien wskazać czy została pomierzona rzędna górna czy dolna urządzenia i pokazać to na szkicu i w bazie. 

Aby nie tworzyć zbyt wielu pkt. pomiaru wysokości sieci GESUT, należy w pkt roboczych na których zdefiniowano przewód uzupełnić atrybut H, który powinien przedstawiać rzeczywistą rzędną mierzonego przewodu.

35. Dla przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych jeśli liczba przewodów jest = 1 

to należy uzupełnić tylko atrybut wiązka przewodów = „nie”. 

36. Wartość atrybutu Funkcja przewodu przyjmuje następujące wartości: przesyłowy – wartość może być ustalona tylko na podstawie informacji pozyskanych od podmiotów władających sieciami, rozdzielczy – sieci położone najczęściej w ulicy, przyłącze - rozprowadzające do poszczególnych odbiorców, inny – przewody lokalne nie podłączone 

do sieci ogólnej (np. podłączenie szamba, woda ze studni w podwórzu, przewód energetyczny między budynkami itp.). 

37. Jeżeli Wykonawca wprowadza GULEJN - Przewód elektroenergetyczny najwyższego napięcia, to atrybut funkcja przyjmuje zawsze wartość przesyłowy

38. Kable teletechniczne, telemetryczne, telewizji kablowej i monitoringu Wykonawca wprowadza jako przewody telekomunikacyjne. 

39. Wykonawca uzupełnia bazę o dane dotyczące obiektów GESUT: kształt, średnica, materiał: studni, włazów, a także wymiary innych urządzeń związanych z sieciami uzbrojenia terenu 

40. Dla obiektów GESUT Wykonawca uzupełnia atrybuty Władający GESUT oraz Przedstawiciel inwestora. 

41. Instalację odpowietrzającą /odwodniającą komorę cieplną wprowadzamy jako urządzenia 
i przewody specjalne. Przewód wychodzący z komory jako GULIPR - Przewód sieci innej definiujemy na pkt roboczym w miejscu przecięcia przewodu z komorą z kratką, którą definiujemy jako GUPXWY – Wywietrznik, a rzędne jako GUPISH - Punkt o określonej wysokości sieci innej.

BDOT 500
1. Granice obiektów: woda płynąca, woda stojąca, w przypadku położenia linii brzegowej 

w odległości nie większej niż 0.50 m od granicy działki ewidencyjnej lub konturu użytku gruntowego, należy przyjąć zgodnie z granicą w bazie danych EGiB. 

2. Rów melioracyjny, rów przydrożny jest powierzchnia lub linia, gdy szerokość koryta jest nie większa niż 0.50 m. W przypadku położenia krawędzi obiektów klasy PTRW: rów przydrożny, rów melioracyjny, obszar objęty drenowaniem w odległości nie większej niż 0.30 m od granicy działki ewidencyjnej lub konturu użytku gruntowego krawędź należy przyjąć zgodnie z granicą w bazie danych EGiB. 

3. Reprezentacją geometryczną obiektów: teren leśny, zadrzewiony lub zakrzewiony jest powierzchnia. W przypadku położenia krawędzi obiektów klasy PTTL w odległości nie większej niż 0.50 m od granicy działki ewidencyjnej lub konturu użytku gruntowego krawędź należy przyjąć zgodnie z granicą w bazie danych EGiB. 

4. Reprezentacją geometryczną obiektów: teren upraw trwałych i trawnik jest powierzchnia. 

5. Obiektem ogród działkowy pozyskuje się w szczególności rodzinne ogrody działkowe lub pracownicze ogrody działkowe. Na obszarze obiektu ogród działkowy pozyskuje się obiekty przyrodnicze, dla których atrybut pomnik przyrody przyjmuje wartość „tak”. W przypadku położenia krawędzi obiektu teren upraw trwałych i trawnik: uprawa sadownicza w odległości nie większej niż 0.50 m od granicy działki ewidencyjnej lub konturu użytku gruntowego sady krawędź należy przyjąć zgodnie z granicą w bazie danych EGiB. 

6. Obiektem plac sportowy, pozyskuje się w szczególności boiska oraz place przeznaczone do uprawiania równocześnie kilku dyscyplin.

Obiektem kort tenisowy lub bieżnia pozyskuje się wyłącznie wolnostojące korty tenisowe lub bieżnie, nie występujące w obrębie placów sportowych. 

8. Atrybut rodzaj zadaszenia przyjmuje wartości zgodnie ze słownikiem BDZ. Rodzaj Zadasz (odkryty lub pod czaszą). Atrybut ten dotyczy obiektów: basen, kort tenisowy. 

9. Reprezentacją geometryczną zbiorników technicznych jest powierzchnia. Obiekty zbiornik techniczny pozyskuje się tylko obiekty trwale związane z gruntem, wprowadzając obrys podmurówki. W przypadku braku widocznej podmurówki znajdującej się pod ziemią, obrysem nanosi się rzut poziomy na płaszczyznę. Do zbiorników technicznych pozyskuje się obiekty: 

• zbiornik na materiały sypkie o poj. powyżej 30m3 i wysokości powyżej 4.5 m. zbiornik na materiały sypkie pozyskuje się w szczególności: zbiornik na zboże, paszę, cement. 

• zbiornik na ciecz, zbiornik na ciecz pozyskuje się w szczególności: zbiornik do przechowywania wody pitnej, przemysłowej i przeciwpożarowej, a także substancji trujących, żrących i innych substancji chemicznych.

• inny zbiornik techniczny pozyskuje się w szczególności: zbiornik na płynne odchody zwierzęce 
i płynne produkty pofermentacyjne, silos na kiszonkę. 

Informację na temat danych obiektu Wykonawca umieszcza w sprawozdaniu technicznym.

10. Schody w ciągu komunikacyjnym GSSSCH - Schody w ciągu komunikacyjnym, schody przy budynkach GESSCH – Schody, suwnice, wjazdy dla niepełnosprawnych, należy wprowadzić zawsze obrysem dokładając dodatkowe punkty, które wyznaczą kierunek rysowania stopni (polilinia kierunkowa) bądź kierunek ruchu suwnic.

11. Taśmociąg jest linią lub powierzchnią w przypadku, gdy wymiar poprzeczny elementu transportowego jest większy niż 1.0 m. tu również definiujemy polilinię kierunkową, która wyznaczająca kierunek przebiegu taśmociągu. 

12. Reprezentacją geometryczną obiektów inne urządzenie transportowe jest linia, jeżeli jeden 
z wymiarów: podłużny lub poprzeczny, jest większy od 0.75 m, powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0.75 m.

13. Obiektem podpora, pozyskuje się podpory związane z obiektami klasy urządzenia transportowe. 

14. Reprezentacją geometryczną obiektu klasy inna budowla: podpora jest punkt lub powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0.75 m. 

15. Reprezentacją geometryczną obiektów klasy inna budowla: estrada, peron, rampa, śmietnik, trybuna, wiata przystankowa jest zawsze powierzchnia. 

16. Wiaty przystankowe należy wprowadzać jako GSSIWP - Wiata przystankowa. 

17. Obiekty topograficzne typu: 

- murek oporowy to niewielka konstrukcja podpierająca (np. przy budynkach). 

- ściana oporowa to konstrukcja, której głównym zadaniem jest podpieranie uskoków gruntów, 
w szczególności służąca do podparcia nasypów drogowych lub kolejowych na zboczach i dojazdach do wiaduktów, podparcia skarp przy wjazdach do tuneli. 

- ogrodzenie trwałe, ścianę oporową, murek oporowy, w których pomierzono zewnętrzną krawędź 
i podano ich szerokość (jest mniejsza od 0.50m) do bazy należy wprowadzić linią. Należy wówczas wyliczyć punkty pokazujące oś symetrii w/w obiektów i na tych punktach oprzeć linię obiektu. Jeśli wymiar poprzeczny jest większy od 0.50 m wówczas do bazy w/w obiekty wprowadzamy jako powierzchnię. Dodatkowo dla ściany oporowej i murku oporowego wprowadzanego jako powierzchnia należy zdefiniować polilinię kierunkową. 

18. Reprezentacją geometryczną obiektu klasy inna budowla: przepust jest linia lub powierzchnia, 
w przypadku, gdy jego wymiar poprzeczny jest większa niż 1.0 m 

19. Reprezentacją geometryczną obiektów klasy inne budowle: reklama lub tablica informacyjna inna budowla jest:

• punkt, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są nie większe niż 0,75 m; 

• linia, jeżeli jeden z wymiarów: podłużny lub poprzeczny, jest większy od 0,75 m; 

• powierzchnia, jeżeli wymiary podłużne i poprzeczne są większe od 0,75 m.

20. Do klasy obiektów inne budowle pozyskuje się obiekt: reklama lub tablica informacyjna, podświetlony lub posadowiony na podmurówce, wprowadzając obrys podmurówki. Obiektem: reklama lub tablica informacyjna pozyskuje się również bramownice nad drogą, na której umiejscawiane są znaki informacyjne. 

21. Obiektem klasy inne budowle: rampa pozyskuje się rampy niezwiązane z budynkiem.

24. Obiektem plac pozyskuje się w szczególności: place, parkingi naziemne i inne obiekty 

o podobnym przeznaczeniu. Reprezentacją geometryczną klasy obiektów plac oraz rondo jest powierzchnia ograniczona linią łamaną, wyznaczoną przez odcinki zewnętrznych granic tych obiektów.

25. Wjazd do posesji należy wprowadzić „jezdnią” GSSKOA, uzupełniając atrybuty: Poziom, Rodzaj komunikacji, np. ruch drogowy oraz ruch pieszy (jeśli przecina obiekt chodnik) oraz ruch rowerowy (jeśli przecina obiekt typu ścieżka rowerowa), rodzaj nawierzchni oraz wszystkie dotychczas stosowane. Jeśli w obiektach jako źródło pozyskania danych wprowadzamy jako O - pomiar na osnowę obowiązkowo wypełniamy atrybut „Data pozyskania danych”. 

26. Rondo (tylko jezdnia z enklawą w środku) należy wprowadzić osobnym obiektem GSSKOA. Należy rozumieć jako powierzchnię jezdni między wlotami wszystkich jezdni dochodzących a także wjazdy do działek przylegających do jezdni.

27. Jezdnie o różnych nawierzchniach należy wprowadzić jako dwa obiekty różniące się rodzajem nawierzchni uzupełniając wymagane atrybuty oraz stworzyć widoczną granicę pomiędzy nimi. 

28. Obiektem chodnik pozyskuje się ciąg ruchu, na którym odbywa się wyłącznie ruch pieszy. 29. Reprezentacją geometryczną obiektów związanych z komunikacją: bariera drogowa ochronna, brama, ekran akustyczny, furtka jest zawsze linia.

30. Reprezentacją geometryczną obiektów związanych z komunikacją: schody w ciągu komunikacyjnym jest powierzchnia. 

31. Do klasy obiektów związanych z komunikacją nie pozyskuje się ogrodzeń wewnętrznych na terenach ogrodów działkowych, ogrodów zoologicznych, cmentarzy, zakładów przemysłowych. 

32. Ogrodzenie trwałe przerywa się w miejscu położenia obiektów związanych 
z komunikacją: brama, furtka. Niedopuszczalne jest nakładanie się tych elementów na siebie.

Ogrodzenie trwałe dochodzące do ściany budynku lub przecinające je trzeba obliczyć 
z przecięcia (przesunąć na ścianę budynku wpisując w polu Uwagi – „obliczony 
z przecięcia”).

33. Ekran akustyczny GSLKEK pozyskuje się jako linię, będącą osią geometryczną tego obiektu. Bramy i furtki w nim występujące pozyskuje się obiektami związanymi 
z komunikacją: brama, furtka. 

34. Reprezentacją geometryczną klasy obiektów budowla ziemna jest powierzchnia 
i multipowierzchnia. Reprezentacją geometryczną obiektów budowla ziemna: skarpa nieumocniona, skarpa umocniona, nasyp, wykop, grobla, wał przeciwpowodziowy jest zawsze powierzchnia. Skarpę umocnioną lub nieumocnioną definiujemy na wysokościowych lub punktach roboczych w jednym obiekcie pokazując szczyt skarpy jako 1 krawędź. Rzędne wysokościowe określające wysokości szczytu i podłoża definiujemy z grupy Punkty o określonej wysokości.

35. Budynki nie ewidencyjne, wiaty nieewidencyjne (wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2 , sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, jeżeli łączna liczba tych wiat nie przekracza dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki) i inne obiekty nie stanowiące treści mapy ewidencyjnej należy wprowadzić „budowlą inną”- GSSIIN. 

36. Włącznik świateł, parkomat, bankomat, biletomat, klimatyzator należy wprowadzić „urządzeniem technicznym sieci specjalnych” GUPXUI, wybierając odpowiedni opis. 

37. Rzędne wysokości dla terenów urządzonych należy wprowadzić jako obiekt GSPWPS np. na jezdniach czy chodnikach (z dokładnością 0.01 m), inne rzędne terenowe jako GSPWPN np. 
(z dokładnością 0.1 m). 

REDAKCJA

1. Automatycznie mogą być wyłączone opisy dla następujących nowych obiektów: 

· na osiach odcinków cieplnych o długości mniejszej niż 5m, 

· na osiach odcinków elektroenergetycznych o długości mniejszej niż 5m, 

· na osiach odcinków kanalizacyjnych o długości mniejszej niż 5m, 

· na osiach odcinków specjalnych o długości mniejszej niż 5m, 

· na osiach odcinków telekomunikacyjnych o długości mniejszej niż 5m, 

· na osiach odcinków gazowych o długości mniejszej niż 5m, 

· na osiach odcinków wodociągowych o długości mniejszej niż 5m,

2. W przypadku pozostałych zbędnych opisów obiektów należy je wyłączać korzystając

 z opcji ‘Ustal wariant pojedynczego opisu’. Opisów nie należy usuwać ani wymazywać.

3. Redakcję symboli i opisów należy przeprowadzić dla obiektów z zakresu opracowania w skali 1:500. 
3.8. Kontrola opracowanej bazy danych 
Cała nowopowstała baza danych zostanie poddana szeregu kontroli. Kontrole będą przeprowadzone w następujących trybach:
· Automatyczne kontrole systemu GEO-INFO 7 podczas całego procesu wprowadzania i edycji obiektów,
· Samokontrola operatora,
· Kontrole standardowe uruchamiane przez operatora,
· Kontrole własne wykorzystujące opcje przetwarzania danych.
W trakcie opracowania oraz po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest wykonać analizy 
i kontrole zasobu numerycznego, a w szczególności:
· Kontrolę obiektów,
· Kontrolę przyłączy,
· Kontrolę relacji w obiektach, w których są wymagane (np. Punkty adresowe, obiekty uzbrojenia terenu)
· Kontrolę połączeń osi ulic,
· Kontrolę Punktów adresowych,
· Kontrola ‘punktów bliskich’,
· Kontrolę ‘wolnych’ nieuwikłanych w żadne definicje zbędnych obiektów punktowych.
· Analizę przynależności do systematyki
· Kontrolę numeracji obiektów, dla których otrzymano rezerwację numeracji
Do kontroli zasobu numerycznego należy wykorzystać funkcje i procedury przeznaczone do 

przetwarzania danych:

Procedura Rozlicz struktury/linie pozwala na wykrycie m.in.:

· Budynków stojących na więcej niż na jednej działce,

· Budynków przylegających do siebie bez punktów wspólnych,

· Budynkach poza obszarem opracowania

· Braków pokrycia mapy działkami i klasoużytkami,

· Przewodach poza obszarem opracowania,

Procedura Eksplorator obiektów pozwala na wykrycie m.in.:

· Wolnostojących obiektów punktowych (np. Gsprb) nie wykorzystanych 
        w definicji obiektów złożonych,

· Wolnostojących punktowych obiektów uzbrojenia terenu (nie wykorzystanych w definicji przewodów),

· Niekonsekwencji w definicji obiektów złożonych; błąd niespójności informacji w polu Metoda pozyskania danych, a jakość punktów oparcia definicji obiektu,

· Braku danych i błędnych informacji w polach rekordów (nazwa ulicy, numer KERG, numer inny, itp.)

Uwaga! Błędne i zbędne obiekty należy kasować z bazy danych, a nie usuwać. Usunięcie obiektu przenosi go do historii zasobu.
3.9. Eksport/Import obiektów
Po zakończeniu prac i skontrolowaniu zasobu numerycznego należy wykonać eksport danych. Przed wykonaniem eksportu należy zakończyć wszystkie Zmiany. Do eksportu należy wystawić wszystkie obiekty zmodyfikowane i utworzone w ramach niniejszego zlecenia.
Pliki eksportu należy przekazać na oznaczonej cechami niniejszego zlecenia oraz nazwą firmy Wykonawcy na płycie CD.
Import plików eksportu do bazy danych Zamawiającego należy wykonać w formacie Geo-Info (giv).
Jeśli w czasie kontroli zostaną wykryte błędy lub wady uniemożliwiające przyjęcie opracowania do zasobu, wówczas Zamawiający wycofa Zmianę. Wykonawca wznowi swoje Zmiany i dokona poprawek opracowania, a następnie ponownie przekaże eksport dla Zamawiającego.
Zakończenie opracowania uznaje się wówczas, jeśli zostanie wykonany skuteczny import danych do bazy danych Zamawiającego w wersji programu posiadanej przez Zamawiającego w dniu dokonywania importu, a kontrole nie wykażą błędów!
4. Kompletowanie  dokumentacji  wynikowej
4.1. Opracowaną bazę numerycznej obiektowej mapy zasadniczej należy przekazać na płytach CD-DVD
Na płycie CD-DVD  należy umieścić:

Pliki eksportu w formacie GIV (GEO-INFO 7 Mapa).
Sprawozdanie Techniczne w formacie DOC (MS Word).
Sprawozdanie Techniczne powinno zawierać:

· Bieżący układ współrzędnych opracowania.

· Wykaz materiałów wydanych do opracowania z zasobu geodezyjno-kartograficznego.
· Omówienie wyników analizy wydanych materiałów pod kątem ich wykorzystania do opracowania.
· Wykaz materiałów zakwalifikowanych w wyniku analizy do opracowania wraz z omówieniem przyjętych metod technologicznych pozyskania danych w nich zawartych do numerycznej bazy.
· Opis materiałów wykorzystanych do digitalizacji.

· Średnie błędy kalibracji plików rastrowych.
· Omówienie technologii wykonania opracowania w poszczególnych jego zakresach.
· Omówienie wszystkich dodatkowych ustaleń ze Zleceniodawcą w trakcie realizacji prac (odstępstwa od ustaleń zawartych w umowie) - cytaty 
z Dziennika Robót.

· Należy załączyć wszystkie 'cząstkowe' Dzienniki robót powstałe podczas bieżącej pracy na stanowisku każdego operatora.
Ponadto w Sprawozdaniu technicznym należy w rozdziale: "Dodatkowe dane informacyjne” podać:

· Datę aktualności opracowanej bazy.
· Listę operatorów uczestniczących w opracowaniu z podaniem: imienia 
i nazwiska.
· Potwierdzony przez ośrodek dokument Rezerwacji numeracji dla nowych obiektów wymagających rezerwacji, utworzonych w czasie prac.
· Wykorzystane zakresy rezerwacji numeracji obiektów.
· Udokumentowane zmiany zakresów numeracji (uzgodnione z Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej w czasie opracowania obiektu).

· Uzasadnienia przekroczenia dopuszczalnych dokładności (np. przy kartowaniu ze szkiców podstawowych).
· Zasady przenumerowania obiektów (jeśli taka konieczność wystąpi).
· Wykaz/listę dołączonych do obiektów Prymitywów w postaci Bloków,

· nazwa pliku (DWG),
· obiekty (kody), do których odpowiednio przyłączono te prymitywy,

- opis przekazywanej dokumentacji numerycznej.
· Eksport ASCII – format Geo-Info  (GIV).
· Forma przekazania – CD, organizacja plików na dysku.
· Format danych – formaty plików rastrowych np. JPG i innych np. TXT, DOC itd.

· Spis przekazywanej numerycznej dokumentacji.
· Dodatkowa dokumentacja specjalna ‘papierowa’ (np. Raporty, zestawienia, wykazy).
· Protokóły kontroli z potwierdzeniami o usunięciu usterek lub z komentarzem Wykonawcy.


Zestawienie sieci uzbrojenia terenu w formacie XLS (MS Excel).
Na zakończenie opracowania należy wykonać dokument Zestawienie sieci dla całego obszaru opracowania.
Zestawienie należy sporządzić w formacie HTML w osobnych plikach dla każdej sieci uzbrojenia terenu (każdej branży). Plik będzie miał nazwę:
Zestawienie sieci {branża}.HTML
Gdzie: {branża} to:
· cieplnej
· elektroenergetycznej
· gazowej
· kanalizacyjnej
· specjalnej
· telekomunikacyjnej
· wodociągowej.
Plik poza standardowym nagłówkiem (automatycznie generowanym przez system) będzie zawierał następujące kolumny:
· Numer przewodu
· Kod obiektu (Nazwa)
· Długość geodezyjna [km]
· Ulica
· Metoda pozyskania danych (Nazwa)
· Status przewodu (Nazwa)
· Funkcja przewodu (Nazwa)
· Systematyka (Nazwa, numer TERYT)
Kolumna ‘Długość geodezyjna’ będzie podsumowana (ogólna długość sieci danej branży w km). Raport należy posortować wg Numerów obiektów. Na końcu raportu będzie legenda wartości słownikowych.

Ewentualne pliki raportów powstałe w wyniku dodatkowych uzgodnień 
z Zamawiającym w formacie HTML. Ewentualne pliki Prymitywów w postaci bloków 
w formacie DWG.

Pliki rastrowe dokumentów w formacie JPG – kolor, w katalogach utworzonych dla każdego obrębu. Pliki obliczeń, wykazów współrzędnych (zgodnie z p.3.6).Pliki skanów map, skalibrowanych rastrów i raporty (zgodnie z p.3.6).

Rawicz, dnia:  26.03.2019 r. 




Opracował:  Janusz Turek
