Załącznik nr 14

do postępowania

BFI.II.272.2.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia	- Budynek A

Zadanie Nr 3

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na przebudowę, adaptację, aranżację i wyposażenie pomieszczeń zlokalizowanych w piwnicy budynku.

- Planowane przedsięwzięcia do zaprojektowania uwzględniające zmianę funkcjonalności części pomieszczeń piwniczych  (sanitariaty, szatnie) przy zapewnianiu wymogów bhp dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitranych.

- Pomieszczenie sanitarne nr 016  ( natryski i toalety);

- montaż pomporozdrabniacza umożliwiającego przepompowanie ścieków z poziomu piwnicy,

- likwidacja okien piwnicznych i studni przyokiennych,

- modernizacja istniejącej sieci kanalizacyjnej,

- montaż podwieszanego sufitu technicznego,

- zapewnienie wentylacji zgodnie z standardami bhp,

- wydzielanie za pomocą ścianek działowych 2 pomieszczeń-kabin z odrębnymi wejściami,  w każdym pomieszczeniu zaprojektowanie:

-  1 kabiny prysznicowej,

-  sedesu kompaktowego ( muszla i spłuczka),

- umywalki,

-  przebieralni wraz z niezbędnym wyposażeniem,

- położenie w wydzielonych pomieszczeniach płytek ceramicznych na ścianach oraz płytek ceramicznych podłogowych,

g) wykonanie instalacji sanitarnej, wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej,

h) malowanie sufitu i ścian oraz położenie płytek ceramicznych na ścianach  do wys.          180 cm oraz płytek ceramicznych podłogowych,

- wymiana drzwi z ościeżnicami,

- montaż automatycznej zasuwy burzowej,

- Przeniesienie przyłącza wody do pomieszczenia 18.

- Szatnia – pom. nr 015

- likwidacja okien piwnicznych i studni przyokiennych,

- zapewnienie wentylacji zgodnie z standardami bhp,

- malowanie sufitu i ścian,

- montaż sufitu technicznego podwieszanego,

- skucie płytek ceramicznych na podłodze,

- montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze,

- wymiana drzwi,

- instalacja elektronicznego systemu dostępu,

- modernizacja ściany dzielącej pomieszczenie (podwyższenie przejścia),

- montaż 42 podwójnych szafek ubraniowych o wymiarach 50cm/60cm (gł/szer),

- instalacja oświetlenia energooszczędnego.

- Szatnia – pom. 010

- likwidacja okien piwnicznych i studni przyokiennych,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszonego,

- dostosowanie istniejącej wentylacji mechanicznej wywiewnej (zmiana warunków z uwagi na likwidację okien), zgodnie z wymogami bhp,

- montaż ceramicznych płytek podłogowych,

- wymiana drzwi,

- instalacja elektronicznego systemu dostępu,

- malowanie ścian,

- montaż 35 podwójnych szafek ubraniowych o wymiarach 50cm/60cm (gł/szer)

- Szatnia – pom. 08

- likwidacja okien piwnicznych i studni przyokiennych,

- montaż podwieszanego sufitu technicznego,

- zapewnienie wentylacji zgodnie z standardami bhp,

- montaż ceramicznych płytek podłogowych,

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami,

- instalacja elektronicznego systemu dostępu,

- malowanie ścian,

- montaż 18 podwójnych szafek ubraniowych o wymiarach 50cm/60cm (gł/szer),

- wymiana oraz przeniesienie grzejnika,

- montaż oświetlenia.

- Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania uwzględniające prace remontowo-budowalne  pozostałych pomieszczeń piwniczych

- Pomieszczenie magazynowe – pom.01

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami,

- montaż automatycznej zasuwy burzowej,

- montaż systemu kontroli dostępu,

- montaż ceramicznych płytek podłogowych,

- modernizacja rur kanalizacyjnych (wymiana żeliwnych na PCV),

- likwidacja okna oraz studni przyokiennej,

- montaż oświetlenia energooszczędnego

- Pomieszczenie techniczne (rozdzielnia prądu) – pom. 02

- malowanie ścian,

- likwidacja okna oraz studni przyokiennej,

- montaż systemu kontroli dostępu,

- montaż klimatyzatora,

- montaż systemu zasilaczy UPS – 2 szt. (zasilacze UPS nie są przedmiotem wyceny)

- Pomieszczenie techniczne (magazyn) – pom. 03

- malowanie ścian,

- likwidacja okna oraz studni przyokiennej,

- montaż ceramicznych płytek podłogowych,

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami,

- montaż systemu kontroli dostępu,

- montaż oświetlenia energooszczędnego.

- Pomieszczenie gospodarcze – pom. 04 ( pod schodami)

- wyrównanie oraz malowanie ścian,

- montaż płytek ceramicznych na podłodze,

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami

- Korytarze –pom 05, 05a

- montaż łytek ceramicznych na podłodze,

- montaż podwieszanego sufitu technicznego,

- wyrównanie oraz malowanie ścian,

- montaż oświetlenia energooszczędnego.

- Korytarze – pom. 09, 012

- wyrównanie ścian,

- malowanie ścian,

- montaż kafelek ceramicznych na podłodze,

- montaż technicznego sufitu podwieszanego,

- instalacja energooszczędnego oświetlenia,

- demontaż zlewu w pomieszczeniu 09,

- demontaż drzwi oraz ościeżnicy pomiędzy korytarzem a klatką schodową pom. 020

- Węzeł CO – pom. 014

- wymiana pompy zanurzeniowej

- wymiana zbiornika ciepłej wody (zbiornik o takich samych parametrach)

- Korytarz – pom. 017

- malowanie oraz wyrównanie ścian

- montaż sufitu technicznego podwieszanego

- skucie płytek ceramicznych na podłodze

- montaż nowych płytek ceramicznych na podłodze

- wymiana drzwi wraz z ościeżnicami pomiędzy pom. 017 a 020

- instalacja oświetlenia energooszczędnego

- Pomieszczenie gospodarcze pom. 018

- malowanie ścian, sufitu,

- wymiana drzwi z ościeżnicami,

- montaż ceramicznych płytek podłogowych.

- Pomieszczenie gospodarcze 019 ( pod schodami)

- malowanie ścian, sufitu,

- wymiana drzwi z ościeżnicami,

- montaż ceramicznych płytek podłogowych,

- montaż oświetlenia energooszczędnego.