Załącznik nr 15

do postępowania

BFI.II.272.2.10.2019

Opis przedmiotu zamówienia	- Budynek A

Zadanie Nr 4

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, wizualizacji, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót na przebudowę , adaptację, aranżację i wyposażenie pomieszczeń zlokalizowanych  na parterze  budynku.

1.	Planowane przedsięwzięcia  do zaprojektowania, uwzględniające prace remontowo-budowlane 
w ramach niżej wymienionych pomieszczeń, uwzględniające  wydzielenie nowych pomieszczeń.

1) Pomieszczenie nr  19. (holl) – przebudowa holu w celu powiększenia istniejących pomieszczeń nr 5 i nr 6

a)  wydzielenie pomieszczeń za pomocą ścianek działowych zgodnie z załączonym rysunkiem,

b) demontaż paneli podłogowych i montaż płytek ceramicznych podłogowych,

c)  demontaż istniejących drzwi (zaznaczonych kolorem niebieskim) pomiędzy holem (pom 19) a pom. 4(b), zabudowanie ścianką działową,

d) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

e) montaż drzwi z ościeżnicami pom. 19,  a pom. 4 (zaznaczonych kolorem pomarańczowym),

f)  malowanie ścian.

2) Pomieszczenie nr  5 (pom. biurowe) – rozbudowa istniejącego pomieszczenia,

- wyburzenie ścian zgodnie z załączonym rysunkiem (zaznaczone kolorem niebieskim),

- montaż ścianki działowej w pomieszczeniu pomiędzy pomieszczeniem 5 i 6 (zaznaczono kolorem pomarańczowym),

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami (wejście od strony pom. 6, zaznaczonych kolorem pomarańczowym),

- malowanie ścian,

- instalacja 6 gniazd zasilania w tym 2 gniazd zasilania gwarantowanego 230V,

- instalacja 2 gniazd sieci lokalnej LAN,

- wyposażenie pomieszczenia w biurko wraz z kontenerem biurowym, fotel biurowy, stół oraz 6 krzeseł, szafę biurową oraz szafę ubraniową,

- montaż (modyfikacja) technicznego sufitu podwieszanego,

- montaż wykładziny dywanowej o wysokiej klasie odporności na ścieranie,

- wyposażenie oraz montaż klimatyzatora naściennego wraz ze sterownikiem,

- montaż żaluzji wertykalnych,

- przeniesienie centrali przeciwpożarowej do pom. 6.

3) Pomieszczenie nr  6 (pom. biurowe) – rozbudowa istniejącego pomieszczenia,

- wyburzenie ścian zgodnie z załączonym rysunkiem (zaznaczonych kolorem niebieskim),

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami (pomiędzy holem a pom. 6, zaznaczonych kolorem pomarańczowym),

- montaż ściany działowej pomiędzy pom. 6, a pomieszczeniem 4(b) (zaznaczono kolorem pomarańczowym),

- instalacja 6 gniazd zasilania w tym 2 gniazd zasilania gwarantowanego 230V,

- instalacja 4 gniazd sieci lokalnej LAN,

- malowanie ścian,

- wyposażenie pomieszczenia w biurko wraz z kontenerem biurowym, fotel biurowy 2 krzesła oraz 2 szafy biurowe, 1 szafę ubraniową,

- montaż (modyfikacja) technicznego sufitu podwieszanego,

- montaż wykładziny dywanowej o wysokiej klasie odporności na ścieranie,

- wyposażenie oraz montaż klimatyzatora naściennego wraz ze sterownikiem,

- montaż żaluzji wertykalnych.

4) Pomieszczenie nr  4 (korytarz) - przebudowa korytarza  celu wydzielenia nowych pomieszczeń                nr 4a, 4b, 4c,

- montaż ścianki działowej pomiędzy pom. 4, a pom. 7 (zaznaczono kolorem pomarańczowym) oraz montaż drzwi wraz z ościeżnicami,

- montaż ścianki działowej pomiędzy pom. 4, a pom. 4(a) (zaznaczono kolorem,

pomarańczowym) oraz montaż drzwi wraz z ościeżnicami,

- wymiana drzwi pomiędzy pom. 4, a pom. 4(b),

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami pomiędzy pom. 4, a pom. 4(c),

- demontaż paneli podłogowych i montaż płytek ceramicznych podłogowych,

- demontaż ścianki (zaznaczonej kolorem niebieskim) pomiędzy pom. 4, a pom. 17,

- demontaż drzwi (zaznaczonych kolorem niebieskim) pomiędzy korytarzem 4, a korytarzem 8,

- malowanie ścian,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- montaż oświetlenia energooszczędnego.

5) Pomieszczenie  4(b) (pom. biurowe) – utworzone poprzez przedzielenie istniejącego pomieszczenia,

- montaż ścianki działowej pomiędzy pom. 4(b) a pom. 4(c) (zaznaczono kolorem pomarańczowym),

- demontaż paneli podłogowych,

- montaż wykładziny dywanowej o wysokiej klasie odporności na ścieranie,

- malowanie ścian,

- montaż żaluzji wertykalnych,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- montaż oświetlenia energooszczędnego,

- wyposażenie oraz montaż klimatyzatora naściennego wraz ze sterownikiem,

- montaż 12 gniazd zasilania gwarantowanego 230V,

- montaż 10 gniazd zasilania 230V,

- montaż 8 gniazd sieci lokalnej LAN,

- wyposażenie pomieszczenia w: szafę ubraniową, szafę biurową, 2 biurka, 2 kontenery biurkowe, 2 fotele biurowe

6)  Pomieszczenie nr  4(c) (pom biurowe)- utworzone poprzez przedzielenie istniejącego pomieszczenia,

a)  demontaż drzwi oraz ościeżnic (zaznaczonych kolorem niebieskim) pomiędzy pom. 4(c) a pom. 18 oraz zabudowanie ścianką działową,

b) demontaż paneli podłogowych oraz montaż wykładziny dywanowej o wysokiej klasie odporności na ścieranie,

c)  malowanie ścian,

d)  montaż żaluzji wertykalnych,

e) konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

f) montaż oświetlenia energooszczędnego,

g) montaż 12 gniazd zasilania gwarantowanego (230V),

h)  montaż 10 gniazd zasilania 230V,

i) montaż 8 gniazd sieci lokalnej LAN,

j) wyposażenie pomieszczenia w 4 biurka wraz z kontenerami biurowymi,

k)  wyposażenie w szafę biurową oraz szafę ubraniową,

l) wyposażenie oraz montaż klimatyzatora naściennego wraz ze sterownikiem.

7) Pomieszczenie nr  18 (pom biurowe) – rozbudowa istniejącego pomieszczenia,

- demontaż ściany działowej (zaznaczonej kolorem niebieskim),

- demontaż paneli podłogowych, płytek ceramicznych oraz montaż wykładziny dywanowej 
o wysokiej klasie odporności na ścieranie,

- demontaż umywalek, sanitariatów oraz instalacji sanitarnych,

- malowanie ścian,

- montaż żaluzji wertykalnych,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- montaż oświetlenia energooszczędnego,

- montaż 12 gniazd zasilania gwarantowanego (230V),

- montaż 10 gniazd zasilania 230V,

- montaż 8 gniazd sieci lokalnej LAN,

- wyposażenie pomieszczenia w 4 biurka wraz z kontenerami biurowymi,

- wyposażenie w szafę biurową oraz szafę ubraniową,

- wyposażenie oraz montaż klimatyzatora naściennego wraz ze sterownikiem.

8) Pomieszczenie nr  17 (pom socjalne)

- malowanie ścian,

- wyposażenie i montaż zlewozmywaka,

- wyposażenie i montaż szafki pod zlewozmywak,

- wyposażenie oraz instalacja lodówki,

- montaż 3 gniazd zasilania 230V.

9) Pomieszczenia nr  8 (korytarz)

- malowanie ścian,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- montaż oświetlenia energooszczędnego.

10) Pomieszczenie nr 10 (korytarz)

- malowanie ścian,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- montaż oświetlenia energooszczędnego.

11)  Pomieszczenie nr  2 (toaleta)

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- konserwacja i wymiana uszkodzonej glazury,

- wymiana sedesu kompaktowego,

- wymiana żaluzji okiennych.

12) Pomieszczenie nr  3 (toaleta)

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- wymiana płytek ceramicznych,

- demontaż sedesów kompaktowych,

- montaż 2 kabin WC wraz z sedesami kompaktowymi,

- demontaż drzwi pomiędzy pom. 3 a pom. 7 (zaznaczone kolorem niebieskim) oraz zabudowanie ścianką działową,

- likwidacja kabiny prysznicowej,

- odtworzenie wejścia pomiędzy pom. 19,  a pom 3,

- demontaż istniejących umywalek oraz montaż nowej umywalki,

- wymiana żaluzji okiennych.

13)  Pomieszczenie nr  7 (pom biurowe) – utworzenie pomieszczenia poprzez wydzielenie w ramach istniejącego pomieszczenia

- demontaż drzwi oraz ościeżnic (zaznaczonych kolorem niebieskim) oraz zabudowanie ścianą działową,

- montaż ścian działowych (zaznaczonej kolorem niebieskim),

- montaż drzwi pomiędzy pom 7, a korytarzem (pom 4),

- malowanie ścian ,

- demontaż paneli podłogowych oraz montaż wykładziny dywanowej o wysokiej klasie odporności na ścieranie,

- wyposażenie pomieszczenia w biurko wraz z kontenerem biurkowym, fotel biurowy, szafę biurową, szafę ubraniową  stolik oraz 2 fotele,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- montaż 8 gniazd zasilania 230V (w tym 2 gniazd zasilania awaryjnego),

- montaż żaluzji wertykalnych.

14) Pomieszczenie  4(a) (pom biurowe) - utworzenie pomieszczenia poprzez wydzielenie w ramach istniejącego pomieszczenia

- montaż ścian działowych (zaznaczonej kolorem niebieskim),

- montaż drzwi pomiędzy pom 4a, a korytarzem (pom 4,

- ) malowanie ścian,

- demontaż paneli podłogowych oraz montaż wykładziny dywanowej o wysokiej klasie odporności na ścieranie,

- wyposażenie pomieszczenia w biurko wraz z kontenerem biurkowym, fotel biurowy, szafę biurową, szafę ubraniową, stolik oraz 2 fotele,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- montaż 8 gniazd zasilania 230V (w tym 2 gniazd zasilania gwarantowanego),

- montaż żaluzji wertykalnych.

15) Pomieszczeni nr  11 (pom biurowe)

- malowanie ścian,

- montaż żaluzji wertykalnych,

- montaż oświetlenia energooszczędnego,

- montaż 16 gniazd zasilania 230V,

- montaż 8 gniazd sieci lokalnej LAN oraz 8 gniazd sieci OST112,

- wyposażenie pomieszczenia w 4 biurka wraz z kontenerami biurowymi,

- wyposażenie w szafę biurową oraz szafę ubraniową,

- wyposażenie oraz montaż klimatyzatora naściennego wraz ze sterownikiem,

- montaż wykładziny o wysokiej klasie odporności na ścieranie.

16) Pomieszczenie nr  12 (pom biurowe)

a) malowanie ścian,

b)  montaż żaluzji wertykalnych,

c) montaż oświetlenia energooszczędnego,

d) montaż 16 gniazd zasilania 230V,

e)  montaż 8 gniazd sieci lokalnej LAN oraz 4 gniazda sieci OST112,

f) wyposażenie pomieszczenia w 4 biurka wraz z kontenerami biurowymi,

g) wyposażenie w szafę biurową oraz szafę ubraniową,

i) wyposażenie oraz montaż klimatyzatora naściennego wraz ze sterownikiem,

k) montaż wykładziny o wysokiej klasie odporności na ścieranie.

17) Pomieszczenie nr  13 (toaleta)

- wymiana drzwi do kabin oraz do pomieszczenia 13,

- wymiana sedesów kompaktowych,

- konserwacja i wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych,

- malowanie ścian,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego,

- wymiana żaluzji okiennych.

18) Pomieszczenie nr 14 (toaleta)

- wymiana drzwi,

- wymiana sedesu kompaktowego,

- konserwacja i wymiana uszkodzonych płytek ceramicznych,

- malowanie ścian,

- konserwacja i wymiana zniszczonych modułów sufitu podwieszanego.