#### Załącznik nr 11 a

do postęp. BFI.II.272.2.17.2019

Opis  przedmiotu zamówienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót wymiany instalacji systemu sygnalizacji pożaru TELSAP-T3 z uwzględnieniem prac murarsko-malarskich ( przebicia, przekucia przez ściany, stropy) w budynku C przy ul. Konarskiego 3 w Bydgoszczy

- Zakres:

- wykonanie inwentaryzacji istniejącej instalacji TELSAP – T3;

- demontaż instalacji TELSAP – T3 we wszystkich pomieszczeniach, ciągach komunikacyjnych objętych tym systemem;

- wymiana instalacji wykrywania pożaru  TELSAP –T3 w portierni budynku;

- montaż czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożaru  na parterze 
w pomieszczeniach serwerowni;

- wymiana czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożaru oraz uzupełnienie brakujących (uzupełnienie istniejącego systemu POLON) w pomieszczeniach piwnicznych budynku;

- montaż czujek pożarowych i ręcznych ostrzegaczy pożaru na  klatkach schodowych (uzupełnienie istniejącego systemu);

- wykonanie instalacji w piwnicy w korytarzach oraz pomieszczeniach archiwum;

- montaż okablowania w korytach instalacyjnych, a w piwnicy natynkowo;

- podłączenie nowej instalacji do istniejącej w portierni budynku centrali POLON -4900 
i konfiguracja tej centrali;

- uwzględnienie w kosztorysie kosztów utylizacji czujek jonizujących z demontażu;

- Pożądane parametry techniczne:

- czujki oraz ręczne ostrzegacze pożarowe kompatybilne z centralą POLON 4900;