Pismo: KC-zp.272-390/19                   		Kraków, 2019-08-05

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ – 2

# ORAZ ZMIANY SIWZ

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony, którego przedmiotem jest Dostawa serwerów i urządzeń sieciowych dla Systemu wirtualizacyjnego do zarządzania procesem dydaktycznym..

Treść zapytania brzmi następująco:

Pytanie 1

Zamawiający w SIWZ dla serwerów Typ 1 definiuje wymóg:

„Zainstalowane dwa procesory co najmniej 12-rdzeniowe procesor w architekturze x86 osiągający wynik co najmniej 25 000 pkt w teście wydajności CPU PassMark oraz co najmniej 26,3 pkt w teście wydajności Cinebench R11.5 Multi-Core”

oraz jednocześnie

„Przykładowe produkty spełniające powyższe wymagania:

- Cisco UCSC-C220-M5 (1x Intel Xeon Gold 6146)

- Dell PowerEdge R640 (1x Intel Xeon Gold 6146)

- Huawei 1288H V5 (1x Intel Xeon Gold 6146)

- Lenovo ThinkSystem SR630 (1x Intel Xeon Gold 6146)”

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga dla serwera Typ 1 dostawy serwera wyposażonego w jeden czy w dwa fizyczne procesory.

Pytanie 2

Zamawiający w SIWZ definiuje wymóg dostarczenia kabli DAC 1,5m, dla wielu producentów jest to parametr nietypowy. W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści jako spełniające wymogi SIWZ kable DAC o długości 3m, w punktach gdzie specyfikacja wskazuje na kable DAC o długości 1,5m?

Powyższa zamiana nie wpływa na techniczne parametry rozwiązania, a przyczynia się do zwiększenia konkurencyjności postępowania.

Pytanie 3

Zamawiający w SIWZ definiuje wymóg dla serwera kopii zapasowej:

„Oferowane rozwiązanie musi umożliwiać wykonywanie w trybie online kopii zapasowej bazy Oracle Database Standard Edition 2, która będzie uruchomiona w klastrze RAC na dostarczonych serwerach”.

Czy Zamawiający może podać jaki system operacyjny zostanie użyty do instalacji baz danych Oracle?

Pytanie 4

Zamawiający w SIWZ definiuje wymóg dla serwera kopii zapasowej:

„Pojemność rozwiązania musi być nie mniejsza niż 30 TB surowej przestrzeni dla danych podlegających deduplikacji oraz 30 TB dla ostatniej kopii danych w postaci niezdeduplikowanej. W przypadku, jeżeli rozwiązanie nie umożliwia wyodrębnienia przestrzeni minimum 30 TB na dane niezdeduplikowane dopuszczalne jest dostarczenie osobnego urządzenia na dane niezdeduplikowane o pojemności minimum 30 TB.”

Zwracamy się o dopuszczenie jako spełniającego SIWZ rozwiązania, które wszystkie backupy w tym ostatni przechowuje na dyskach przechowuje w formie zdeduplikowanej wraz z podaniem przez Zamawiającego wymaganej dla takiego rozwiązania wielkości magazynu danych.

Technologia deduplikacji jest technologią nowoczesną, która ma prowadzić m.in. do oszczędności w przestrzeni na przechowywanie danych i skróceniu operacji wykonywania kopii zapasowych. Zaproponowany przez Zamawiającego zapis, preferuje stare nieoptymalne technologie i prowadzi do wykluczenia z postępowania najnowszych rozwiązań.

Działanie takie stoi w rażącej sprzeczności z faktem, że Zamawiający jest jedną z najlepszych technicznych uczelni wyższych w kraju, która powinna stosować i promować najnowsze rozwiązania techniczne dostępne na rynku, a nie wykluczać takie rozwiązania z przetargów poprzez stosowanie takich zapisów w SIWZ, które wręcz uniemożliwiają złożenie oferty na takie rozwiązania.

Żaden inny zapis SIWZ nie wskazuje, aby opisane w tym punkcie technologia była dla Zamawiającego niezbędna z technicznego punktu widzenia.

Pytanie 5

Zamawiający w SWIZ dla pkt. „Przełącznik sieciowy (typ2) dla sieci zarządzania” stawia następujący wymóg:

„

- Obsługa min. 4k aktywnych sieci VLAN jednocześnie.

„

Jednocześnie, z SIWZ jednoznacznie wynika iż urządzenie będzie wykorzystywane do obsługi sieci zarządzania. W związku z powyższym zwracamy się do zamawiającego z prośbą o dopuszczenie jako spełniające SIWZ urządzenie, które obsługuje do 256 aktywnych sieci VLAN,  w świetle rekomendacji producentów oraz pozostałych zapisów SIWZ wskakujących na zakup ograniczonej ilości urządzenie wskazana przez nas liczba aktywnych vlanów, będzie wartością znacznie przekraczająca potrzeby techniczne, systemu budowanego przez zamawiającego.

Proponowana przez nas zmiana, nie wprowadza ograniczeń technicznych dla specyfikowanego systemu, a zapewnia wzrost konkurencyjności postępowania, co leży w istotnym interesie Zamawiającego.

Pytanie 6

Zamawiający w SWIZ dla pkt. „Przełącznik sieciowy (typ2) dla sieci zarządzania” stawia następujący wymóg:

„

- Wydajność przełącznika - min. 176 Gb/s i min. 130 Mpps

„

Prosimy o doprecyzowanie, czego dotyczą wskazane przez Zamawiającego paratmery podanych w SIWZ.

Pytanie 7

Zamawiający w SWIZ dla pkt. „Przełącznik sieciowy (typ2) dla sieci zarządzania” stawia następujący wymóg:

„

- Przełącznik musi obsługiwać routing IPv4 oraz IPv6 z prędkością łącza (wsparcie dla routingu IPv4: statycznego, RIP, OSPF oraz routingu IPv6: statycznego, RIPng)

„

Parametry przedstawione w tym pkt. Wskazują na urządzenia, które realizują zaawansowane funkcje warstwy 3 i jest to nie spotykane w sieciach zarządzania. W związku z powyższym wnioskujemy o usunięcie tego wymogu jako nadmiernego dla tego typu urządzenia.

Pytanie 8

Zamawiający w SWIZ dla pkt. „Przełącznik sieciowy (typ2) dla sieci zarządzania” stawia następujący wymóg:

„

- Możliwość wyboru sposobu chłodzenia front-back lub back-front. Nie dopuszcza się rozwiązań z chłodzeniem typu bocznego

„

Czy Zamawiający dopuści jako spełniające rozwiązanie, które będzie posiadało tylko chłodzenie front-back? Proponowana przez nas zmiana, nie wprowadza ograniczeń technicznych dla specyfikowanego systemu, a zapewnia wzrost konkurencyjności postępowania, co leży w istotnym interesie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad.1

Odpowiedź na analogiczne pytanie została udzielona w ramach odpowiedzi 1. na pytanie wykonawcy III i ma postać:
Zgodnie z zacytowanym opisem z pkt. 3 wymagane jest dostarczenie serwera z dwoma zainstalowanymi procesorami. W przykładzie powinno być: (2x Intel Xeon Gold 6146);

Ad.2

Odpowiedź na analogiczne pytanie została udzielona w ramach odpowiedzi 3. na pytanie wykonawcy III i ma postać:
Tak, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kabli DAC o długości 3m;

Ad.3

Do instalacji baz danych Oracle zostanie wykorzystany system Oracle Linux 7. Zamawiający zwraca również uwagę, że w ramach pytania 11. wykonawcy III dotyczącego kopii zapasowych bazy danych Oracle, dopuszczono także użycie rozwiązań bazujących na Oracle RMAN:
Zamawiający dopuści zaoferowanie rozwiązania, które posiada natywną integrację dla backupów wykonywanych przez Oracle RMAN w taki sposób, że zadanie backupu jest konfigurowane z poziomu RMAN-a, a kopia zapasowa jest zapisywana na repozytorium oferowanego rozwiązania;

Ad.4

Zamawiający wyjaśnia, że jego intencją nie było wykluczenie rozwiązań bazujących wyłącznie na deduplikacji. Pkt. 7. opisu serwera kopii zapasowych, dotyczący wymaganej pojemności rozwiązania przyjmuje następującą postać:
Pojemność rozwiązania musi być nie mniejsza niż 30 TB surowej przestrzeni dla danych podlegających deduplikacji. W przypadku gdy ostatnia kopia zapasowa przechowywana jest w postaci niezdeduplikowanej, wymagane jest zapewnienie dodatkowych 30 TB przestrzeni dla danych przechowywanych w postaci niezdeduplikowanej; w takiej sytuacji dopuszcza się dostarczenie osobnego urządzenia na dane niezdeduplikowane.
Innymi słowy, Zamawiający wymaga dostarczenia rozwiązania spełniającego jedno z poniższych wymagań:
- 30 TB surowej przestrzeni, jeśli rozwiązanie stosuje deduplikację wszystkich zapisywanych danych,
- 60 TB surowej przestrzeni (podzielonej w układzie 30 TB dla danych zdeduplikowanych i 30 TB dla danych niezdeduplikowanych), jeśli rozwiązanie przechowuje ostatnią kopię w postaci niezdeduplikowanej.
Zastosowany przez Zamawiającego zapis powoduje zwiększenie konkurencyjności przez dopuszczenie różnych rozwiązań.

Ad.5

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia obsługującego minimum 256 aktywnych sieci VLAN.

Ad.6

Zamawiający wyjaśnia, że parametr opisany jako wydajność przełącznika dotyczy wydajności zastosowanej w urządzeniu matrycy przełączającej. Pierwszy parametr określa liczbę bitów danych, którą jest w stanie przetworzyć przełącznik w ciągu 1 sekundy (ang. switch capacity). Drugi parametr określa z kolei liczbę ramek, które jest w stanie przekazać przełącznik w ciągu 1 sekundy (ang. forwarding performance/rate). Podane przez Zamawiającego wartości dotyczą wydajności całego urządzenia (wszystkich portów łącznie);

Ad.7

Zamawiający wyjaśnia, że przewidywana jest rozbudowa systemu o drugą serwerownię, której lokalizacja nie została jeszcze określona. Nie można w związku z tym wykluczyć, że konieczne będzie zastosowanie routingu dynamicznego pomiędzy lokalizacjami.
Zamawiający jednak wyraża zgodę, by urządzenie obsługiwało jeden z wymienionych protokołów routingu dynamicznego IPv4 (tj. OSPF lub RIP)  lub obsługi routingu IPv6.

Ad.8

Odpowiedź na analogiczne pytanie została udzielona w ramach odpowiedzi 1. (wraz ze sprostowaniem) i 7. na pytania wykonawcy I i ma postać:
Zamawiający dopuści zaoferowanie przełącznika posiadającego stały przepływ powietrza bez możliwości zmiany na kierunek przeciwny.
Przewidziano montaż modułów wentylacyjnych zapewniający chłodzenie back-front. Przełączniki będą zamontowane w szafie w taki sposób, aby ich przednia strona (tam gdzie są interfejsy) była z tyłu szafy, ponieważ pozostałe urządzenia w szafach (serwery oraz serwery pamięci masowej) będą mieć swoje interfejsy również z tyłu szafy. Zamontowanie przełączników w inny sposób spowodowałoby konieczność prowadzenia kabli do wszystkich urządzeń od przodu do tyłu szafy, czego Zamawiający nie dopuszcza. Chłodzenie szafy będzie od przodu, tak by wszystkie urządzenia wydmuchiwały ciepłe powietrze na tył szafy.
W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie chłodzenia front-back - skutkowałoby to bowiem wykorzystywanie gorącego powietrza do chłodzenia przełącznika.