Załącznik nr 4 do SIWZ-  specyfikacja komponentów

Spis treści

System do zabezpieczania kanału WWW	2

Serwer analizy malware 1	4

Serwer analizy malware 2	5

Serwery analizy malware oparte o rozwiązania open-source	7

Serwer analizy zachowania w środowisku live	9

Bloker USB	13

Bloker SATA/IDE	13

Komplet specjalistycznych narzędzi pozwalający na odzyskiwanie danych z uszkodzonych fizycznie dysków	14

Przenośna platforma analityczna do pozyskiwania i analizy danych pochodzących z urządzeń mobilnych	16

System wirtualizacji specjalizowany do informatyki śledczej	18

Narzędzie do wykrywania dowodów elektronicznych	19

Platforma do cyfrowych dochodzeń 1	22

Platforma do cyfrowych dochodzeń 2	24

Firewall	26

Zarządzalny switch sieciowy	26

Serwer pamięci masowej	26

Modem LTE	27

Stanowisko robocze PC z dwoma monitorami	27

# System do zabezpieczania kanału WWW

Kompleksowy system do zabezpieczenia kanału WWW składający się z następujących elementów:

- zaawansowana analiza treści

- system typu sandbox

- dedykowany deszyfrator.

Zaawansowana analiza treści + System typu sandbox:

- Analiza antimalware przy pomocy następujących mechanizmów:

- baza reputacji plików na bazie hashy o różnym stopniu zaufania – np. „5” plik zaufany, „1” malware,

- 1 silnik AV pochodzący od producentów klasyfikowanych przez Gartnera w kwadrancie liderów AV w raporcie za ostatni rok.

- inline sandboxing bez infekcji pacjenta zerowego – nie dopuszcza się rozwiązania chmurowego.

- własna baza hashy działająca na zasadzie białej / czarnej listy.

- Skanowanie plików powinno odbywać się w trybie proxy tzn. każdy plik jest składany w całość zanim zostanie przenalizowany przez mechanizmy antymalware.

- System powinien skanować pod kątem malware wszystkie pliki bez wyjątków.

- Powinno być możliwe skanowanie bardzo dużych plików do wielkości 5GB i możliwość zablokowania plików powyżej pewnej wielkości.

- Skanowanie plików antymalware musi uwzględniać następujące funkcjonalności:

- blokowanie plików skompresowanych z hasłem z możliwością odblokowania dla wybranego użytkownika lub grupy użytkowników,

- analiza wielokrotnie skompresowanych plików – co najmniej 40 poziomów zagnieżdżenia z możliwością zablokowania powyżej pewnego poziomu np. 10.

- limit ilości plików w archiwum – przekroczenie powinno skutkować zablokowaniem pliku – możliwość analizy nie mniej niż 50 tys. plików w archiwum.

- blokowanie nieznanych typów kompresji i w ogólności nieznanych typów plików.

- Integracja poprzez ICAP(S) z dowolnym systemem w celu analizy treści z niego pochodzących.

- Możliwość integracji poprzez REST API.

- Dwa niezależne mechanizmy dynamicznej analizy plików tj. emulacja i wirtualizacja.

- Wirtualizacja przynajmniej następujących systemów operacyjnych: Windows 7 i Windows 10.

- Wsparcie dla urządzeń mobilnych – dynamiczna i statyczna analiza dla Android oraz analiza statyczna środowiska iOS.

- Wymagane pełne dostosowywanie profili maszyn wirtualnych Windows XP/7/8 poprzez możliwość instalacji własnych aplikacji, określonych wersji Java, Flash Player itp. odpowiadających środowisku produkcyjnemu.

- System nie powinien ograniczać ilości profili wirtualnych maszyn poza dostępną przestrzenią dyskową tj. np. powinno dać się stworzyć 10 profili Windows 7 w celu odzwierciedlenia zróżnicowania konfiguracji stacji końcowych w organizacji.

- Możliwość dodawania własnych opisów zachowań złośliwego kodu i przypisania im określonego ryzyka.

- System powinien dawać możliwość podejrzenia opisu zachowań dla sygnatur dostarczanych przez producenta i ich modyfikacji – przynajmniej wyłączenia jeśli nie spełniają oczekiwań.

- Detonacja plików powinna być powiązana z dedykowanym interfejsem, tak że wszelka komunikacja z zainfekowanej maszyny odbywa się tylko i wyłącznie tym interfejsem.

- Powinna istnieć możliwość konfiguracji Firewalla na ruchu wychodzącym z wirtualnych maszyn, w tym całkowitego odcięcia malware od komunikacji ze światem zewnętrznym, nawet przez dedykowany interfejs.

- System musi umożliwiać określenie czasu dynamicznej analizy / detonacji plików – np. 60s.

- Pliki ściągane przez malware pierwszej fazy (dropper/loader) powinny być zapisywane w celu dalszej analizy.

- Ruch generowany przez próbkę podczas procesu detonacji powinien być zapisywany i dostępny w formacie PCAP w celu dalszej analizy.

- System musi symulować obecność użytkownika tj. minimum robić ruchy myszką i klikać w pojawiające się domyślne opcje podczas instalacji oprogramowania.

- Powinna istnieć możliwość rozbudowy funkcjonalności systemu poprzez dodawanie pluginów, które wykonają się podczas procesu detonacji w celu wykonania jakiejś konkretnej czynności – np. dodatkowej interakcji z malware albo wyciągnięcia określonych danych z pamięci ulotnej.

- System powinien działać zarówno w trybie stand-alone jako dedykowany system analityczny jak i część większego systemu bezpieczeństwa działającego inline lub na kopii ruchu.

- W trybie stand-alone system powinien umożliwiać zarządzanie oparte o role / RBAC, w tym minimum rola administratora systemowego, analityka,  API i pełnego administratora.

- Każdy z użytkowników o odpowiednim poziomie uprawień powinien mieć możliwość pisania własnych sygnatur złośliwych zachowań, ograniczając zakres ich obowiązywania do plików które przez niego są detonowane.

- Podczas procesu ręcznej detonacji system powinien dawać możliwość określenia dodatkowych argumentów wykonania próbki i ścieżki w system w której ma się wykonać.

- Wsparcie mechanizmu YARA, w tym możliwość dodawania własnych sygnatur.

- System powinien umożliwiać analizę dynamiczną w oparciu o źródła reputacyjne – w tym reputacja URL i reputacja plików.

- W ramach reputacji URL producent powinien korzystać z bazy jednego z producentów rozwiązań typu Secure Web Gateway znajdującego się w kwadrancie liderów Gartnera za ostatni rok.

- Wynik analizy reputacyjnej URL w procesie detonacji powinien uwzględniać kategorię URL z którą łączy się malware np. Pornography czy Dynamic DNS.

- Jednym ze źródeł reputacyjnych dla plików powinien być serwis VirusTotal lub inny serwis o podobnej skali zastosowania pokazujący ile i jakie silniki AV rozpoznają dany plik jako malware.

- Powinna być możliwość eksportu wyników detonacji pliku w formacie STIX  w celu dalszej analizy przez inne systemy.

- Wszystkie funkcje systemu dostępne z interfejsu graficznego powinny być również dostępne via Remote API.

- Połączenia via Remote APi powinny być realizowane poprzez połączenie szyfrowane i wymagać uwierzytelnienia.

- System powinien umożliwiać analizę dynamiczną każdego pliku dla którego istnieje w systemie oprogramowanie go wykonujące, również po modyfikacji profili wirtualnych systemów.

- Jako źródło detonacji powinno być możliwe również wskazanie URLa lub grupy URLi w celu ich analizy.

- Powinno być możliwe przynajmniej wykrywanie prób sprawdzania przez malware czy jest w piaskownicy. W szczególnych przypadkach np. dla wywołania funkcji sleep() system powinien móc oszukać malware, że określony czas już minął.

- System musi umożliwiać przeszukiwanie zbioru przenalizowanych plików min. w oparciu o hash MD5 lub SHA256 oraz Risk Score.

- Powinna być możliwość integracji z systemami typu SIEM poprzez przekazywanie informacji o wynikach detonacji via protokół syslog.

- System powinien składać się z 1 urządzenia w obudowie typu RCK 1Ua,

- Przepustowość appliance nie niższa niż 50 MBps.

- Minimalna ilość możliwy próbek do analizy nie mniejsza niż 3000 dziennie.

- Dedykowany appliance wysokości 1 U, mieszczący się szafie rack 19’’.

- Dysk twarde 2 x 500 GB

- Pamięć RAM minimum 32 GB

- 2 x Redundantne zasilacze

- Ilość portów sieciowych 2 x 1 GBps cooper.

Dedykowany deszyfrator SSL/TLS:

- Specjalizowany system do deszyfracji ruchu SSL/TLS z akceleracją sprzętową. Wyklucza się możliwość zastosowania systemów realizujących inne funkcje niż deszyfracja.

- System po odszyfrowaniu ruchu musi dawać możliwość skopiowania odszyfrowanego ruchu do systemów aktywnych np. IPS i do systemów pasywnych np. nagrywarka ruchu.

- W przypadku trybu aktywnego system musi blokować sesję SSL/TLS, jeśli system aktywny np. IPS zidentyfikował w niej atak.

- Blokowanie sesji powinno być realizowane poprzez mechanizm odrzucania pakietów (drop) lub odrzucania pakietów z powiadomieniem via icmp (reject). Nie dopuszcza się zrywania sesji via TCP reset.

- System musi współpracować z systemem proxy poprzez protokoł pozwalający na poinformanie proxy, że ruch był oryginalnie szyfrowany.

- System musi działać w trybie transparentnym, bez potrzeby rekonfiguracji sieci tj. urządzenie powinno działać w trybie L2.

- System musi posiadać własną implementację TLS, nie dopuszcza się rozwiązań bazujących na OpenSSL.

- Wsparcie TLS 1.3, TLS 1.2, TLS 1.1, TLS 1.0 i SSL3.

- Wsparcie algorytmów RSA, DHE_RSA, ECDHE_RSA i ECDHE_ECDSA.

- Wsparcie mechanizmów hashowania MD5, SHA, SHA256, SHA384.

- Wsparcie symetrycznych algorytmów szyfrowania – min. RC4, DES, 3DES, AES_128_CBC, AES_256_CBC, AES_128_GCM, AES_256_GCM, ChaCha20_Poly1305.

- Możliwość podglądania informacji o sesjach SSL/TLS bez potrzeby włączania opcji debugowania.

- Log SSL/TLS powinien zawierać co najmniej: znacznik czasu, źródłowy adres IP, port źródłowy, docelowy adres IP, port docelowy, wersję TLS, ciphersuite, SNI, kategorię URL, akcję (ruch deszyfrowany lub nie) i status powodzenia.

- Możliwość wysłania loga z sesji SSL do systemu SIEM via syslog bez włączania opcji debugowania.

- Możliwość definiowania wyjątków w oparciu o następujące parametry:

  - kategorię docelowego URL, baza URL powinna pochodzić od wiodącego producenta notowanego w Gartnerze w kategorii SWG,

  - adres źródłowy IP lub podsieć,

  - domenę na bazie CN, SAN lub SNI (wszystkie opcje powinny być wspierane),

  - port docelowy.

- Baza kategorii URL musi zawierać przynajmniej 80 kategorii w tym takie kategorie jak finanse, zdrowie, religia, wymiana plików, email, p2p.

- W przypadku braku domeny w bazie kategorii powinien być dostępny mechanizm dynamicznej klasyfikacji takiej strony.

- System musi umożliwiać zastosowanie lokalnej bazy URL z kategoriami definiowanymi przez Zamawiającego.

- System musi wykrywać komunikację SSL/TLS na dowolnym porcie bez potrzeby uprzedniej definicji tych portów.

- System musi rozszyfrowywać dowolny protokół komunikujący się z wykorzystaniem SSL/TLS.

- System musi umożliwiać deszyfrację ruchu typu explicit proxy czyli sesji HTTP z zastosowaniem metody CONNECT.

- Blokowanie określonych algorytmów szyfrujących uznanych za niebezpieczne np. tzw. szyfry eksportowe.

- Możliwość wysyłania alertów o stanie systemu via SNMP i SMTP.

- Ilość interfejsów przynajmniej  8 x1  Gbps copper .

- Ilość równoległych sesji TLS przynajmniej 20 tysięcy.

- Ilość nowych sesji na sekundę dla pełnego zestawienia sesji TLS dla ECDHE256 przynajmniej 450.

- Przepustowość TLS min 0,22 Gbps.

- Przepustowość sieciowa (bez deszyfrowania) min. 8 Gbps.

# Serwer analizy malware 1

- Architektura systemu:

- System proaktywnej ochrony przed zaawansowanymi zagrożeniami, którego zadaniem będzie wykrywanie i blokowanie ataków na infrastrukturę sieci a następnie alarmowanie w wyniku wystąpienia określonych zdarzeń. System może składać się z jednego lub kilku elementów zapewniając opisany poniżej zestaw funkcji.

- System musi umożliwiać lokalne logowanie oraz raportowanie oraz współpracować z systemem centralnego logowania i raportowania.

- Musi istnieć możliwość implementacji systemu w trybie nasłuchu oraz współpracy z systemami zabezpieczeń NGFW (Next Generation Firewall) lub SWG (Security Web Gateway), SEG (Secure Email Gateway), AEP (Advanced Endpoint Protection) oraz w oparciu o interfejsy programistyczne API (np. icap).

- Dla zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji i szybkiego wsparcia technicznego ze strony dostawcy wymaga się, aby wszystkie funkcje oraz zastosowane technologie bazowały na rozwiązaniach komercyjnych, dla których producenci poszczególnych elementów dostarczają wsparcia i aktualizacji oprogramowania.

- System operacyjny:

Dla zapewnienia wysokiej sprawności i skuteczności działania elementy systemu muszą pracować w oparciu o dedykowany system operacyjny wzmocniony z punktu widzenia bezpieczeństwa.

- Parametry fizyczne systemu:

- Nie mniej niż 4 porty RJ-45 1Gbps

- Powierzchnia dyskowa - minimum 4 TB

- W celu zwiększenia niezawodności system powinien mieć możliwość pracy w konfiguracji HA (High Availability) z podziałem obciążenia.

- Elementy systemu o maksymalnej wysokości 2U z możliwością montażu w standardowej szafie teletechnicznej 19 cali

- Funkcjonalności podstawowe i uzupełniające:

Ochrona przez zaawansowanymi zagrożeniami:

- Funkcjonalność Sandbox dla instancji Windows: sprawdzanie procesów i rejestru, połączenia z Botnet C&C oraz złośliwymi URL, dostęp do pakietów przeprocesowanych przez VM, logów działania badanego oprogramowania oraz zrzutów ekranu w badanej VM.

- Procesowanie plików o rozmiarze co najmniej 8 MB.

- Sanboxing dla plików zarchiwizowanych (.tar, .gz, .tar.gz, .tgz, .zip, .bz2, .tar.bz2, .bz, .tar.Z, .cab, .rar, .arj), wykonywalnych (.exe, .dll), PDF, Windows Office Document, Javascript, AdobeFlash oraz JavaArchive (JAR)

- Plików multimedialnych: .avi, .mpeg, .mp3, .mp4

- Skanowane protokoły sieciowe: HTTP, SMTP, POP3, IMAP, MAPI, FTP, IM oraz ich wersje zaszyfrowane SSL. Funkcjonalność może być spełniona poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń sieciowych (przekierowujących zawartość pakietów dla wskazanych protokołów sieciowych, rozszywających ruch SSL).

- Skanowanie stron www z linkami URL

- Czarne i białe listy dla sum kontrolnych plików

- Szczegółowe raportowanie charakterystyki badanego pliku oraz zachowania: modyfikacji plików w systemie, zachowania uruchomionych procesów, zmian w rejestrze, zachowania sieci, snapshotu VM.

- Dostęp do analizowanych plików w celu dodatkowego badania: przykładowe pliki, logi z analizy (tracer), zapis pakietów pcap.

- Możliwość interakcji w trakcie procesu analizy pliku w środowisku wirtualnym

- Możliwość nagrywania procesu analizy

- Możliwość dostosowywania wirtualnych maszyn tzw. custom image

- Możliwość wykorzystania systemu Adnroid, Linux i MacOS do analizy plików w środowisku wirtualnym

- Parametry wydajnościowe:

Możliwość uruchomienia nie mniej 6 instancji wirtualnych systemów MS Windows zawierających Windows 7, Windows 8 i Windows 10 oraz 2 pakiety biurowe MS Office w celu wykonania analizy sandbox w wymiarze co najmniej 120 plików na godzinę.

- Zarządzanie:

System udostępnia:

- Lokalny graficzny interfejs zarządzania poprzez szyfrowane połączenie HTTPS

- Dostęp do CLI przez SSH

- Wymaga się, aby dostawa obejmowała również:

- Gwarancję i wsparcie techniczne producenta w trybie 24/7 na okres 36 miesięcy

- Subskrypcje funkcji bezpieczeństwa na okres: 36 miesięcy

# Serwer analizy malware 2

Serwer do analizy malware musi posiadać co najmniej następujące funkcje:

- musi umożliwiać analizę plików oraz URl przesłanych do analizy,

- musi umożliwiać analizę plików między innymi typów .apk -Android APK archive

- musi umożliwiać analizę plików o wielkości do 100 MB,

- musi umożliwiać użycie hasła w celu sprawdzenia zaszyfrowanego pliku,

- musi posiadać historię analizowanych plików oraz URL jak również opcje filtrowania w celu wyszukania analizowanego obiektu w przeszłości. W celu wyszukania określonego obiektu analizowanego w przeszłości system musi używać między innymi MD5, SHA1 nazwy pliku URL,

- musi posiadać rozbudowane API zezwalające na przesłanie plików/URL w celu analizy jak również wyciąganie informacji po wykonanej analizie,

- musi prezentować wynik analizy jako między innymi w formie punktacji zagrożenia w przedziale od 0 do 100, gdzie wartość wyższa oznacza większe zagrożenie powodowane przez analizowany obiekt,

- musi dokonywać dynamicznej analizy

- musi umożliwiać eksportowania wyników raportu z analizy w formacie minimum JSON, XML, RTF, PDF,

- raport z analizy plików musi zawierać między innymi MD5, SHA1, SHA256 hash, punktację w zakresie od 0 do 100 oraz Mime type plików poddanego analizie jak również informacje o aktywnościach jakie analizowana próbka wykonywała. System musi przedstawiać miedzy innymi aktywności próbki takie jak próba ominięcia analizy przez mechanizm zaszyty w analizowanej próbce, podejrzane aktywności na plikach systemowych, podejrzane aktywności na pamięci, podejrzane aktywności związane z ruchem sieciowym, możliwość zmiany krytycznych ustawień systemy, próba dostępu i wycieku informacji, próba zostanie niezauważonym przez użytkownika,

- raport z dynamicznej analizy pliku musi zawierać co najmniej takie informacje jak (w przypadku kiedy analizowany obiekt ich używa):

  - operacje wykonywane na urządzeniach wyjścia/wejścia,

  - lista sterowników, które były używane przez analizowany obiekt,

  - lista plików, które były powiązane z analizowanym obiektem oraz raport dla połączonych plików,

  - lista wyjątków, które pojawiły się podczas działania analizowanego obiektu,

  - lista operacji na plikach dokonanych przez analizowany obiekt, co najmniej takie operacje jak czytanie, zapisywanie, zmiana nazwy, usuwanie.  W przypadku zapisu system musi zapisać nowy rozmiar oraz hash MD5,

  - lista bibliotek używanych podczas analizowanego obiektu,

  - lista blokowań do określonego kodu w przypadku tworzenia i otwierania ich podczas analizowanego obiektu,

  - lista aktywności sieciowej podczas analizowanego obiektu,

  - lista prób interakcji z procesami, które brały udział podczas analizowanego obiektu,

  - lista kluczy rejestrów oraz wartości dla nich w przypadku takich operacji jak zapis, odczyt, usuwanie,

  - lista dostępu do usług w przypadku takich operacji jak start, stop, modyfikowanie parametrów,

  - lista otwieranych okien podczas analizowanego obiektu,

  - zawartość znaleziona w pamięci programu np., IP, nazwy domen, URL.,

  - plik z ruchu sieciowego generowanego przez analizowany obiekt w formacie pcap,

- raport z dynamicznej analizy URL musi zawierać co najmniej takie informacje jak (w przypadku, kiedy analizowany obiekt ich używa):

  - Informacje o kodzie, który został dynamicznie dodany za pomocą funkcji document,write()

  - Informacje o kodzie JavaScript statycznym i dynamicznie wygenerowanym, który został użyty podczas analizowanego URL,

  - Informacje o dostępie do lokalnych zasobach, podczas analizowanego URL,

  - lista wszystkich URL które były odwiedzane podczas analizowanego URL, wraz z ich typem zwartości, IP serwera

  - lista ukrytych tagów HTML jak np. iframe,

  - lista apletów Java ściągniętych podczas analizowanego URL,

  - lista pluginów przeglądarki użytych podczas analizowanego URL

  - lista procesów, które powstały podczas analizowanego URL,

  - lista plików, które zostały zapisane na dysku twardym podczas analizowanego URL,

- raport musi przedstawiać aktywności w linii czasu dla analizowanego pliku wykonywalnego, min. informacje na temat aktywności związanej z plikami, procesami, błędami, rejestrami,

- system musi posiadać opcje sprawdzenia w bazie wiedzy producenta czy u innych klientów w danym sektorze nie było widoczne również zagrożenie, które obecnie jest analizowane.

- system musi automatycznie wizualizować powiązania pomiędzy analizowanym plikiem a innymi artefaktami, które występowały podczas analizowanego pliku,

- system nie może stosować żadnego wirtualizatora dla analizy dynamicznej. Musi natomiast emulować w pełni elementy sprzętowe systemu między innymi CPU, pamięć oraz innych sprzętowych komponentów. System musi umożliwiać prezentację wszystkich instrukcji CPU, które wywołane są przez analizowany obiekt, prezentować wszystkie operacje wykonywane przez analizowany obiekt na pamięci, operacje związane z używanymi urządzeniami oraz plikami jak również połączenia wykonywane przez analizowany obiekt.

- system musi być dostarczony jako oprogramowanie, aby móc zainstalować na dowolnej platformie spełniającej określone wymogi sprzętowe producenta, nie może to być hardware lub maszyna wirtualna, system musi być zainstalowany w środowisku klienta,

- system musi posiadać mechanizm wykrywający próbę opóźnienia odpalanego kodu malware lub oczekiwanie na wykonanie określonej akcji przez użytkownika

- system musi wykrywać ROP (ang. Return Oriented Programming)

- system musi być dostarczony z obrazami do analizy dynamicznej bez dodatkowej opłaty za systemy operacyjne stosowane w analizie dynamicznej,

- system nie może wymuszać od użytkownika tworzenia obrazów, które będą importowane do systemu w celu wykonania analizy dynamicznej. Obrazy dla potrzebnej analizy dynamicznej muszą być na stałe zaimplementowane w systemie bez możliwości ich modyfikacji przez użytkownika.

- system musi mieć zaimplementowane obrazy m.in. takich systemów jak Windows XP, Windows 7 i Windows 10 w celu wykonania analizy dynamicznej dla tych środowisk

Serwer powinien spełniać następujące minimalne wymagania fizyczne:

- Procesor: dwa procesory w architekturze x86-64 – każdy musi posiadać co najmniej 8 wątków przetwarzania oraz osiągać w testach CPU Mark co najmniej 8611 punkty. Maksymalne TDP: 85W. Obsługa rozszerzeń wirtualizacji takich jak: VT-x, VT-x EPT, VT-d lub równoważnych.

- Porty sieciowe: co najmniej dwa 10 GbE BASE-T oraz dwa 1 GbE BASE-T dostępne dla systemu operacyjnego oraz co najmniej 1 port 1GbE służący do dostępu do systemu zarządzania serwerem.

- Dyski twarde: 8 dysków 7200RPM SATA 3.5” (lub szybsze) o pojemności co najmniej 2TB każdy. Wsparcie dla hot-swap.

- Pamięć RAM co najmniej 128GB o prędkości co najmniej 2666MT/s.

- Wysokość serwera: max 2U.

- Zasilanie: co najmniej dwa redundantne zasilacze.

- Inne porty z tyłu obudowy: co najmniej dwa porty USB 2.0/3.0, jeden port video (VGA).

- Wbudowane zarządzanie serwerem: zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, umożliwiający co najmniej: zbieranie i przeglądanie informacji o systemie oraz inwentaryzację, monitorowanie statusu systemu oraz jego stanu, podnoszenie alarmów oraz wysyłanie informacji, zapisywanie zdarzeń w dzienniku, konfigurowanie połączeń sieciowych, konfigurowanie bezpieczeństwa, aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego (firmware), konfigurowanie ustawień serwera oraz urządzeń, monitorowanie zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, zdalne kontrolowanie zasilania serwera (włączenie, wyłączenie, restart), zarządzanie kluczami aktywacyjnymi funkcji na żądanie (FoD), przekierowywanie konsoli szeregowej poprzez IPMI, przechwytywanie treści wyświetlanej na konsoli w przypadku zawieszenia się systemu operacyjnego, zdalny podgląd treści konsoli w rozdzielczości co najmniej 1920x1200 przy odświeżaniu z częstotliwością 60 Hz i głębią koloru co najmniej 16 bitów / piksel, zdalny dostęp do serwera z użyciem klawiatury i myszy zdalnej stacji klienckiej, zdalne instalowanie systemu operacyjnego, alarmowanie za pośrednictwem Syslog, przekierowanie konsoli szeregowej poprzez SSH, wyświetlanie grafiki z danymi w czasie rzeczywistym oraz z danymi historycznymi na temat poboru mocy i temperatury, ograniczanie poboru mocy, mapowanie obrazu ISO i plików obrazów nośników, zlokalizowanych w lokalnej stacji klienckiej jako wirtualnych napędów, dostępnych do użycia przez serwer, montowanie zdalnych obrazów ISO I plików obrazów nośników poprzez HTTPS, SFTP, CIFS i NFS, obsługa co najmniej następujących interfejsów komunikacyjnych: IPMI v2.0, SNMP v3, WWW na bazie HTML 5, CLI (wiersz komend),

- Wsparcie dla systemów RedHat Enterprise Linux oraz VMware ESXi.

# Serwery analizy malware oparte o rozwiązania open-source

Serwery do analizy malware oparte o rozwiązania open-source Cuckoo Sandbox i Limon Sandbox.

Pierwszy serwer powinien posiadać zainstalowane oprogramowanie Cuckoo Sandbox lub równoważne wg warunków:

- Oprogramowanie z dostępem do kodu źródłowego z możliwością jego modyfikacji i udostępniania dalej na identycznej licencji (open-source).

- Wsparcie dla systemu Linux.

- Automatyczne uruchamianie i analiza oprogramowania i innych plików w środowisku typu sandbox oraz zbieranie co najmniej następujących danych:

  - Ślady (traces) wykonywanych funkcji każdego procesu uruchamianego w sandboksie,

Tworzone, usuwane, modyfikowane, pobierane pliki przez analizowane oprogramowanie.

  - Zrzuty pamięci sandboksu.

  - Zrzut ruchu sieciowego analizowanego oprogramowania w formacie PCAP.

  - Zrzuty ekranu wykonywane w trakcie działania analizowanego oprogramowania.

  - Pełne zrzuty pamięci maszyn wirtualnych.

- Wsparcie dla analizy co najmniej plików: wykonywalnych Windows (exe), DLL, dokumentów PDF, dokumentów Microsoft Office, plików HTML oraz adresów URL, skryptów PHP, plików CPL, skryptów VB, plików ZIP, plików JAR, skryptów Python.

- Oprogramowanie ma działać jako uruchomione na systemie hosta i ma uruchamiać testowane oprogramowanie w systemie wirtualizacji VMware lub KVM.

Drugi serwer powinien posiadać zainstalowane oprogramowanie Limon Sandbox lub równoważne wg warunków:

- Oprogramowanie z dostępem do kodu źródłowego z możliwością jego modyfikacji i udostępniania dalej na identycznej licencji (open-source).

- Wsparcie dla systemu Linux.

- Wsparcie dla analizy statycznej, dynamicznej (w trybie sandbox) oraz analizy pamięci.

- Wsparcie dla funkcjonalności takich jak: uruchamianie testowanego oprogramowania w trybie sandbox, odłączanie oprogramowania od internetu, symulowanie usług systemowych (DNS, HTTP i inne), ograniczenie czasu wykonania oprogramowania, tworzenie zrzutów ekranu działającego oprogramowania, obsługa reguł YARA, wsparcie dla VirusTotal.

- Wsparcie dla pozyskiwania danych z analizy statycznej takich jak: rozmiar pliku, typ pliku, hash pliku, fuzzy hash, struktura nagłówka pliku, struktura sekcji pliku, tablica symboli statycznych i dynamicznych ASCII strings.

- Wsparcie dla pozyskiwania danych z analizy dynamicznej takich jak: ślady funkcji (traces) z filtrowaniem po używanych plikach, procesach i aktywności sieciowej, zdarzenia systemowe (w tym alokacje pamięci), DNS, konwersacje TCP, zrzuty pakietów.

- Wsparcie dla pozyskiwania danych z analizy pamięci takich jak: listowanie procesów, listowanie drzewa procesów, argumenty procesów, wątki, połączenia sieciowe, interfejsy sieciowe, sockety RAW, biblioteki dzielone (SO), moduły jądra, pliki otwarte przez jądro, hooki klawiatury, hooki TTY, modyfikacje tablicy syscalli, historia Basha, modyfikowane struktury plików, hooki netfilter.

- Wsparcie dla analizy co najmniej plików: ELF (x86 oraz x86-64), skryptów Perl, Python, Bash, Shell, PHP oraz modułów jądra Linuksa (LKM).

- Oprogramowanie ma działać jako uruchomione na systemie hosta i ma uruchamiać testowane oprogramowanie w systemie wirtualizacji VMware lub KVM.

Każdy serwer powinien spełniać następujące minimalne wymagania fizyczne:

- Procesor: w architekturze x86-64 musi posiadać co najmniej 20 wątków przetwarzania oraz osiągać w testach CPU Mark co najmniej 14282 punkty. Maksymalne TDP: 85W. Obsługa rozszerzeń wirtualizacji takich jak: VT-x, VT-x EPT, VT-d lub równoważnych.

- Porty sieciowe: co najmniej dwa 1 GbE lub 10 GbE dostępne dla systemu operacyjnego oraz co najmniej 1 port 1GbE służący do dostępu do systemu zarządzania serwerem.

- Dyski twarde: 4 dyski 7200RPM SATA 3.5” (lub szybsze) o pojemności co najmniej 2TB każdy skonfigurowane w trybie RAID 10. Wsparcie dla hot-swap.

- Pamięć RAM co najmniej 128GB o prędkości co najmniej 2666MT/s.

- Wysokość serwera: max 1U.

- Zasilanie: co najmniej dwa redundantne zasilacze.

- Inne porty z tyłu obudowy: co najmniej dwa porty USB 2.0/3.0, jeden port video (VGA).

- Wbudowane zarządzanie serwerem: zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, umożliwiający co najmniej: zbieranie i przeglądanie informacji o systemie oraz inwentaryzację, monitorowanie statusu systemu oraz jego stanu, podnoszenie alarmów oraz wysyłanie informacji, zapisywanie zdarzeń w dzienniku, konfigurowanie połączeń sieciowych, konfigurowanie bezpieczeństwa, aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego (firmware), konfigurowanie ustawień serwera oraz urządzeń, monitorowanie zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, zdalne kontrolowanie zasilania serwera (włączenie, wyłączenie, restart), zarządzanie kluczami aktywacyjnymi funkcji na żądanie (FoD), przekierowywanie konsoli szeregowej poprzez IPMI, przechwytywanie treści wyświetlanej na konsoli w przypadku zawieszenia się systemu operacyjnego, zdalny podgląd treści konsoli w rozdzielczości co najmniej 1920x1200 przy odświeżaniu z częstotliwością 60 Hz i głębią koloru co najmniej 16 bitów / piksel, zdalny dostęp do serwera z użyciem klawiatury i myszy zdalnej stacji klienckiej, zdalne instalowanie systemu operacyjnego, alarmowanie za pośrednictwem Syslog, przekierowanie konsoli szeregowej poprzez SSH, wyświetlanie grafiki z danymi w czasie rzeczywistym oraz z danymi historycznymi na temat poboru mocy i temperatury, ograniczanie poboru mocy, mapowanie obrazu ISO i plików obrazów nośników, zlokalizowanych w lokalnej stacji klienckiej jako wirtualnych napędów, dostępnych do użycia przez serwer, montowanie zdalnych obrazów ISO I plików obrazów nośników poprzez HTTPS, SFTP, CIFS i NFS, obsługa co najmniej następujących interfejsów komunikacyjnych: IPMI v2.0, SNMP v3, WWW na bazie HTML 5, CLI (wiersz komend),

- Wsparcie dla systemów RedHat Enterprise Linux oraz VMware ESXi.

Jeżeli wymagane są licencje dla dodatkowych narzędzi wymaganych przez Cuckoo Sandbox i Limon Sandbox, to powinny zostać one zapewnione i dostarczone razem z serwerem na okres trzech lat.

W ramach oferowanego supportu wymagane jest zapewnienie aktualizacji oprogramowania przez okres trzech lat.

# Serwer analizy zachowania w środowisku live

Ogólne:

- Rozwiązanie powinno identyfikować ukryte i coraz bardziej wyrafinowane ataki podczas korelacji zdarzeń.

- Rozwiązanie powinno wspierać przynajmniej certyfikację CC EAL 2+.

Architektura:

- Rozwiązanie jest dostarczane razem z niezbędnym hardware’m, oprogramowaniem oraz licencjami.

- Rozwiązanie powinno zapewnić możliwość szyfrowanej komunikacji pomiędzy komponentami.

- Rozwiązanie powinno zapewnić integralność zebranych danych.

- Rozwiązanie powinno być skalowalne i możliwe do zastosowania zarówno do małego środowiska, jak również do środowisk rozproszonych. Rozwiązanie powinno zawierać możliwość dodawania dodatkowych komponentów bez konieczności wymiany aktualnego hardware’u, oprogramowania lub licencji.

- Rozwiązanie powinno obsługiwać conajmniej 10Gbps utrzymującego sie stale ruchu sieciowego.

- Rozwiązanie powinno obsługiwać zapytania w czasie rzeczywistym, a także wykrywać anomalie w czasie rzeczywistym.

- Rozwiązanie powinno wspierać wdrożenie w środowisku wirtualnym oprartym o rozwiązania VMware.

- Rozwiązanie powinno wspierać wdrożenie w oparciu o platformy cloud AWS lub Azure.

- Rozwiązanie powinno wspierać wdrożenie w modelu mieszanym – w chmurze oraz lokalnie.

- Razem z rozwiązaniem powinny zostać dostarczone wszystkie licencje niezbędne do działania systemu.

Wymagania minimalne:

- Rozwiązanie powinno dostarczać zunifikowany interfejs webowy zapewniający zarządzanie wszystkimi komponentami, inwestygację ruchu sieciowego, netflowów, moduł raportowania, zarządzanie regułami korelacyjnymi, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa itd.

- Web GUI powinno wspierać co najmniej następujące opcje inwestygacji - kliknij drążenie w dół (drill down option), zapytania, filtrowanie i wyszukiwanie.

- Rozwiązanie powinno zapewniać bezpłatne rozwiązanie EDR do wykrywania zagrożeń na stacjach końcowych o przynajmniej ograniczonych możliwościach. Rozwiązanie powinno mieć możliwość rozszerzenia licencjonowania w celu rozszerzenia możliwości EDR do pełnej wersji komercyjnej. Rozszerzenie dotyczy funkcjonalności możliwości przeprowadzenia remediacji hosta, zblokowania procesu lub konkretnego obiektu, odizolowania stacji.

- Zarządzanie agentami EDR na urządzaniach końcowych powinno być dostępne z poziomu Web UI.

- Dane z agentów endpoint powinny być agregowane i możliwe do użycia w analizie.

- Rozwiązanie powinno posiadać moduł do monitorowania wszystkich komponentów systemu. Funkcja alertowania health monitoring powinna mieć możliwość komunikacji przynajmniej przy pomocy poczty email.

- Urządzenie powinno mieć możliwość stopniowania uprawnień użytkowników na potrzeby analizy danych oraz inwestygacji zdarzeń.

- Rozwiązanie powinno zapewniać co najmniej następujące zakresy czasu do zbadania w module inwestygacji - ostatnie 5 min, ostatnie 10 min, ostatnie 15 min, ostatnie 30 min, ostatnia godzina, ostatnie 24 godziny, ostatnie 2 dni, ostatnie 5 dni, cały dzień, wszystkie dane, i niestandardowy zakres czasu.

- Rozwiązanie powinno obsługiwać wzbogacanie danych (dodając dodatkowy kontekst/metadane podczas fazy analizy).

- System powinien wspierać wyrażenia regularne (RegEx) dla celów inwestygacji – pisania wzorców.

- Inwestygacja zdarzeń powinna być możliwa z poziomu meta danych oraz surowych danych.

- Rozwiązanie musi wspierać pełną rekonstrukcję zdarzeń zarówno w formie meta danych jak również surowych pakietów.

- Dostępny z poziomu  interfejsu użytkownika konstruktor reguł dla raportów, wykresów, alarmów oraz reguł korelacyjnych powinien być intuicyjny i umożliwiający budowanie reguł bez biegłej znajomości jakiegokolwiek języka skryptowego.

- System powinien umożliwiać pobieranie i instalacje aktualizacji bezpośrednio z poziomu GUI lub wiersza poleceń.

- System powinien oferować scentralizowaną opcję monitorowania wszystkich własnych komponentów z poziomu GUI, conajmniej wymienione parametry – użycie procesora, użycie pamięci RAM, pamięć zużywana przez procesy, status komponentu, a także ilość pobranych pakietów, powierzchnie dyskową (volumeny fizyczne i logiczne), informacje o agregację, czas pracy systemu, system operacyjny, użycie system plików itd. Wszystkie informacje powinny być prezentowane w formacie graficznej/grafów z możliwością filtrowania.

- System powinien umożliwiać do monitorowania własnych komponentów i alarmowania przynajmniej poprzez wysłanie wiadomości email.

- System pownien wspierać aktualizacje poprzez GUI, a także wspierać przejście o kilka wersji wzwyż.

- Rozwiązanie powinno mieć opcje automatycznego lub ręcznego importu feed’ów wzbogacających dane źródłowe (np. Lokalizacja źródła danych, właściciel źródła danych, dział, dane klasyfikujące).

- System powinien wysyłać użytkownikowi podpowiedzi, a także oferować pomoc online.

- Rozwiązanie powinno mieć opcję tworzenia wykresów i użycia ich w dashboard’ach.

- System powinien mieć opcję tworzenia własnych zdefiniowanych przez użytkownika dashboard’ów.

- System powinien posiadać dashboard do zarządzania incydentami bezpieczeństwa.

- System powinien wspierać kontrolę dostępu opartą na rolach (RBAC).

- System powinien posiadać GUI zbudowane w zgodności ze standardem HTML5.

- System powinien działać poprawnie przy użyciu przynajmniej wymienionych przeglądarek internetowych: Chrome, Internet Explorer, and Mozilla Firefox.

- System powinien dawać możliwość tworzenia własnych parserów przynajmniej w formacie XML lub języku LUA.

- Rozwiązanie powinno wspierać informacje GeoIP do celów inwestygacji.

- System musi oferować jeden interfejs webowy do zarządzania systemu (zarządzanie raportami, alarmami, incydentami, konfiguracją itd.)

- Rozwiązanie musi wspierać inwestygację ze wszystkich źródeł danych jednocześnie (pakiety, przepływy sieciowe oraz dane z końcówek endpoint) – bez konieczności przełączania się między widokami podczas przeprowadzania inwestygacji.

- Rozwiązanie musi wspierać zbieranie danych w czasie rzeczywistym ze wszystkich źródeł danych (pakiety, przepływy sieciowe oraz dane z końcówek endpoint)

- Rozwiązanie musi wspierać dostosowywanie istniejących wzorów raportów.

- Rozwiązanie musi wspierać tworzenie przez użytkownika własnych wzorów raportów I wykresów.

- Rozwiązanie musi wspierać korelacje zdarzeń w czasie rzeczywistym dla wszystkich źródeł danych (pakiety, przepływy sieciowe oraz dane z końcówek endpoint)

- System musi zbierać informację o hostach z rozwiązania endpoint oraz wzbogacać nimi zdarzenia.

- Wszystkie komponenty powinny obsługiwać protokoły IPv4 lub IPv6.

- Rozwiązanie powinno posiadać procedurę dla kopii zapasowej I odzyskiwania danych dla wszystkich komponentów systemu.

Wymagania bezpieczeństwa

- System musi wspierać szyfrowaną komunikację pomiędzy wszystkimi komponentami.

- System musi zapewniać dostosowanie co najmniej podstawowej polityki złożoności haseł:

- Minimalna długość hasła

- Minimalną liczbę wielkich znaków

- Minimalną liczbę małych znaków

- Minimalną liczbę cyfr

- Minimalną liczbę znaków specjalnych

- Minimalną liczbę znaków non-Latin alphabetic (włączając w to znaki Unicode z języków azjatyckich)

- Czy hasło może zawierać nazwę użytkownika

- Użytkownik może zmienić hasło podczas pierwszego logowania

- System musi pozwalać na zmianę haseł użytkowników systemowych, takich jak admin, root itd.

- System musi wspierać przynajmniej poniższe ustawienia bezpieczeństwa:

- Czas bezczynności

- Czas, po którym wygasa sesja

- Zasady traktowania wielkich i małych znaków w nazwie użytkownika

- Maksymalna liczba niepoprawnych logowań

- Czas ważności hasła/wygasanie hasła

- Powiadomienie użytkownika <n> dni przed wygaśnięciem hasła

- System musi wspierać dostosowanie banera z warunkami użytkowania systemu I zaakceptowania ich przed zalogowaniem.

Wymagania do korelacji zdarzeń:

- Rozwiązanie powinno wspierać korelację zdarzeń w czasie rzeczywistym.

- Web GUI powinno móc przedstawiać skorelowane zdarzenia w formie graficznej.

- Reguły korelacyjne mogą być użyte w trybie testowym przed pełnym ich wdrożeniem na produkcje. Jeżeli reguła testowa konsumuje ponad 85% zasobów silnika korelacyjnego powinna być automatycznie wyłączona.

- Rozwiązanie powinno mieć funkcję drill down (drążenia) w celu inwestygacji zdarzeń bezpośrednio ze strony podsumowującej skorelowane zdarzenia.

- Reguły korelacyjne powinny być tworzone i zarządzane bezpośrednio z poziomu Web UI, bez konieczności użytkowania dodatkowych narzędzi.

- Rozwiązanie powinno dostarczać predefiniowane reguły korelacyjne. Modyfikacja predefiniowanych reguł korelacyjnych powinna być możliwa.

- Reguły korelacyjne powinny dawać możliwość notyfikacji co najmniej przy pomocy SMTP, SNMP, Syslog lub skryptu.

- Reguły korelacyjne mogą być importowane do systemu i eksportowane.

- Reguły korelacyjne powinny być dostępne jako zwykły tekst w celu łatwego kopiowanie i modyfikowania poprzez web GUI.

- System powinien wspierać co najmniej wymienione severity levels dla reguł korelacyjnych – Critical, High, Medium and Low. Severity levels powinny być możliwe do dostosowanie dla wszystkich reguł korelacyjnych.

- Reguły korelacyjne powinny mieć możliwość włączenia lub wyłączenia z poziomu web GUI.

Wymagania uwierzytelniania:

- Rozwiązanie powinno wspierać AD/LDAP, Kerberos, Radius, PKI lub tokeny Two Factor Authentication.

Wymagania archiwizacji:

- Rozwiązanie powinno posiadać zewnętrzny moduł do retencji danych wymaganej przez przepisy/standardy.

- Rozwiązanie do archiwizacji powinno wspierać przynajmniej poziom kompresji 3:1 oraz opcję eksportu danych do rozwiązań zewnętrznych takich jak NAS, taśmy itd.

- Rozwiązanie powinno mieć prosty mechanizm przywracania danych.

- Rozwiązanie archiwizujące powinno posiadać możliwość inwestygacji zdarzeń i raportowania bezpośrednio z web GUI.

- Rozwiązanie powinno mieć możliwość monitorowania modułu archiwizacji.

- Rozwiązanie archiwizacyjne powinno wspierać przynajmniej algorytmy haszujące sha256, sha1 I md5.

- Rozwiązanie archiwizujące powinno obsługiwać przynajmniej kompresję gzip.

Wymagania zarządzania incydentami:

- Rozwiązanie powinno zawierać moduł do zarządzania incydentami bez konieczności kupna dodatkowych licencji. Baza danych modułu do zarządzania incydentami może znajdować się na innym urządzeniu.

- Rozwiązanie powinno mieć reprezentacje graficzną incydentów oraz drążenia incydentów.

- Incydenty powinny mieć opcję wzbogacenia dla różnych źródeł, takich jak: AD, listy (statyczne lub dynamiczne), Threat intelligence, endpoint, GRC, Alerts and Incidents.

- Moduł incident management powinien zawierać widoki: Incident views, Alert views, Remediation Views. Widoki powinny umożliwiać głęboką inwestygację, możliwość dodawania dodatkowych komentarzy / notatek, zmiana statusu incydentu, remediacje incydentu itp.

- Moduł incident management powinien mieć możliwość filtrowania rekordów.

- Moduł incident management powinien mieć możliwość podejrzenia alertów które wywołały incydent.

- Inwestygacja powinna być możliwa do przeprowadzenia bezpośrednio z modułu Incident Management.

- Moduł Incident Management powinien mieć możliwość koralacji zdarzeń conajmniej ze skorelowanych alertów, alertów malware I raportów.

- Reguły dla incydentów bezpieczeństwa powinny być konfigurowane z poziomu web GUI.

- Moduł Incident Management powinien wspierać conajmniej konfiguracje notyfikacji email.

Wymagania raportowania:

- System powinien mieć możliwości raportowania. Raporty powinny uwzględniać przynajmniej opcję dostępu opartą na rolach: Odczyt i zapis, Tylko do odczytu, Brak dostępu

- System powinien wspierać wyrażenia regularne (RegEx) na potrzeby tworzenia raportów.

- System powinien zawierać zestaw zmiennych, które mogą być użyte przy tworzeniu raportów.

- Raporty powinny zawierać co najmniej następujące opcje wyświetlania wyników końcowych: Tabular, Area, Bar, Bubble, Column, Line, Pie, Step Line, Step Area, Spline area, Spline.

- Raporty powinny mieć opcję dodawania własnego tekstu, w nagłówku, treści raportu I komentarzy.

- Raporty powinny mieć możliwość planowanego wykonania (natychmiast, godzina, dzień, tydzień, miesiąc)

- Rozwiązanie powinno umożliwiać inwestygację bezpośrednio z wygenerowanego raportu.

- Rozwiązanie powinno wspierać conajmniej eksportowanie raportów do format PDF I CSV.

- Rozwiązanie powinno umożliwiać przesyłanie raportów przez email.

- Rozwiązanie powinno posiadać zdefiniowane raporty bazujące na standardach (PCI, ISO 27002, SOX, NISPOM). Dostosowanie predefiniowanych raportów powinno być możliwe.

- Rozwiązanie powinno wspierać dodanie własnego logo do raportu.

Dodatkowe wymagania:

- Moduł Incident Management powinien być integrowalny z systemami Help Desk.

- Rozwiązanie powinno wspierać tworzenia własnych akcji w context menu actions (prawy przycisk myszy) w celu szybszej inwestygacji, takie jak:

- Głębsza inwestygacja w nowej zakładce

- Otworzenie zewnętrznej strony internetowej w celu wyświetlenia dodatkowych informacji

- Uruchomienie skanu analizy malware

- Rozwiązanie powinno mieć możliwość integracji z rozwiązaniami:

- Data Loss Prevention (DLP)

- GRC (Governance Risk Compliance)

- Endpoint Malware analysis tools

- Identity Management Governance solution

- Rozwiązanie powinno wspierać dostęp do REST API poprzez UI.

- System powinien mieć opcję rozszerzenia dla dłuższej retencji danych.

- System powinien mieć możliwość rozszerzenia I integracji z dedykowanymi rozwiązaniami do długotrwałego przechowywania danych.

Wymagania do analizy sieci:

- Rozwiązanie powinno łączyć dane z pakietów i endpointa oraz umożliwiać analizę wszystkich zdarzeń związanych z danym alertem/incydentem.

- Rozwiązanie powinno wspierać zbieranie i analizę pełnego ruchu sieciowego (warstwa 2 – warstwa 7).

- Rozwiązanie powinno wspierać natywne rozszywanie SSL.

- Rozwiązanie powinno zapewnić analizę entropii ruchu sieciowego bez deszyfrowania.

- Rozwiązanie powinno mieć opcję wspierania gromadzenia ruchu sieciowego ze środowisk wirtualnych za pośrednictwem zewnętrznego rozwiązania, takiego jak Gigamon itp.

- Rozwiązanie powinno mieć opcję wspierania zbierania ruchu sieciowego z rozwiązań chmurowych (AWS itp.).

- Parsowanie ruchu sieciowego powinno odbywać się w czasie rzeczywistym, a następnie zapisywane na dysku.

- Rozwiązanie powinno mieć opcję włączenia analizatora sieci w trybie „Włącz”, „Wyłącz” lub „Przejściowy”. Tryb przejściowy oznacza, że ​​przetwarzane informacje są używane podczas przetwarzania, ale NIE są zapisywane na dysku.

- Rozwiązanie powinno zapewniać generowanie i indeksowanie metadanych (typ usługi, nazwa hosta, źródłowy adres IP, docelowy adres IP, konto e-mail, konto użytkownika, załączniki, nazwy plików, system operacyjny, porty docelowe, kraj docelowy, miasto docelowe, kraj źródłowy, miasto źródłowe, URL) wyodrębnione z ruchu sieciowego i udostępnia je do ankiet w całym przedsiębiorstwie i analityki w czasie rzeczywistym, a także ułatwia raportowanie i alertowanie.

- System powinien mieć możliwość filtrowania ruchu sieciowego (BPF - Barkley Packet Filter) przed zapisaniem na dysk, aby odrzucić niepotrzebny ruch sieciowy, taki jak:

  - Zaufane kopie aplikacji / sieci

  - Filtrowanie określonego ruchu między segmentami sieci

  - Filtrowanie ruchu do określonego hosta

  - Filtrowanie określonego portu docelowego

- System powinien zapewniać możliwość korelowania ruchu sieciowego i rejestrowania zdarzeń w jednym silniku korelacji (do tego celu można zastosować dedykowane urządzenie). Wszystkie zasady korelacji muszą być zarządzane z GUI WWW zarządzania.

- System powinien mieć opcję eksportu ruchu sieciowego w formacie PCAP z webowego GUI.

- System powinien wspierać inwestygacje incydentów za pomocą drążenia, aby zidentyfikować ich przyczyny i wyeliminować skutki.

- Rozwiązanie powinno wspomagać wykrywanie ataków DDoS lub podobnych analiz ruchu sieciowego.

- Rozwiązanie powinno wspomagać wykrywanie ataków wewnętrznych, ustanawiając bazowy rodzaj zachowania sieci i stale porównując obserwowane wzorce ruchu w czasie rzeczywistym z zachowaniem linii bazowej.

- Rozwiązanie powinno obsługiwać automatyczne powiadamianie o wystąpieniu zdarzeń wykraczających poza zaobserwowane wzorce ruchu.

- Identyfikacja usługi komunikacyjnej typu botnet na podstawie „analizy zagrożeń” poprzez monitorowanie ruchu sieciowego pod kątem znanych serwerów botnet.

- Rozwiązanie powinno zapewnić metodę wykrywania zaszyfrowanych aplikacji podczas monitorowania ruchu sieciowego.

- Identyfikowanie i / lub katalogowanie używanych aplikacji w oparciu o wstępnie ustawione klasy, takie jak Peer-to-Peer, Business, Media społecznościowe, Streaming, Instant Messaging, Tunneling, Gaming itp.

- Umożliwia generowanie raportów w celu przeglądania trendów w korzystaniu z zasobów sieciowych i planowania ich pojemności.

- Rozwiązanie powinno obsługiwać gromadzenie ruchu sieciowego przez TAP SPAN i / lub Mirror.

- Rozwiązanie powinno obsługiwać rekonstrukcje ruchu sieciowego (sieć, e-maile, dokumenty itp.) Z warstw 2-7.

- Rozwiązanie powinno zrekonstruować kompletne sesje, a nie tylko pakiety.

- Rozwiązanie powinno łączyć fragmentaryczne sesje i być w stanie je zrekonstruować.

- Rozwiązanie musi obsługiwać różne funkcje odtwarzania zdarzeń, takie jak Meta, Szesnastkowy, Pakiety, Tekst, Internet, Poczta i Pliki.

- Rozwiązanie powinno obsługiwać pełną rekonstrukcję plików i możliwość eksportu.

Wymagania do instalacji:

- Wdrożenie systemu powinno być przeprowadzone przez inżynierów certyfikowanych przez dostawcę systemu.

Gwarancja:

- 36 miesięcy, on-site, next business day

Dostawa:

- Kompletne rozwiązanie powinno obsługiwane z poziomu jednego interfejsu użytkownika, zapewniającego łatwe zarządzanie. Wszystkie komponenty muszą znajdować się nawzajem na swoich listach kompatybilności.

# Bloker USB

Wejścia do hosta:

- USB 3.0 - Jeden konektor USB 3.0 Typ B

- Wejście zasilania - Mini-DIN 5 pin oraz jedno połączenie typu „bayonet” do użycia w przyszłości.

Wejścia blokowane:

- USB 3.0 - jeden konektor USB 3.0 Typ A

Przełączniki:

- Przełącznik pomiędzy blokerem a mostkiem.

- 4-pozycyjny przełącznik typu DIP switch pozwalający na konfigurację urządzenia.

Kompatybilność:

- Urządzenia USB - interfejs USB 3.0/2.0/1.1

- Interfejsy do Hosta - USB 3.0

- System operacyjny hosta - Windows 7, 8, 10, Macintosh OS X, większość dystrybucji Linux (w zależności od poziomu i jakości wspierania USB 3.0)

- Kontrolki: poprawnego podłączenia zasilania, zasilania dysku, wykrytego urządzenia SATA, podłączonego hosta, opcji blokowania, aktywności dysku.

Warunki zewnętrzne:

- Moc: 12 watów (bez dysku)

- Napięcie zasilania wejściowego: + 5V @ 1.2A, +12V @ 0.6A z TP2 / +12V @ 1.2A z TP5

- Napięcie zasilania wyjściowego: + 5V @ 1A

- Rozmiary: 146/83/29 mm

- Waga: 204g

- Temperatura pracy: 0 - 55 st. C

- Temperatura przechowywania: -20 - 60 st. c

- Wilgotność: do 90% (bez kondensacji)

# Bloker SATA/IDE

Wejścia do hosta (tył):

- USB – Jeden konektor USB 3.0 Typ B (9 pinów)

- Wejście zasilania – MiniDIN 5 pin oraz jedno połączenie typu “bayonet” do użycia w przyszłości.

Wejścia blokowane (przedni panel):

- SATA – jedno gniazdo SATA

- IDE – jedno gniazdo IDE

- Zasilanie – jedno 4-pinowe gniazdo 3M (zasilanie do SATA lub dysku IDE)

Przełączniki:

- Przełącznik pomiędzy blokerem a mostkiem.

- 4-pozycyjny przełącznik typu DIP switch pozwalający na konfigurację urządzenia.

Kompatybilność:

- Urządzenia SATA – interfejs SATA1 lub SATA2

- Urządzenia IDE – interfejs ATA z obsługą LBA

- Interfejsy do Hosta – USB 3.0

- System operacyjny hosta – Windows XP lub nowszy, Macintosh OS X, większość dystrybucji Linux ( w zależności od poziomu i jakości wspierania USB 3.0)

- Kontrolki: poprawnego podłączenia zasilania, zasilania dysku, wykrytego urządzenia IDE, wykrytego urządzenia SATA, podłączonego hosta, opcji blokowania, aktywności dysku.

Warunki zewnętrzne:

- Moc: 5- 6 watów (bez dysku)

- Napięcie zasilania wejściowego: +5V @ 2A, +12V @ 2A

- Napięcie zasilania wyjściowego: + 5V @ 1A, +12V @ 1A

- Rozmiary: 146/83/29 mm

- Waga: 168g

- Temperatura pracy: 0 – 55 st. C

- Temperatura przechowywania: -40 – 70 st. c

- Wilgotność: do 90% (bez kondensacji)

# Komplet specjalistycznych narzędzi pozwalający na odzyskiwanie danych z uszkodzonych fizycznie dysków

Komplet specjalistycznych narzędzi pozwalający na odzyskiwanie danych z uszkodzonych fizycznie dysków, składający się z dedykowanych modułów.

Moduł HDD – SATA/IDE (Express)

Funkcjonalności:

- rozwiązywanie problemów w obszarze serwisowym:

  - uszkodzenie tzw. translation system,

  - przepełnienie logów,

  - brak wykrywania w BIOSie,

  - wykrywanie nazwy producenta.

- rozwiązywania problemów z powierzchnią i głowicami:

  - czytanie danych na dysku z dużą ilością badsektorów,

  - uszkodzone głowice,

  - efekt „stukania”.

- rozwiązywania problemów z elektroniką:

  - problemy z kompatybilnością PCB i HDA,

  - uszkodzone PCB,

  - niekręcące się wrzeciono.

- inne:

  - obsługa zahasłowanych dysków,

  - obsługa „SMART overflow”.

Kontroler dysków:

- Typ interfejsu: PCI-Express.

- Ilość portów: 4x SATA, 2x PATA.

- Obsługa UDMA: 133, 100, 66, 33.

- Obsługa PIO: 4, 3, 2, 1, 0.

- Niezależna obsługa portów, w tym możliwa praca 4 portów jednocześnie, również w konfiguracji: 2 porty SATA oraz PATA lub 3 porty SATA i 1 PATA.

- Pełna funkcjonalność dla Windows 32-bit oraz 64-bit.

Dodatkowe elementy na wyposażeniu:

- PC-USB PWR adapter

- PC-USB-TERMINAL 2 adapter

- PC-USB-TERMINAL 3 adapter

- PC-2” adapter

- SATA-micro SATA adapter

- MX-SAFE adapter

- PC-FUJ.SATA adapter

- PC-QUANTUM adapter

- PC-SAMSUNG adapter

- PC-SEAG.SATA adapter

- PC-SEAGATE adapter

- PC-TOSH.SATA adapter

- PC-WD3.5” adapter

- PC-WD2.5” adapter

- ATCS, ATDA probe unlock

- USB 2.0 Defender cable

- SATA RAID edition (100 cm) cable

- UDMA80 (80 cm) flat cable

- IDC10 (30 cm) cable

- MX-SAFE power cable

- SATA HDD (100 cm) power cable

- PATA HDD (85 cm) power cable

- PATA-SATA (15 cm) power adapter

- Instrukcja obsługi

Moduł SAS 6Gbit/s RAID System

Funkcjonalności:

- badanie całkowitej powierzchni dysku,

- badanie powierzchni odczytu / zapisu,

- weryfikacja i wgląd w tabelę ukrytych błędów w listach P i G,

- wgląd w parametry SMART,

- zmiana i wyświetlanie parametrów dysków twardych,

- replikacja umożliwiającą tworzenie obrazu dysku SAS, SCSI lub SATA (pełne kopiowanie sektor po sektorze) i zapisanie dowolnej ścieżki powierzchnię dysku do pliku lub na inny dysk

- sprawdzanie m.in. dysków IBM, Maxtor , Quantum , Fujitsu , Seagate w trybie serwisowym,

- sprawdzanie listy kodów błędów (UEC),

- obsługa trybu odczytu i zapisu dla dysku twardego SATA,

- obsługa 4 dysków SATA jednocześnie.

Kontroler dysków:

- Platforma: 4 kanałowa karta PCI-Express 2,5 GB/sec

- Porty: 4 porty SAS

- Transfer danych: ok 300 MB/sec dla każdego portu

- Zasilanie: 4 kanałowe z ochroną przed przepięciami.

- Wspierane dyski: 18 GB – 2 TB, 3,5”, 2,5”

- Wspierany system operacyjny: Windows XP, Vista, 7, 7; x86 i x64.

Dodatkowe elementy na wyposażeniu:

- 4 x SAS SFF-8482/SATA/Molex (100cm) cable

- 4 x HDD SCSI (50 cm) power cable

- PC-3000 SAS software - 1 Flash drive

- Manual

Moduł SSD

Funkcjonalność:

- Odzyskiwania danych z dysków SSD:

  - weryfikacja i możliwość odbudowy obszaru serwisowego,

  - odczyt i zapis zawartości pamięci ROM,

  - możliwość załadowania mikrokodu do pamięci RAM dysku,

  - odbudowa translatora celem dostępu do danych,

  - podgląd i reset wcześniej ustawionego hasła,

  - kompatybilność z Data Extractor,

  - bezpośredni dostęp do zawartości kości pamięci,

  - możliwość wyłączenia procesów w tle, celem uniknięcia uszkodzenia danych,

  - odczyt zawartości.

- Diagnostyka i naprawa dysków SSD:

  - diagnoza dysków SSD w trybie technologicznym,

  - weryfikacja i możliwość odbudowy obszaru serwisowego,

  - odczyt i zapis zawartości pamięci ROM dysku,

  - możliwość załadowania mikrokodu do pamięci RAM dysku,

  - podgląd logów dla ukrytych błędów (P-list, G-list),

  - możliwość formatowania niskiego poziomu, ukrywanie błędów,

  - zmiana parametrów konfiguracyjnych i identyfikacyjnych,

  - reset dzienników i parametrów SMART,

  - wyszukiwanie uszkodzonych układów pamięci

Dodatkowe elementy na wyposażeniu::

- oprogramowanie

- instrukcja obsługi

- moduł ekstrakcji danych

Moduł ekstrakcji danych

Specjalistyczne oprogramowanie działające razem z oferowanym systemem dla systemu Windows. Narzędzie przeznaczone ma być do odzyskiwania danych z dowolnego nośnika IDE (ATA i SATA): 3.5”, 2.5”, 1.8”, 1.0”.

Funkcjonalności:

- Wsparcie dla systemów plików: FAT, NTFS, EXT2, EXT3, HFS+, UFS1, UFS2 .

- Rozszerzone możliwości kontroli dysków twardych podczas odzyskiwania danych:

  - Kontrola zasilania

  - Reset sprzętowy i programowy

  - Inicjowanie dysku twardego

  - Czytanie do przodu i do tyłu

  - Wyłączenie funkcji cache dysku

  - Wyłączenie autorelokacji

  - Korzystanie z dysku w trybie fabrycznym

  - Praca z uszkodzonymi dyskami twardymi w macierzy RAID

  - Definiowanie konfiguracji tablicy

  - Montaż tablic i logiczne odzyskiwanie danych z niego

- Mechanizm odczytu danych z dysków twardych wg. parametrów fizycznych (PZCHS) a nie tylko logicznych (LBA)

- Możliwość remapowania konfiguracji głowic

- Możliwość odzyskiwania danych z uszkodzonym translatorem

- Rozbudowane funkcje RAW Recovery (z analizą struktur logicznych plików)

- Wsparcie dla Unicode.

Moduł Flash

Profesjonalne narzędzie (zestaw hardwareowo-softwareowy) służące do odzyskiwania danych z uszkodzonych zarówno logicznie jak i fizycznie urządzeń magazynujących opartych na pamięciach flash. Narzędzie ma umożliwiać przeczytanie danych bezpośrednio z chipa NAND i automatycznie bądź manualnie zrekonstruować dane. Pozwalać ma na odzyskiwanie danych z uszkodzonych pamięci flash, które odmawiają dostępu do zawartości chipu pamięci poprzez standardowy interfejs realizowany przez kontroler.

Funkcjonalności:

- Wsparcie wszystkich modeli pamięci flash (SD, SSD, SM ,MMC, USBFlash, MemoryStick, CompactFlash itp.).

- odzyskiwanie danych z pamięci flash w przypadku:

  - poważnych mechanicznych uszkodzeń,

  - poważnych elektrycznych uszkodzeń,

  - uszkodzeń struktury logicznej,

  - zniszczonych kontrolerów,

  - przypadkowo skasowanych danych.

- odczyt pamięci flash,

- dostępne tryby automatyczne,

- zaimplementowana baza danych o chipach pamięci flash,

- zaimplementowana baza danych o algorytmach pracy kontrolerów,

Dodatkowe elementy na wyposażeniu:

- Spider Board adapter

- TSOP-48 adapter

- TSOP-48 W (wide) adapter

- LGA/TLGA-52/60 (14x18) adapter

- LGA/TLGA-52/60 (12x17) adapter

- Multiboard Adapter

- Monolith Module (2 sztuki)

- LGA-52/TSOP-48 Module

- BGA-152/VBGA-100 Module

- BGA-152/132 adapter

- TSSOP-56 adapter

- VBGA-100 adapter

- Card Adapter

- USB 2.0 Cable

- Instrukcja obsługi

# Przenośna platforma analityczna do pozyskiwania i analizy danych pochodzących z urządzeń mobilnych

Przenośna platforma analityczna do pozyskiwania i analizy danych pochodzących z urządzeń mobilnych typu telefony komórkowe, smartfony, zegarki smartwatch, tablety, nawigacje GPS, dyktafony cyfrowe, drony i innych.

Opis funkcjonalności ogólnych platformy:

- Składa się z elementów sprzętowych i programowych umożliwiających działanie zarówno w terenie jak i w warunkach biurowo-laboratoryjnych.

- Umożliwia łatwe przenoszenia zestawu i użytkowanie w terenie.

- Umożliwia instalację na komputerze stacjonarnym lub laptopie z zainstalowanym systemem Windows.

- Posiada wsparcie dla systemów 64bitowych.

- Umożliwia prowadzenie działań typu akwizycja danych, ekstrakcja danych i analiza danych w jednym czasie za pomocą tej samej licencji.

Opis funkcjonalności w zakresie pozyskiwania danych:

- Umożliwia akwizycję logiczną danych wspieranych natywnie urządzeń mobilnych.

- Umożliwia akwizycję fizyczną danych wspieranych natywnie urządzeń mobilnych.

- Umożliwia akwizycję danych z dronów/urządzeń UAV co najmniej firm DJI oraz Parrot.

- Pozwala na prowadzenie minimum trzech akwizycji urządzeń mobilnych jednocześnie.

- Posiada wbudowane wsparcie sprzętowe dla technologii Bluetooth i WIFI oraz możliwość użycia kabli serwisowych i standardowego okablowania dla telefonów i innych urządzeń przenośnych.

- Posiada możliwość szyfrowania plików wynikowych, tzw. obrazów danych.

Opis funkcjonalności w zakresie ekstrakcji danych:

- Rozpoznaje i wyodrębnia dane z pozyskanych obrazów logicznych i fizycznych z urządzeń mobilnych, m.in. z systemem operacyjnym Android i iOS.

- Umożliwia import plików binarnych wykonanych przez zewnętrzne produkty (jak np. boxy) celem analizy typu forensic.

- Umożliwia wybór adresów fizycznych zrzutów pamięci.

- Automatycznie dekoduje zrzuty pamięci fizycznej.

- Umożliwia ekstrakcję danych takich jak: rekordy w książce kontaktów, listy połączeń uwzględniające również te wykonywane przez sieć Internet za pomocą aplikacji, listy zadań, terminarzy i kalendarzy, wiadomości SMS, MMS, EMS, email, wiadomości komunikatorów internetowych, pliki multimedialne (pliki graficzne, audio, wideo), pliki baz danych aplikacji, historia internetowa, dane geolokalizacyjne, lista zainstalowanych aplikacji.

- Pozwala na odzyskiwanie danych takich jak wiadomości tekstowe (SMS, MMS, EMS, email, komunikatory internetowe), książka telefoniczna, rejestr rozmów, obrazy, numerów IMEI, IMSI, ICC, haseł dostępu z pamięci wspieranych telefonów komórkowych.

- Pozwala na pozyskanie danych do logowania w formie tzw. tokena – pliku podtrzymującego sesję, z pomocą którego możliwa jest akwizycja danych z poza urządzenia, znajdujących się na zewnętrznych serwerach, w chmurze, dostępnych wyłącznie dla użytkownika.

- Pozwala na dostęp do danych logowania w formie tekstu zapisanych w mobilnych przeglądarkach internetowych i aplikacjach mobilnych.

- Umożliwia dostęp do metadanych plików multimedialnych.

- Wyodrębnia dane lokalizacyjne BTS z urządzeń klasy smartfon z platform iOS oraz Android.

Opis funkcjonalności w zakresie analizy danych:

- Umożliwia wizualne przedstawienie pozyskanych danych.

- Posiada interfejs graficzny użytkownika, na którym przedstawione są w sposób uporządkowany dane.

- Uporządkowane dane są automatycznie sortowane wg kategorii tj. co najmniej kontakty, wiadomości, pliki multimedialne.

- Umożliwia prowadzenie analiz w trybie logicznym danych w formie tekstowej na graficznym interfejsie użytkownika.

- Umożliwia prowadzenie analiz w trybie hexadecymalnym i manualnej analizy tablic pamięci.

- Umożliwia analizę powiązań pomiędzy danymi takimi jak rekordy książki telefonicznej, wiadomości tekstowe bazując na co najmniej 25 obrazach danych.

- Umożliwia przedstawienie wszystkich logowanych pozycji GPS w postaci graficznej w zewnętrznej mapie elektronicznej, np. Google Earth (geotaging).

- Umożliwia analizę danych z aplikacji w smartfonach, co najmniej z platform iOS, Android czy Blackberry OS, m.in. Facebook, Instagram, MySpace, Skype, WhatsApp, Viber, Flickr, Gmail, PingChat! i innych dostępnych.

- Posiada możliwość odtwarzania plików multimedialnych bezpośrednio z okna programu.

- Automatycznie rozpoznaje zawartość obrazu pod kątem zawartości, kategorie co najmniej odcień skóry, broń, narkotyki.

- Analizuje metadane i informacje EXIF.

- Pozwala na szybkie odfiltrowanie treści, aktywności względem dat lub z wybranymi konkretnymi kontaktami.

- Ma możliwość importowania i tworzenia własnych bibliotek słowników, przydatnych w konkretnych rodzajach śledztwa., tzw. „watch list”.

- Analizuje pliki w formacie .JSON.

- Jest kompatybilna z „Project VIC”.

Opis funkcjonalności w zakresie raportowania:

- Tworzy sumy kontrolne co najmniej: MD5, SHA1, SHA256, SHA512, Whirlpool, RIPEMD160 i wielu innych.

- Pozwala na darmowy dostęp do przeglądarki raportowych plików wynikowych.

- Umożliwia scalania raportów analiz logicznych i fizycznych z możliwością wyboru danych będących przedmiotem raportu.

- Pozwala na dodawanie do raportów danych zawierające część instrukcji obsługi dedykowanej do danego urządzenia.

- Umożliwia eksport raportów do formatów plików co najmniej Microsoft Office, Libre Office, pdf, xml oraz do dedykowanych folderów.

- Umożliwia nagranie raportów na nośnik optyczny bezpośrednio z okna programu.

Opis pozostałych funkcjonalności w zakresie programowym:

- Ma możliwość czyszczenia rejestru z niepotrzebnych informacji o sterownikach urządzeń bezpośrednio z okna programu.

- Umożliwia tworzenie sum kontrolnych MD5, SHA1, SHA256, SHA512, Whirlpool, RIPEMD160 i wielu innych.

- Posiada rozbudowaną instrukcję obsługi w formie elektronicznej opisującą z osobna każdy model wspieranego urządzenia lub platformy mobilnej.

- Instrukcja obsługi urządzenia powinna umożliwić prawidłową identyfikację wspieranego urządzenia za pomocą co najmniej dwóch metod, np. wizualnej, tekstowej lub poprzez IMEI.

- Instrukcja obsługi urządzenia powinna opisywać kroki działań umożliwiające poprawne pobranie danych z urządzeń mobilnych.

Opis funkcjonalności w zakresie obsługi kart SIM:

- Umożliwia prowadzenie akwizycji danych z kart SIM operatorów komórkowych.

- Pozwala na uzyskanie dostępu do danych takich jak numery charakterystyczne karty SIM, rejestr kontaktów, wiadomości tekstowe.

- Umożliwia odblokowanie karty SIM za pomocą poznanych innymi metodami numerów PIN lub PUK.

- Ma możliwość dostępu do danych bez zniszczenia listy ostatnio wykonywanych/odebranych i nieodebranych połączeń poprzez użycie wbudowanego narzędzia do kopiowania charakterystycznych numerów kart SIM (IMSI i ICC) wszystkich operatorów.

- Umożliwia dostęp do danych poprzez zablokowanie dostępu do sieci GSM na poziomie karty SIM.

Opis wymaganego wsparcia technicznego:

W ramach wsparcia technicznego użytkownikowi przysługuje:

- Swobodny dostęp do aktualizacji oprogramowana przez wykupiony okres.

- Dostęp do portalu producenta z możliwością pobrania najnowszych wersji oprogramowania.

- Dożywotnia gwarancja na sprzęt w ramach utrzymywanego maintenance.

- Możliwość zgłoszenia awarii sprzętu lub oprogramowania w języku polskim i angielskim poprzez dedykowany serwis internetowy oraz telefonicznie.

- Bieżące uzupełnianie najnowszych komponentów (hardware) poprzez wysyłkę pocztową na podany adres pocztowy.

- Pomoc techniczna oraz konsultacje merytoryczne w języku polskim i angielskim.

- Pierwszeństwo uczestnictwa we wszelkich warsztatach organizowanych przez producenta na terytorium RP.

- Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

Specyfikacja sprzętowa platformy:

Platforma mobilna zawiera:

- 1x Zestaw kabli oraz interfejsów umożliwiających akwizycję logiczną i fizyczną, również z użyciem ogólnodostępnych kabli serwisowych.

- 1x Czytnik kart pamięci z blokadą zapisu.

- 1x Czytnik kart SIM/USIM.

- 1x Zestaw czystych „białych” kart mini-SIM wielokrotnego użytku, służących do wykonania kopii.

- 1x Torbę Fardaya do bezpiecznego przechowywania urządzeń mobilnych.

- 1x Umożliwiający wykonywanie mnogiej akwizycji switch wraz z dodatkowym zasilaniem.

- 1x walizkę do przenoszenia zestawu.

- 1x Licencję na USB.

- 1x Płytę z oprogramowaniem.

# System wirtualizacji specjalizowany do informatyki śledczej

Oprogramowanie umożliwiające:

- Szybkie bootowanie obrazów dysków badanych nośników.

- Bootowanie fizycznych dysków z opcją read-only.

- Śledczy jest w stanie uzyskać „pulpit” z oryginalnym widokiem.

- Śledczy może użyć podejrzanego komputera w wirtualnym środowisku w trybie read-only.

- Wykonuje zrzuty ekranowe kluczowych dowodów, takich jak struktura folderów, lokalizacja dowodów, ostatnio dostępne pliki, historia przeglądania i zapisane hasła, udziały P2P i definicje wirusów

- Interakcja z w pełni licencjonowanym oprogramowaniem w celu przeglądania plików i danych w natywnym środowisku (np. Sage lub QuickBooks) bez konieczności inwestowania w kopię często drogiego oprogramowania.

- Interakcja z podłączonymi urządzeniami (np. IPhone’ami z wbudowanymi kontami iTunes lub zaszyfrowanymi dyskami USB).

- Pomijanie hasła konta użytkownika Windows.(Umożliwia wykonanie Pass Word Bypass (PWB) dla Windows 7, Windows 8 i oraz dla 42 wariantów systemu  Windows 10).

- Przywracanie danych z „punktu przywracania systemu” pozwala użytkownikowi „cofnąć” maszynę wirtualną VFC w czasie.

- Wsparcie dla Windows 3.1 - Windows 10.

- Obsługa Apple Mac OSX, Linux i SunSolaris.

- Kompatybilny z narzędziami klasy Computer Forensic (np. EnCase forensic)

# Narzędzie do wykrywania dowodów elektronicznych

Kompletne narzędzie do wykrywania dowodów elektronicznych, które zabezpieczone/chronione są hasłami, umożliwiając ich odszyfrowanie i odczyt. Oprogramowanie powinno działać w trybie bezpośredniego odczytu, ataku brute-force oraz ataków łączonych. Ponadto powinno oferować wsparcie dla GPU.
Oprogramowanie powinno:

- umożliwiać sortowanie plików wg złożoności deszyfracji,

- umożliwiać skanowanie obrazów pamięci i plików hibernacji,

- wyodrębniać klucze szyfrowania dla FileVault 2, TrueCrypt, VeraCrypt i BitLocker,

- pozwalać na tworzenie możliwych słowników haseł,

- pozwalać na wyodrębnianie haseł do kont dla systemów Windows i Mac.

- obsługiwać przynajmniej 8 kart graficznych na jednym komputerze,

- obsługiwać rozpraszanie zadań na co najmniej 5 dodatkowych stanowisk (agentów).

Jeżeli do rozpraszania zadań potrzebna jest dodatkowa licencja, to powinna zostać ona uwzględniona w ofercie.

Oprogramowanie powinno obsługiwać co najmniej następujące typy plików lub kontenerów:

- 1Password for Mac SQLite

- 1Password for Windows JS

- Acrobat 3.0 PDF

- Acrobat 4.0 PDF

- Acrobat 5.0 PDF

- Acrobat 6.0 PDF

- Acrobat 7.0 PDF

- Acrobat 8.0 PDF

- Acrobat 9.0 PDF

- Acrobat 10.0 PDF

- Acrobat 11.0 PDF

- Apple iTunes Backup / iOS 10.x PLIST

- Symantec ACT! 2.0 BLB

- Symantec ACT! 3.0 BLB

- Symantec ACT! 4.0 BLB

- Symantec ACT! 2000 BLB

- ACT! by Sage 2005 ADF

- ACT! by Sage 2006 ADF

- ACT! by Sage 2007 ADF

- ACT! by Sage 2008 ADF

- ACT! by Sage 2009 ADF

- BestCrypt 6.0 JBC

- BestCrypt 7.0 JBC

- BestCrypt 8.0 JBC

- DriveCrypt DVC, DRC

- FileMaker Pro 3.x FP3

- FileMaker Pro 4.x FP3

- FileMaker Pro 5.x FP5

- FileMaker Pro 6.x FP5

- FileMaker Pro 7.x FP7

- FileMaker Pro 8.x FP7

- FileMaker Pro 9.x FP7

- FileMaker Pro 10.x FP7

- FileMaker Pro 11.x FP7

- FileMaker Pro 12.x FP7, FMP12

- FileMaker Pro 13.x FMP12

- FileMaker Pro 14.x FMP12

- Google Chrome Website

- ICQ 2000 - 2003 DAT

- ICQ 99a DAT

- ICQ Lite FB

- KeePass KDB, KDBX

- Lotus 1-2-3 1.1+ WK!, WK1, WK4, WRC, WR1, WR9, 123

- Lotus Notes 4.x ID

- Lotus Notes 6.x ID

- Lotus Notes 7.x ID

- Lotus Notes 8.x (RC2, AES encryption) ID

- Lotus Organizer 1.0 ORG

- Lotus Organizer 2.0 OR2

- Lotus Organizer 3.0 OR3

- Lotus Organizer 4.0 OR4

- Lotus Organizer 5.0 OR5

- Lotus Organizer 6.0 OR6

- Lotus Word Pro 96 - 99 LWP

- LUKS Disk Image DD, IMG, BIN, E01

- Mac OS / FileVault2 DMG, DD, IMG, BIN, E01

- Mac OS X Keychain

- Apple iTunes Backup / iOS 4.x - 9.x PLIST

- Mac OS X User / Hash PLIST

- Mac OS X 10.8 - 10.10 User / Hash PLIST

- McAfee Drive Encryption DD, IMG, BIN, E01

- Mozilla Firefox Website

- MS Access 2.0 MDB

- MS Access 95 MDB

- MS Access 97 MDB

- MS Access 2000 MDB

- MS Access 2002 MDB

- MS Access 2003 MDB

- MS Access 2007 ACCDB

- MS Access 2010 ACCDB

- MS Access 2013 ACCDB

- MS Access 2.0 System Database MDA

- MS Access 97 System Database MDW

- MS Access 2000 System Database MDW

- MS Access VBA MDA

- MS Backup QIC

- MS Excel 4.0 XLS

- MS Excel 5.0 XLS

- MS Excel 95 XLS

- MS Excel 97 XLS

- MS Excel 2000 XLS

- MS Excel 2002 XLS

- MS Excel 2003 XLS

- MS Excel 2007 XLSX, XLSM

- MS Excel 2010 XLSX, XLSM

- MS Excel 2013 XLSX, XLSM

- MS Excel 2016 XLSX, XLSM

- MS Pocket Excel PXL

- MS Excel VBA XLA, XLSM

- MS Internet Explorer Website

- MS Internet Explorer Webform

- MS Internet Explorer Content Advisor

- MS Mail MMF

- MS Money 99 or earlier MNY

- MS Money 2000 - 2001 MMF

- MS Money 2002 MMF

- MS Money 2003 - 2004 MMF

- MS Money 2005 - 2007 MMF

- MS OneNote 2003 Section ONE

- MS OneNote 2007 Section ONE

- MS OneNote 2010 Section ONE

- MS OneNote 2013 Section ONE

- MS Outlook 2000/2003/2007/2010/2013 Email Account

- MS Outlook 2000/2003/2007/2010/2013 Form Template OFT

- MS Outlook 2000/2003/2007/2010/2013 Personal Storage PST

- MS Outlook Express Account

- MS Outlook Express Identity

- MS PowerPoint 2002 PPT

- MS PowerPoint 2003 PPT

- MS PowerPoint 2007 PPTX, PPTM

- MS PowerPoint 2010 PPTX, PPTM

- MS PowerPoint 2013 PPTX, PPTM

- MS PowerPoint VBA PPT

- MS Project 95 MPP

- MS Project 98 MPP

- MS Project 2000 MPP

- MS Project 2002 MPP

- MS Project 2003 MPP

- MS SQL 2000 MDF Instant Reset

- MS SQL 2005 MDF Instant Reset

- MS SQL 2008 MDF Instant Reset

- MS Windows NT User / Secure Boot Option

- MS Windows 2000 User / Secure Boot Option

- MS Windows 2000 Server User / Secure Boot Option

- MS Windows 2000 Server Active Directory Administrator

- MS Windows XP User / Secure Boot Option

- MS Windows 2002 Server User / Secure Boot Option

- MS Windows 2003 Server User / Secure Boot Option

- MS Windows 2003 Server Active Directory Administrator

- MS Windows 2003 SBS User / Secure Boot Option

- MS Windows 2003 SBS Active Directory Administrator

- MS Windows Vista User / Secure Boot Option

- MS Windows Vista / BitLocker DD, IMG, BIN, VHD, E01

- MS Windows 2008 Server User / Secure Boot Option

- MS Windows 2008 Server Active Directory Administrator

- MS Windows 2008 Server / BitLocker DD, IMG, BIN, VHD, E01

- MS Windows 7 User / Secure Boot Option

- MS Windows 7 / BitLocker DD, IMG, BIN, VHD, E01

- MS Windows 2012 Server User / Secure Boot Option

- MS Windows 2012 Server Active Directory Administrator

- MS Windows 2012 Server / BitLocker DD, IMG, BIN, VHD, E01

- MS Windows 2013 Server User / Secure Boot Option

- MS Windows 10 User / Secure Boot Option

- MS Windows 10 / BitLocker DD, IMG, BIN, VHD, E01

- MS Windows 2016 Server / BitLocker DD, IMG, BIN, VHD, E01

- MS Windows 2016 Server Active Directory Administrator

- MS Windows 2016 Server User

- MS Windows Live ID Account Instant Reset

- MS Windows NTLM/LANMAN Hash

- MS Windows User / UPEK

- MS Word 1.0 DOC, DOT

- MS Word 2.0 DOC, DOT

- MS Word 3.0 DOC, DOT

- MS Word 4.0 DOC, DOT

- MS Word 5.0 DOC, DOT

- MS Word 6.0 DOC, DOT

- MS Word 95 DOC, DOT

- MS Word 97 DOC, DOT

- MS Word 2000 DOC, DOT

- MS Word 2002 DOC, DOT

- MS Word 2003 DOC, DOT

- MS Word 2007 DOCX, DOTX, DOCM

- MS Word 2010 DOCX, DOTX, DOCM

- MS Word 2013 DOCX, DOTX, DOCM

- MS Word 2016 DOCX, DOTX, DOCM

- MS Word VBA DOC, DOT, DOCM, DOTM

- MYOB earlier than 2004 PLS, PRM

- MYOB 2004 DAT Instant Reset

- MYOB 2005 MYO Instant Reset

- MYOB 2006 MYO Instant Reset

- MYOB 2007 MYO Instant Reset

- MYOB 2008 MYO Instant Reset

- MYOB 2009 MYO Instant Reset

- MYOB 2010 MYO Instant Reset

- Network Connection

- Norton Backup SET

- OpenDocument ODT, ODS, ODP, ODB

- Paradox Database DB

- Peachtree 2002 - 2006 DAT

- Peachtree 2007 DAT

- Peachtree 2008 DAT

- Peachtree 2010 DAT

- Peachtree 2013 DAT Instant Reset

- PGP Desktop 9.x - 10.x Zip PGP

- PGP Desktop 9.x - 10.x Private Keyring SKR

- PGP Desktop 9.x - 10.x Virtual Disk PGD

- PGP Desktop 9.x - 10.x Self-Decrypting Archive EXE

- PGP WDE DD, IMG, BIN, E01

- GnuPG Private Keyring GPG

- Quattro Pro 5 - 6 QPW, WB1, WB2, WB3

- Quattro Pro 7 - 8 QPW, WB1, WB2, WB3

- Quattro Pro 9 - 12, X3, X4 QPW

- QuickBooks 3.x - 4.x QBW, QBA

- QuickBooks 5.x QBW, QBA

- QuickBooks 6.x - 8.x QBW, QBA

- QuickBooks 99 QBW, QBA

- QuickBooks 2000 QBW, QBA

- QuickBooks 2001 QBW, QBA

- QuickBooks 2002 QBW, QBA

- QuickBooks 2003 QBW, QBA

- QuickBooks 2004 QBW, QBA

- QuickBooks 2005 QBW, QBA

- QuickBooks 2006 QBW, QBA

- QuickBooks 2007 QBW, QBA

- QuickBooks 2008 QBW, QBA

- QuickBooks 2009 QBW, QBA

- QuickBooks 2010 QBW, QBA

- QuickBooks 2011 QBW, QBA

- QuickBooks 2012 QBW, QBA

- QuickBooks 2013 QBW, QBA

- QuickBooks 2014 QBW, QBA

- QuickBooks 2015 QBW, QBA

- QuickBooks 2016 QBW, QBA

- QuickBooks 2017 QBW, QBA

- QuickBooks for Mac 2013 QB2013

- QuickBooks for Mac 2014 QB2014

- QuickBooks Backup QBB

- Quicken 95/6.0 QDF

- Quicken 98 QDF

- Quicken 99 QDF

- Quicken 2000 QDF

- Quicken 2001 QDF

- Quicken 2002 QDF

- Quicken 2003 QDF

- Quicken 2004 QDF

- Quicken 2005 QDF

- Quicken 2006 QDF

- Quicken 2007 QDF

- Quicken 2008 QDF

- Quicken 2009 QDF

- Quicken 2010 QDF

- Quicken 2011 QDF

- Quicken 2012 QDF

- Quicken 2013 QDF

- Quicken 2014 QDF

- RAR 2.0 Archive RAR

- RAR 2.9 - 4.x (AES Encryption) Archive RAR

- RAR 5.x Archive RAR

- Remote Desktop Connection RDP

- Safari Website

- Schedule+ 1.0 CAL

- Schedule+ 7.x SCD

- TrueCrypt Non-System Partition/Volume 5.0 or later DD, IMG, BIN, TC, E01

- TrueCrypt System Partition/Volume 5.0 or later DD, IMG, BIN, TC, E01

- TrueCrypt Whole Disk 5.0 or later DD, IMG, BIN, TC, E01

- TrueCrypt Hidden Partition 6.0 or later DD, IMG, BIN, TC, E01

- TrueCrypt Hidden OS 6.0 or later DD, IMG, BIN, TC, E01

- Unix OS User Hash

- VeraCrypt DD, IMG, BIN, HC, E01

- WordPerfect 5.x WPD

- WordPerfect 6.0 WPD

- WordPerfect 6.1 WPD

- WordPerfect 7 - 12, X3, X4 WPD

- WPA/WPA2 CAP

- WinZip 8.0 or earlier ZIP

- Yandex Browser Website

- Zip Archive ZIP

- 7-Zip Archive 7Z

# Platforma do cyfrowych dochodzeń 1

Platforma do cyfrowych dochodzeń, umożliwiająca pozyskanie i analizę nośników danych, kopii binarnych, pozyskanie danych z kont „w chmurze” oraz urządzeń mobilnych.

Opis funkcjonalności ogólnych platformy:

- Umożliwia instalację na komputerze stacjonarnym lub laptopie z zainstalowanym systemem Windows.

- Posiada wsparcie dla systemów 64-bitowych.

- Umożliwia prowadzenie działań typu akwizycja danych, odzyskiwanie i ekstrakcja danych, analiza danych, z różnych źródeł danych, za pomocą tej samej licencji, wykorzystując wielozadaniowy interfejs graficzny.

Opis funkcjonalności w zakresie pozyskiwania danych:

- Umożliwia akwizycję logiczną wybranych plików, folderów do formatów L01, Lx01.

- Umożliwia wykrywanie nośników z blokadą zapisu.

- Posiada wbudowany programowy bloker zapisu, możliwy do aktywacji przez użytkownika.

- Umożliwia wykonanie zrzutu pamięci RAM oraz pamięci procesów.

- Umożliwia akwizycję fizyczną podłączonych do stacji roboczej nośników, wybranych partycji.

- Umożliwia akwizycję fizyczną i dostęp do nośników, partycji poprzez sieć, z wykorzystaniem specjalnego agenta.

- Wykrywa dyski, partycje zaszyfrowane za pomocą Check Point FDE, Credant Mobile Guardian, Dell Data Protection, GuardianEdge Encryption Plus/Anywhere, GuardianEdge HDE, McAfee EndPoint Encryption, BitLocker oraz BitLocker To Go, Sophos SafeGuard Easy oraz Enterprise, Symantec PGP WDE, Symantec EE, WinMagic SecureDoc FDE oraz SED.

- Umożliwia akwizycję danych z usług w chmurze Amazon Alexa, Facebook, Google, iCloud, Twitter.

- Posiada narzędzie do akwizycji danych, działające w systemie Linux.

- Umożliwia wyliczenie sum kontrolnych dla pozyskiwanych danych, weryfikację sum kontrolnych

Opis funkcjonalności w zakresie ekstrakcji danych:

- Rozpoznaje i wyodrębnia dane z kontenerów logicznych, kopii binarnych, dysków wirtualnych: .E01, .Ex01, .001, .L01, .Lx01, .VMDK, .VHD oraz wszelkich plików zawierających kopie binarne bit po bicie.

- Umożliwia ekstrakcję danych z systemów plików CDFS, EXFAT, EXT2, EXT3, EXT4, FAT, FAT12, FAT16, FAT32, HFS, HFSPLUS, HFSX, APFS, HPFS, HPUXFS, JFS, JFS2, NETWARE, NTFS, REISER, SOLZFS, SUN, UDF, UFS, UFS2, VXFS, XFS, YAFFS2, ZPS.

- Umożliwia ekstrakcję i analizę danych z archiwów ZIP, GZIP, TAR, RAR, THUMBS.DB, CLOOP, CPIO, BZIP2, Jump List, 7ZIP.

- Umożliwia ekstrakcję i analizę poczty elektronicznej (PST, NSF, DBX, EDB, AOL, MBOX, EMLX), wspiera ekstrakcję usuniętych oraz zagubionych elementów w skrzynkach pocztowych.

- Umożliwia odzyskiwanie plików z fragmentów pozostałych na nośniku przy jednoczesnym braku metadanych systemu plików.

- Umożliwia tworzenie miniatur plików graficznych.

- Umożliwia kolejkowanie procesowanych danych oraz tworzenie zbiorów zawierających dane do procesowania.

- Umożliwia analizę danych pod kątem zastosowanego szyfrowania.

- Umożliwia ekstrakcję i analizę artefaktów internetowych związanych z przeglądarkami Firefox, IE, Safari, Opera, Chrome, również z przestrzeni niezaalokowanej.

- Umożliwia ekstrakcję artefaktów systemowych Windows, takich jak informacje o systemie, sprzęcie, oprogramowaniu, kontach użytkowników, sieciach, podłączanych urządzeniach USB, udziałach sieciowych z możliwością definicji własnych wpisów w rejestrze celem ich automatycznego badania.

- Umożliwia analizę dziennika zdarzeń systemu Windows oraz artefaktów takich jak pliki LNK, kosza, transakcje MFT i Shellbags, również w przestrzeni niezaalokowanej.

- Umożliwia analizę logów systemowych Linux oraz zdarzeń logowania w systemach Unix.

- Umożliwia analizę artefaktów systemu OS X, takich jak pliki plist oraz logów.

Opis funkcjonalności w zakresie analizy danych:

- Umożliwia tworzenie szablonów zawierających odnośniki do poszczególnych funkcji programu.

- Umożliwia tworzenie szablonów spraw, określając wymagane do podania informacje, standardowe ścieżki zapisu danych.

- Zawiera mechanizm ręcznego tworzenia kopii zapasowych spraw oraz automatycznego, w określonym interwale czasowym i lokalizacji, z możliwością jego całkowitego wyłączenia.

- Umożliwia zapisywanie spraw w formie przenośnej, zawierającej materiał dowodowy, pamięć podręczną sprawy i inne wymagane dane, tak aby można było sprawę uruchomić w programie zainstalowanym na innym stanowisku.

- Umożliwia dostęp do metadanych plików multimedialnych.

- Posiada kilka widoków dostępnych do analizy danych – szczegóły pliku, dekodowanie zawartości, widok heksadecymalny, tekstowy, osi czasu, galerii, widok przedstawiający graficznie sektory lub klastry nośnika, kilka sposobów ułożenia poszczególnych elementów interfejsu programu – widok tabeli, drzewa i inne.

- Umożliwia rozszerzenie funkcjonalności programu o analizę danych urządzeń mobilnych poprzez opcjonalne, dodatkowe moduły.

- Posiada wbudowane przeglądarki dla plików graficznych, dokumentów oraz wiadomości poczty elektronicznej.

- Umożliwia sortowanie rekordów, ukrywanie kolumn, blokowanie widoku na danej kolumnie.

- Umożliwia wyszukiwanie słów kluczowych oraz wyrażeń regularnych, pojedynczych lub całych list zapisanych w plikach tekstowych.

- Umożliwia indeksowanie danych w sprawie celem ich szybkiego przeszukiwania za pomocą zapytań w postaci słów kluczowych, pojedynczych bądź złożonych za pomocą operatorów logicznych i symboli specjalnych w dokładniejsze zapytania.

- Umożliwia tworzenie własnych filtrów warunkowych, na podstawie wielu dostępnych do wyboru własności oraz podstawowej logiki umożliwiającej łączenie warunków.

- Umożliwia oznaczanie danych za pomocą zakładek, tworzenie i modyfikację zakładek, grupowanie zakładek w katalogi i struktury zawierającej wiele katalogów, nadawanie komentarzy.

- Umożliwia tworzenie paczek w formacie .HTA zawierających pliki do przeglądu, oceny.

- Umożliwia tworzenie wersji przenośnej platformy na zewnętrzny nośnik danych, wraz z prekonfigurowanymi zadaniami wykonywanymi po jej uruchomieniu, służącymi akwizycji określonych danych.

- Umożliwia analizę sygnatur plików.

- Umożliwia wyliczenie sum kontrolnych dla wszystkich plików (MD5 i/lub SHA-1) i ich analizę pod kątem występowania w bazie sum kontrolnych programu oraz ich odpowiednie oznaczanie bądź wykluczanie.

- Jest kompatybilna z Project VIC.

- Umożliwia tworzenie własnych wtyczek, skryptów, dodatków za pomocą języka skryptowego oraz umożliwiać dostęp do platformy wymiany ww. narzędzi.

Opis funkcjonalności w zakresie raportowania:

- Umożliwia generowanie raportów w formacie TXT, RTF, HTML, XML, PDF.

- Umożliwia tworzenie szablonów raportów ze zdefiniowanymi poszczególnymi zakładkami i ich stylami.

Opis wymaganego wsparcia technicznego:

W ramach wsparcia technicznego użytkownikowi przysługuje:

- Swobodny dostęp do aktualizacji oprogramowana przez okres wykupionego wsparcia.

- Dostęp do portalu producenta z możliwością pobrania najnowszych wersji oprogramowania.

- Możliwość zgłoszenia awarii oprogramowania w języku polskim poprzez dedykowany serwis internetowy oraz telefonicznie.

- Pomoc techniczna oraz konsultacje merytoryczne w języku angielskim i polskim.

- Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

# Platforma do cyfrowych dochodzeń 2

Platforma do cyfrowych dochodzeń, umożliwiającej pozyskanie i analizę nośników danych, kopii binarnych, urządzeń mobilnych typu smartfon i inne.

Opis funkcjonalności ogólnych platformy:

- Umożliwia instalację na komputerze stacjonarnym lub laptopie z zainstalowanym systemem Windows.

- Posiada wsparcie dla systemów 64-bitowych.

- Umożliwia prowadzenie działań typu akwizycja danych, odzyskiwanie i ekstrakcja danych, analiza danych, z różnych źródeł danych, za pomocą tej samej licencji.

- Zawiera moduł odpowiadający za pozyskanie i ekstrakcję danych oraz oddzielny, przeznaczony do analizy danych.

Opis funkcjonalności w zakresie pozyskiwania danych:

- Umożliwia akwizycję logiczną wybranych plików, folderów bądź wszystkich plików i folderów nośnika danych.

- Umożliwia akwizycję fizyczną podłączonych do stacji roboczej nośników, wybranych partycji.

- Umożliwia akwizycję danych z Volume Shadow Copy.

- Umożliwia akwizycję logiczną ukierunkowaną na informacje dotyczące profili użytkowników, systemu operacyjnego i systemu pliku.

- Wykrywa dyski, partycje zaszyfrowane za pomocą BitLocker, FileVault 2, McAfee Drive Encryption, PGP WDE, TrueCrypt, VeraCrypt.

- Umożliwia akwizycję danych z urządzeń mobilnych Android, iOS, Kindle Fire, Windows Phone i innych urządzeń obsługujących tryb MTP.

- Umożliwia akwizycję i ekstrakcję danych z wielu źródeł różnego rodzaju w jednej analizie.

- Umożliwia wyliczenie sum kontrolnych dla pozyskiwanych danych, dla obrazów E01 weryfikację z sumą zapisaną w pliku.

Opis funkcjonalności w zakresie ekstrakcji danych:

- Rozpoznaje i wyodrębnia dane z kontenerów logicznych, kopii binarnych, archiwów, dysków wirtualnych, plików ufd: .7z, .7z.001, .cpio, .tar, .tar.gz, .tgz, .zip, .zip.001, .z01, .rar, .E01, Ex01, .L01, .Lx01, .AD1, .dmg, .bif, .bin, .dd, .dmg, .flp, .ima, .img, .vfd, .raw, .001, .0001, .vdi, .vhd, .vhdx, .VMDK, .XVG, .ufd, .zip, .zip.001, .rar, .7z.001.

- Umożliwia ekstrakcję danych z systemów operacyjnych Windows, OS X, Linux.

- Umożliwia ekstrakcję danych z systemów plików ext2, ext3, ext4, F2Fs, HFS+, HFSX, YAFFS2, NTFS, FAT12, FAT16,  FAT32, exFAT.

- Rozpoznaje i wyodrębnia informacje z plików zrzutu pamięci RAM systemu Windows.

- Umożliwia ekstrakcję artefaktów i danych takich jak: komunikatory internetowe, historia przeglądania, pliki multimedialne (zdjęcia, video), pliki dokumentów, poczty elektronicznej, kopie zapasowe urządzeń mobilnych, aplikacje peer to peer, historia internetowa, social media, artefakty systemu operacyjnego, dla urządzeń mobilnych również wiadomości SMS/MMS, kontakty, wiadomości głosowe, notatki, rejestry połączeń oraz artefakty systemowe.

- Umożliwia tworzenie własnych szablonów struktur danych (artefaktów) oraz wymianę z innymi użytkownikami platformy własnoręcznie utworzonych wzorów artefaktów (na przykład dla aplikacji popularnych tylko w danym kraju, obszarze, nieobsługiwanej domyślnie przez program).

- Pozwala na pozyskanie danych do logowania w formie tzw. tokena – pliku podtrzymującego sesję, z pomocą którego możliwa jest akwizycja danych spoza urządzenia, znajdujących się na zewnętrznych serwerach, w chmurze, dostępnych wyłącznie dla użytkownika.

- Umożliwia dostęp do metadanych plików multimedialnych.

- Posiada kilka widoków dostępnych do przeglądania artefaktów – ukazanie wyników w postaci listy, kolumn, wierszy, histogramu, osi czasu, miniatur, dla wiadomości widok odwzorowujący okno rozmowy.

- Umożliwia prezentację danych posiadających informację co do lokalizacji na mapie.

- Umożliwia sortowanie rekordów, ukrywanie kolumn.

Opis funkcjonalności w zakresie analizy danych:

- Umożliwia wyszukiwanie słów kluczowych oraz wyrażeń regularnych, pojedynczych lub całych list zapisanych w plikach tekstowych, w całości danego źródła bądź tylko w ujawnionych artefaktach.

- Umożliwia filtrowanie artefaktów pod kątem m.in. dat, źrodła danych, rodzaju artefaktu.

- Umożliwia oznaczanie danych za pomocą tagów, tworzenie i modyfikację tagów, nadawanie komentarzy, tworzenie profili na podstawie informacji mogących wskazywać użytkownika, wyodrębnionych automatycznie przez program.

- Umożliwia wyliczenie sum kontrolnych dla wszystkich plików (MD5 i/lub SHA-1) oraz automatyczne oznaczanie bądź wykluczanie plików z sumami kontrolnymi odpowiadającymi tym w wybranych listach sum w formacie TXT.

- Umożliwia kategoryzację zdjęć oraz nagrań video na podstawie zaimportowanych zbiorów sum kontrolnych.

- Umożliwia przegląd artefaktów pogrupowanych w kategorie, jak również widok umożliwiający eksplorowanie systemu plików, rejestru systemowego.

- Jest kompatybilna z CPS, Project VIC oraz CAID.

- Umożliwia analizę baz danych SQLite, niezależnie od tego czy aplikacja powiązana z bazą jest wspierana.

- Umożliwia deduplikację wyników ekstrakcji artefaktów.

- Umożliwia kategoryzację za pomocą modeli uczenia maszynowego, czatów pod kątem możliwych prób nakłaniania, zwabiania ofiary oraz treści erotycznych, kategoryzację zdjęć pod kątem możliwej zawartości przedstawiającej broń, narkotyki, nagość.

- Umożliwia prezentację zależności pomiędzy atrybutami artefaktów w formie grafu.

- Umożliwia przejście z poziomu artefaktu do jego źródła w systemie plików, rejestrze.

- Umożliwia odbudowanie widoku strony internetowej

- Przetwarza część wyodrębnionych artefaktów oraz informacji celem wydobycia i skategoryzowania danych takich jak: wyszukiwania Google, tłumaczenia Google, adresy URL stron podatkowych, social media, torrent, czatów internetowych, serwisów cloud i inne.

- Umożliwia badanie danych pod kątem szyfrowania (badanie entropii).

- Posiada wbudowane przeglądarki plików graficznych, dokumentów, wiadomości poczty elektronicznej.

Opis funkcjonalności w zakresie raportowania:

- Umożliwia generowanie raportów zawierających całość bądź wybrane dane, kategorie artefaktów, w postaci jednego pliku lub osobnych dla poszczególnych typów artefaktów.

- Umożliwia eksport raportów do formatów plików CSV, Excel, HTML, PDF, XML oraz tworzenie raportów zawierających niewymagającej licencji wersji modułu analitycznego platformy.

Opis wymaganego wsparcia technicznego:

W ramach wsparcia technicznego użytkownikowi przysługuje:

- Swobodny dostęp do aktualizacji oprogramowana przez okres wykupionego wsparcia.

- Dostęp do portalu producenta z możliwością pobrania najnowszych wersji oprogramowania.

- Możliwość zgłoszenia awarii oprogramowania w języku polskim poprzez dedykowany serwis internetowy oraz telefonicznie.

- Pomoc techniczna oraz konsultacje merytoryczne w języku angielskim i polskim.

- Pierwszeństwo uczestnictwa we wszelkich warsztatach organizowanych przez producenta na terytorium RP.

- Możliwość ponownej instalacji oprogramowania w przypadku awarii jednostki komputera, na której zainstalowane było oprogramowanie.

# Firewall

Dedykowany firewall sprzętowy wystarczający do obsługi funkcjonalności laboratorium.

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Możliwość instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 1U. |
|  | Porty | Minimum 20 portów 1GbE RJ45 Minimum 2 porty SFP. Minimum 1 port konsolowy. Minimum 2 porty USB. |
|  | Minimalna wydajność | Opóźnienie do 37µs dla pakietów UDP 64 bajtowych. Ilość pakietów na sekundę: 300 Kpps. Równoczesne sesje TCP: 3 miliony. Tunele IPSec VPN Gateway-to-gateway: 2000. Tunele IPSec VPN Client-to-gateway: 5000. Przepustowość SSL-VPN: 300 Mbps. Równocześni użytkownicy SSL-VPN: 300. |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu producenta on-site w trybie reakcja w następnym dniu roboczym (ang. Next Business Day Response) |

# Zarządzalny switch sieciowy

| Lp. | Parametr | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Obudowa | Możliwość instalacji w szafie Rack 19”, wysokość nie więcej niż 1U. |
|  | Porty | Minimum 24 porty 1G RJ45 i 4 porty 1Gb SFP. |
|  | Metoda przełączania | Cut-through. |
|  | Wydajność | Minimum 56Gbps przepustowości przełączania. Minimum 41,7 milionów pakietów na sekundę (Mpps) dla pakietów 64 bajtowych. Wsparcie dla ramek jumbo o wielkości 9216 bajtów. Opóźnienie do 5µs. |
|  | Funkcjonalność | Przełączanie na poziomie warstwy 2 oraz warstwy 3 modelu ISO/OSI, STP, VLAN, LAG oraz vLAG, QoS, ECMP, VRRP oraz obsługa języków skryptowych w tym Python. |
|  | Skalowalność | Wielkość tablicy adresów MAC: minimum 65 000 wpisów. Ilość sieci VLANs: minimum 4 094. Ilość instancji Rapid Per VLAN Spanning Tree (RPVST): minimum 500. Ilość instancji Multiple STP (MSTP): 64. Ilość grup LAG (Link aggregation groups): 52. Ilość wpisów ACL (przychodzących/wychodzących): minimum 1900/500. Ilość tras dla routingu statycznego: minimum 256. |
|  | Układ chłodzenia | Minimum 3 wentylatory pracujące w trybie N+1, typu Hot-Swap. Chłodzenie typu Rear to Front. |
|  | Porty zarządzające | Minimum 1 port 10/100/1000Mb (RJ45). |
|  | Interfejsy zarządzające | SNMP v1, v2 oraz v3, REST API. |
|  | Funkcje bezpieczeństwa | Secure Shell (SSH); Secure Copy (SCP); Secure FTP (sFTP); user level security; Role-based Access Control (RBAC); LDAP/LDAPS, RADIUS, and TACACS+ authentication; access control lists (ACLs); secure mode; Trusted Platform Module (TPM) 1.2. |
|  | Gwarancja | 36 miesięcy serwisu producenta on-site w trybie reakcja w następnym dniu roboczym (ang. Next Business Day Response) |

# Serwer pamięci masowej

Minimalne wymagania sprzętowe:

- Procesor: dwa procesory w architekturze x86-64 – każdy musi posiadać co najmniej 8 wątków przetwarzania. W testach w konfiguracji Dual CPU muszą osiągać w testach CPU Mark co najmniej 19113 punkty. Maksymalne TDP: 105W. Obsługa rozszerzeń wirtualizacji takich jak: VT-x, VT-x EPT, VT-d lub równoważnych.

- Porty sieciowe: co najmniej dwa 10 GbE BASE-T oraz dwa 1 GbE BASE-T dostępne dla systemu operacyjnego oraz co najmniej 1 port 1GbE służący do dostępu do systemu zarządzania serwerem.

- Dyski twarde: 20 dysków 7200RPM NLSAS 2.5” (lub szybsze) o pojemności co najmniej 2TB każdy. Wsparcie dla hot-swap.

- Dyski SSD: 4 dyski SSD SATA 2.5” o pojemności co najmniej 240GB każdy.

- Kontroler RAID: fizyczny kontroler RAID obsługujący do 255 dysków SATA oraz SAS w trybach RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 z możliwością utworzenia 64 logicznych dysków.

- Pamięć RAM: co najmniej 128GB o prędkości co najmniej 2933MT/s.

- Wysokość serwera: max 3U.

- Zasilanie: co najmniej dwa redundantne zasilacze.

- Inne porty z tyłu obudowy: co najmniej dwa porty USB 2.0/3.0, jeden port video (VGA).

- Wbudowane zarządzanie serwerem: zintegrowany z płytą główną serwera, niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler zdalnego zarządzania, umożliwiający co najmniej: zbieranie i przeglądanie informacji o systemie oraz inwentaryzację, monitorowanie statusu systemu oraz jego stanu, podnoszenie alarmów oraz wysyłanie informacji, zapisywanie zdarzeń w dzienniku, konfigurowanie połączeń sieciowych, konfigurowanie bezpieczeństwa, aktualizowanie oprogramowania wewnętrznego (firmware), konfigurowanie ustawień serwera oraz urządzeń, monitorowanie zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym, zdalne kontrolowanie zasilania serwera (włączenie, wyłączenie, restart), zarządzanie kluczami aktywacyjnymi funkcji na żądanie (FoD), przekierowywanie konsoli szeregowej poprzez IPMI, przechwytywanie treści wyświetlanej na konsoli w przypadku zawieszenia się systemu operacyjnego, zdalny podgląd treści konsoli w rozdzielczości co najmniej 1920x1200 przy odświeżaniu z częstotliwością 60 Hz i głębią koloru co najmniej 16 bitów / piksel, zdalny dostęp do serwera z użyciem klawiatury i myszy zdalnej stacji klienckiej, zdalne instalowanie systemu operacyjnego, alarmowanie za pośrednictwem Syslog, przekierowanie konsoli szeregowej poprzez SSH, wyświetlanie grafiki z danymi w czasie rzeczywistym oraz z danymi historycznymi na temat poboru mocy i temperatury, ograniczanie poboru mocy, mapowanie obrazu ISO i plików obrazów nośników, zlokalizowanych w lokalnej stacji klienckiej jako wirtualnych napędów, dostępnych do użycia przez serwer, montowanie zdalnych obrazów ISO I plików obrazów nośników poprzez HTTPS, SFTP, CIFS i NFS, obsługa co najmniej następujących interfejsów komunikacyjnych: IPMI v2.0, SNMP v3, WWW na bazie HTML 5, CLI (wiersz komend),

- Wsparcie dla systemów RedHat Enterprise Linux oraz VMware ESXi.

# Modem LTE

Modem LTE o przynajmniej następujących parametrach:

- Zintegrowany slot na kartę SIM/mini-SIM.

- Obsługa pasma LTE 4G z prędkością pobierania co najmniej 150Mbps i prędkością wysyłania co najmniej 50Mbps w zakresach częstotliwości dostosowanych do polskich wymogów.

- Przynajmniej cztery porty 100Mbps (w trybie LAN).

- Dwie zewnętrzne anteny 4G.

- Certyfikacja CE.

- Diody statusu LED: zasilanie, 4G, siła sygnału, LAN.

# Stanowisko robocze PC z dwoma monitorami

Komputer PC o co najmniej następującej specyfikacji:

- Procesor

  - Architektura x86-64/x64

  - Przystosowany do wykonywania instrukcji 64-bit

  - TPD nie większe niż 65W

  - Nie mniej niż 12 wątków obliczeniowych

  - Pojemność pamięci podręcznej L3 nie mniejsza niż 12MB

  - Z wbudowanym co najmniej dwukanałowym kontrolerem pamięci, obsługującym nie mniej niż 128GB pamięci w technologii nie gorszej niż DDR4 2666

  - Przepustowość magistrali procesora nie gorsza niż 8GT/s

  - Kompatybilny z płytą główną

  - Zapewniający sprzętową akcelerację wirtualizacji (np. instrukcje VT-x)

  - Obsługujący bezpośrednią wirtualizację wejścia/wyjścia (np. instrukcje VT-d)

  - Zapewniający sprzętową akcelerację operacji kryptograficznych (np. instrukcje AES-NI)

  - Z zewnętrznym modułem chłodzącym

  - Ze zintegrowanym układem graficznym obsługującym 3 monitory z maksymalną rozdzielczością przynajmniej 4096x2304@60Hz

  - Współpracujący z płytą główną w zakresie zdalnego zarządzania (np. technologia vPro albo DASH)

  - Osiągający wyniki w testach PassMark CPU Mark nie gorsze niż: 15160 pkt

- Płyta główna/chipset

  - Kompatybilna z dostarczonym procesorem

  - Obsługująca nie mniej niż 64GB pamięci w technologii nie gorszej niż DDR4 2666

  - Nie mniej niż 2 sloty pamięci RAM

  - Nie mniej niż 3 porty SATA III 6Gbps

  - Nie mniej niż 1 slot M.2 PCIe dla dysku flash

  - Nie mniej niż 2 sloty PCIe 3.0 16x (z czego jeden przeznaczony jest dla karty graficznej, a drugi musi pozostać dostępny do użytku po jej zamontowaniu)

  - Wyposażona w gigabitowy kontroler Ethernet

  - Ze zintegrowanym układem dźwiękowym HD

  - Obsługująca mechanizmy PXE (Preboot Execution Environment) oraz WoL (Wake-on-LAN)

  - Wyposażona w moduł bezpieczeństwa zgodny ze specyfikacją TCG TPM 2.0

  - Oferująca możliwość zdalnego zarządzania komputerem out-of-band (zdalna konsola szeregowa SOL, zdalna konsola graficzna KVM, przekierowanie nośnika startowego przez sieć - np. technologia vPro lub DASH)

  - Konfiguracja portów na panelu frontowym (minimalnie):

    - 1x USB 3.1 Gen1 lub lepsze (Type-A)

    - 1x USB 3.1 Gen1 lub lepsze (Type-C)

    - 2x USB 2.0 lub lepsze

    - 1x gniazdo słuchawek 3,5mm

  - Konfiguracja portów na panelu tylnym (minimalnie):

    - 2x USB 3.1 Gen1 lub lepsze

    - 2x USB 2.0 lub lepsze

    - 2x DisplayPort

    - 1x 1Gbps Ethernet (RJ-45)

    - 1x gniazdo audio 3,5mm

- Pamięć RAM

  - łącznej wielkości nie mniejszej niż 32GB (w maksymalnie dwóch modułach)

  - Moduły skompletowane fabrycznie

  - Kompatybilna z płytą główną

- Dysk 1

  - Wewnętrzny dysk flash

  - Wyposażony w interfejs M.2 PCIe NVMe

  - pojemności nie mniejszej niż 256 GB

  - Obsługujący zestaw poleceń TRIM

  - Obsługujący mechanizm raportowania stanu i prognozowania awarii S.M.A.R.T.

- Dysk 2

  - Wewnętrzny dysk flash

  - Wyposażony w interfejs SSD SATA III

  - pojemności nie mniejszej niż 1 TB

  - Obsługujący zestaw poleceń TRIM

  - Obsługujący mechanizm raportowania stanu i prognozowania awarii S.M.A.R.T.

- Dedykowana karta graficzna

  - Pamięć: minimum 2 GB DDR5

  - Wydajność: minimum 693 GFLOPS (pojedyncza precyzja)

- Klawiatura

  - Bezprzewodowa

  - Układ klawiszy amerykański ANSI QWERTY (jednowierszowy przycisk Enter, jedyny klawisz “\ |” zlokalizowany nad przyciskiem Enter, długi lewy Shift)

  - Posiadająca trwały, nieścieralny opis klawiszy

  - Posiadająca dodatkowe klawisze funkcyjne (F1-F12)

  - Pełnowymiarowa z wyodrębnioną częścią numeryczną

  - Klawisze ciche o niskim skoku

  - Posiadająca składane nóżki pozwalające zwiększyć kąt nachylenia o co najmniej 8 stopni

  - Odporna na zalanie (standardowy test 60ml płynu)

  - Długość klawiatury nie większa niż 450mm

  - Szerokość klawiatury nie większa niż 155mm

  - Wysokość klawiatury nie większa niż 24mm

  - Klawisz Ctrl po lewej stronie przycisku „Windows”

  - Kolor czarny

- Mysz

  - Bezprzewodowa

  - Sensor optyczny lub laserowy

  - Wyposażona w nie mniej niż pięć przycisków (w tym dwa ulokowane po boku)

  - Wyposażona w rolkę przewijania odchylaną na boki (tilt wheel)

  - Posiadająca funkcję błyskawicznego przewijania

  - Kolor czarny

- Obudowa

  - Midi tower lub mniejsza (max. 16cm x 28 cm x 35 cm)

  - Beznarzędziowa obsługa obudowy, dysków, napędów optycznych i kart rozszerzeń

  - Kolor czarny

  - Waga zestawu z obudową nie większa niż 8kg

- Zasilacz

  - mocy wystarczającej do zasilenia całego zestawu pracującego z pełną wydajnością

  - Dostosowany do polskich napięć wejściowych

- System operacyjny

  - Sprzęt kompatybilny z systemem Windows 10 i certyfikowany do pracy z systemem RedHat Linux

- Wszystkie komponenty muszą znajdować się na listach kompatybilności innych komponentów.

- Monitor LCD (dwie identyczne sztuki)

  - Przekątna ekranu: minimalnie 23,8 cala

  - Matryca: o rozdzielczości minimalnie 2560x1440 punktów (WQHD), wykonana w technologii LED IPS z powłoką matową

  - Obudowa matrycy w kolorze czarnym

  - Proporcje ekranu: 16:9

  - Jasność: minimalnie 300 cd/m²

  - Kontrast statyczny: co najmniej 1000:1

  - Kąt widzenia w poziomie: co najmniej 178 stopni

  - Kąt widzenia w pionie: co najmniej 178 stopni

  - Czas reakcji: maksymalnie 6 ms

  - Liczba wyświetlanych kolorów: minimalnie 16,7 mln

  - Rodzaje wejść/wyjść (minimalnie):

    - 2x wejście HDMI

    - 1x wejście DisplayPort (wersja przynajmniej 1.2)

    - 1x wyjście DisplayPort

    - 1x zasilanie

  - Wbudowany hub USB: 4x USB 3.0 Gen 1 lub lepsze, wejście 1 x USB Type-C

  - Dołączone akcesoria:

    - Kabel USB Type-C do podłączenia wbudowanego huba USB

    - Kabel DisplayPort <=> DisplayPort

  - Kabel zasilający

  - Regulacja:

    - Kąt pochylenia (tilt)

    - Wysokość (height)

    - Orientacja ekranu (pivot)

    - Kąt obrotu (swivel)

  - Wbudowany zasilacz dostosowany do polskich napięć wejściowych

  - Pobór mocy: nie większy niż 120W w trakcie pracy (przy standardowych ustawieniach)

- Gwarancja na zestaw komputerowy i monitor

  - Minimum 36 miesięcy

  - On-site (w miejscu instalacji) w godzinach roboczych

  - Next-business-day (czas reakcji na zgłoszenie: jeden dzień roboczy)