OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie modernizacji dwóch szkoleniowych urządzeń symulacji lotów typu ALX FNPT II MCC firmy ALSIM (numery seryjne ALX-30 oraz ALX-31), znajdujących się na wyposażeniu Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej w Jasionce.

Modernizacja polega na przystosowaniu obu urządzeń do możliwości szkolenia studentów zgodnie z rozporządzeniem KE nr 2016/539 z dnia 6 kwietnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie nr 1178/2011 w odniesieniu do szkolenia, testowania i okresowego sprawdzania pilotów w zakresie nawigacji w oparciu o charakterystyki systemów PBN (Performance Based Navigation). Organizacje szkolące pilotów muszą zapewnić, aby szkolenie IR obejmowało szkolenie w zakresie uprawnień PBN zgodnie z wymaganiami załącznika I (Part-FCL) najpóźniej do 25 sierpnia 2020 roku.

W przypadku urządzenia ALX-31 modernizacja obejmuje również wymianę starych komputerów, projektorów, generator obrazu HDVS i aktualizację oprogramowania systemu wizualizacji.

SPECYFIKACJA MODERNIZACJI ALX-30:

1. Sprzęt
- Urządzenie Alsim GPS – x 2 (GPS/NAV/COM zintegrowana awionika z ruchomą mapą i możliwością wykonywania podejść RNP (EGNOS/WAAS/PBN/LPV).

2. Oprogramowanie 
- Alsim PBN APCH (LNAV, VNAV) - zdolność wykonywania podejść PBN. 
- Oprogramowanie staktów powietrznych Alsim kompatybilne dla wszystkich zainstalowanych modeli statków powietrznych Alsim, pozwalające na wykonywanie podejść LPV. 
- Najnowsza wersja oprogramowania Alsim ALX, zawierająca aktualizacje i stabilne poprawki.

3. Od planowania do zatwierdzenia modernizacji
- Przygotowanie powiadomień o modyfikacjach dla Urzędu Lonictwa Cywilnego przed instalacją.
- Przygotowanie przez producenta sprzętu i oprogramowania oraz zaplanowanie modernizacji.
- Wykonanie testów QTG oraz rewalidacja przez firmę Alsim w celu przygotowania Biuletynu Serwisowego
- Instalacja sprzętu i oprogramowania u klienta połączona ze szkoleniem dla obsługi.
- Pełna pomoc w zakresie zgodności, aż do ostatecznej publikacji Biuletynu Serwisowego
- Zarządzanie konfiguracją aktualizacji w celu prezentacji w Urządzie Lotnictwa Cywilnego
- Pomoc w czasie całego procesu zatwierdzenia.

4. Dodatkowo
- Szkolenie w siedzibie klienta podczas instalacji.
- Aktualizacja baz danych nawigacyjnych przez okres 1 roku (zawierająca poprawki)
- Roczna gwarancja na zainstalowany sprzęt oraz oprogramowanie wraz ze wsparciem
- Specyficzne projekty lotniska EPRZ (przez okres 1 roku)

SPECYFIKACJA MODERNIZACJI ALX-31:

1. Sprzęt
- Urządzenie Alsim GPS – x 2 (GPS/NAV/COM zintegrowana awionika z ruchomą mapą i możliwością wykonywania podejść RNP (EGNOS/WAAS/PBN/LPV).  
- 3 komputery PC Dell z systemem operacyjnym Linux
- Sprzęt, karty, wymiana okablowania dla całego system wizualizacji.
- 1 komputer PC Dell (instruktor) w architekturze Alsim IT z systemem operacyjnym Linux
- 1 komputer PC Dell (instrumenty) z systemem operacyjnym Linux. 
- 3 projektory HD o rozdzielczości 1920 x 1200 wraz z akcesoriami.
- generator obrazu HDVS.

2. Oprogramowanie 
- Alsim PBN APCH (LNAV, VNAV) - zdolność wykonywania podejść PBN. 
- Oprogramowanie staktów powietrznych Alsim kompatybilne dla wszystkich zainstalowanych modeli statków powietrznych Alsim, pozwalające na wykonywanie podejść LPV. 
- Najnowsza wersja oprogramowania Alsim ALX, zawierająca aktualizacje i stabilne poprawki.
- Nowej generacji oprogramowanie do kalibracji z kalibracją strefy miękkiej krawędzi.
- Tekstury 3D lotnisk, baza danych dla regionu
- Baza danych nawigacyjnych firmy Jeppesen.

3. Od planowania do zatwierdzenia modernizacji
- Przygotowanie powiadomień o modyfikacjach dla Urzędu Lonictwa Cywilnego przed instalacją.
- Przygotowanie przez producenta sprzętu i oprogramowania oraz zaplanowanie modernizacji.
- Wykonanie testów QTG oraz rewalidacja przez firmę Alsim w celu przygotowania Biuletynu Serwisowego
- Instalacja sprzętu i oprogramowania u klienta połączona ze szkoleniem dla obsługi.
- Pełna pomoc w zakresie zgodności, aż do ostatecznej publikacji Biuletynu Serwisowego
- Zarządzanie konfiguracją aktualizacji w celu prezentacji w Urządzie Lotnictwa Cywilnego
- Pomoc w czasie całego procesu zatwierdzenia.

4. Dodatkowo
- Szkolenie w siedzibie klienta podczas instalacji.
- Aktualizacja baz danych nawigacyjnych przez okres 1 roku (zawierająca poprawki)
- Roczna gwarancja na zainstalowany sprzęt oraz oprogramowanie wraz ze wsparciem
- Specyficzne projekty lotniska EPRZ (przez okres 1 roku)

Załączniki:

1. Rozporządzenie KE 2016/539 z dnia 6 kwietnia 2016 roku
2. Oferta firmy ALSIM dotycząca modernizacji urządzeń ALX-30 i ALX-31
3. Oświadczenie producenta, jako jedynego dostawcy rozwiązań i aktualizacji dla swoich produktów

DESCRIPTION OF THE SUBJECT OF CONTRACT

The subject of this public procurement is to upgrade two ALSIM ALX FNPT II MCC devices (serial no. ALX-30, ALX-31) that are installed in Rzeszow University of Technology Aviation Training Centre in Jasionka.

The upgrade consists of adapting both devices to the Commission Regulation (EU) 2016/539 of 6 April 2016 amending Regulation (EU) No 1178/2011 as regards pilot training, testing and periodic checking for performance-based navigation. Pilot training organisations shall ensure that the IR training course include training for PBN privileges compliant with the requirements of Annex I 
(Part-FCL) by 25 August 2020 at the latest.

In the case of ALX-31, upgrade includes also exchange old PC's, projectors, HDVS image generator and  visual system upgrade.

ALX 30 Upgrade specification:

1. Hardware
- Alsim GPS UNIT – x 2 (GPS/NAV/COM integrated avionic including moving map and RNP APCH (EGNOS/WAAS/PBN/LPV capability).

2. Software 
- Alsim PBN APCH (LNAV, VNAV) capability. 
- Alsim flight model compatible for all installed flight models, allowing for LPV approaches. 
- Latest version of Alsim ALX software, includes updates and stability improvements.

3. From upgrade planning to upgrade approval
- Notification of modification from Alsim for Polish aviation authority before setup.
- Hardware and Software preparation in ALSIM factory and upgrade planning.
- QTG testing and re-validation by ALSIM for Service Bulletin preparation
- On site installation including maintenance training.
- Full compliance assistance through to final publication of the Service Bulletin
- Update of configuration management for presentation to Polish aviation authority.
- Qualification assistance throughout the approval process.

4. Additional
- On-site refresher training following installation.
- One year navigation database (including database correction service).
- One year warranty on installed hardware and software including support.
- Specific airfield designs - EPRZ zone for one year.

ALX 31 Upgrade specification:

1. Hardware
- Alsim GPS UNIT – x 2 (GPS/NAV/COM integrated avionic including moving map and RNP APCH (EGNOS/WAAS/PBN/LPV capability).  
- 3 DELL PC’s with Linux OS.
- Equipment, cards and cabling replacement for entire visual system.
- 1 DELL instructor station PC ALSIM IT architecture with Linux OS.
- 1 DELL ALSIM instruments PC with Linux OS. 
- 3 HD projectors and accessories 1920 x 1200.
- HDVS image generator.

2. Software 
- Alsim PBN APCH (LNAV, VNAV) capability. 
- Alsim flight model compatible for all installed flight models, allowing for LPV approaches. 
- Latest version of Alsim ALX software, includes updates and stability improvements.
- New generation calibration software with soft edge zone calibration.
- 3D Airports texture and relief database for region.
- Navigation database database from Jeppesen).

3. From upgrade planning to upgrade approval
- Notification of modification from Alsim for Polish aviation authority before setup.
- Hardware and Software preparation in ALSIM factory and upgrade planning.
- QTG testing and re-validation by ALSIM for Service Bulletin preparation.
- On site installation including maintenance training.
- Full compliance assistance through to final publication of the Service Bulletin.
- Update of configuration management for presentation to Polish aviation authority.
- Qualification assistance throughout the approval process.

4. Additional
- On-site refresher training following installation & visual calibration.
- One year navigation database (including database correction service).
- One year warranty on installed hardware and software including support.
- Specific airfield designs - EPRZ zone for one year.

Attachements:

- Commission Regulation (EU) 2016/539 of 6 April 2016

- Alsim ALX upgrade offer

- Alsim statement on exclusive upgrades on simulators