Załącznik nr 6

SPECYFIKACJA  REMONTOWA SILNIKA GŁÓWNEGO

SULZER 8S20U

SBS „HORYZONT II”

REMONT  KAPITALNY  W  NADZORZE  STAŁYM  PRS

ZAKRES  PRAC - 2019

Spis treści

1.	OGÓLNY OPIS STATKU	3

1.1.	Charakterystyka  ogólna.	3

1.2.	Podstawowe dane o urządzeniach statku.	3

1.3.	Urządzenia obrony przeciwpożarowej.	3

1.4.	Uwagi porządkowe	4

1.5.	Rozliczenie	4

2.	ZAKRES PRAC REMONTOWYCH

## 1.	OGÓLNY OPIS STATKU

### 1.1.	Charakterystyka  ogólna.

Nazwa:  S/B/S „HORYZONT II” – Sygnał wywoławczy SPGN

Armator: UNIWERSYTET MORSKI w GDYNI.

Rodzaj statku: BADAWCZO - SZKOLENIOWY

Budowa: GDAŃSKA STOCZNIA „REMONTOWA”

Nadzór klasyfikacyjny: PRS

Rodzaj klasy: *KM SPECJAL PURPOSE SHIP  (1)  L2 AUT.

Data nadania klasy: 28.08.2000r.

Rodzaj nadzoru PRS: OKRESOWY

Termin potwierdzenia klasy: 22.06.2015r.

Ostatnie dokowanie: 07maj 2015.

BRT 1321,  NRT 396,  DWT 288.

Długość całkowita: L= 56,34m

Szerokość: B 11,36 m

Zanurzenie: (wraz z kilem) – T max = 5,33 m

### 1.2.	Podstawowe dane o urządzeniach statku.

Silnik główny: wysokoprężny czterosuwowy nienawrotny typu 8S20 U

H. Cegielski – Sulzer. Moc: 1280 KW. Obroty: 1000 obr/min.

Doładowanie: pulsacyjne turbosprężarka PBS Turbo typ PTR180  50000 RPM

Przekładnia redukcyjna: Wartsila NSP, typ SCV 50 1000/321 RPM

Śruba nastawna: CP 65 WARTSILA, D=2,1m. Obroty: 321 obr/min.

Agregaty prądotwórcze: ilość 3. Typ: D 2840 LE Demp/MAN. Moc: 301KW

Obroty: 1500 obr/min.  3x380, 50Hz

Agregat portowo – awaryjny: Typ: D 2866 TE Demp/MAN. Moc: 158KW

Obroty: 1500 obr/min.  3x380, 50Hz

Ster strumieniowy: Typ: STT 60 LK SCHOTTEL. Moc: 125KW. 1470 obr/min

Spalarka śmieci: Typ: OG 120 TEAM TEC GOLAR.

Odolejacz ścieków zaolejonych: Typ: RWO, typ SKIT S 0.5

Wydajność: 0,5m3/godz.

Oczyszczalnia ścieków: HL – CONT HAMANN. System ISO 9001

Wyparownik podciśnieniowy: JWP – 16 – C40/50. Wydajność: 5m3/dobę

Osmotyczna wytwornica wody: Corall 15 SEA RECOVERY. Wyd. 15m3/dobę

Podciśnieniowy system sanitarny: EVAC

System pożarowy: HI – FOG

### 1.3.	Urządzenia obrony przeciwpożarowej.

System wodny: bronione wszystkie pomieszczenia statku. Dwie główne pompy

pożarowe: typu 25 WL 50T 506 ze stopniem samozasysającym typu 1PA 15T 501. Awaryjna pompa pożarowa: typu 25 WL 50T 506 ze stopniem samozasysającym typu 1PA 15T 501 zasilana z rozdzielnicy awaryjnej.

System MARIOFF HI – FOG typ SPU 341 bronione siłownia główna, siłownia pomocnicza, szyb maszynowy oraz CMK. Awaryjny system HI – FOG posiada 6 butli azotu o ciśnieniu 196 BAR oraz 6 butli z wodą o pojemności 50 ltr. każda.

Dozór przeciwpożarowy: centralka przeciwpożarowa typu AUTRONIKA BX 40, zainstalowana w kabinie nawigacyjnej. Czujki dymowe fotooptyczne

i temperaturowe. Urządzenia w pełni sprawne.

Statek wyposażony jest w drzwi grodziowe  9 sztuk, poziome zamykane centralnie i indywidualnie, w tym jedne pomiędzy korytarzem a siłownią, zamykane są pneumatycznie.

### 1.4.	Uwagi porządkowe

Ustala się, że użyty w specyfikacji termin „nadzór PRS” obejmuje wszystkie

czynności nadzoru PRS związane z potwierdzeniem klasy urządzenia.

„Odbiór DKJ”, „załoga” oznacza, że przy weryfikacji i instalacji dodatkowych prac powinien być obecny przedstawiciel wymieniony w instrukcji. Wszystkie pozycje, w których użyty jest termin „zdać w ruchu” i „zdać w działaniu”  warunkują bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń, że urządzenie przed demontażem powinno być sprawdzone w ruchu w obecności przedstawiciela wykonawcy (DKJ-mistrza), aby uniknąć kwestii spornych co do stanu urządzeń przed przeglądem (remontem).

Wszystkie prace, na które powinien być wystawiony atest lub karta odbioru DKJ

uważane będą za zakończone po dostarczeniu Armatorowi tych dokumentów.

### 1.5.	Rozliczenie

Części nowe, oryginalne dostarczy Wykonawca. Rozliczenie zakupu z Zamawiającym nastąpi na podstawie przedstawionych faktur, po cenach w których zakupu dokonał Wykonawca. Wykonawca nie będzie stosował narzutu na części zamienne.

Wszelkie prace wymagające weryfikacji oraz części podlegające wymianie mogą zostać wymienione po akceptacji st. mechanika i inspektora technicznego.

Rozliczenie wykonania prac odbędzie się na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez st. mechanika, kapitana statku oraz inspektora technicznego.

Oryginał protokołu jest podstawą do wystawienia faktury i jest jej nieodłącznym załącznikiem.

| LP | OPIS | ZAKRES PRAC | ODBIÓR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | SILNIK GŁÓWNY Silnik typu: 8S20U H. Cegielski-Sulzer Rok produkcji: 1999 Nr fabr.: 5250. Obroty: 1000obr/min. Moc: 1280 kW. Kierunek obrotów prawy. Dwie pompy podwieszone: olejowa zębata, wody słodkiej odśrodkowa. | Wykonać sprężynowanie wału przed i po remoncie. Wykonać pomiary posadowienia elastycznego silnika. Sprawdzić luzy, podregulować w razie potrzeby –instrukcja 1091/1.1 ~1091/1.3. Jeżeli zajdzie potrzeba, po akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora technicznego wymienić elementy gumowe na nowe oryginalne (dostarcza wykonawca). Wykonać pomiary współosiowości układu silnik główny-przekładnia –wał śrubowy, montaż wszystkich zdemontowanych części | # PRS # DKJ załoga inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.1 | Głowice z osprzętem i wyposażeniem – szt. 8 Demontaż i montaż głowic Wg instrukcji nr.2701/1.1 ~ 2701/1.4. | Zdemontować głowice cylindrowe na warsztat. Zweryfikować ze st. mechanikiem i inspektorem technicznym gniazda ssące i przeszlifować. Uszkodzone wymienić. Gniazda wydechowe zdemontować, weryfikacja, wymiana uszczelnień (o-ringi, dostarcza wykonawca), wkleić gniazda zgodnie z instrukcją (Loctite 648). Dokonać przeglądu rotocapów. Wykonać test ciśnieniowy głowic – 5 bar. Pomierzyć luzy dżwigni zaworowych, dokonać weryfikacji. Wymontować zawory startowe, dotrzeć gniazda. Zamontować na nowych uszczelkach. Osłony popychaczy-wymienić wszystkie uszczelnienia na nowe (dostarcza wykonawca). Montaż wszystkich zdemontowanych części | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.2 | Zestaw tłokowo-korbowy, łożyska główne, łożyska korbowe, tuleje cylindrowe. | Wymontować tłoki-szt.8 : oczyścić, wykonać pomiary tłoków, rowków pierścienio- wych, sworzni tłokowych. Wymienić pierścienie tłokowe na nowe (dostarcza wykonawca); pomierzyć luzy. Pomierzyć tuleje cylindrowe Sprawdzić stan czopów korbowych, ewentualne zarysowania zapolerować. Dokonać pomiarów luzów łożysk korbowodowych. Śruby korbowodowe sprawdzić na wydłużenie. Pomierzyć średnicę czopów korbowych wału. Zdemontować łożyska główne, półpanewki górne i dolne do oględzin - zweryfikować. Sprawdzić stan czopów. Pomierzyć luzy łożysk głównych. Oględziny łożyska oporowego i pomiary luzu poosiowego. Sprawdzić napięcie śrub przeciwwag. Sprawdzić napięcie ściągów śrubowych (tie bolts) Montaż wszystkich zdemontowanych części | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | Uwaga: od remontu wykonanego 2010 dwukrotnie wzrosło zużycie oleju smarnego! # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.3 | Wał rozrządu | Zdemontować pokrywę wału rozrządu. Oczyścić skrzynię wału. Sprawdzić luzy łożysk wału krzywkowego, sprawdzić wał i krzywki. Pomierzyć luzy międzyzębne przekładni wału rozrządu. Wyczyścić karter silnika. Napełnić świeżym olejem. Po zmontowaniu zdać SG w ruchu w obecności st. mechanika oraz inspektora technicznego. Montaż wszystkich zdemontowanych części | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.4 | Pompy podwieszone na SG – pompa wody słodkiej HT od- środkowa, pompa oleju podwieszona. | Demontaż z silnika, rozmontowanie, mycie, czyszczenie, weryfikacja części, wymiana zużytych elementów po weryfikacji ze st. mechanikiem oraz inspektorem technicznym. Montaż na silniku na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca). | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.5 | Wtryskiwacze szt. 8 | Zdemontować z SG, transport do warsztatu specjalistycznego, przegląd, ustawienie ciśnienia otwarcia na 380 barów. Zużyte części wymienić na nowe po weryfikacji w obecności starszego mechanika i inspektora technicznego. Po remoncie montaż na SG na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca). | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.6 | Chłodnica powietrza doładowania SG – szt. 1 | Demontaż z silnika. Czyszczenie, próba szczelności na 4,5 bar Montaż na silniku na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca). | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.7 | Chłodnica oleju SG | Demontaż z silnika, rozebranie, czyszczenie, trawienie chemiczne części wodnej chłodnicy, wykonanie próby szczelności, montaż na silniku. | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.8 | Tłumik drgań | Dokonać oględzin pakietów Sprężyn, w razie konieczności wymienić na nowe po weryfikacji ze st. mechanikiem oraz inspektorem technicznym | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.9 | Regulator obrotów na SG szt.1, Woodward typ : PGA-12 | Demontaż z silnika , rozmontowanie, weryfikacja części, wymiana zużytych elementów po weryfikacji ze st. mechanikiem oraz inspektorem technicznym, regulacja, ustawienie na stanowisku badawczym (certyfikat). Montaż na silniku na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca), zdanie w ruchu silnika. | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.10 | Urządzenie manewrowo-rozruchowe | Przegląd serwisowy i zdanie w działaniu: zawór rozruchowy (1 szt), rozdzielacz powietrza (1 szt), zawory startowe (8 szt). | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.12 | Próby SG | Wykonać próby silnika w ruchu zgodnie z programem ustalonym z PRS, Armator. W czasie prób wykonać indykowanie dla poszczególnych obciążeń SG. | załoga PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.13 | ## TURBOSPRĘŻARKA SG TURBOSPRĘŻARKA TYPU PTR 184 – 3114 – 3155 MAX. PRĘDKOŚĆ 53500 RPM NR SERYJNY 106192 ROK BUDOWY 1999 PRODUCENT: PBS TURBO VELKA BITES; CZECH REPUBLIC | Zdemontować turbosprężarkę, dokonać przeglądu, weryfikacji, zużyte elementy wymienić, wirnik wyważyć (certyfikat), Montaż wszystkich zdemontowanych części na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca). Ponowny montaż turbosprężarki na silniku przy użyciu nowych uszczelek (dostarcza wykonawca) | PRS DKJ Załoga inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.14 | ## Kalibracja czujek temperatury gazów wylotowych z SG i TC. (łącznie 10 szt. – 8 szt. na głowicach oraz przed i za turbiną) | Dokonać kalibracji czujników pomiaru temperatury gazów spalinowych z SG i TC. Montaż wszystkich zdemontowanych części na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca). Po zmontowaniu zdać w ruchu. | Armator PRS DKJ inspektor techniczny UM | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.15 | ## Sprzęgło elastyczne na linii napędu głównego | Przegląd sprzęgła elastycznego. Demontaż osłony sprzęgła, czyszczenie i weryfikacja sprzęgła, montaż wszystkich zdemontowanych części, zdanie dla PRS i armatora. |  | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
| 1.16 | ## Linia wałów (wał pośredni) Łożyska ślizgowe – 2szt. Średnica wału 180 mm Typ łożyska: LRL 19/180 FLENDER Product no. 2+3 Order no. 423.901.701 | Przegląd łożysk nośnych (wybrane przez PRS w roku 2014 i sprawdzane, było łożysko pierwsze od SG). Spuścić olej z łożysk, kontrola stanu panewek, ewentualne rysy zapolerować, wykonać pomiary luzów, zalać świeżym olejem, olej dostarczy statek, montaż wszystkich zdemontowanych części na nowych uszczelkach (dostarcza wykonawca), zdanie dla PRS i armatora |  | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów DKJ. Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez st. mechanika oraz inspektora techn. Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |