Powiatowy Zarząd Dróg

Podmiejska 10

63-900 RAWICZ

Pismo: I / 8 / 2019/6	 RAWICZ dnia: 2019-10-04

Do wszystkich zainteresowanych przetargiem

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-10-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 5501P Rawicz - Dębno Polskie (ul. Rawicka) w miejscowości Dębno Polskie,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1)	Dotyczy D.04.07.01a, pkt.2.2, 2.3. Do zaprojektowania mieszanki AC22P, KR3-4 wskazano lepiszcze 50/70. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie do warstwy podbudowy asfaltu 35/50? Proponowana zmiana jest zgodna z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.71 tj. WT2-2014 oraz pozwoli zwiększyć odporność mm-a na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.

2)	Dotyczy D.05.03.05b, pkt.2.2, 2,3. Do zaprojektowania mieszanki na warstwę wiążącą/wyrównawczą wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDair 7,0, co może okazać się niemożliwe do spełnienia.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt.10.3.71 tj .WT2-2014. Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni..

3)	W dokumentacji przetargowej występuje niespójność w zakresie uziarnienia mieszanki mineralno-asfaltowej na warstwę wiążącą/wyrównawczą.  W opisie technicznym i na przekroju wskazano mieszankę AC11W, natomiast zgodnie z D.05.03.05b należy wbudować AC16W. Prosimy o wyjaśnienie.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1	Zamawiający wyraża zgodę ma zastosowanie do  warstwy podbudowy asfaltu 35/50.

Ad. 2 	Zamawiający wyraża zgodę ma zastosowanie do  mieszanki AC11W lepiszcza 35/50.

Ad. 3	Zamawiający informuje iż na warstwę wiążącą/wyrównawczą należy zastosować

mieszankę AC11W. Zaktualizowana szczegółowa specyfikacja techniczna została

umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.ogloszenia.propublico.pl

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Andrzej Łaszewski