### Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie „przetarg nieograniczony” na „Dostawa przenośnego analizatora oraz generatora sygnałów testowych”

Przenośny analizator oraz generator sygnałów testowych DMI oraz HDBaseT, analogowych sygnałów video/audio oraz 3G-SDI. Tryb pracy jako urządzenie wejściowe lub wyjściowe umożliwiające testowanie i analizę cyfrowych źródeł sygnałów, urządzeń końcowych oraz urządzeń pośredniczących w dystrybucji sygnału.

Sygnały testowe video - wzorce podstawowe (w tym zestaw wzorców 3D)

- ilość nie mniej niż:  24

W tym:

- Color Bars ( full, split, horizontal, vertical ), temp barw od do

- Ramp/Stair Patterns ( vertical, horizontal, bars( 5, 11, 21 ), color( RGB, CMYK ) )

- Geometry/Resolution Patterns( grid, linearity, overscan )

- PGCWRGB( wzór ruchomych pasów do oceny szumów wyświetlaczy analogowych )

- wzorce do oceny geometrii oraz rozdzielczości( grid( white on black/ black on white ), linearity, overscan )

- EMI/ Grill - efekt mory na obrazie ( typ “H”, vertical lines, color bars )

- Focus pattern

- Multi-burst( zdolność wyświetlacza do odwzorowania ostrych krawędzi linii bez zmian jasności )

- test ostrości,

- test zbieżności,

- pseudo random pixel( test błędów spowodowanych jakością kabla HDMI )

- Indywidualne tworzenie obrazów testowych w oparciu o wzorce podstawowe i sygnały zewnętrzne.

Sygnały testowe audio:

- szum różowy - wyjścia HDMI, HDBaseT, SPDIF, SDI, optyczne

- sygnał sinusoidalny o częst. 63Hz, 125Hz, 1kHz, 4KHz - wyjścia HDMI, HDBaseT, SPDIF, SDI, optyczne

- sygnał sinusoidalny PCM o programowanych parametrach ( dostępny dla wyjść HDMI, HDBaseT, SPDIF, SDI, optyczne )

  - próbkowanie - 16, 20, 24 bit

  - częst. próbkowania ( kHz ) - 32, 44.2, 48, 88.2, 96, 176.4, 192

  - kanały - 2.0, 2.1, 5.1, 6.1, 7.1

  - poziom wyjściowy ( dB ) - 0 do -99dB regulowany co 1dB

  - częstotliwość - 0.01kHz do 20Khz regulowana w krokach co 1Hz, 10Hz, 10Hz, 1kHz

  - funkcja MUTE ( dla każdego kanału )

Sygnał HDMI

- zgodność z standardem HDMI 2.0a

- złącza wejścia/wyjścia : Typ A

- obsługa formatu VESA ( DMT, CVT-R, CVT ), CEA ( HDMI/DVI ),

- zegar PixelRate : 300MHz ( 3.00 Gpbs/kanał TMDS ),

- głębia koloru : 8,10,12 bitów

- kodowanie wideo - RGB, YCbCr ; 4:4:4, 4:4:2, 4:2:0

- obsługa HDCP w wersji 1.4,

- zgodność audio z formatami : LPCM, Dolby( DD, DD+, TrueHD), DTS,

- częstotliwość próbkowania: 32-192kHz, rozdzielczość - 16, 20, 24 bit

Analizator sygnału HDMI

Parametry sygnałów wyjściowych:

Sygnał HDBaseT

- zgodność z wersją HDBaseT 1.0

- rodzaj złącz : 8P8C ( RJ45 )

- zegar PixelRate : 300MHz

- głebia koloru : 8, 10, 12 bitów

- kodowanie wideo - RGB, YCbCr ; 4:4:4, 4:4:2, 4:2:0

- obsługa HDCP w wersji 1.4,

- zgodność audio z formatami : LPCM, Dolby( DD, DD+, TrueHD), DTS,

- częstotliwość próbkowania: 32-192kHz, rozdzielczość - 16, 20, 24 bit

Sygnał 3G-SDI

- wersja : SMPTE 259M, 344M, 292M, 372M, 424M Level A (Level B - opcja )

- złącze : BNC 75 ohm

- pasmo sygnału video : SDI: 360Mb/s; HD-SDI: 1.485Gbps; 3G-SDI: 2.97Gbps

- próbkowanie : 10 bits/component

- kodowanie video : YCbCr - 4:4:2

- audio : 8 kanałów LPCM; częstotliwość próbkowania (32 – 192 kHz); rozdzielczość (16, 20, 24 bit )

Cyfrowy sygnał AUDIO

- złącze optyczne ( JIS FOS ), SPDIF ( RCA )

- formaty : LPCM, Dolby (DD, DD+), DTS (ES, HD)

- częstotliwość próbkowania (32 – 192 kHz); rozdzielczość (16, 20, 24 bit )

Analogowy sygnał VGA / VIDEO Composite

- złącze VGA HD-15

- formaty VESA, CEA

- standard : RGB, YPbPr

- pasmo przenoszenia - nie mniej niż 80MHz

Parametry urządzenia

- wbudowany wyświetlacz dotykowy - rozdzielczość 800x480/24 bit RGB kolor

- złącze interfejsu: USB typ B, RS232- opis protokołów zarządzających

- złącze SD Card do zapisu indywidualnych struktur testów

- wymiary ( nie więcej niż ) : wysokość 7cm, szerokość 25cm, głębokość 16 cm

- waga ( nie więcej niż )  1.5 kg

- temp. Pracy 0 - 40 st. C

Wymagane akcesoria:

-zasilacz zewnętrzny

-komplet okablowania wideo (VGA, HDMI,HDTV, RCA)

-komplet okablowania  audio (RCA, RCA SPDIF , optyczne TOSLINK)

-komplet adapterów  wideo

- komplet do testowania struktur  okablowania