ZAŁĄCZNIK NR 11

do Kontraktu…………….

Rozbudowa EC Sp. z o.o. w Skierniewicach

o wysokosprawny blok kogeneracyjny

oparty na silnikach gazowych

OZNACZENIA, JEDNOSTKI, SYMBOLE

- Oznaczenia

  - Wykonawca na etapie opracowania projektu koncepcyjnego opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt oznaczeń w systemie KKS (Kraftwerks-Kennzeichen-System).

  - Sposób oznaczania materiałów i elementów zapewni możliwość identyfikacji materiałów i elementów w trakcie produkcji, montażu i eksploatacji.

  - Oznaczenia pomieszczeń, urządzeń, rurociągów i innych elementów na obiekcie będzie wykonane w formie tabliczek zamontowanych w widocznym miejscu na elemencie, a w przypadku pomieszczeń na drzwiach wejściowych.

  - Pomieszczenia, urządzenia, rurociągi i inne elementy ważne dla personelu eksploatacyjnego będą, opisane pełną nazwą w języku polskim.

  - Sposób umieszczania oznaczeń na urządzeniach i elementach będzie uprzednio, pisemnie uzgodniony z Zamawiającym.

  - Urządzenia, armatury i rurociągi będą wyposażone w tabliczki znamionowe zgodnie z obowiązującymi wymaganiami polskich norm.

  - Wszystkie oznaczenia będą czytelne, trwałe, odporne na warunki panujące w miejscu ich zainstalowania. Oznaczenia będą wykonane w taki sposób, aby nie było konieczności ich wymiany w ciągu całego okresu eksploatacji obiektów Instalacji. Oczekuje się, że tabliczki będą wykonane jako grawerowane w tworzywie sztucznym albo trawione lub grawerowane w aluminium lub innych metalach nieżelaznych.

- Wymagania dla stosowanych jednostek i symboli

  - W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca będzie stosował jednostki miar i symbole zgodnie z poniższymi wymaganiami:

    - Wszystkie jednostki miary będą zgodne z międzynarodowym systemem SI. Dopuszcza się podawanie ciśnień w [bar], strumieni masowych w [t/h] i objętościowych w [m3/h] i [m3u/h] oraz stężeń w [mg/l] i [mg/m3]. Zastosowanie przez Wykonawcę innych jednostek musi zostać zaakceptowane przez Zamawiającego.

    - Wykonawca będzie stosował symbole graficzne w schematach technologicznych zgodnie z PN-EN ISO 10628:2005 – Schematy technologiczne instalacji przemysłowych – Zasady ogólne.

    - Dopuszcza się stosowanie oznaczeń według normy DIN 2481.

- Wykonawca będzie stosował w rysunkach budowlanych następujące normy:

  - PN-EN ISO 4157-1:2001 – Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 1: Budynki i części budynków;

  - PN-EN ISO 4157-2:2001 – Rysunek budowlany – Systemy oznaczeń – Część 2: Nazwy i numery pomieszczeń;

  - PN-B-01025:2004 – Rysunek budowlany – Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych;

  - PN-B-01440:1998 – Technika sanitarna - Istotne wielkości, symbole i jednostki miar.