Załącznik – tabela parametrów technicznych.

1	Zadanie 1

1.1	Serwera obliczeniowego wraz z wdrożeniem – 4 szt.

1.2	Przełącznik sieciowy – 2 szt.

1.3	Vmware - licencja, instalacja, wdrożenie – 1 kpl.

1.4	System do kopii zapasowych - licencja, instalacja, wdrożenie – 1 kpl.

# Zadanie 1

## Serwera obliczeniowego wraz z wdrożeniem – 4 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model, symbol oraz producent |
|  | Obudowa | Obudowa typu Rack o wysokości maks. 2U z min. 8 zatokami na dyski 2.5 cala montowanymi od przodu obudowy. Serwer wyposażony w komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. Do serwera dołączony organizator kabli montowany z tyłu obudowy. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Płyta główna | - Dwuprocesorowa, umożliwiająca instalację procesorów 28-rdzeniowych; - Płyta główna musi posiadać min. 3 wolne złącza PCIe 3 generacji gotowe do wykorzystania przez Zamawiającego. - Płyta musi posiadać możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci M.2 SSD SATA przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych) z możliwością ustawienia zabezpieczenia RAID 1; | Możliwość instalacji ………… szt. procesorów …………. rdzeniowych. |
|  | Procesory | Zainstalowane dwa procesory 12-rdzeniowe 24-wątkowe w architekturze x86. Serwer z zainstalowanymi procesorem musi osiągać w testach wydajności min. SPECrate2017_int_base - 140 pkt ± 2%; | Podać pełną nazwę producenta i modelu procesora i wynik testu. ……………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………….. |
|  | Pamięć RAM | - Zainstalowane 256 GB (8x 32GB) pamięci RAM typu DDR4 2666Mhz; - Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci ECC, SDDC; Mirrored Channel Mode, Lockstep lub równoważne; - Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie „Rank Sparing”; - Możliwość zainstalowania 24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 3072GB pamięci RAM DDR4; | ……………. GB (……… x ………. GB) typu ……………………………..………. rozbudowa do …………………. GB |
|  | Kontrolery dyskowe, I/O | - Zainstalowany sprzętowy kontroler M.2 RAID PCIE (RAID 0,1, JBOD) - Możliwość zainstalowania dodatkowego sprzętowego kontrolera do dysków HDD | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Dyski twarde | - Obudowa musi posiadać min. 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 2,5 cala. Dyski montowane od przodu serwera; - Zainstalowane 2 dyski SSD M.2 SATA 6Gb/s o pojemności min 120 GB każdy | Zainstalowano ……. szt. dysków ……………………….. |
|  | Kontrolery LAN/Inne napędy zintegrowane | Zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona w interfejsy: 2x 1Gb/s LAN oraz 2x10Gb/s SFP+; Zamawiający dopuści rozwiązanie, które realizuje tę funkcjonalność na dwóch osobnych kartach, pozostawiając wymaganą liczbę wolnych portów PCIe. | Interfejsy ………………………………………………………….. |
|  | Inne karty | - Zainstalowane 2 (dwie) dodatkowe karty FC HBA, 16Gb, 2-Port, SFP+ (zamontowane 2x Multi-mode Optical Transceiver), PCIe 3.0 x8 | Zainstalowane moduły/karty: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
|  | Porty | - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - 4x USB, w tym 3x USB w standardzie 3.0 (1 wewnętrzne, 1 dostępne z przodu serwera oraz 2 z tyłu serwera); | Ilość i rodzaj złączy ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
|  | Zabezpieczenia | Zainstalowany moduł TPM2.0 | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Zasilanie, chłodzenie | - Redundantne zasilacze hot-plug klasa Platinum o mocy maksymalnej 550W ± 20% każdy; - Redundantne wentylatory hot-plug; - Maksymalna ilość generowanej energii cieplnej do 1500 BTU/hr ± 20% | Zasilacz o mocy …………..W sprawność………………. BTU/hr …………………………………. |
|  | Zarządzanie | - Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera; - Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: - Niezależny od systemu operacyjnego, umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; - Dostęp przez kartę LAN 1 Gb/s (dedykowane złącze RJ-45 z tyłu obudowy) do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; - Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) - Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii - Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) - Możliwość przejęcia konsoli tekstowej - Możliwość przekierowania konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) - Sprzętowy monitoring serwera w tym stanu dysków twardych i kontrolera RAID (bez pośrednictwa agentów systemowych) - Dedykowane oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne, umożliwiające instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). Oprogramowanie musi posiadać licencję wieczystą. Oprogramowanie musi współpracować z posiadaną przez Zamawiającego macierzą Huawei OceanStor 5000 V5 i oprogramowaniem eSight. Równoważne oprogramowanie musi zapewnić co najmniej wyżej wymienione funkcjonalności oraz zapewnić: - instalację systemów operacyjnych na serwerach, - aktualizację firmware na wszystkich oferowanych serwerach jednocześnie. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | System operacyjny | Nie ma wymagania dostarczenia systemu operacyjnego, ale wymagana jest pełna zgodność serwera z Vmware 6.5. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony https://www.vmware.com/resources/compatibility/ potwierdzający spełnienie warunku. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Gwarancja | - 5 lata gwarancji producenta serwera (9x5xNBD); - całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu; - okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. - bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera ze strony internetowej producenta. Przez pojęcie „dożywotnio” Zamawiający ma na myśli tzw. Lifetime (czas występowania serwera w ofercie producenta) + 5 lat; - możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; - całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki, - wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe; - Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań; - serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; - czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin w dni robocze. Dla awarii zgłoszonych w dni wolne od pracy, czas liczony jest od godziny 8 rano, pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym); - usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); - Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań; - W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze; | Gwarancja ………………………………………..…… |
| 16. | Dokumentacja, inne | - Elementy, z których zbudowany jest serwer są produktami producenta tych serwerów lub są przez niego certyfikowane oraz całe są objęte gwarancją producenta, o podanym powyżej poziomie SLA. - Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69 oraz jego montażu, konfiguracji i instalacji wirtualizatora z pkt. 4 i systemu kopii zapasowych z pkt. 5. - Powyższe czynności muszą być wykonane w asyście pracowników Zamawiającego i zgodnie z dostarczonymi przez nich wytycznymi. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

## Przełącznik sieciowy – 2 szt.

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów | Oferowane parametry techniczne komputerów |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | model, symbol oraz producent |
|  | Obudowa | 1U z możliwością montażu w szafie rack. Wymagane dostarczenie szyn montażowych. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Funkcjonalności | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 32Gb/s | Technologia ……………………………………………………… |
|  |  | Przełącznik FC musi posiadać minimum 24 porty FC, w tym 16 portów aktywnych i wyposażonych we wkładki optyczne 16Gbps Multimode. | Ilość portów ogółem ……………………………………….. w tym aktywnych …………………………………………… |
|  |  | Obsługa wkładek optycznych zapewniających komunikację FC na odległość min. 25km. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Rodzaj obsługiwanych portów: E, F, M i D. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Przełącznik FC musi posiadać możliwość konfiguracji przez komendy tekstowe w interfejsie znakowym oraz przez interfejs graficzny. | Zainstalowano ……. szt. dysków ……………………….. |
|  |  | Przełącznik FC musi zapewniać możliwość nadawania adresu IP dla zarządzającego portu Ethernet za pomocą protokołu DHCP. | Interfejsy ………………………………………………………….. |
|  |  | Maksymalny dopuszczalny pobór mocy przełącznika FC w pełni obsadzonego wkładkami optycznymi 32Gbps to 80W. | Zainstalowane moduły: ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… |
|  |  | Przełącznik FC musi zapewniać możliwość dynamicznego aktywowania portów za pomocą zakupionych kluczy licencyjnych. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Przełącznik FC musi mieć możliwość zapewnienia zagregowanej przepustowości na poziomie 768Gbps. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Możliwość agregacji połączeń pomiędzy przełącznikami (trunking) na poziomie poszczególnych ramek. Musi być zapewniona możliwość utworzenia logicznego połączenia „trunk” o przepustowości 256 Gb/s (z wykorzystaniem minimum 8 portów 32Gb/s). Licencja nie jest wymagana na tym etapie postępowania. | Czy jest dostarczana licencja? TAK / NIE |
|  |  | Przełącznik FC musi zapewniać sprzętową obsługę zoningu na podstawie portów i adresów WWN. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  |  | Możliwość wymiany w trybie „na gorąco”: minimum w odniesieniu do modułów portów Fibre Channel (SFP). Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Zasilacze | Minimum 1 szt. | Ilość zasilaczy ………………………………………..…… |
| 16. | Wyposażenie | Elementy do montażu w szafie rack. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |
|  | Gwarancja | - 5 lata gwarancji producenta switcha (9x5xNBD); - całość dostarczonego sprzętu musi być objęta gwarancją opartą o świadczenia gwarancyjne producentów w okresie zapisanym w specyfikacjach sprzętu; - Okres gwarancji liczony będzie od daty sporządzenia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. - Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware dożywotnio dla oferowanego switcha ze strony internetowej producenta; - całość dostarczanego sprzętu i oprogramowania musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży producentów na teren Polski – ze względów gwarancyjnych niedopuszczalne jest dostarczanie sprzętu z tzw. brokerki, - wymagane jest aby dostarczone urządzenia były fabrycznie nowe; - Zamawiający wymaga, by serwis był autoryzowany przez producenta urządzeń, to jest by zapewniona była naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części, na części nowe i oryginalne, zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta dostarczonych rozwiązań; - serwis gwarancyjny świadczony ma być w miejscu instalacji sprzętu; - czas reakcji na zgłoszony problem (rozumiany jako podjęcie działań diagnostycznych, diagnozę usterki i kontakt ze zgłaszającym) nie może przekroczyć 4 godzin w dni robocze. Dla awarii zgłoszonych w dni wolne od pracy, czas liczony jest od godziny 8 rano, pierwszego dnia roboczego po dniu wolnym); - usunięcie usterki (naprawa lub wymiana wadliwego podzespołu lub urządzenia) ma zostać wykonana w przeciągu następnego dnia roboczego od momentu zdiagnozowania usterki; - Wykonawca ma obowiązek przyjmowania zgłoszeń serwisowych przez telefon (od poniedziałku do piątku, w godzinach 8-17), fax, e-mail lub WWW (przez całą dobę); - Wykonawca ma udostępnić pojedynczy punkt przyjmowania zgłoszeń dla wszystkich dostarczanych rozwiązań; - W przypadku sprzętu, dla którego jest wymagany dłuższy czas na naprawę sprzętu, Zamawiający dopuszcza podstawienie na czas naprawy sprzętu o nie gorszych parametrach funkcjonalnych. Naprawa w takim przypadku nie może przekroczyć 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki. Dostarczony sprzęt zastępczy musi zostać skonfigurowany w sposób umożliwiający mu podjęcie pracy zgodnie z poprzednią funkcją jaką pełnił w infrastrukturze; | Gwarancja ………………………………………..…… |
|  | Inne | - Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego w Częstochowie przy ul. Dąbrowskiego 69; - Wykonawca przeprowadzi montaż i konfiguracja w środowisku Zamawiającego, uwzględniająca konfigurację dostarczonych switchy oraz przeniesienie usług ze starego środowiska; - Powyższe czynności muszą być wykonane w asyście pracowników Zamawiającego i zgodnie z dostarczonymi przez nich wytycznymi. | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX |

## Vmware - licencja, instalacja, wdrożenie – 1 kpl.

Nazwa, wersja zaoferowanej licencji ………………………………………………………………………………………….

## System do kopii zapasowych - licencja, instalacja, wdrożenie – 1 kpl.

Nazwa, wersja zaoferowanej licencji ………………………………………………………………………………………….