| PRACE DOKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. PRACE DOKOWE POKŁADOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Opis | Zakres prac | Odbiór | Cena j. PLN | J.m. | Ilość | Cena PLN | Uwagi |
|  | KADŁUB CZĘŚĆ PODWODNA - całkowita szacunkowa powierzchnia wraz ze sterem, kingstonami, wylotami pomp = 1500 m2 (w tym pas zmiennego zanurzenia ok.40 m2). - Pas 0,2 m, malowany czerwoną farbą = 30 m2, - Pas 0,5m części nadwodnej = 80 m 2, -Nawis rufowy = 100 m2, -Stewa dziobowa = 5 m2. -Powierzchnia pod kotwicami = ok. 5 m2. | 1. Usunięcie muszli i zanieczyszczeń kadłuba (część podwodna), przygotowanie do dalszych prac. -Umycie hydromonitorem 100 % podwodnej i nadwodnej części kadłuba- burt (bez nadbudówek) -Po umyciu inspekcja części podwodnej kadłuba (PRS, Producent farb, Armator, Załoga) celem określenia i wskazania powierzchni do piaskowania. 2. Wypiaskowanie/szlifowanie podwodnej części kadłuba we wskazanych miejscach. 3. Malowanie oczyszczonych powierzchni farbą gruntującą i podkładową oraz nałożenie warstwy antyporostowej na całej powierzchni. -Technologia i normy zużycia wg wskazań, przedstawiciela producenta farb. 4. Pomalowanie 0,2 m pasa zmiennego zanurzenia w kolorze czerwonym, (od granicy z białą częścią kadłuba w dół). 5. Pomalowanie pasa 0,5 m części nadwodnej (od odcięcia) w kolorze białym, oraz całego nawisu pod rufą. 6. Pomalowanie znaków zanurzenia po obu stronach na dziobie, śródokręciu i na rufie oraz znaków wolnej burty (Znak Plimsolla); znaki na czerwonym tle – część podwodna- kolor biały, znaki na białym tle – część nawodna – kolor czarny. 5. Wypiaskowanie/szlifowanie stewy dziobowej, - części nadwodna – o pow. ok. 5 m2 -przygotowanie do malowania, pomalowanie pełnym systemem malarskim - 5 warstw. 6. Wypiaskowanie/szlifowanie powierzchni burty pod kotwicami LB i PB (uszkodzonych powierzchni malarskich) ok. 5 m2. przygotowanie do malowania i pomalowanie pełnym systemem malarskim - 5 warstw. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie, cena musi zawierać: - usuwania muszli i mycie hydromonitorem 100% -piaskowanie Sa2.5 lub szlifowanie miejscowe St2.5 na 20% powierzchni -malowanie miejsc umytych 3 warstwy (2 x antyfouling 1x podkład) -malowanie miejsc piaskowanych/szlifowanych pełen system malarski - 5 warstw. Założyć do piaskowania do Sa2.5 20% powierzchni. Wyszczególnić ceny w formularzu ofertowym UWAGA: Farby dostarcza Armator Rozliczenie prac powykonawcze. |  |  |  |  |  |
|  | OCHRONA ANODOWA KADŁUBA 166 anod o wymiarach 500 x 55 x 37mm | 1. Weryfikacja po wydokowaniu, zdemontować i wymienić anody (przed piaskowaniem kadłuba) o ubytkach wykluczających możliwość dalszego użytkowania. 2. Miejsca po anodach zeszlifować z pozostałości i zakonserwować tak jak powierzchnię odnawianej podwodnej części kadłuba. 3. Przyspawać nowe anody i zabezpieczyć je na czas malowania, po malowaniu zdjąć zabezpieczenia. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Podać koszt wymiany wraz z materiałem 1 szt. anody. Do kalkulacji przyjąć wymianę 83 anod. Rozliczenie anod powykonawczo. |  |  |  |  |  |
|  | ZBIORNIKI WODY SŁODKIEJ 7 L: 105,2 m³ 7 P: 126,3 m³ 8L: 53,3 m³ 8P: 53,3 m³ | - Otworzyć włazy zbiorników – 6 szt. - Usunąć resztki wody z każdego zbiornika – ok.5 m³ z każdego ( razem ok. 20 m³ ) - Umyć całą wewnętrzną powierzchnię zbiorników 7 L&P burta wodą słodką pod ciśnieniem. Dla zbiorników 7 LB&7PB „dalsze czynności po weryfikacji/ oględzinach” - uzgodnione zostaną po umyciu i dokonaniu oceny powłok malarskich w uzgodnieniu z przedstawicielem producenta farb. - Zbiorniki 8L&P burta: Umyć całą wewnętrzną powierzchnię zbiorników słodką wodą pod ciśnieniem. - Zamknąć włazy wszystkich zbiorników na nowych uszczelkach, po weryfikacji wymienić szpilki i nakrętki nienadające się do dalszego użycia. - Przeprowadzić próbę szczelności wg wskazań PRS. - Dokonać przeglądu i przepakowania zaworów poboru i rozchodu wody 8 szt. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Rozliczenie powykonawczo dla zbiorników 7 i 8 PB & LB UWAGA: Farby dostarcza Armator. |  |  |  |  |  |
|  | KOTWICA ORAZ ŁAŃCUCHY KOTWICZNE 2 kotwice patentowe Hall’a o masie 1500 kg każda, 10 przęseł łańcucha na PB, 9 przęseł łańcucha na LB (dł. przęsła 25m, grubość ogniwa 34mm) | 1. Zwolnić łańcuchy z zaczepów, opuścić kotwicę i łańcuch na dok. 2. Dokonać inspekcji, skutecznie oczyścić łańcuch z rdzy, wykonać pomiary grubości (zweryfikować części łańcucha do ewentualnej wymiany), obrócić łańcuch i oznakować go nowymi opaskami. 3. Pomalować kotwicę i łańcuch zgodnie z technologią malowania łańcuchów, oznaczyć kolejne przęsła farbą. 4. Zamontować łańcuch na zaczepach i wciągnąć wraz z kotwicami. Zamontować kotwicę zapasową na pozycji. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Podać cenę za wymianę 1 przęsła (usługa + materiał) UWAGA: Farby dostarcza Armator. Rozliczenie powykonawczo. |  |  |  |  |  |
|  | KLUZY KOTWICZNE szt. 2 | 1. Wypiaskować kluzy kotwiczne na ich całej długości, usunąć osady, przygotować powierzchnię do malowania. 2. Zabezpieczyć powłokami malarskimi zgodnie z technologią malowania Producenta farb. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. UWAGA: Farby dostarcza Armator |  |  |  |  |  |
|  | LOG DENNY ELEKTROMAGNETYCZNY BEN ANTHEA 97MU001-C | 1. Oczyścić przetwornik. 2. Sprawdzić uszczelnienia zaworu. 3. Przeprowadzić kalibrację logu po dokowaniu. Położenie wręg 67 | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Zdać w działaniu. |  |  |  |  |  |
|  | ECHOSONDA FURUNO Navigational Echo Sounder FE - 700 | 1. Oczyścić przetwornik 2. Sprawdzić instalację elektryczną w działaniu po dokowaniu. Położenie wręg 102-103 | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Zdać w działaniu. |  |  |  |  |  |
|  | ECHOSONDA Navigational Echo Sounder JFE - 680 | 1. Oczyścić przetwornik. 2. Sprawdzić instalację elektryczną w działaniu po dokowaniu. Położenie wręg 83-84 i 57-58 | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Zdać w działaniu. |  |  |  |  |  |
|  | ŁAŃCUCH WATERBAKSZTAG DELFINIAKA Łańcuch kal. 18 mm o długości 12,2 m x 2 szt. | 1.Wypiaskować, dokonać pomiarów grubości. 2. Pomalować łańcuch zgodnie z technologią malowania. Konserwacji dokonać bez demontażu łańcucha. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. UWAGA: Farby dostarcza Armator. |  |  |  |  |  |
| 3. PRACE DOKOWE MASZYNOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZAWORY DENNE MAGISTRALI KINGSTONOWEJ. - Zawory denne główne (dwa burtowe i jeden w skrzyni stępki) szt. 3 Ø250 - Zawór denny awaryjnej pompy p-poż. (wręgi 103-106) szt. 1 Ø100 - Zawór denny p-py skraplacza urządzenia klimatyzacji na dziobie szt. 1 Ø150 - Zasuwy klinowe odcinające filtry ssawne z kingstonów szt. 3 Ø250 - Zasuwa klinowa odcinająca filtr ssawny z kingstonu szt. 1 Ø150 - Zasuwa klinowa odcinająca filtr ssawny z kingstonu szt. 1 Ø100 | 1. Zawory i zasuwy wymontować. 2. Transport do warsztatu. 3. Rozmontować, oczyścić, weryfikacja lub wymiana. 4. Obróbka przylgni. 5. Montaż, przepakować dławicę. 6. Przeprowadzić próbę szczelności w obecności członka załogi i PRS, przedstawić protokół z próby dla PRS. 7. Zamontować na jednostce na nowych uszczelkach | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. |  |  |  |  |  |
|  | SKRZYNIE KINGSTONOWE - SZT. 5. | - Zdemontować kraty, oczyścić wnętrze skrzyni. - Cynki ochronne i kraty do oględzin. - Weryfikacja i wymiana zużytych cynków. - Konserwacja zestawem jak część podwodna kadłuba. - Zamontować kraty i zabezpieczyć śruby. - Zabezpieczyć dostęp do śrub zewnętrznych mocujących wlot/kratkę – wymogi USCG. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Podać cenę za jeden cynk wraz z kosztem wymiany. Do kalkulacji przyjąć 5 cynków. Rozliczenie wymiany i dostarczenia nowych cynków powykonawczo. |  |  |  |  |  |
|  | Kosze kingstonowi – szt.5 | - Weryfikacja wkładów koszy kingstonowych - Skorodowane wymienić na nowe wykonane ze stali nierdzewnej odpornej na wodę morska. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Do wyceny przyjąć 3 sztuki wkładów. Podać cenę za wymianę i wykonanie 1 szt. wkładu. |  |  |  |  |  |
|  | ZAWORY WYLEWOWE ZA BURTĘ. - Zawory wylotowe pomp klimatu szt. 2 Ø100 - Zawór wylotowy skraplacza chłodni szt. 1 Ø65 - Zasuwy wylotowe z biologicznej oczyszczalni ścieków szt. 1 Ø80 i Ø125 - Zawory sztormowe z biologicznej oczyszczalni ścieków szt. 1 Ø80 i Ø125 - Zawory wylotowe systemu chłodzenia SG, ZP szt. 3 Ø100 - Zawór wylotowy z odolejacza zęzowego szt. 1 Ø25 - Zawór wylotowy sprężarki powietrza szt. 1 Ø25 - Zawór wylotowy pompy balastowej szt. 1 Ø100 - Zasuwa wylotowa pomp klimatyzatora CMK szt. 1 Ø40 - Zawór zaporowo-zwrotny odlotu chłodzenia oleju śruby nastawnej szt. 1 Ø25 - Zawór wylotowy z odsalacza osmotycznego szt. 1 Ø80 | 1. Zawory wymontować. 2.Transport do warsztatu. 3. Demontaż, oczyszczenie, weryfikacja. 4. Obróbka przylgni, przepakowanie dławic, wymiana uszczelek. 5. Wykonać próbę szczelności, przedstawić protokół z próby dla PRS. 6. Montaż na jednostce na nowych uszczelkach. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. |  |  |  |  |  |
|  | STER STRUMIENIOWY Omega Thruster, VB-1160 Engine : E-motor Gearbox : KLINGLENBERG Reduction : i = 3,08:1 Coupling: Rotex coupling Propeller diameter: 1070mm Tunnel dimension: Inside 1088 mm Outside 1120 mm Tunnel length : 5500 mm Tunnel material : ST 52 Wall thickness of tunnel in mm: 16 | - Demontaż krat osłonowych, czyszczenie i konserwacja tunelu. - Czyszczenie kanału przestrzeni steru - Czyszczenie i polerowanie płatów. - Sprawdzić płaty śruby na pęknięcia. - Kontrola i weryfikacja uszczelnień. - Weryfikacja i wymiana zużytych cynków sztuk 8. - Montaż krat osłonowych i zabezpieczenie śrub montażowych przed nieautoryzowanym dostępem. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie. Podać cenę za jeden cynk wraz z kosztem wymiany. Do kalkulacji przyjąć 4 sztuki. Rozliczenie wymiany i dostarczenia nowych cynków powykonawczo. |  |  |  |  |  |
|  | PRACE TOWARZYSZĄCE | - Przed rozpoczęciem prac w siłowni głównej należy wypłukać i oczyścić zęzy maszynowni 100m², - Ścieki usunąć na dostarczoną w tym celu barkę lub samochód cysternę. - Na barkę usunąć również resztki szlamu ze zbiorników i instalacji (paliwo, odpady) podczas ich czyszczenia. | Punkt ten zostanie rozliczony powykonawczo zgodnie z cenami obowiązującymi na rynku. Do wyceny przyjąć 1m³ ścieków i szlamu ze zbiorników oraz instalacji. |  |  |  |  |  |
| PRACE STOCZNIOWE POZADOKOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. MASZTY I OLINOWANIE STAŁE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | KROJC MASZT – PODWANTKA LB x 2 Podwantkę wykonać z pręta nierdzewnego Φ 32 mm o dł.ok.3300mm Uwaga: wysokość salingu ok.22,5 m od KLW | 1. Poluzować prawe i lewe bramwanty x 4. 2. Odłączyć lewe bramwanty od podwantek x 2. 3. Zdemontować podwantki x 2. 4. Wykonać nowe podwantki na warsztacie wzorując się na zdemontowanych. 5. Zamontować na statku. 6. Podłączyć lewe bramwanty szt. 2 7. Napiąć lewe i prawe bramwanty szt.6 | Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac. Zdjęcie nr 13 |  |  |  |  |  |
|  | KROJC MASZT – PODWANTKA LB x 1, PB x 1 Podwantkę wykonać z pręta nierdzewnego Φ 32 mm o dł.ok.3300mm Uwaga: wysokość salingu ok.10,0 m od KLW | 1. Poluzować prawe i lewe stenwanty szt. 8. 2. Odłączyć lewe stenwanty od podwantek szt.2. 3. Zdemontować podwantki szt. 2. 4. Wykonać nowe podwantki na warsztacie wzorując się na zdemontowanych. 5. Zamontować na statku. 6. Podłączyć lewe stenwanty szt. 2. 7. Napiąć lewe i prawe stenwanty szt. 8 | Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac. Zdjęcie nr 14 |  |  |  |  |  |
|  | GROT MASZT – ZACZEPY DO BRASÓW DOR = 2 T Wys. od pokładu ok. 15 m | 1. Przyspawać 2 zaczepy DOR = 2T (dering ) do grot masztu. | Podać cenę za kompleksowe wykonanie prac. UWAGA: Prace spawalnicze na maszcie z kosza dźwigu. |  |  |  |  |  |