Zadanie 2-  Zestaw komputerowy z monitorem – 3 szt. ( Stawka VAT 0%)

Oferowany model :……………………………………………………….

| Element konfiguracji | Sposób określenia | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| Typ sprzętu / obudowy / Kolor | MT, kolor czarny |  |
| Procesor | Jeden procesor min. Sześciordzeniowy - dwunastowątkowy dedykowany do pracy z zaoferowanym sprzętem umożliwiający osiągnięcie wyniku minimum 19000 punktów w teście Average CPU Mark dostępnym na stronie internetowej cpubenchmark.net dla konfiguracji jednoprocesorowej. Liczba rdzeni; Co najmniej 6. Bazowa częstotliwość procesora; Minimum 3.6 GHz. Cache; Minimum 35MB. |  |
| Zainstalowana ilość pamięci RAM | Minimum 16 GB w kościach po 8GB (DIMM DDR4, 3000 MHz) Gwarancja minimum 5 lat |  |
| Obsługiwana ilość pamięci RAM | Co najmniej 64 GB |  |
| Ilość gniazd pamięci (ogółem / wolne) | 4/2 |  |
| Karta graficzna | Karta graficzna dedytkowana osiągająca co najmniej 4000 punktów w teście wg videocardbenchmark.net Posiadająca minimum 2GB pamięci GDDR5 Wyjścia / Złącza: Minimum : 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x DVI |  |
| Dyski twarde | Minimum 1 x SSD 512GB.M.2 PCIe MVMe TLC z minimum 5 letnią gwarancją na dysk Szybkość zapisu/odczytu minimum 2300/3500 MB/s |  |
| Wbudowane napędy optyczne | NIE |  |
| Wbudowane czytniki kart SD | NIE |  |
| Dźwięk | Wbudowana, High Definition (HD) Audio |  |
| Kamera internetowa | NIE |  |
| Łączność | Minimum 1 x LAN 10/100/1000 Mbit/s |  |
| Zasilacz | Minimum 500 W Sprawnośc zasilacza klasy minimum 80+ Bronze PFC aktywne Wentylator 12cm Zabezpieczenia: Przeciwprzeciążeniowe (OPP) Przeciwprzepięciowe (OVP) Przeciwzwarciowe (SCP) Przed prądami udarowymi (SIP) Przed zbyt niskim napięciem (UVP) Wyjścia/złącza: CPU 4+4 (8) pin - 1 szt. PCI-E 2.0 6+2 (8) pin - 2 szt. MOLEX 4-pin - 3 szt. SATA - 7 szt. EPS12V 20+4 (24) pin - 1 szt. |  |
| Rodzaje wyjść / wejść panel tylny | Minimum DVI-D - 1 szt. HDMI - 1 szt. RJ45 (LAN) - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 4 szt. USB 2.0 - 4 szt. PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt. Audio jack - 3 szt. |  |
| Złacza dostępne na płycie | Minimum : SATA III (6 Gb/s) - 4 szt. M.2 - 1 szt. PCIe 3.0 x16 PCIe 2.0 x16 - 1 szt. PCIe 2.0 x1 - 1 szt. USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. Złącze wyjścia S/PDIF - 1 szt. Front Panel Audio |  |
| Złacza panel przedni | Minimum: USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt. Wyjście słuchawkowe/głośnikowe - 1 szt. Wejście mikrofonowe - 1 szt. |  |
| Obudowa | Wysokość z nóżkami maksimum; 43-45cm. Szerokość; 18-22cm. Głębokość maksimum; 40-46cm. Dodatkowe informacje; Filtry antykurzowe Montaż zasilacza na dole obudowy Otwór wspomagający montaż chłodzenia na procesor System aranżowania kabli. |  |
| Zainstalowany system operacyjny | Microsoft Windows 10 PRO lub równoważny |  |
| Dołączone oprogramowanie |  |  |
| W zestawie – jednostka centralna | Dokumentacja Zestaw przewodowy USB : klawiatura + mysz optyczna, kolor czarny. Chłodzenie na procesor: Materiał radiatora: Aliuminium + Miedź Liczba wentylatorów: 1x100mm Maksymalny poziom hałasu: 21 dB Prędkość obrotowa: 800 -2000 obr./min. Wysokość: 12-14cm Szerokość: 10-12cm Głebokość: 80-84cm Europejski przewód zasilający |  |
| Dodatkowe akcesoria | Przewód DisplayPort o długości minimum 1.5m |  |
| Oprogramowanie biurowe | Nie |  |
| Oprogramowanie Antywirusowe | Nie |  |
| Gwarancja | Minimum 24 miesiące na zestaw z wyłączeniem Dysku SSD, Pamięci RAM – 5 lat Płyty głównej – 3 lata |  |

.

Monitor minimum 24,5”

Oferowany model :……………………………………………………….

| Lp. | Atrybut | Sposób określenia |
| --- | --- | --- |
| 1. | Typ | Panoramiczny, TN Led, matowy |
| 2. | Rozdzielczość | Minimum FullHD 1920x1080 |
| 3. | Czas reakcji | Maksimum 1 ms (szarości) |
| 4. | Kąty widzenia | Minimum 170/160 - poziomo/pionowo |
| 5. | Jasność | Minimum 250cd/m2 |
| 6. | Głośniki | Nie |
| 7. | Wyświetlane kolory | Minimum 16,7 mln |
| 8. | Interfejsy/Złącza/sterowanie | VGA (D-sub) - 1 szt. HDMI - 1 szt. DisplayPort - 1 szt. Wyjście słuchawkowe - 1 szt. USB 2.0 - 2 szt. |
| 9. | Waga | Maksimum 4 kg |
| 10. | Standard Vesa | Tak 100x100 |
| 11. | Kontrast typowy (statyczny) | Minimum 1000:1 |
| 12. | Wymiary ekranu z obudową | Szerokość Maksimum 558 mm |
| 13. | Klasa efektywności energetycznej | Max pobór mocy 18W |
| 14. | Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego |
| 15. | Kolor | czarny |
| 16. | Certyfikaty/zgodność |  |
| 17. | Pivot |  |
| 18 | Regulacja wysokosci |  |
| 19 | Blokada | Blokada Kensington |
| 20 | W zestawie | Przewód D-Sub - Przewód Audio - Przewód zasilający - Dokumentacja użytkownika |
| 21 | Gwarancja | Minimum 3 lata producenta |

Opis równoważności systemu operacyjnego

System operacyjny musi spełniać następujące wymagania, poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:

1. Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet

2. Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet w tym sterowników drukarek.

3. Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat).

4. Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6.

5. Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe.

6. Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug &Play, Wi-Fi).

7. Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.

8. Zdalna pomoc i współdzielenie aplikacji – możliwość zdalnego przejęcia sesji zalogowanego użytkownika celem rozwiązania problemu z komputerem.

9. Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów (ang. quota) na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe.

10. Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe.

11. Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej.

12. Możliwość przywracania plików systemowych.

13. Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).

14. System operacyjny musi umożliwiać mapowanie udziałów sieciowych  .

15. System operacyjny musi obsługiwać dostępną pamięć ram min. 16 GB.

16. System operacyjny musi umożliwiać prace w domenie.