Załącznik – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ZP/DK-07/20

Zadanie 1. Dostawa komputerów (4 szt.) i monitorów (2 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMan.

Zadanie 2. Komputery przenośne (4 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMan.

Zadanie 3. Komputery przenośne - tablety (4 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMan.

Zadanie 4. Laptop dla Katedry Maszyn Cieplnych.

Zadanie 5. Monitor dla Katedry Maszyn Cieplnych.

Zadanie 1. Dostawa komputerów (4 szt.) i monitorów (2 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMan.

Klaster do wirtualizacji usług obliczeniowych składający się z 4 sztuk identycznych komputerów, których parametry techniczne opisane są poniżej. Minimalne wymagania postawione przez zamawiającego.

- Procesor:

  - 64 bitowy, zgodny z architekturą x86,

  - min. 10 rdzeni,

  - sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji

  - chłodzenie blokiem wodnym

  - 3DMark Time Spy: 10000

  - 3DMark Firestrike: 23000

  - Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit, min: 1800

  - Cinebench R15 - CPU Single 64Bit, min 190

  - VeraCrypt 1.23 Hotfix2 – AES(mean): 9.5

  - 7zip 19.00 (kompresja/dekompresja): 61000

- Płyta główna:

  - obsługa technologii CrossFire i SLI,

  - typ obsługiwanej pamięci: DDR4,

  - ilość gniazd pamięci:  4 szt,

  - złącza PCI-E: 2x16,

  - Serial ATA III,

  - kontroler USB 2.0, 3.0, 3.1,

  - 2x M.2 Socket 3

  - zintegrowana karta sieciowa 1GbE

- Pamięć RAM

  - min. 64GB, DDR4, 2666 MHz.

  - Zainstalowane 4 identyczne moduły pamięci (4x16GB)

- Dysk twardy:

- pojemność min. 512 GB SSD

- interfejs M.2 PCIe 3.0

- prędkość zapisu min. 2000MB/s

- prędkość odczytu min. 3000MB/s

- typ: SSD

- Dysk twardy:

- pojemność 1TB SSD

- interfejs SATA III

- prędkość zapisu min. 500MB/s

- prędkość odczytu min. 500MB/s

- typ: SSD

- Napęd optyczny DVD+/-RW DL - wbudowany lub zewnętrzny na złączu USB

- Karta graficzna:

  - NVIDIA GeForce RTX 2070,

  - min. 8196 MB GDDR6 (pamięć własna)

- Obudowa i zasilacz:

  - typ: midi-tower,

  - zasilacz o mocy min. 1000W,

  - kolor obudowy: ciemny, stonowany,

  - 2x USB 3.1 na przednim panelu

  - możliwość zainstalowania bloku wodnego do chłodzenia procesora

  - osobna komara na zasilacz w dolnej części obudowy

- Klawiatura i myszka:

  - typ klawiatury: wyspowa, płaska,

  - wbudowana sekcja numeryczna,

  - komunikacja bezprzewodowa,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania rozbudowy sprzętu wynikających z nowych potrzeb (obudowa bez plomb).

Klaster do wirtualizacji usług obliczeniowych musi być wyposażony w 2 identyczne monitory do wizualizacji obliczeń, których parametry techniczne opisane są poniżej. Minimalne wymagania postawione przez zamawiającego.

- Przekątna ekranu: 27"

- Powłoka matrycy: Matowa

- Rodzaj matrycy: LED, IPS

- Rozdzielczość ekranu: 2560 x 1440 (WQHD)

- Format ekranu: 16:9

- Wielkość plamki: 0,233 x 0,233 mm

- Jasność: 350 cd/m²

- Kontrast statyczny: 1 000:1

- Kąt widzenia w poziomie: 178 stopni

- Kąt widzenia w pionie: 178 stopni

- Czas reakcji: 6 ms

- Rodzaje wejść / wyjść:

- HDMI/MHL - 1 szt.

- DisplayPort - 1 szt.

- Mini DisplayPort - 1 szt.

- Obrotowy ekran (PIVOT): Tak

Gwarancja min. 24 miesiące

Klaster do wirtualizacji usług obliczeniowych wyspecyfikowany w ramach niniejszego wniosku będzie wykorzystywany do świadczenia usług obliczeniowych opartych na algorytmach głębokiego uczenia (deep learning) oraz uczenia maszynowego na procesorach graficznych GPU z wykorzystaniem technologii CUDA i OpenCL. W związku z powyższym specyfikacja techniczna zawiera nazwę procesora graficznego zainstalowanego na kartach graficznych, który będzie wykorzystywany do świadczenia usług obliczeniowych.

Zadanie 2. Komputery przenośne (4 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMan.

Dwa komputery przenośne o parametrach technicznych opisanych poniżej. Minimalne wymagania postawione przez zamawiającego.

- Procesor:

  - 64 bitowy, zgodny z architekturą x86,

  - min. 4 rdzenie,

  - sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji

  - Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit, min: 540

  - Cinebench R15 - CPU Single 64Bit, min 160

  - Passmark CPU Mark: 7400

  - Geekbench 3, 64 bit (single core): 4150

  - Geekbench 3, 64 bit (multi core):  11600

- Pamięć RAM

  - min. 8GB, DDR3, 2133 MHz.

- Wyświetlacz:

  - Błyszczący,

  - LED,

  - Technologia IPS

  - 13.3” o rozdzielczości  1920x1080 (FullHD)

- Dysk twardy:

  - pojemność min. 256 GB SSD

  - interfejs M.2 PCIe

  - typ: SSD

- Karta graficzna:

  - dedykowana karta graficzna ze wsparciem 3D

  - min. 2048 MB GDDR5 (pamięć własna)

- Bezprzewodowa karta sieciowa Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

- Wbudowany moduł Bluetooth.

- Zintegrowane głośniki

- Wbudowany mikrofon

- Wbudowana kamera o rozdzielczości min 1Mpix

- Wbudowany czytnik kart microSD

- Wbudowany czytnik linii papilarnych

- Podświetlana klawiatura, wyspowa

- Wielotykowy touchpad

- Aluminiowa pokrywa matrycy

- Aluminiowe wnętrze laptopa

- Waga: max 1.4kg

- Windows 10  PRO PL

- Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office

MOLP EDU PL Standard 2019 licencja nie subskrypcyjna.

- Złącza USB 3.0 – min 2 szt.

- Gwarancja min. 24 miesiące (door-to-door)

Dwa komputery przenośne o parametrach technicznych opisanych poniżej. Minimalne wymagania postawione przez zamawiającego.

- Procesor:

  - 64 bitowy, zgodny z architekturą x86,

  - min. 4 rdzenie,

  - sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji

  - sprzętowe wsparcie dla szyfrowania AES

  - Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit, min. 700

  - Cinebench R15 - CPU Single 64Bit, min. 180

  - Cinebench R20 - CPU Multi 64Bit, min. 1650

  - Cinebench R20 - CPU Single 64Bit, min. 445

  - Passmark CPU Mark: 10700

- Pamięć RAM

  - min. 16GB, DDR4, 2666 MHz.

  - Możliwość zainstalowania 32 GB RAM

- Wyświetlacz:

  - Matowy

  - LED,

  - Technologia IPS

  - 15.6” o rozdzielczości  1920x1080 (FullHD)

- Karta graficzna:

  - dedykowana karta graficzna ze wsparciem 3D

  - min. 4096 MB GDDR5 (pamięć własna)

- Dysk twardy SSD:

  - pojemność min. 512 GB SSD

  - interfejs M.2 PCIe

  - typ: SSD

- Wbudowany, drugi dysk twardy HDD

  - pojemność min. 1TB

  - interface: SATA

- Bezprzewodowa karta sieciowa Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

- Wbudowany moduł Bluetooth.

- Zintegrowane głośniki

- Wbudowany mikrofon

- Wbudowana kamera o rozdzielczości min 1Mpix

- Wbudowany czytnik kart microSD

- Wbudowany czytnik linii papilarnych

- Podświetlana klawiatura,

  - wyspowa,

  - wbudowana klawiatura numeryczna

- Wielotykowy touchpad

- Aluminiowa pokrywa matrycy

- Aluminiowe wnętrze laptopa

- Waga: max 1.9 kg

- Windows 10 PRO PL

- Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office

MOLP EDU PL Standard 2019 licencja nie subskrypcyjna.

- Złącza:

  - USB 3.0 – min 2 szt.

  - USB C – min 1 szt.

  - HDMI

  - wyjście słuchawkowe

  - wejście mikrofonu

  - Złącze Ethernet RJ45

Gwarancja min. 24 miesiące (door-to-door)

Zadanie 3. Komputery przenośne - tablety (4 szt.) dla Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMan.

- Tablet – 4 szt. o parametrach, z których każdy jest nie gorszy niż parametr wyspecyfikowany poniżej:

- Procesor:

  - Dedykowany do pracy w tabletach,

  - 64 bitowy, zgodny z architekturą ARM,

  - Liczba rdzeni: nie mniej niż 8;

- Pamięć RAM: nie mniej niż 4 GB DDR3

- Pamięć wbudowana: nie mniej niż 64GB

- Ekran:

  - pojemnościowy,

  - Super AMOLED;

- Przekątna ekranu: minimum 10,5”

- Rozdzielczość ekranu: minimum 2560 x 1600 pikseli

- Komunikacja bezprzewodowa:

  - Wbudowany modem LTE,

  - Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac),

  - Moduł Bluetooth;

- Moduł nawigacji satelitarnej kompatybilny z systemami:

  - GPS,

  - BeiDOU,

  - GLONASS,

  - Galileo;

- Czujniki:

  - Akcelerometr,

  - Czytnik linii papilarnych,

  - Czujnik geomagnetyczny,

  - Czujnik koloru RGB,

  - Czujnik Halla,

  - Żyroskop;

- Złącza:

  - Czytnik kart pamięci microSD,

  - Gniazdo kart nanoSIM;

- Zainstalowany system operacyjny: min. Android 9.0 Pie lub równoważny

- Aparat:

  - Przód – nie mniej niż 8.0 Mpikseli

  - Tył – nie mniej niż 13.0 Mpikseli

- Rozdzielczość nagrywania wideo: nie mniej niż 3840 x 2160 pikseli (4K)

- Funkcja rozpoznawania twarzy: TAK

- Typowa pojemność baterii: nie mniej niż 7000 mAh

- Wsparcie dla technologii szybkiego ładowania: TAK

- Wbudowane głośniki: nie mniej niż 4

- Wbudowane mikrofony: nie mniej niż 1

- Obudowa: typu tablet, aluminiowa

- Kolor: ciemny stonowany lub biały

- Dołączone akcesoria:

  - Zasilacz

- Gwarancja: co najmniej 24 miesiące

Zadanie 4. Laptop dla Katedry Maszyn Cieplnych.

Procesor: osiągający w teście Passmark CPU Mark nie mniej niż 9300 pkt.;

min.(4 rdzenie, od 1.80 GHz do 4.90 GHz, 8MB cache)

Pamięć RAM: min.16 GB (SO-DIMM DDR3, 2133 MHz)

Dysk SSD M.2 PCIe: min. 1000 GB

Wbudowany napęd optyczny: Brak

Typ ekranu : Matowy, LED, EWV

Przekątna ekranu: 14"

Rozdzielczość ekranu : min. 1920 x 1080 (FullHD)

Pamięć karty graficznej: min. 2048 MB GDDR5

Dźwięk: wbudowane głośniki stereo, wbudowane dwa mikrofony

Kamera internetowa

Łączność: Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), LAN

Moduł Bluetooth

Złącza min.:

- 	USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

- 	USB Typu-C - 1 szt.

- 	HDMI - 1 szt.

-	Czytnik kart pamięci microSD - 1 szt.

-	USB 2.0 - 1 szt.

Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – min. 1 szt.

DC-in (wejście zasilania) – min. 1 szt.

Podświetlana klawiatura

Dodatkowe informacje:

Aluminiowa pokrywa matrycy

Aluminiowa obudowa

Aluminiowe wnętrze laptopa

Białe podświetlenie klawiatury

Szyfrowanie TPM

Dołączone akcesoria min.:

-	Zasilacz

-	Firmowe etui na laptopa

-	Przejściówka USB -> RJ-45

Zainstalowany system operacyjny

Microsoft Windows 10 Pro PL (wersja 64-bitowa)

Dołączone oprogramowanie

Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku)

Waga max. 1,2 kg (z baterią)

Gwarancja min. 24 miesiące

Zadanie 5. Monitor dla Katedry Maszyn Cieplnych.

Monitor:

- Przekątna ekranu: nie mniej niż 34 cale,

- Powłoka matrycy: matowa

- Proporcje obrazu: 21:9

- Kąt widzenia w pionie i poziomie: co najmniej 178°

- Rozdzielczość ekranu: co najmniej 3440 x 1440

- Złącza min. : HDMI, DisplayPort, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ B, wyjście audio (minijack 3,5 mm)

- Konstrukcja i elementy dodatkowe: możliwość regulacji kąta pochylenia monitora oraz możliwość płynnej regulacji położenia ekranu w pionie (przesuwanie góra/dół)

- Dołączone akcesoria min.: Kabel DisplayPort; Kabel (HDMI); Kabel USB 3.0; Zasilacz

- Gwarancja: 24 miesiące

Gwarancja na wszystkie części co najmniej 24 miesiące.