Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy K-2.381/13/2020

ZADANIE 1

Temat: Wykonanie wraz dostawą wyposażenia meblowego na wymiar dla potrzeb Domu Studenckiego nr 2.

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

Uwaga!

Przed przystąpieniem do realizacji zadania wyłoniony w trybie postępowania publicznego Wykonawca, jest zobowiązany:

- uzgodnić z Zamawiającym ilość i rozmieszczenie otworów na gniazdka elektryczne w okładzinach ściennych i ścianie bocznej szafki kuchennej

- uzgodnić z Zamawiającym rodzaj stopek w krzesłach, w zależności od powierzchni podłogi w danym pomieszczeniu

- w meblach przyściennych należy wykonać podcięcia na listwę przypodłogową

- przedstawić proponowane produkty do akceptacji Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany Przedmiot Zamówienia, w zakresie obowiązków Wykonawcy jest dokonanie niezbędnych pomiarów. Projekt należy wykonywać zgodnie z rysunkami załączonymi do opracowania.

Elementy składowe – płyty meblowe, muszą posiadać klasę higieniczności E1 zgodnie z normą PN-EN14322:2017-06. Stałe elementy wyposażenia meblowego powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s1, d0, lub wyższą, zakazuje się stosowania wyrobów łatwozapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne, lub intensywnie dymiących. Pozostałe elementy wyposażenia powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s2, d0 lub wyższą.

Wyposażenie meblowe:

1A. Szafa ubraniowa typ A

Szafa zbudowana z dwóch części skręconych ze sobą (szafa + nadstawka)

Konstrukcja szafy, półki, fronty, cokół wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm, front szafy 2 mm)

Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało, Ścianka powinna być osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi. Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały, cokół kręcony do korpusu

Szafa powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części szafy.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Cokół cofnięty o 3cm. Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

Wewnątrz szafy zamontowany drążek metalowy na odzież wiszącą

Szafa wyposażona w drzwi  przesuwne: system do drzwi mijanych nawierzchniowo na jednej szynie na lewą lub prawą stronę, udźwig do 50kg na jedno skrzydło, model SIMPLE LAGUNA 50 lub inny równoważny

1B. Szafa ubraniowa typ B

Szafa zbudowana z dwóch części skręconych ze sobą (szafa + nadstawka)

Konstrukcja szafy, półki, fronty, cokół wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm, front szafy 2 mm)

Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało, Ścianka powinna być osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi. Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały, cokół kręcony do korpusu

Szafa powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części szafy.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Cokół cofnięty o 3cm. Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

Wewnątrz szafy zamontowany drążek metalowy na odzież wiszącą

Zawiasy puszkowe ze sprężyną, kąt otwarcia 100°.

1C. Szafa ubraniowa typ C

Szafa zbudowana z dwóch części skręconych ze sobą (szafa + nadstawka)

Konstrukcja szafy, półki, fronty, cokół wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm, front szafy 2 mm)

Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało, Ścianka powinna być osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi. Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały, cokół kręcony do korpusu

Szafa powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części szafy.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Cokół cofnięty o 3cm. Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

Zawiasy puszkowe ze sprężyną, kąt otwarcia 100°.

2. Regał pokojowy

Konstrukcja szafy, półki, fronty, cokół wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm, front szafy 2 mm)

Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało, Ścianka powinna być osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów, a także kręcona do środkowej półki.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi. Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały, cokół kręcony do korpusu

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Cokół cofnięty o 3cm. Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

Zawiasy puszkowe ze sprężyną, kąt otwarcia 100°.

3. Regał wiszący

Korpus półki wykonany z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla 0,6 mm

Ściana tylna wykonana z płyty laminowanej 10mm w kolorze białym

Półka wisząca montowana do ściany

4. Łóżko

Rama łózka wykonana z kątowników stalowych 30x30mm, kątownik na końcu łózka odwrócony o kat 180° (możliwość ułożenia dłuższego materaca)

Żebra wzmacniające wykonane z płaskowników 5mm, długość dopasowana do ramy łóżka, płaskowniki spawane z ramą łóżka

Noga łóżka wykonana z profilu zamkniętego stalowego 30x30mm, nogi malowane proszkowa na kolor czarny, stopki z tworzywa polipropylenowego

Materac sprężynowy o wymiarach 80x205x20/25 cm dla łóżka typu A oraz 80x195x20/25 cm dla łóżka typu B,  materac jednostronny, pianka T35 (twardość) 30mm od góry. Dno materaca wykonane z płyty meblowej 18mm, przykręcany do stelaża łóżka. Materac tapicerowany

Zagłówek wykonany z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony, zagłówek przykręcany do stelaża min w 4 punktach

Wykończenie brzegów PCV 2mm w kolorze mebla

Szuflada wykonana z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony. Szuflada na kółkach gumowych, kierunek obrotu kółek przód-tył; Front szuflady podwójny, czołowa płyta zatrzymuje się na nogach łóżka, uchwyt - wycięcie w czołowej płycie szuflady, druga płyta dopasowana do wysokości wycięcia, Dno szuflady wykonane z płyty laminowanej w kolorze białym, wzmocnione płaskownikiem metalowym po przekątnej

Materiał do tapicerowania łóżek powinien być wykonany z tkaniny odpornej na ścieranie (min. TEST MARTINDALE: 80 000 cykli). Kolor tapicerki powinien być ciemny i gładki  (w kolorze ciemnoszarym) o widocznym splocie. Wykonany z poliestru (100 Poliester), powinien dawać możliwość prania chemicznego. Preferowany model: Dafne 28, lub równoważny.

Materac sprężynowy o wymiarach 80x195x20-25 cm h (łóżko typ B) i 80x205x20-25 cm h (łóżko typ A). Materac jednostronny - pianka T35 (twardość) 30 milimetrów, od góry.

Dno materaca wykonane z płyty meblowej 18mm.  Materac ma być przykręcany do stelażu łóżka.

5. Biurko typ A, B. Stolik typ C

Blat wykonany z płyty laminowanej 38 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla 2 mm

Rama wykonana z profilu stalowego zamkniętego 30x30mm, lakierowane proszkowo w kolorze czarnym, stopki z tworzywa polipropylenowego

Blat mocowany do ramy min. w 6 punktach

6. Szafka nocna

Konstrukcja szafki, korpus, fronty, cokół, szuflada oraz półki wewnętrzne wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm, front szafki 2 mm)

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi.  Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały

Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ścianka powinna być osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Cokół cofnięty o 3cm, Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

Prowadnica szuflad rolkowa z częściowym wysuwem

Zawiasy puszkowe ze sprężyną, kąt otwarcia 100°.

Szafka w wersji A: drzwiczki lewe w pokoju "lewym", szafka w wersji B: drzwiczki prawe w pokoju "prawym"

7. Szafka kuchenna typ A, B

Konstrukcja szafki, korpus, fronty, cokół, ściana boczna oraz półki wewnętrzne wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, 0,6 mm, front szafy 2 mm)

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi.  Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały

Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ścianka powinna być osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Szafka powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Zawiasy puszkowe ze sprężyną, kąt otwarcia 100°.

W ścianie bocznej należy wykonać otwory na gniazda elektryczne

8. Wieszak na ubrania

Konstrukcja wieszaka oraz półka wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV 0,6mm w kolorze mebla

Półka zamontowana w sposób trwały.

Wieszak powinien być przytwierdzony do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części

Do płyty zamocowane 5 wieszaków,  przykręcanych za pomocą dwóch śrub,

Wieszaki chromowane typu "konewka", posiadające dwa małe haczyki i jeden duży

10. Sofa

Sofa rozkładana na stelażu metalowym,  rama + powłoka proszkowa w kolorze szarym, stopki: tworzywo polipropylenowe.

Pokrycie pikowanie: watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, dopasowane do krzeseł pokojowych oraz tapicerowanych łóżek – kolor ciemnoszary/antracyt, możliwość prania w pralce. Powinna istnieć możliwość dokupienia samego obicia w późniejszym czasie.

Materac: watolina poliestrowa, włóknina polipropylenowa, Pianka poliuretanowa 28 kg/m3

Sofa z pojemnikiem podwójnym  na pościel z pokrywką w kolorze białym.

Szerokość: 200 cm

Głębokość: 97 cm

Wysokość: 90 cm

Głębokość siedziska: 73 cm

Wysokość siedziska: 31 cm

Szerokość łóżka: 140 cm

Długość łóżka: 200 cm

11. Szafka kuchenna wisząca

Konstrukcja szafki, korpus, fronty, cokół oraz półki wewnętrzne wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki: 0,6 mm, front szafki 2 mm)

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi. Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały.

Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ścianka powinna być osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Szafka powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części szafki.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Zawiasy puszkowe ze sprężyną, kąt otwarcia 100°.

Wymiar szafki 11A dopasowany do wnęki, przed wykonaniem należy sprawdzić wymiary na budowie

12A. Szafka kuchenna z miejscem na lodówkę

Konstrukcja szafki, korpus, fronty, cokół wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Blat kuchenny 28 mm, Swiss Krono Eliza D45PE lub zbliżony, w blacie wycięty otwór na zlew jednokomorowy blat dostosowany do wnęki, wspólny dla elementów 12A i 13A

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm, front, blat 2 mm)

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Cokół cofnięty o 3cm. Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

Zawiasy puszkowe ze sprężyną, kąt otwarcia 100°.

Zlew jednokomowowy 38x38cm wpuszczony w blat

Tył szafki otwarty z usztywnieniem z płyty 18mm

Wymiar szafki dostosowany do wymiarów lodówki. Maksymalna wysokość lodówki 81cm. W przypadku zakupienia wyższej lodówki, wymiar szafki dostosowany do wysokości lodówki. Blat wspólny dla szafki 12A i 13A, dostosowany do wymiaru wnęki

12B. Szafka kuchenna pod zlew

Szafka wyposażona w zlew nakładany.

Konstrukcja szafki, korpus, fronty, cokół wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm, front szafki 2 mm)

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Cokół cofnięty o 3cm. Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

Zawiasy puszkowe ze sprężyną, kąt otwarcia 100°.

Zlew jednokomowowy z ociekaczem, nakładany 80 x 60cm

Tył szafki otwarty z usztywnieniem z płyty 18mm

13. Szafka kuchenna

Konstrukcja szafki, korpus, fronty, cokół wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony.

Blat kuchenny 28 mm, Swiss Krono Eliza D45PE lub zbliżony.

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm, front, blat 2 mm)

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowym.i Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Cokół cofnięty o 3cm. Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

Zawiasy puszkowe ze sprężyną, kąt otwarcia 100°.

14. Regał otwarty

Konstrukcja regału, korpus, cokół oraz półki wewnętrzne wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm)

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi. Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały, cokół kręcony do korpusu

Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ścianka powinna być osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów, dodatkowo kręcona do środkowej półki

Cokół cofnięty o 3cm, Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

15. Szafa gospodarcza

Elementy widoczne (korpus szafy, fronty, cokół) oraz półki wewnętrzne wykonane z płyty laminowanej 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony

Wykończenie brzegów PCV w kolorze mebla (korpus, półki, cokół: 0,6 mm, front szafy 2 mm)

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi. Wszystkie półki powinny być zamontowane w sposób trwały, cokół kręcony do korpusu

Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało

Ścianka powinna być osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Szafa powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części szafy.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm, model Gamet UP81 lub równoważny

Cokół cofnięty o 3cm. Nóżka meblowa, h=100mm, kolor czarny

Zawiasy puszkowe ze sprężyną. kąt otwarcia 100°.

Szafa zamykana na klucz

16. Okładzina ścienna

Okładzina ścienna z płyty laminowanej, grubości 18 mm, kolor buk Mangfall jasny, wg wzornika Kronopol D9201 PR lub zbliżony. Wysokość okładziny 40cm, długość 400cm na ścianie między pokojami, 205cm na ścianie od strony łazienki, 320 cm w pokojach dla osób niepełnosprawnych. Montaż 35cm nad podłogą.