Załącznik nr 2 do SIWZ

Znak sprawy K-2.381/13/2020

ZADANIE 2

Temat: Wykonanie wraz z dostawą pozostałego wyposażenia meblowego na wymiar na potrzeby Studium Języków Obcych

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO

Uwaga!

Przed przystąpieniem do realizacji zadania wyłoniony w trybie postępowania publicznego Wykonawca, jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym:

- ilość i rozmieszczenie przelotek kablowych w biurkach

- rodzaj kółek w szafkach podblatowych oraz fotelach biurowych, w zależności od powierzchni podłogi w danym pomieszczeniu

- rodzaj stopek w krzesłach, w zależności od powierzchni podłogi w danym pomieszczeniu

Przed przystąpieniem do realizacji zadania w pomieszczeniach, w których będzie wykonywany Przedmiot Zamówienia, w zakresie obowiązków Wykonawcy jest dokonanie niezbędnych pomiarów. Projekt należy wykonywać zgodnie z rysunkami załączonymi do opracowania.

Elementy składowe – płyty meblowe, muszą posiadać klasę higieniczności E1 zgodnie z normą PN-EN14322:2017-06. Stałe elementy wyposażenia meblowego powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s1, d0, lub wyższą, zakazuje się stosowania wyrobów łatwozapalnych, których produkty rozkładu są bardzo toksyczne, lub intensywnie dymiących. Pozostałe elementy wyposażenia powinny posiadać klasę reakcji na ogień D-s2, d0 lub wyższą. Ławki korytarzowe powinny być wykonanie w klasie D-s1, d2, lub wyższej, zakazane jest stosowanie wyrobów łatwozapalnych.

Wyposażenie meblowe:

- Biurko

Konstrukcja biurka wykonana z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm. Blat biurka wykonany z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, płyta obustronnie laminowana, grubości 28 mm.  Z tyłu biurka usztywnienie z płyty meblowej 18mm obustronnie laminowanej. Płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015.

Obrzeża PCV o gr. 2mm w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej. Wszelkie otwory wykończone, zabezpieczone w/w obrzeżem.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi.

Biurko opcjonalnie  wyposażone w przelotkę kablową, do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem.

- Szafka podblatowa na kółkach

Konstrukcja szafki, fronty, konstrukcja szuflad wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm. Tył szafki wykonany z płyty obustronnie laminowanej 10mm. Płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015.

Obrzeża PCV  o gr. 2mm (fronty) lub 0.6mm (korpus szafki i szuflad) w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

Nóżki regulowane wysokości 6cm, do powierzchni twardych, bądź miękkich, w zależności od rodzaju posadzki w pomieszczeniu (do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa)

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128mm.

Prowadnice szuflad rolkowe z częściowym wysuwem.

Szuflady wyposażone w zamki, zamykane na klucz.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem.

- Półka wisząca

Półka wykonana z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm. Tył półki wykonany z płyty obustronnie laminowanej 10mm.  Płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015.

Obrzeża PCV o gr. 2mm w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

Półka powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części szafki.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem.

- / 4a. Szafa na dokumenty

Konstrukcja szafy, fronty, półki, cokół wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm. Dla szaf typu 4 płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015. Dla szaf typu 4a (sale dydaktyczne) płyty w kolorze buk naturalny zbliżonym do RAL1014 oraz zbliżonym do koloru 1.007 beech stosowanego dla stołów i krzeseł. Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ściana osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Obrzeża PCV  o gr. 2mm (fronty, cokół) lub 0.6mm (korpus, półki) w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

Szafa powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części szafy.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm

Nóżka meblowa z tworzywa sztucznego wysokości 10cm, kolor czarny

Szafa wyposażona w zamki, zamykana na klucz, zawiasy puszkowe ze sprężyną.

W razie występujących odchyłów od kąta prostego pomiędzy ścianą a podłogą, należy zastosować podkładki dystansowe.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem.

4b.	Szafa ubraniowa

Konstrukcja szafy, fronty, półki, cokół  wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm Płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015. Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ściana osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Obrzeża PCV  o gr. 2mm (fronty, cokół) lub 0.6mm (korpus, półki) w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

Szafa powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części szafy.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm

Wewnątrz szafy zamontowany drążek metalowy na odzież wiszącą.

Nóżka meblowa z tworzywa sztucznego wysokości 10cm, kolor czarny.

Szafa wyposażona w zamki, zamykana na klucz, zawiasy puszkowe ze sprężyną.

W razie występujących odchyłów od kąta prostego pomiędzy ścianą a podłogą, należy zastosować podkładki dystansowe.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem.

- Szafa na dokumenty z nadstawką

Konstrukcja szafy, fronty, półki, cokół  wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm Płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015. Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ściana osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Obrzeża PCV  o gr. 2mm (fronty, cokół) lub 0.6mm (korpus, półki) w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

Szafa powinna być przytwierdzona do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części szafy.

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm

Nóżka meblowa z tworzywa sztucznego wysokości 10cm, kolor czarny

Szafa wyposażona w zamki, zamykana na klucz, zawiasy puszkowe ze sprężyną.

Szafa zbudowana z oddzielnych części (szafa + nadstawka) skręconych ze sobą.

W razie występujących odchyłów od kąta prostego pomiędzy ścianą a podłogą, należy zastosować podkładki dystansowe.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem.

- Szafka biurowa

Konstrukcja szafki, fronty, półki, cokół wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm. Płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015. Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ściana osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Obrzeża PCV  o gr. 2mm (fronty, cokół) lub 0.6mm (korpus, półki) w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm

Nóżka meblowa z tworzywa sztucznego wysokości 10cm, kolor czarny

Szafa wyposażona w zamki, zamykana na klucz, zawiasy puszkowe ze sprężyną.

W razie występujących odchyłów od kąta prostego pomiędzy ścianą a podłogą, należy zastosować podkładki dystansowe.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem.

- /7a. Stół

Blat stołu wykonany z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 28 mm. Płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015.

Obrzeża PCV o gr. 2mm w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Konstrukcja biurka metalowa, nogi z profilu zamkniętego 40x40x2mm, malowanego proszkowo, w kolorze czarnym. Stopki z tworzywa sztucznego.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem.

11/ 11a. Wieszak na ubrania, typ I / II

Konstrukcja wykonana z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm. Dla wieszaków typu I płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015. Dla wieszaków typu II (sale dydatyczne) płyty w kolorze buk naturalny zbliżonym do RAL1014 oraz zbliżonym do koloru 1.007 beech stosowanego dla stołów i krzeseł.

Obrzeża PCV  o gr. 0,6 mm w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Wieszak na ubrania w dwóch wymiarach (szerokość 65cm, typ I i 230 cm, typ II). Wyposażony odpowiednio w 7 (typ I) lub 29 (typ II) podwójnych wieszaków typu „konewka”, chromowanych, przykręcanych do płyty za pomocą dwóch śrub.

Wieszak powinien być przytwierdzony do ściany pomieszczenia za pomocą kołków rozporowych przytwierdzonych do listew montażowych w górnej i dolnej części płyty.

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem

9 - Ławka korytarzowa

Konstrukcja ławki spawana, z profili metalowych zamkniętych 40 x 20 x 2mm, malowanych proszkowo w kolorze czarnym. Siedzisko wykonane z pięciu profili PCV w kolorze beżowym RAL 1015. Zaślepki profili oraz stopki z tworzywa sztucznego.

10 - Szafka pod zlew

Konstrukcja szafki, fronty, cokół  wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm. Tył i góra szafki otwarte, tył i przód szafki wzmocniony płytą meblową grubości 18mm obustronnie laminowaną. Płyty w kolorze klon biały, zbliżonym do koloru RAL 1015.

Obrzeża PCV  o gr. 2mm (fronty, cokół) lub 0.6mm (korpus) w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Szafka wyposażona w zlew ze stali nierdzewnej, jednokomorowy z ociekaczem, o wymiarach 800 x 600 mm, nakładany na szafkę.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

Uchwyt meblowy chromowany w rozstawie 128 mm. Zawiasy puszkowe ze sprężyną.

Nóżka meblowa z tworzywa sztucznego wysokości 10cm, kolor czarny

Wymiary zgodnie z załącznikiem nr 1, wykonanie zgodnie z rysunkiem

16. regał biurowy (zdjęcie poglądowe 16.regał)

Konstrukcja regału, fronty, półki, cokół wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm. Dla regału kolor płyty w  olcha. Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ściana osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Obrzeża PCV  o gr. 2mm (fronty, cokół) lub 0.6mm (korpus, półki) w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

17. szafa biurowa  (zdjęcie poglądowe 17.szafa) kolor olcha

Konstrukcja regału, fronty, półki, cokół wykonane z płyty meblowej, trójwarstowej wiórowej, lub płyty MDF, obustronnie laminowanej, grubości 18 mm. Dla szafy płyta w kolorze olcha. Ściana tylna wykonana z jednolitej płyty pilśniowej twardej lakierowanej na biało. Ściana osadzona we wręgach i zamocowana za pomocą wkrętów.

Obrzeża PCV  o gr. 2mm (fronty, cokół) lub 0.6mm (korpus, półki) w kolorze zbliżonym do koloru płyty laminowanej.

Poszczególne elementy składowe mebla łączone ze sobą w sposób sztywny - klejone fabrycznie lub skręcane z połączeniami kołkowymi

UWAGA:

Przed wykonaniem mebli należy bezwzględnie dokonać wizji lokalnej w celu weryfikacji wymiarów  pomieszczeń z natury. Błędy wynikające z braku rzetelnego sprawdzenia wymiarów pomieszczeń obciążą oferenta ewentualnymi kosztami korekt mebli i właściwej ich adaptacji do pomieszczeń.