Pismo: KCzp.272-255/20/19                   					Kraków, 2020-07-17

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (10)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2020-07-17 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- Prosimy o weryfikację, czy na rysunku „D-05_PRZEKROJE” nie są błędnie przyporządkowane opisy do przekrojów. Dokładnie dotyczy to opisu miejsc postojowych oraz jezdni. Przy miejscach postojowych wymagana jest podbudowa z warstwą odcinającą piasku grubości 30 cm, natomiast przy jezdni tylko podbudowa. Prosimy o sprawdzenie.

Odp.  Na rysunku D-05 był podany błędny opis warstw. W poniższym linku Zamawiający przesyła skorygowany rysunek D-05

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/D-05-1.pdf

- Prosimy o informację w jaki sposób należy wykończyć rampę zjazdową do garażu. W projekcie drogowym jest wpisany beton ryflowany, natomiast na przekroju E-E zjazd oznaczony jest jako P15, czyli wykończenie kostką brukową.

Odp. Zapis na przekroju jest błędny. W miejsce kostki brukowej i podsypki należy wycenić beton ryflowany gr 12cm

- Prosimy o potwierdzenie, że tylko balustrady zewnętrzne wymagają cynkowania ogniowego. Balustrady wewnętrzne należy wykonać bez cynkowania.

Odp. Tak, ocynkowania ogniowego wymagają balustrady zewnętrzne.

- Prosimy o udostępnienie rysunków elewacji z podziałem płyt cementowo-włóknowych na kolory. Znajomość dokładnych ilości płyt każdego koloru jest niezbędna do prawidłowego oszacowania kosztów.

Odp. W poniższym linku Zamawiający przesyła skorygowane rysunki A09w-A12w z naniesioną kolorystyką płyt.

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/A-09-12.zip

- Na rysunku A22 w opisach niektórych drzwi występuje informacja o wyposażeniu w okucia antypaniczne, jednak na detalach drzwi nie są one widoczne. Czy w tych przypadkach wyceniać drzwi z okuciami antypanicznymi?

Odp.  Tak, należy wykonać z okuciami antypanicznymi zgodnie z opisem.

- Proszę o sprecyzowanie z jakiego konglomeratu i w jakim kolorze mają być wykonane parapety wewnętrzne.

Odp.  Parapety należy wykonać z konglomeratu kwarcowego gr. min. 3cm w kolorze białym.