Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-03

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (30)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- (Drzwi) W opisie technicznym (str. 98) znajduje się zapis że drzwi drewniane mają być lakierowane, podczas gdy w zestawieniu stolarki mają być laminowane. Proszę o informację w jaki sposób wykończyć te drzwi.

Odp.: Drzwi maja być laminowane, w opisie jest omyłka pisarska.

- (Drzwi) W opisie technicznym (str. 98) podano akustykę na pozimie 25dB - chodzi tu o współczynnik Rw, RA1 czy RA1R?

Odp.: Należy wykonać (wycenić) drzwi o klasie izolacyjności akustycznej min. Rw = 25 dB;

- Prosimy przekazanie Projektu dot. oznakowania poziomego i pionowego dróg (dot. 4.3.5 Oznakowanie Przedmiaru robót)

Odp.: W poniższym linku Zamawiający zamieszcza w uzupełnieniu brakujący rysunek PZT -08 dot. oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz z wyraźnym oznaczeniem miejsc z obniżonymi krawężnikami;

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/PZT-08.pdf

- Zagospodarowanie terenu	Dot. Osłon na drzewa - prosimy o informacje, które drzewa należy zabezpieczyć osłonami na drzewa. Prosimy o potwierdzenie ilości osłon zabezpieczających drzewa- wg przedmiaru 2szt.

Odp.:  Należy przyjąć 2 osłony na drzewa zgodnie z projektem – w poniższym linku Zamawiający załącza rys PZT -03_koretka z naniesioną lokalizacją osłon;

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/Pzt-03_koretka.pdf

- (Wentylacja) Prosimy o przesłanie informacji dot.

Centrala CSUP-G1 w instalacji wentylacji bytowej. Brak informacji w opisie oraz na rysunkach. Jakie ma mieć parametry?

Odp.:  W dokumentacji nie ma oznaczenia centrali CSUP-G1

- (Wentylacja) W opisie wentylacji bytowej pisz j\n

Wszystkie kanały zlokalizowane w przestrzeni wiązarów dachowy należy obudować p.poż.

Proszę o przekazanie rysunków z kanałami prowadzonymi w tych miejscach.

Odp.:  Na części rysunkowej projektu oznaczone są wszystkie kanały które muszą być obudowane. W poniższym linku zamawiający załącza skorygowany projekt wentylacji

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/14c._Instalacja_wentylacji.zip

- (Wentylacja) Proszę o podanie konkretnych wartości oraz kluczowych parametrów równoważności dla urządzeń.

Centrale wentylacyjne które będą stosowane w celu porównania z zastosowanymi w projekcie. Ilość różnych wskazanych w dokumentacji parametrów znacznie przewyższa ilość wynikającą z obowiązujących norm i przepisów.

Przedstawione parametry w dokumentacji wskazują na konkretnego wykonawcę oraz jego uprzywilejowanie, tym samym eliminuje innych dostawców i utrudnia uczciwą konkurencję.

Odp.: Parametry które zostały przedstawione w projekcie mają za zadanie ograniczenie możliwości zastosowania urządzeń o jakości poniżej niż ta zakładana w dokumentacji projektowej. Według wiedzy Zamawiającego jest co najmniej 2 producentów, którzy spełniają parametry opisane w dokumentacji.

- (Wentylacja) Proszę o podanie konkretnych wartości oraz kluczowych parametrów równoważności dla urządzeń

Wentylatory które będą stosowane w celu porównania z zastosowanymi w projekcie.

Ilość różnych wskazanych w dokumentacji parametrów znacznie przewyższa ilość wynikającą z obowiązujących norm i przepisów.

Przedstawione parametry w dokumentacji wskazują na konkretnego wykonawcę oraz jego uprzywilejowanie, tym samym eliminuje innych dostawców i utrudnia uczciwą konkurencję.

Odp.: Parametry które zostały przedstawione w projekcie mają za zadanie ograniczenie możliwości zastosowania urządzeń o jakości poniżej niż ta zakładana w dokumentacji projektowej. Według wiedzy Zamawiającego jest co najmniej 2 producentów, którzy spełniają parametry opisane w dokumentacji.

- (Wentylacja) Proszę o podanie konkretnych wartości oraz kluczowych parametrów równoważności dla urządzeń.

Klapy przeciwpożarowe które będą stosowane w celu porównania z zastosowanymi w projekcie.

Ilość różnych wskazanych w dokumentacji parametrów znacznie przewyższa ilość wynikającą z obowiązujących norm i przepisów.

Przedstawione parametry w dokumentacji wskazują na konkretnego wykonawcę oraz jego uprzywilejowanie, tym samym eliminuje innych dostawców i utrudnia uczciwą konkurencję.

Odp.: Parametry które zostały przedstawione w projekcie mają za zadanie ograniczenie możliwości zastosowania urządzeń o jakości poniżej niż ta zakładana w dokumentacji projektowej. Według wiedzy Zamawiającego jest co najmniej 2 producentów, którzy spełniają parametry opisane 
w dokumentacji.

- (Wentylacja) Proszę o podanie konkretnych wartości oraz kluczowych parametrów równoważności dla urządzeń

Systemu VRV które będą stosowane w celu porównania z zastosowanymi w projekcie.

Ilość różnych wskazanych w dokumentacji parametrów znacznie przewyższa ilość wynikającą z obowiązujących norm i przepisów.

Przedstawione parametry w dokumentacji wskazują na konkretnego wykonawcę oraz jego uprzywilejowanie, tym samym eliminuje innych dostawców i utrudnia uczciwą konkurencję.

Odp.: Parametry które zostały przedstawione w projekcie mają za zadanie ograniczenie możliwości zastosowania urządzeń o jakości poniżej niż ta zakładana w dokumentacji projektowej. Według wiedzy Zamawiającego jest co najmniej 2 producentów, którzy spełniają parametry opisane w dokumentacji.

- Architektura	Dot. zielonej ściany. Mając na uwadze zapisy pkt. 5.9 Opisu Architektury: "... Zewnętrzne panele powinny zostać obsadzone starannie wyselekcjonowaną mieszanką pnączy, bylin lub paproci". Prosimy o wskazanie typów/nazw roślin  jakimi powinny być obsadzone panele zielonej ściany.

Odp.: Zgodnie z opisem architektonicznym zewnętrzne panele powinny zostać obsadzone starannie wyselekcjonowaną mieszanką pnączy, bylin lub paproci. Należy przewidzieć roślinność odpowiednią dla dużego nasłonecznienia południowej ściany, na której będzie znajdować się panel.

Do nasadzeń roślinnych należy stosować następujące rośliny:

- rozchodnik ostry

- runianka japońska

- żurawka Heuchera

- funkia

- kostrzewa siwa i ametystowa

50 % roślin powinny stanowić rośliny zimozielone.

Rośliny należy sadzić w rozstawie co ok. 20x15cm. W momencie dostawy panele powinny być pokryte roślinnością na co najmniej 90% powierzchni. Ostateczny układ roślinności należy przedstawić do akceptacji  Inwestorowi.

- (Wentylacja) Proszę o potwierdzenie iż zaprojektowano centrale wentylacyjne wraz z chłodnicami. Ujęte w zestawieniu wentylacji chłodnice freonowe nie są dodatkowymi elementami a wyposażeniem central wentylacyjnych.

Odp.:  Tak, w projekcie zostały zastosowane chłodnice kanałowe. W przypadku braku możliwości wykonania takich chłodnic w centralach przez wybranego przez Wykonawcę dostawcę, dopuszcza się stosowanie chłodnic jako dodatkowych elementów.

- Architektura	W pkt 8.2.2 opisu do projektu wnętrz opisano posadzkę w pomieszczeniu "kawiarnia". Prosimy o wskazanie lokalizacji tego pomieszczenia.

Odp.: Opis dotyczy płytek gresowych pokazanych m.in. na rys AW-13. - pom. 1,06, 1.07,

- (Wod-kan/architektura) Proszę o podanie lokalizacji oraz sposobu dostarczenia wody do projektowanej ściany zielonej w osi "4" . Zgodnie z rys. detalu "A-48w" pokazana "rura nawadniająca" bez dalszego rozprowadzenia na rys architektury oraz branży wod-kan.

Odp.: Uzupełniono rys. A-48 o wskazanie miejsca podłączenia nawadniania paneli (rysunek w załączeniu).

http://di.adm.agh.edu.pl/przetargi/di/zj/nhs/uzupelnione-w-trakcie-przetargu/A-48w_koretka.pdf

- (Wod-kan/architektura) Proszę o potwierdzenie lokalizacji oraz sposobu odprowadzenia wody z projektowanej ściany zielonej w osi "4" . Zgodnie z rys. detalu "A-48w" odpływ PVC 40 mm - bez dalszego rozprowadzenia na rys architektury oraz branzy wod-kan. Wg rys.  detalu "A-48w"  odpływ wody na teren zjazdu do garażu.

Odp.:  Uzupełniono rys. A-48 o wskazanie miejsca odprowadzenia nadmiaru wody z paneli zielonych  (rysunek w załączeniu).

- (Architektura)Zgodnie z zapisami opisu technicznego projektu wnętrz należy obłożyć trybuny białymi płytkami gresowymi 60x120cm, a stopnie schodów trybun pozostawić jako betonowe. Prosimy o potwierdzenie tego rozwiązania lub zgodę na zamianę okładziny z płytek na malowanie w kolorze białym.

Odp.:  Zamawiający potwierdza rozwiązanie dotyczące płytek gres. Zamawiający nie wyraża zgody na malowanie.