
OPINIA 
GEOTECHNICZNA
dla potrzeb 
budowy drogi dojazdowej do pól
relacji Lubsza – Kamieńskie Młyny
AUTOR OPRACOWANIA:


mgr inż. Leszek Libera




(nr upr. geolog. VII-1297)

Lubsza, lipiec 2020 rok
SPIS TREŚCI:

41.
Wstęp

1.1.
Podstawa wykonania
4
1.2
Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych  i literatury
4
1.3
Charakterystyka inwestycji
5
2.
Zakres wykonanych prac
5
2.1.
Prace geodezyjne
5
2.2.
Prace wiertnicze
6
2.3.
Prace kameralne
6
3.
Położenie, charakterystyka terenu,  morfologia i hydrografia
6
4.
Budowa geologiczna
7
5.
Warunki wodne
7
6.
warunki gruntowe
7
7.
WNIOSKI
8


Spis załączników:

1. Mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000

2. Mapa dokumentacyjna 
3. Karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 20

4. Zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów
5. Objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów badawczych
1.
Wstęp

1.1.
Podstawa wykonania

Opinię niniejszą opracowano na zlecenie Biura Projektów Budowlanych CADAM 
z siedzibą przy ul. Opiełki 3A, 42-286 Koszęcin. Inwestorem planowanego 
przedsięwzięcia jest Gmina Woźniki z siedzibą przy ul. Rynek 11, 42-289 Woźniki.
Celem badań jest uzyskanie danych o układzie warstw gruntów, ich parametrach geotechnicznych oraz otrzymanie danych o warunkach wodnych. Uzyskane dane potrzebne są dla właściwego zaprojektowania drogi dojazdowej do pól.
Opinię opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania 
geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r, poz.463).
1.2 Wykaz wykorzystanych norm, materiałów archiwalnych 
i literatury

· PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne;

· PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe;

· PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne;

· PN-B-02481 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe 
i jednostki miar;

· Zmiana PN-81-B-03020 (projekt) Geotechnika. Projektowanie posadowień bezpośrednich;

· PN-86-B02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;

· PN-86-B04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu;

· PN-81-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli;

· PN-59/B-03020, Grunty budowlane - Wytyczne wyznaczanie 
dopuszczalnych obciążeń jednostkowych;

· PN-55-B-04482. Grunty budowlane. Badania własności fizycznych. 
Badania makroskopowe;

· PN-EN 1997 – Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne;

· PN-EN ISO 14688-1:2006 Badania geotechniczne - 
Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 1: Oznaczanie i opis;

· PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -
 Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów - Część 2: Zasady klasyfikowania;

· EN ISO 14689-1:2003 Badania geotechniczne - 
Oznaczanie i klasyfikowanie skał - Część 1: Oznaczanie i opis;

· PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne - 
Badania polowe - Część 2: Sondowanie dynamiczne;

· PN-ISO 710-1:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach 
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Zasady ogólne;

· PN-ISO 710-2:1999 Umowne znaki do stosowania na mapach 
wielkoskalowych, planach i przekrojach geologicznych - Umowne znaki skał osadowych.

· Wiłun Z. - Zarys geotechniki. WKŁ, wydanie 6. Warszawa 2003.
· Mapa Geologiczna Polski  skali 1 : 200 000, arkusz Kraków.
1.3 Charakterystyka inwestycji

Zadanie  polega  na  wykonaniu  drogi dojazdowej do pól relacji Lubsza - Kamieńskie Młyny na odcinku około 1000 m.
2.
Zakres wykonanych prac

2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodą domiarów prostokątnych 
w nawiązaniu do istniejącej sytuacji topograficznej. Wysokości otworów odczytano 
z Geoportalu.
2.2. Prace wiertnicze

Dla rozpoznania warunków gruntowo – wodnych na dokumentowanym odcinku drogi wykonano 3 otwory badawcze do głębokości 3,0 m o łącznym metrażu 9,0 mb. 
Otwory odwiercono w urządzeniem wiertniczym WH, koronką i świdrem spiralnym, bez użycia płuczki „na sucho”. W trakcie wierceń przeprowadzono badania makroskopowe gruntów oraz obserwacje wód gruntowych. 

Po zakończeniu wierceń otwory zlikwidowano urobkiem z zachowaniem kolejności przewiercanych warstw. Warstwy konstrukcyjne zlikwidowano „zimnym asfaltem”.
2.3.
Prace kameralne

W oparciu o wyniki uzyskane z wierceń opracowano dokumentację wynikową, 
na którą złożyły się :

· mapa orientacyjna w skali 1 : 10 000,

· mapa dokumentacyjna,

· karty dokumentacyjne otworów badawczych w skali 1 : 20,

· zestawienie parametrów geotechnicznych gruntów,
· objaśnienia znaków i symboli użytych na kartach otworów badawczych,

· część opisowa.

3. Położenie, charakterystyka terenu, 
morfologia i hydrografia

Badania wykonano w ciągu istniejącej drogi polnej relacji Lubsza – Kamieńskie Młyny. Szczegółową lokalizację terenu badań przedstawiono na załączonych mapach: orientacyjnej i dokumentacyjnej (załączniki nr 1 i 2).

Pod względem morfologicznym opisywany teren położony jest w obrębie Garbu Tarnogórskiego. Rzędne terenu w miejscach wykonanych wierceń zamykają się wartościami 303,2 – 300,2 m n.p.m.
Hydrograficznie teren badań należy do dorzecza Odry. Główną arterią odprowadzającą wody z tego rejonu jest rzeka Kamieniczka.
4.
Budowa geologiczna

Podłoże badanego terenu do rozpoznanej głębokości 3,0 m budują utwory 
czwartorzędowe.

Czwartorzęd reprezentowany jest przez holoceńskie osady akumulacji rzecznej 
w postaci piasków drobnych i piasków średnich z wkładkami pyłów oraz w postaci glin, glin piaszczystych, piasków gliniastych i pyłów. Powierzchnia terenu przykryta jest nasypami oraz lokalnie warstwą gleby.
W starszym podłożu – jak to wynika z map geologicznych tego rejonu – występują iłowce pstre z wapieniami woźnickimi, piaskowce i mułowce przynależne stratygraficznie do triasu górnego.
5. Warunki wodne

W trakcie wykonywania badań w lipcu 2020 roku nie stwierdzono ciągłego poziomu wód gruntowych. Zaobserwowano natomiast sączenie wód gruntowych w rejonie otworu nr 3 na kontakcie przepuszczalnych piasków i półprzepuszczalnych glin tj. na głębokości 1,5 m p.p.t.
6.
warunki gruntowe

W podłożu badanego terenu występują grunty nasypowe i rodzime, które podzielono na pakiety wiekowo-genetyczne i warstwy geotechniczne o zróżnicowanych parametrach fizyko-mechanicznych.

Pakiet I
obejmuje współczesne nasypy antropogeniczne
Warstwa Ia
to nasypy budowlane stanowiące istniejącą drogę polną. Są one zbudowane z mieszaniny kruszywa łamanego dolomitowo-wapiennego, piasków drobnych, pyłów, glin i żwirów. Mają one charakter gruntów niespoistych w różnym stopniu zagęszczonych. Są to grunty mało wysadzinowe i wątpliwe pod względem wysadzinowości.
Pakiet II
obejmuje holoceńskie osady akumulacji rzecznej
Warstwa IIa
to grunty rodzime niespoiste reprezentowane przez piaski drobne i piaski średnie z wkładkami pyłów. Są one wilgotne, średnio zagęszczone o średnim stopniu zagęszczenia ID = 0,50. Są to grunty mało wysadzinowe (ze względu na wkładki pyłów).
Warstwa IIb1
obejmuje grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, gliny pylaste, pyły i pyły piaszczyste. Mają one konsystencję twardoplastyczną o średnim stopniu plastyczności IL = 0,20. Są to grunty bardzo wysadzinowe.
Warstwa IIb2
obejmuje grunty rodzime spoiste reprezentowane przez gliny i gliny warstwowane piaskiem drobnym. Mają one konsystencję plastyczną o średnim stopniu plastyczności IL = 0,30. Są to grunty bardzo wysadzinowe.

Uzupełnieniem opisu warstw geotechnicznych są załączone karty dokumentacyjne otworów badawczych (załączniki nr 3.1 - 3.3).
Parametry geotechniczne gruntów określono na podstawie powszechnie 
stosowanych zależności korelacyjnych biorąc jako cechę wiodącą stopień zagęszczenia dla gruntów niespoistych i stopień plastyczności w przypadku gruntów spoistych.
Wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących poszczególne warstwy przedstawiono na załączniku nr 3.

7.
WNIOSKI

a) W podłożu pod nasypami (warstwa I) nawiercono nośne i mało ściśliwe piaski 
w stanie średnio zagęszczonym (warstwa IIa) i twardoplastyczne gliny (warstwa IIb1) oraz lokalnie plastyczne gliny warstwy IIb2.
b) Wody gruntowej do zbadanej głębokości 3,0 m nie stwierdzono. Zaobserwowano natomiast sączenie wód gruntowych w otworze nr 3 na głębokości 1,5 m p.p.t. 
W podłożu stwierdzono więc dobre i przeciętne warunki wodne.
c) W rejonie planowanej budowy drogi proponuje się przyjąć grupę nośności podłoża nawierzchni G4. W stwierdzonym układzie warunków gruntowo-wodnych należy rozważyć potrzebę poprawienia właściwości podłoża np. poprzez częściową wymianę gruntów z dogęszczeniem dna wykopu i zastosowaniem geosyntetyków. 
d) Dla konkretnych obliczeń statycznych, podaje się w zestawieniu tabelarycznym 
(załącznik nr 4) wartości parametrów geotechnicznych gruntów budujących 
poszczególne warstwy.
e) Grunty gliniaste pod wpływem zwiększonego zawilgocenia mogą ulec 
uplastycznieniu, w związku, z czym w pracach ziemnych nie wolno dopuścić 
do gromadzenia się wody w wykopie. W istniejącej sytuacji 
zaleca się prowadzenie robót ziemnych w okresach suchych i przy zapewnionym odprowadzeniu wód opadowych.
f) Biorąc pod uwagę rodzaj obiektu oraz stwierdzone warunki gruntowe dla 
planowanej inwestycji proponuje się przyjąć I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych. W myśl Rozporządzenia Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 
z 27 kwietnia 2012 r., poz. 463) ostatecznie kategorię geotechniczną ustala 
Projektant obiektu.

12
9

