Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (44)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

- W nawiązaniu do odpowiedzi z pakietu 14 prosimy o potwierdzenie, że Inwestor zmienił rolety wewnętrzne z zestawienia A-41 z aluminiowych na materiałowe. Jeśli tak, prosimy o podanie parametrów rolet materiałowych które należy uwzględnić w wycenie.

Odp.: Szczegóły odpowiedzi w dokumencie ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ nr 27 Odp. 9, z dnia 03/08/2020r.

Minimalne kluczowe parametry rolet materiałowych.

Należy stosować rolety przeznaczone do stosowania w obiektach użyteczności publicznej:

- rolety o pełnym zaciemnieniu:

- sterowane automatycznie, (w pokojach biurowych opuszczane mechanicznie – bez sterowania)

- tkanina zaciemniająca typu black out– wymagane parametry:

- Zastosowanie: wewnętrzne

- Skład: PVC Poliester

- Gramatura: min. 500 g/m2,

- Grubość: min. 0,45 mm

- Odporność na rozciąganie: min. 130 daN/5cm osnowa, 130 daN/5cm wątek

- Odporność na rozdzieranie: min 8 daN osnowa, 8 daN wątek

- tkanina do pokojów biurowych typu screen– wymagane parametry:

- Zastosowanie: wewnętrzne

- Skład: włókno szklane powlekane PCV lub włókna poliestrowe pokryte warstwą PVC

- Procent otwarcia tkaniny 5%

- Grubość: min. 0,5 mm

- atest trudnopalności;

- Prosimy o udostępnienie pliku „plan_budynku.psb” wspomnianego na rysunku WIZ 13. Brak takiego rysunku w dokumentacji.

Odp.: Plan w linku poniżej:

http://di.adm.agh.edu.pl/public/mendyk/HS/PLAN_BUDYNKU_SCHEMAT.psd

- W nawiązaniu do pytania nr 6 w odpowiedziach nr 14 z dn. 24.07.2020, pytając o impregnację ścian z betonu architektonicznego, mieliśmy na myśli wykończenie ścian oznaczone w projekcie wykończenia wnętrz jako „surowy beton” (np. na sali B i sali A). Prosimy o informację, czy te ściany należy zaimpregnować? Jeśli tak to w jaki sposób?

Odp.: Ściany z betonu należy impregnować, aby zredukować pylenie i zredukować skłonność do zabrudzeń betonu. Należy stosować środki zawierające dodatki polimerowe, które mają dodatkowo właściwości zszywania rys, co zapobiega niszczeniu powierzchni betonowej.

- Prosimy o potwierdzenie, że folię w płynie należy uwzględnić na całej wysokości ścian w pomieszczeniach mokrych.

Odp.: Tak, należy stosować pod wszystkie okładziny ceramiczne.

- Z uwagi na rozbieżności dot. wycieraczek zewnętrznych pomiędzy rysunkami A-42 oraz rzutem parteru rys. A-02, prosimy o informację o lokalizacji oraz wymiarach wycieraczek zewnętrznych.

Odp.: Wymiary wycieraczek i ich ilości należy przyjąć zgodnie z rys A-42. W budynku znajdują się 3 wycieraczki przed wejściami głównymi do budynku jedna przy wejściu od strony północnej (oś 13) oraz 2 przy wejściach z tarasu użytkowego na 3 piętrze.

- W STWIOR jest informacja „W pomieszczeniach parteru i piętra – gładzie gipsowe na ścianach i sufitach” (strona 213). W związku z tym prosimy o informację:

- czy we wszystkich pomieszczeniach parteru i piętra należy uwzględnić gładzie gipsowe?

- którego piętra dotyczy powyższy opis?

Odp.: Należy wykonać zgodnie z opisem architektury i opisem wnętrz:

Tynk cementowo – wapienny , grubość 1,5cm kl. IV, na wszystkich ścianach i sufitach (jeśli nie ma sufitów podwieszanych) pomieszczeń mokrych, podpiwniczeniu, zapleczu kuchennym, halach sportowych oraz wszystkich pomieszczeniach technicznych.

Tynk gipsowy o podwyższonej wytrzymałości na ściskanie grubość 10mm, na ścianach i sufitach (jeśli nie ma sufitów podwieszanych) hallu głównego, komunikacji, mniejszych salach ćwiczeń, pokojach administracyjnych.

Na tynku gipsowym zasadniczo należy nałożyć gładź gipsową.

W przypadku starannego nałożenia tynku gipsowego, tak, aby nie było chropowatości i nierówności powierzchni, można zrezygnować z wykonania gładzi. Również przy stosowaniu pustaków silikatowych lub betonowych z pełną spoiną można zrezygnować z wykonania tynku – wystarczająca będzie gładź gipsowa a następnie malowanie.

- Prosimy o potwierdzenie, że w pomieszczeniach, gdzie mają być wykonane gładzie gipsowe należy wykonać następujący układ warstw wykończeniowych: tynk + gładź gipsowa + farba.

Odp.: Na tynku gipsowym zasadniczo należy nałożyć gładź gipsową.

W przypadku starannego nałożenia tynku gipsowego, tak, aby nie było chropowatości i nierówności powierzchni, można zrezygnować z wykonania gładzi. Również przy stosowaniu pustaków silikatowych lub betonowych z pełną spoiną można zrezygnować z wykonania tynku – wystarczająca będzie gładź gipsowa a następnie malowanie.