Pismo: KCzp.272-255/20                   					Kraków, 2020-08-20

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ (47)

Uprzejmie informujemy, że wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Budowa wielofunkcyjnej Hali Sportowej AGH w Krakowie. 
KC-zp.272-255/20.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

Zawarte w projekcie wykonawczym systemu AV specyfikacje zawierają zbyt szczegółowy opis urządzeń Audio-Video określający takie parametry jak waga, czy wymiary urządzenia. Z punktu widzenia funkcjonalności systemu jako całości nie ma to znaczenia - stanowi natomiast ograniczenie konkurencji. Przedstawienie projektu w takiej formie może budzić wątpliwości dotyczące zgodności z zasadą uczciwej konkurencji oraz stosownych ustaw dotyczących zamówień publicznych.

W związku z powyższym, czy Zamawiający dopuści urządzenia wyspecyfikowane poniżej jako równoważne:

| GŁOŚNIK NISKOTONOWY GN |  |
| --- | --- |
| Typ | subwoofer pasywny |
| Zakres częstotliwości | 35Hz - 200Hz (-6dB) |
| SPL | 129dB @ 1m (cont.) |
| Przetwornik | 2x 12” |
| Kąt emisji | dookólny |
| Moc znamionowa | 1400W |
| Impedancja | 4 Ohm |
| Złącza | 2 x NL4 parallel |
| Obudowa | 18mm sklejka |
| Waga | 47kg |
| Sposób mocowania | za pomocą dedykowanej ramy, montaż podwieszany |
| GŁOŚNIK SUFITOWY GR1.1-GR1.14, G2.1-G2.6 |  |
| Opis | głośnik pełnopasmowy w obudowie do montażu sufitowego |
| Skuteczność (1W / 1m) | 88 dB SPL |
| Max SPL | 104 dB |
| Moc nominalna RMS [W] | 40/20/10 100V |
| Pasmo przenoszenia | 50Hz - 20Hz |
| Głośniki | 8" |
| Głębokość montażu | 185mm |
| Waga | 3.1kg |
| Kolor | biały |
| GŁOŚNIK SUFITOWY GS |  |
| Opis | głośnik pełnopasmowy w obudowie do montażu sufitowego |
| Skuteczność (1W / 1m) | 88 dB SPL |
| Max SPL | 104 dB |
| Moc nominalna RMS [W] | 40/20/10 100V |
| Pasmo przenoszenia | 50Hz - 20Hz |
| Głośniki | 8" |
| Głębokość montażu | 185mm |
| Waga | 3.1kg |
| Kolor | biały |
| GŁOŚNIK SUFITOWY WODOODPORNY GRW1-GRW14 |  |
| Opis | głośnik pełnopasmowy w obudowie do montażu sufitowego |
| Skuteczność (1W / 1m) | 88 dB SPL |
| Max SPL | 104 dB |
| Moc nominalna RMS [W] | 40/20/10 100V |
| Pasmo przenoszenia | 50Hz - 20Hz |
| Głośniki | 8" |
| Głębokość montażu | 185mm |
| Waga | 3.1kg |
| Kolor | biały |
| GŁOŚNIK ŚCIENNY GK |  |
| Konstrukcja | obudowa z uchwytem typu U dołączonym do zestawu |
| Moc nominalna RMS | 200W (cont.) @ 8Ohm, |
| Wbudowany przełącznik mocy | 150/75/37.5 @ 100V |
| Pasmo przenoszenia | 70Hz – 16,000Hz |
| Głośniki | 8” koaksjalny |
| Norma | IP56 |
| Waga | 13.6kg |
| Wymiary | wysokość 350mm, szerokość 234mm, głębokość 272mm |
| MIKROFON BEZPRZEWODOWY MB1, MB2 |  |
| Opis | zestaw bezprzewodowy składający się z odbiornika do zabudowy w szafce rack oraz nadajnika do ręki lub nadajnika body z mikrofonem nagłownym |
| Pasmo robocze | UHF |
| Liczba kanałów częstotliwości | 104 |
| Zakres częstotliwości | 480~934MHz |
| Wyjście audio symetryczne | XLR |
| Moc wyjściowa nadajnika | przełączalna 10 mW / 50 mW |
| Zasilanie (mikrofonu-nadajnika) | 2 baterie AA |
| Czas pracy | 12-14 godz. Na dwóch bateriach AA |
| Waga (mikrofon-nadajnik) | 292g obudowa metalowa |
| Charakterystyka | kardioidalna |
| Ekran LCD (mikrofonu-nadajnika) | wskazujący Grupa, kanał, częstotliwość, wzmocnienie AF, pasmo częstotliwości, moc RF, tryb wyciszenia, stan baterii i kody błędów |
| Dodatkowe wyposażenie | akumulatorki AA |
| MIKROFON PRZEWODOWY MI1 |  |
| Konstrukcja | mikrofon pojemnościowy tzw. „gęsia szyjka” zamocowany do podstawy stołowej z wyłącznikiem |
| Pasmo przenoszenia | 20 - 20000 Hz |
| Czułość przy 1kHz | 20mV/Pa (-34dBV/Pa) |
| Max SPL | 139 dB |
| Charakterystyka | kardioid |
| Zasilanie Phantom | 48V DC |
| Gniazdo wyjściowe | XLR symetryczne |
| Waga | 25g |
| Szumy własne maks. | 16dB SPL (A ważone) |
| MODUŁ DANTE W POSTACI PANELU ŚCIENNEGO PD |  |
| Konstrukcja | ścienne (podtynkowe) przyłącze audio z dwoma wejściami i dwoma wyjściami oraz wbudowanym portem DANTE |
| Złącze transmisji cyfrowej | RJ45 DANTE |
| Wejścia audio analog | 2x MIC/Linia symetryczne |
| Wyjścia audio analog | 2x Linia symetryczne |
| Zasilanie Phantom | TAK na obu wejściach |
| Regulacja czułości | TAK na obu wejściach |
| Pasmo przenoszenia | 20 – 20000Hz |
| THD+N | < .01% (1 kHz) |
| Zasilanie panelu | PoE |
| Wymiary | 110×110×54 mm |
| Kolor | biały lub czarny |
| ODTWARZACZ AUDIO OD2 |  |
| Funkcjonalność | odtwarzacz CD/SD/USB, wbudowany tuner FM |
| Obsługiwane formaty audio | MP3. WMA |
| Sterowanie | IR, RS-232 i manualnie z panelu przedniego |
| Wyjście analogowe | 2xRCA + 2 x XLR |
| Maks pobór mocy | TAK, wsparcie dla A2DP, AVRCP and SPP |
| Wymiary | 1U |
| Pilot bezprzewodowy | w wyposażeniu standardowym |
| REJESTRATOR/ODTWARZACZ SIECIOWY OD1 |  |
| Media | USB, kart SD/SDHC/SDXC |
| Wejścia | 2x XLR, 2xRCA |
| Wyjścia | 2x XLR, 2xRCA |
| Kanały rejestrujące | 2 |
| Format zapisu | WAV, MP3 |
| Sterowanie za pomocą przycisków panelu przedniego | TAK |
| Obudowa | do szafy rack |
| PROCESOR/MIKSER AUDIO PRC1 z wbudowaną matrycą DANTE |  |
| Wejścia analogowe | 12x (balanced) |
| Wyjścia analogowe | 12x (balanced line) |
| Połączenia w sieci | standard DANTE |
| Matryca DANTE | 64x64 |
| Dodatkowy port audio | 128x128 |
| THD+N | 0.005% @ +16dBu output |
| Zakres dynamiki | 110dB |
| Wzmocnienie | 5 to +60dB, 1dB steps |
| Czułość wejściowa | -60dBu do 15dBu |
| Zasilanie Phantom | +48V DC |
| Częstotliwość próbkowania | 96 kHz |
| Sterowanie | Ethernet |
| Wejścia / Wyjścia GPIO | 2x2 |
| Rejestracja nagrań | TAK - na zewnętrzną pamięć podłączoną do portu USB |
| Zasilanie | 230V |
| Złącza sygnałowe audio | Euroblock wejścia i wyjścia audio analog |
| Obudowa rack 19” wysokość | 2U |
| Funkcje | automatyczny mikser na 8 wejściach mikrofonowych, kontrola poziomu, 8-cio punktowy korektor graficzny, bramka szumu, filtr dolno-przepustowy, filtr górno-przepustowy, kompresor, limiter, matryca audio wej/wy, generator trzech rodzajów szumu, AEC, ANC, linia opóźniająca, processing głośników filtr x-over, PEQ |
| Inne | współpraca z dedykowanym panelem umożliwiającym kontrolę i zarządzanie, możliwość zapisania 500 presetów, scheduler zdarzeń z możliwością wielokrotnego lub jednorazowego wyzwalania zdarzenia, do 32 profili użytkowników, każdy z edytowalną nazwą, hasłem i ustawieniami uprawnień. |
| WZMACNIACZ AUDIO WZ3 |  |
| Wejście | 2x złącza: XLR |
| Wyjście | 2x speakon, 2x XLR links |
| Moc wyjściowa RMS | 2 x 900 W / 8 Ohm |
| Moc wyjściowa RMS | 2 x 3000 W / 4 Ohm |
| Moc 100V | 2 x 3000W |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20KHz |
| Obudowa do szafy rack | 2U |
| Waga | maksymalnie 5kg |
| WZMACNIACZ CYFROWY WZ1 |  |
| Opis | cyfrowy wzmacniacz 100V klasy D |
| Ilość niezależnych kanałów | 8x |
| Ilość wyjść | 4x 100V / 8 x 8 Ohm |
| Moc wyjściowa RMS | 8x750W / 4 x 1500W @ 100V |
| Czułość wejść | 1.4V |
| THD (1kHz) | <0.1% (1KHz/-3dBv, 100W) |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20KHz |
| Zasilanie | 170–264 V AC |
| Wymiary | 2U |
| Waga | 5kg |
| Inne | Wyłączniki ochronne głośnik wysokotonowy , nieprawidłowe obciążenie (nieodpowiednie lub otwarty przewód) , Prąd stały , przeciążenie zasilacza sieciowego , Przegrzanie , Przepięcie , Soft-Start , wyciszenie przy włączaniu/wyłączaniu , Zwarcie |
| WZMACNIACZ CYFROWY WZ2 |  |
| Opis | wzmacniacz czterokanałowy |
| Ilość niezależnych kanałów | 4x |
| Ilość wyjść | 4x 70V / 8 Ohm |
| Moc wyjściowa RMS | 4x 1000W/ 4 Ohm, 4 x 700W @ 70V |
| Czułość wejść | 1.3V |
| THD (1kHz) | <0.05% |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20KHz |
| Zasilanie | 170V-265V AC |
| Wymiary | 2U |
| Waga | 6,5kg |
| Inne | Wyłączniki ochronne głośnik wysokotonowy , nieprawidłowe obciążenie (nieodpowiednie lub otwarty przewód) , Prąd stały , przeciążenie zasilacza sieciowego , Przegrzanie , Przepięcie , Soft-Start , wyciszenie przy włączaniu/wyłączaniu , Zwarcie |
| WZMACNIACZ CYFROWY WZ4 |  |
| Opis | cyfrowy wzmacniacz 100V klasy D |
| Ilość niezależnych kanałów | 4x |
| Ilość wyjść | 4x 100V / 2 x 1220 W /8 Ohm |
| Moc wyjściowa RMS | 4x 350W |
| Czułość wejść | 1,3 V |
| THD (1kHz) | <0.1% (1KHz/-3dBv, 100W) |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20KHz |
| Zasilanie rezerwowe | 170–264 V AC , 230 V AC, 50–60 Hz |
| Wymiary | 2U |
| Waga | 5kg |
| Inne | Wyłączniki ochronne głośnik wysokotonowy , nieprawidłowe obciążenie (nieodpowiednie lub otwarty przewód) , Prąd stały , przeciążenie zasilacza sieciowego , Przegrzanie , Przepięcie , Soft-Start , wyciszenie przy włączaniu/wyłączaniu , Zwarcie |
| WZMACNIACZ/MISER AUDIO STREFOWY MXW1 |  |
| Opis | wzmacniacz czterokanałowy |
| Ilość niezależnych kanałów | 4x |
| Ilość wyjść | 4x 70V / 8 Ohm |
| Moc wyjściowa RMS | 4x 1000W/ 4 Ohm, 4 x 700W @ 70V |
| Czułość wejść | 1.3V |
| THD (1kHz) | <0.05% |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20KHz |
| Zasilanie | 170V-265V AC |
| Wymiary | 2U |
| Waga | 6,5kg |
| Inne | Wyłączniki ochronne głośnik wysokotonowy , nieprawidłowe obciążenie (nieodpowiednie lub otwarty przewód) , Prąd stały , przeciążenie zasilacza sieciowego , Przegrzanie , Przepięcie , Soft-Start , wyciszenie przy włączaniu/wyłączaniu , Zwarcie |
| ZESTAW GŁOŚNIKOWY G |  |
| Wymagania dotyczące głośnika do sali sportowej | Norma IP56 |
| Konstrukcja | obudowa do montażu za pomocą uchwytu typu U |
| Moc | 800W/1600W/3200 (cont./program/peak) @ 8 Ohm, 150W/75W/37.5W @ 100V |
| Skuteczność (1W / 1m) | 96 dB SPL |
| Pasmo przenoszenia | 60Hz – 16,000Hz |
| Głośniki | 12” |
| Kąty rozpraszania | 60º (w poziomie) x 40º (w pionie) |
| Waga | 36kg |
| Grill głośnika | stalowy |
| Wymiary | wysokość 750mm, szerokość 370mm, głębokość 370mm |

Odp.: Zamawiający na tym etapie nie ocenia równoważności urządzeń. Mimo, że projekt zawiera parametry urządzeń AV, które są produkowane przez różnych producentów – Zamawiający zdecydował się podać poniżej kluczowe parametry które muszą spełnić urządzenia ujęte w projekcie „INSTALACJE AUDIOWIZUALNE”.

| ACCESS POINT AC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Budowa |  |  |  | do zastosowań w warunkach wewnętrznych, montaż ścienny lub sufitowy |
| Porty |  |  |  | 1 Gigabitowy port Ethernet (RJ-45) (obsługuje PoE IEEE802.3af) |
| Zasilanie |  |  |  | PoE lub zewnętrzny zasilacz 12VDC/1,5A |
| Kanały pracy |  |  |  | 2.4GHz, 5GHz |
| Funkcje transmisji bezprzewodowej |  |  |  | Multi-SSID (Do 16 SSID, 8 dla każdego pasma), Wyłącznik sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału, Kontrola mocy transmisji, QoS(WMM), Sterowanie pasmem, Równoważenie obciążenia pasma, Kontrola przepustowości, Harmonogram resetu, Harmonogram sieci bezprzewodowej Statystyki sieci bezprzewodowej w oparciu o SSID/AP/klienta |
| Moc transmisji minimum: |  |  |  | CE： <20dBm(2.4GHz), <23dBm(5GHz), FCC: <27dBm(2.4GHz & 5GHz) |
| Bezpieczeństwo transmisji bezprzewodowej |  |  |  | Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej, Kontrola dostępu, Filtrowanie adresów MAC, Izolacja klientów sieci bezprzewodowej, Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP, Obsługa 802.1X, Szyfrowanie 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2-Enterprise, WPA-PSK / WPA2-PSK |
| Anteny minimum: |  |  |  | Wewnętrzne, dookólne 2.4GHz: 2* 4dBi, 5GHz: 2*5dBi |
| ADAPTER MODUŁ BLUETOOTH BL |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | moduł bluetooth z wyjściem analogowym audio |
| Wyjście audio minimum: |  |  |  | 2x RCA |
| Zasilanie |  |  |  | z zewnętrznego zasilacza dostarczonego razem z urządzeniem |
| Łączność Bluetooth |  |  |  | wielopunktowa |
| Przycisk parowania |  |  |  | TAK |
| Zasięg minimum: |  |  |  | 15m |
| EKRAN ELEKTRYCZNY EK1 Z NAPINANĄ POWIERZCHNIĄ |  |  |  |  |
| Montaż |  |  |  | do zabudowy w suficie |
| Konstrukcja obudowy |  |  |  | biała kaseta wykonana z aluminium z bokami ocynkowanymi |
| Zasilanie: |  |  |  | 230V |
| Wielkość obrazu (użytkowa) min/max |  |  |  | 315x177cm/325x187cm (proporcje 16:9) |
| Powierzchnia ekranowa |  |  |  | NAPINANA powierzchnia biała matowa, szerokokątna, do projekcji przedniej z czarną tylną powierzchnią |
| Obramowanie powierzchni ekranowej |  |  |  | czarne ramki 5cm z każdej strony |
| Standardowe wyposażenie |  |  |  | naścienny przełącznik sterujący, zestaw do montażu sufitowego |
| Dodatkowe wyposażenie |  |  |  | pilot bezprzewodowy oraz moduł trigger |
| EKRAN ELEKTRYCZNY EK2 Z NAPINANĄ POWIERZCHNIĄ |  |  |  |  |
| Montaż |  |  |  | do zabudowy w suficie |
| Konstrukcja obudowy |  |  |  | biała kaseta wykonana z aluminium z bokami ocynkowanymi |
| Zasilanie |  |  |  | 230V |
| Wielkość obrazu (użytkowa) min / max: |  |  |  | 265x149cm/275x160cm (proporcje 16:9) |
| Powierzchnia ekranowa |  |  |  | NAPINANA powierzchnia biała matowa, szerokokątna, do projekcji przedniej z czarną tylną powierzchnią |
| Obramowanie powierzchni ekranowej |  |  |  | czarne ramki 5cm z każdej strony |
| Standardowe wyposażenie |  |  |  | naścienny przełącznik sterujący, zestaw do montażu sufitowego |
| Dodatkowe wyposażenie |  |  |  | pilot bezprzewodowy oraz moduł trigger |
| EXTENDER HDBaseT EXT1 (receiver, transmitter) |  |  |  |  |
| Działanie |  |  |  | transmisja sygnału HDMI na dużą odległość po pojedynczej skrętce komputerowej wraz z sygnałem RS232 oraz IR |
| Technologia |  |  |  | HDBaseT |
| Rozdzielczość minimum: |  |  |  | 4K @60Hz 4:4:4 |
| Sygnały minimum: |  |  |  | HDMI, RS232, IR |
| Zasięg transmisji minimum: |  |  |  | 100m 1080p, 70m 4K@60Hz |
| Dodatkowa funkcja nadajnika minimum: |  |  |  | dodatkowe wyjście HDMI na lokalny monitor |
| Dodatkowa funkcja odbiornika minimum: |  |  |  | dwa wyjścia HDMI |
| Obudowa |  |  |  | Metalowa/ plastikowa |
| Zasilanie |  |  |  | dual PoC lub DC – z zewnętrznego zasilacza |
| EXTENDER HDBaseT PWRX (receiver) |  |  |  |  |
| Działanie |  |  |  | transmisja sygnału HDMI na dużą odległość po pojedynczej skrętce komputerowej wraz z sygnałem RS232 oraz IR |
| Technologia |  |  |  | HDBaseT |
| Rozdzielczość minimum: |  |  |  | 4K @60Hz 4:4:4 |
| Sygnały minimum: |  |  |  | HDMI, RS232, IR |
| Zasięg transmisji minimum: |  |  |  | 70m 1080p, 40m 4K@60Hz |
| Dodatkowa funkcja odbiornika minimum: |  |  |  | dwa wyjścia HDMI |
| Obudowa |  |  |  | Metalowa/ plastikowa |
| Zasilanie |  |  |  | dual PoC lub DC – z zewnętrznego zasilacza |
| GŁOŚNIK AKTYWNY GA (zestaw: aktywny + pasywny) |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | zestaw składający się z głośnika z wbudowanym wzmacniaczem oraz drugiego głośnika pasywnego |
| Konstrukcja |  |  |  | obudowa z uchwytem typu U w wyposażeniu standardowym |
| THD maximum: |  |  |  | 0,07% |
| Moc nominalna RMS minimum: |  |  |  | 30W + 30W |
| Wejścia audio w głośniku aktywnym minimum: |  |  |  | symetryczne terminal block, 2x RCA, stereo jack |
| Pasmo przenoszenia minimum: |  |  |  | 45-20000Hz |
| Głośniki (przetworniki) minimum o wielości: |  |  |  | 5.25” i 1” |
| Kolor |  |  |  | biały |
| Wymiary maximum: |  |  |  | wysokość 300mm, szerokość 220mm, głębokość 210mm |
| GŁOŚNIK NISKOTONOWY GN |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  | subwoofer pasywny |
| Zakres częstotliwości minimum: |  |  |  | 38Hz – 200Hz (-10dB) |
| SPL minimum: |  |  |  | 122dB |
| Przetwornik minimum: |  |  |  | 2x 12” |
| Kąt emisji |  |  |  | dookólny |
| Moc znamionowa minimum: |  |  |  | 800W |
| Impedancja |  |  |  | 8 Ohm |
| Złącza |  |  |  | 2x speakon |
| Obudowa minimum |  |  |  | 10mm sklejka |
| Waga maksimum: |  |  |  | 50kg |
| Sposób mocowania |  |  |  | za pomocą dedykowanej ramy, montaż podwieszany |
| GŁOŚNIK SUFITOWY GR1.1-GR1.14, G2.1-G2.6 |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | głośnik pełnopasmowy w obudowie do montażu sufitowego |
| Skuteczność (1W / 1m) minimum |  |  |  | 92 dB SPL |
| Moc nominalna RMS minimum: |  |  |  | 3/6/10W / 100V |
| Pasmo przenoszenia minimum: |  |  |  | 90-18000Hz |
| Głośniki (przetworniki) minimum o wielości: |  |  |  | 6.5” + 0.75” |
| Głębokość montażu maksimum |  |  |  | 150mm |
| Waga maksimum |  |  |  | 6kg |
| Kolor |  |  |  | biały |
| GŁOŚNIK SUFITOWY GS |  |  |  |  |
| Opis |  |  | głośnik pełnopasmowy w obudowie do montażu sufitowego |  |
| Skuteczność (1W / 1m) minimum: |  |  | 102 dB SPL |  |
| Moc nominalna RMS minimum: |  |  | 35W / 100V |  |
| Pasmo przenoszenia minimum: |  |  | 55-20000Hz |  |
| Przetworniki minimum o wielości: |  |  | 8” + 1” |  |
| Średnica obudowy maksimum |  |  | 360mm |  |
| Głębokość montażu maksimum |  |  | 150mm |  |
| Waga maksimum |  |  | 6kg |  |
| Kolor |  |  | biały |  |
| GŁOŚNIK SUFITOWY WODOODPORNY GRW1-GRW14 |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | głośnik wodoodporny w obudowie do montażu sufitowego |
| Skuteczność (1W / 1m) minimum: |  |  |  | 93 dB SPL |
| Moc nominalna RMS minimum: |  |  |  | 10W / 100V |
| Pasmo przenoszenia minimum: |  |  |  | 130-20000Hz |
| Głośniki (przetwornik) minimum o wielkości |  |  |  | 3” |
| Średnica obudowy maksimum: |  |  |  | 220mm |
| Głębokość montażu maksimum: |  |  |  | 150mm |
| Waga maksimum: |  |  |  | 6kg |
| Kolor |  |  |  | Biały |
| GŁOŚNIK ŚCIENNY GK |  |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  | obudowa z uchwytem typu U w wyposażeniu standardowym |
| Moc nominalna RMS minimum: |  |  |  | 60W / 100V / 8Ohm |
| Wbudowany przełącznik mocy minimum: |  |  |  | 7.5/15/30/60W |
| Pasmo przenoszenia minimum: |  |  |  | 40-20000Hz |
| Głośniki (przetworniki) minimum o wymiarach: |  |  |  | 8” i 1” |
| Waga maksimum: |  |  |  | 10kg |
| Kolor |  |  |  | biały |
| Wymiary maksimum: |  |  |  | wysokość 450mm, szerokość 305mm, głębokość 270mm |
| MIKROFON BEZPRZEWODOWY MB1, MB2 |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | zestaw bezprzewodowy składający się z odbiornika do zabudowy w szafce rack oraz nadajnika do ręki lub nadajnika body z mikrofonem nagłownym |
| Pasmo robocze |  |  |  | UHF |
| Liczba kanałów częstotliwości minimum: |  |  |  | 160 |
| Zakres częstotliwości |  |  |  | 480-690 MHz |
| Funkcja IrDA |  |  |  | TAK - synchronizacja nadajnika z odbiornikiem |
| Wyjście audio symetryczne |  |  |  | XLR |
| Moc wyjściowa nadajnika |  |  |  | regulowana 2mW/10mW/30mW |
| Zasilanie (mikrofonu-nadajnika) |  |  |  | 2 baterie AA |
| Czas pracy minimum: |  |  |  | 7.5 godz. na akumulatorze lub bateriach alkalicznych |
| Waga (mikrofon-nadajnik) maksimum: |  |  |  | 450g obudowa metalowa |
| Waga (nadajnik body) maksimum: |  |  |  | 200g |
| Przetwornik |  |  |  | dynamiczny |
| Charakterystyka |  |  |  | kardioidalna |
| Ekran LCD (mikrofonu-nadajnika) |  |  |  | wskazujący częstotliwość pracy, czas pracy baterii, RF, gain, wyciszenie, status blokady |
| Dodatkowe wyposażenie |  |  |  | akumulatorki AA + ładowarka |
| MIKROFON PRZEWODOWY MI1 |  |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  | mikrofon pojemnościowy tzw. „gęsia szyjka” zamocowany do podstawy stołowej z wyłącznikiem |
| Pasmo przenoszenia minimum: |  |  |  | 20 - 20000 Hz |
| Czułość przy 1kHz minimum: |  |  |  | -42dB |
| Charakterystyka |  |  |  | kardioid |
| Zasilanie Phantom |  |  |  | 48V DC |
| Długość mikrofonu maksimum |  |  |  | 480 mm |
| Gniazdo wyjściowe |  |  |  | XLR symetryczne |
| Waga maksimum: |  |  |  | 0.8kg |
| Wskaźnik pracy |  |  |  | TAK – czerwony ring |
| MIKSER AUDIO CYFROWY MX1 |  |  |  |  |
| Typ |  |  |  | konstrukcja stołowa |
| Ilość kanałów |  |  |  | 40 kanałów wejściowych oraz 16 wewnętrznych szyn miksujących z możliwością konfigurowania w podgrupy |
| Suwaki |  |  |  | 17 zmotoryzowanych 100 mm suwaków, rozbudowana sekcja Channel Strip oraz definiowalna sekcja regulacji |
| Główny tor |  |  |  | Główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki |
| Wyjścia |  |  |  | 16 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych, 2 wyjścia słuchawkowe i sekcja talkback ze zintegrowanym lub zewnętrznym mikrofonem |
| Porty cyfrowe |  |  |  | AES50, działający w oparciu o protokół sieciowy SuperMAC , gotowy do pracy z 48 kanałami cyfrowego muliticore'a |
| USB |  |  |  | Wbudowany, dwukierunkowy 32-śladowy interfejs audio USB 2.0; Złącze USB typu A do zapisu nieskompresowanego nagrania stereo, ustawień scen oraz uaktualnień oprogramowania systemowego. |
| DSP |  |  |  | Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o "nielimitowanym" zakresie dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i praktycznie zerowej latencji pomiędzy wejściami i wyjściami |
| Ekran LCD |  |  |  | Kolorowy ekran TFT 7" o wysokiej rozdzielczości, z regulacją oraz wyświetlacze LCD na każdym kanale, podświetlane w kolorach RGB |
| Linie opóźniające |  |  |  | Regulowane linie opóźniające na wszystkich fizycznych wejściach i wyjściach |
| Zdalne sterowanie |  |  |  | Zdalne sterowanie oraz możliwość edycji scen poprzez dołączone oprogramowanie edycyjne przez port Ethernet |
| Uaktualnienia |  |  |  | Bezpłatne uaktualnienia firmware’u oraz wtyczek efektowych do pobrania ze strony internetowej producenta |
| Inne |  |  |  | Dodatkowa konfigurowalna sekcja regulacji pozwalająca na dostosowanie ulubionych parametrów, Wbudowany port rozszerzeń dla opcjonalnych kart audio lub sieciowej, Tryb kontrolera emulujący HUI oraz Mackie-Control dla sterowania urządzeniami DAW poprzez USB, system zarządzania scenami dla wygodnej pracy przy skomplikowanych produkcjach |
| MIKSER AUDIO CYFROWY MX2 |  |  |  |  |
| Ilość kanałów |  |  | 40 kanałów wejściowych oraz 25 wewnętrznych szyn |  |
| Suwaki |  |  | 17 zmotoryzowanych 100 mm suwaków |  |
| Główny tor |  |  | Główny tor LCR, 6 miksów matrix oraz wszystkie 16 grup wyposażone w inserty, 6-pasmową korekcję parametryczną oraz procesor dynamiki |  |
| Wyjścia |  |  | 8 analogowych wyjść XLR oraz 6 dodatkowych wejść/wyjść liniowych, wyjście słuchawkowe i sekcja talkback z wejściem mikrofonowym |  |
| Porty cyfrowe |  |  | dwa porty AES50 |  |
| USB |  |  | Złącze USB typu A na przednim panelu przeznaczone do zapisywania plików i nieskompresowanych nagrań oraz aktualizacji oprogramowania i wczytywania presetów; 32 x 32-kanałowy interfejs audio USB 2.0 umożliwiający rejestrację i odtwarzanie sygnałów z komputera |  |
| DSP |  |  | Wysokowydajny 40-bitowy zmiennoprzecinkowy procesor DSP o "nielimitowanym" zakresie dynamiki, bez wewnętrznych przeciążeń i praktycznie zerowej latencji ogólnej (0,8 ms) |  |
| Ekran LCD |  |  | Kolorowy wyświetlacz TFT 5" o wysokiej rozdzielczości, ułatwiający podgląd parametrów pracy |  |
| Zdalne sterowanie |  |  | Zdalne sterowanie oraz możliwość edycji scen poprzez dołączone oprogramowanie edycyjne przez port Ethernet |  |
| Uaktualnienia |  |  | Bezpłatne uaktualnienia firmware’u oraz wtyczek efektowych do pobrania ze strony internetowej producenta |  |
| Inne |  |  | Dodatkowa konfigurowalna sekcja regulacji pozwalająca na dostosowanie ulubionych parametrów, Wbudowany port rozszerzeń dla opcjonalnych kart audio lub sieciowej |  |
| MODUŁ DANTE W POSTACI PANELU ŚCIENNEGO PD |  |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  | ścienne (podtynkowe) przyłącze audio z dwoma wejściami i dwoma wyjściami oraz wbudowanym portem DANTE |
| Złącze transmisji cyfrowej |  |  |  | RJ45 DANTE |
| Wejścia audio analog |  |  |  | 2x MIC/Linia symetryczne |
| Wyjścia audio analog |  |  |  | 2x Linia symetryczne |
| Zasilanie Phantom |  |  |  | TAK na obu wejściach |
| Regulacja czułości |  |  |  | TAK na obu wejściach |
| Pasmo przenoszenia minimum: |  |  |  | 20 – 20000Hz |
| THD+N maksimum: |  |  |  | <0.003% @ 4dBu |
| Zasilanie panelu |  |  |  | PoE |
| Wymiary maksimum: |  |  |  | 150×150×90 mm |
| Kolor |  |  |  | biały lub czarny |
| MODUŁ WYODRĘBNIANIA FONII |  |  |  |  |
| Działanie |  |  |  | wzmacniacz sygnału HDMI z odseparowaniem sygnału audio |
| Wejścia minimum: |  |  |  | HDMI 4K |
| Wyjścia minimum: |  |  |  | HDMI 4K, audio analog, audio SPDIF |
| Obsługa audio minimum: |  |  |  | DTS-HD Master Audio, Dolby true-HD, itp. |
| Przełącznik audio minimum: |  |  |  | wbudowany przełącznik: auto, 2.0, 5.1 |
| Rozdzielczość minimum: |  |  |  | 4Kx2K/1080P/1080i/720P/576P/576i/480P/480i 3D video |
| Inne |  |  |  | rozdzielczość wejścia identyczna jak rozdzielczość wyjścia |
| MONITOR ŚCIENNY MD1 |  |  |  |  |
| Wielkość ekranu minimum: |  |  |  | 65” |
| Rozdzielczość minimum: |  |  |  | 4K |
| Jasność maksymalnie minimum: |  |  |  | 620 cd/m2 |
| Sprzętowy współczynnik kontrastu minimum: |  |  |  | 4000:1 |
| Czas reakcji maksimum: |  |  |  | 5 ms |
| Dynamiczny współczynnik kontrastu |  |  |  | ponad 1 milion |
| Tuner minimum: |  |  |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| System operacyjny |  |  |  | bezpłatny |
| Tryb pracy |  |  |  | Praca 24 godzin na dobę przez 7 dni w tygodniu |
| Automatyczne wybudzanie przez HDMI |  |  |  | TAK |
| Moc wyjściowa audio minimum: |  |  |  | 10 W + 10 W |
| Wbudowana przeglądarka HTML5 |  |  |  | TAK |
| Multicast / IPTV (telewizja IP) |  |  |  | Tak (UDP/RTP) |
| DLNA |  |  |  | TAK |
| Miracast (kopia ekranu) |  |  |  | TAK |
| Przeglądarka internetowa |  |  |  | Tak |
| Odtwarzanie z urządzeń USB (treści) |  |  |  | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC EG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG |
| Google Cast |  |  |  | TAK |
| Sterowanie za pośrednictwem portu IP oraz RS232 |  |  |  | TAK |
| Wejścia HDMI minimum: |  |  |  | 3 wejścia HDMI |
| ODBIORNIK/EXTENDER RX1 |  |  |  |  |
| Działanie |  |  |  | transmisja sygnału HDMI na dużą odległość po pojedynczej skrętce komputerowej wraz z sygnałem RS232 oraz IR |
| Technologia |  |  |  | HDBaseT |
| Rozdzielczość minimum: |  |  |  | 4K @60Hz 4:4:4 |
| Sygnały minimum: |  |  |  | HDMI, RS232, IR |
| Zasięg transmisji minimum: |  |  |  | 70m 1080p, 40m 4K@60Hz |
| Dodatkowa funkcja odbiornika minimum: |  |  |  | dwa wyjścia HDMI |
| Obudowa |  |  |  | Metalowa/plastikowa |
| Zasilanie |  |  |  | dual PoC lub DC – z zewnętrznego zasilacza |
| ODTWARZACZ AUDIO OD2 |  |  |  |  |
| Funkcjonalność minimum: |  |  |  | odtwarzacz CD/SD/USB, wbudowany tuner FM |
| Obsługiwane formaty audio minimum: |  |  |  | MP3. WMA |
| Sterowanie minimum: |  |  |  | IR, RS-232 i manualnie z panelu przedniego |
| Wyjście analogowe minimum: |  |  |  | 2xRCA + COMBI RCA |
| Wyjście cyfrowe minimum: |  |  |  | 1x optyczne, 1x coaxial |
| Wbudowany odbiornik Bluetooth |  |  |  | TAK, wsparcie dla A2DP, AVRCP and SPP |
| Wymiary maksimum: |  |  |  | 1U (obudowa do szafy RACK 19’’) |
| Pilot bezprzewodowy |  |  |  | w wyposażeniu standardowym |
| REJESTRATOR/ODTWARZACZ SIECIOWY OD1 |  |  |  |  |
| Media |  | USB (do 64 GB), kart SD/SDHC/SDXC (do 128 GB) |  |  |
| Wejścia minimum: |  | 2x XLR, Chinch, SPDIF coax |  |  |
| Wyjścia minimum: |  | Chinch, XLR, SPDIF, KH |  |  |
| Kanały rejestrujące minimum: |  | 2 |  |  |
| Format zapisu minimum: |  | WAV, MP3 |  |  |
| Zarządzenia sieciowe |  | TAK |  |  |
| Sterowanie RS232 |  | TAK |  |  |
| Obudowa |  | Dedykowana do zabyudowy w szafie rack |  |  |
| PANEL DOTYKOWY TB |  |  |  |  |
| Obudowa |  |  |  | uniwersalna: do zabudowy i naścienna, czarny kolor |
| Technologia TFT |  |  |  | aktywna matryca kolorowa IPS |
| Rozdzielczość minimum: |  |  |  | 1024 x 600 |
| Przekątna matrycy minimum: |  |  |  | 7 cali |
| Jasność minimum: |  |  |  | 350 cd/m2 |
| Procesor |  |  |  | A83T Dual Core 1.2 GHz |
| RAM minimum: |  |  |  | 2GB |
| Nand Flash minimum: |  |  |  | 8GB |
| Wideo |  |  |  | H.264 2160p video decoding, Multi-format FHD video decoding, Mpeg1/2, Mpeg4 SP/ASP GMC, H.263, H.264, VP6/8, AVS, Jpeg/Mjpeg, H.264 High Profile 1080p@30fps or 720@60fps encoding 3840 x 1080@30fps 3D decoding, BD/SBS/TAB/FP oraz RTSP, HTTP, HLS, RTMP, MMS streaming media protokół |
| Wbudowane głośniki minimum: |  |  |  | 2x 1W |
| Kamera |  |  |  | wbudowana |
| Mikrofon |  |  |  | wbudowany |
| WiFi |  |  |  | WIFI (802.11b/g/n) |
| Bluetooth |  |  |  | V2.1+EDR/BT v3.0/BT v3.0+HS/BT v4.0 |
| Złącza |  |  |  | Ethernet RJ45, HDMI out, USB |
| Zasilanie |  |  |  | 9-36V DC z zewnętrznego zasilacza lub PoE |
| Wymiary miaksimum: |  |  |  | 200x150x50mm |
| PLAYER SYSTEMU DIGITAL SIGNAGE |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | player montowany za monitorami i telewizorami |
| Procesor |  |  |  | Zgodny z architekturą x86 o częstotliwości min. 1,8 GHz Intel (Quad Core). |
| Pamięć RAM minimum: |  |  |  | 2 GB |
| Dysk |  |  |  | Pamięć Flash ROM min. 32 GB |
| Karta grafiki |  |  |  | Zintegrowana, możliwość wyświetlenia obrazu w rozdzielczości minimum:1920x1080 |
| Karta sieciowa |  |  |  | Zintegrowana, 1 x 10/100/1000 Mb/s |
| Złącza minimum: |  |  |  | 1 x RJ45, 1 x HDMI, 2 x USB 2.0, 1 x micro USB, 1 x micro SD, 1 x minijack audio out |
| System operacyjny |  |  |  | Microsoft Windows 10 |
| Wymiary obudowy minimum: |  |  |  | 120x120x50 (szer. x wys. x gł.) |
| Zasilanie |  |  |  | Maksymalny pobór prądu 10W |
| Tryb pracy |  |  |  | 24/7/365 dni |
| PROCESOR STERUJĄCY BWB1 |  |  |  |  |
| Działanie |  |  |  | jednostka systemu sterowania z portami RS, IR, LAN, USB |
| Standard komunikacji z modułem |  |  |  | Ethernet, BitWise |
| Wyjścia sterujące minimum: |  |  |  | 1x Ethernet, 2x USB, 8x IR, 4xRS232, 4x Relay |
| Wejścia logiczne minimum: |  |  |  | 4x cyfrowe lub analogowe |
| Obudowa |  |  |  | do zabudowy w szafie rack |
| Zasilanie |  |  |  | 12V AC (zewnętrzny zasilacz w wyposażeniu) |
| Inne |  |  |  | wbudowany astronomiczny zegar czasu rzeczywistego, powiadomienia email o zdarzeniach, wbudowana biblioteka kodów IR, wbudowany czytnik kodów IR |
| PROCESOR/MIKSER AUDIO PRC1 z wbudowaną matrycą DANTE |  |  |  |  |
| Wejścia analogowe minimum: |  |  |  | 16x (balanced) programowo ustawiany poziom MIC/LINE |
| Wyjścia analogowe minimum: |  |  |  | 16x (balanced line) |
| Połączenia w sieci |  |  |  | standard DANTE |
| Matryca DANTE minimum: |  |  |  | 16x16 |
| THD+N maksimum: |  |  |  | <0.002% @1KHz, 4dBu |
| Zakres dynamiki minimum: |  |  |  | 120dB |
| Wzmocnienie minimum: |  |  |  | -72dB do +24dB regulowane płynnie |
| Czułość wejściowa minimum: |  |  |  | -60dBu do 0dBu regulowane płynnie |
| Zasilanie Phantom |  |  |  | +48V DC ustawiane programowo odrębnie dla każdego wejścia |
| Częstotliwość próbkowania minimum: |  |  |  | 48 kHz |
| Sterowanie minimum: |  |  |  | RS232, RS485, Ethernet |
| Wejścia GPIO minimum: |  |  |  | 8x |
| Wyjścia GPIO minimum: |  |  |  | 8x |
| Rejestracja nagrań |  |  |  | TAK - na zewnętrzną pamięć podłączoną do portu USB |
| Zasilanie |  |  |  | 230V |
| Złącza sygnałowe audio |  |  |  | Euroblock wejścia i wyjścia audio analog |
| Obudowa rack 19” wysokość |  |  |  | 1U |
| Funkcje |  |  |  | kontrola poziomu, 5-cio punktowy korektor graficzny odrębny dla każdego wejścia i każdego wyjścia, bramka szumu, filtr dolno-przepustowy, filtr górno-przepustowy, kompresor, limiter, matryca audio wej/wy, generator trzech rodzajów szumu, AFC, AEC, ANC, automatyczny mikser, linia opóźniająca, 31 punktowy korektor graficzny na wyjściu |
| Inne |  |  |  | współpraca z dedykowanym programem pod Windows umożliwiającym kontrolę i zarządzanie w czasie rzeczywistym oraz zapamiętanie dowolnych ustawień w pamięci trwałej procesora, brak jakichkolwiek regulatorów zewnętrznych, możliwość sterowania za pomocą naściennych regulatorów |
| OPROGRAMOWANIE SYSTEMU STEROWANIA (usługa) |  |  |  |  |
| Możliwości |  |  |  | oprogramowanie sterujące uzgodnione z użytkownikiem, uwzględniające sterowanie wszystkimi funkcjami urządzeń audiowizualnych: np. ekranu elektrycznego, projektora, procesorów audio, przełączników wizji, itp. |
| Funkcje graficzne |  |  |  | wybór dowolnych elementów graficznych z biblioteki producenta, możliwość zaimplementowania i wyświetlenia na ekranie dotykowym dowolnej grafiki jpg, bmp |
| Funkcja sekwencji zdarzeń |  |  |  | TAK, tworzenie dowolnych makr |
| Inne |  |  |  | zegar czasu rzeczywistego, timery, zapis pliku wykonywalnego na kartach CF lub HDD, współpraca z urządzeniami z różnymi systemami operacyjn. |
| PROJEKTOR MULTIMEDIALNY LASEROWY PRO1 |  |  |  |  |
| System wyświetlania |  |  |  | Technologia 3LCD, |
| Rozdzielczość rzeczywista minimum: |  |  |  | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Proporcje obrazu |  |  |  | 16:10 |
| Natężenie światła barwnego minimum: |  |  |  | 5000 lm (3500lm w trybie ekonomicznym) zgodne z normą IDMS15.4 |
| Natężenie światła białego minimum: |  |  |  | 5000 lm (3500lm w trybie ekonomicznym) zgodne z normą ISO 21118:2012 |
| Współczynnik kontrastu minimum: |  |  |  | 2500000 : 1 |
| Obiektyw |  |  |  | 1.35 – 2.20:1; manual, factor: 1 – 1.6 |
| Korekcja obrazu minimum: |  |  |  | pionowo: ± 30 °, poziomo ± 30 ° |
| Poziom szumu maksimum: |  |  |  | tryb normalny: 37 dB (A) - tryb ekonomiczny: 25 dB (A) |
| Źródło światła |  |  |  | laser |
| Żywotność źródła światła minimum: |  |  |  | 20000h lub 30000h w trybie oszczędnym |
| Wejścia/wyjścia minimum: |  |  |  | Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), HDBaseT, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja) |
| Zużycie energii maksimum: |  |  |  | 340W, 260 W (tryb ekonomiczny), 0,4 W (w trybie czuwania) |
| Kolor obudowy |  |  |  | biały |
| Menu ekranowe |  |  |  | język polski |
| PRZEŁĄCZNIK MATRYCOWY MXHD2 |  |  |  |  |
| Działanie | przełączanie matrycowe sygnału HDMI 4K@60Hz YUV4:4:4 |  |  |  |
| Wejścia minimum: | 4x HDMI, 4x analog audio, 4x IR |  |  |  |
| Wyjścia minimum: | 4x HDBaseT , 4x HDMI, 4x SPDIF audio, 4x analog audio, 4x IR |  |  |  |
| Sterowanie | manualne, za pomocą pilota IR, za pomocą portu RS232, za pomocą IP Control |  |  |  |
| Rozdzielczość minimum: | 4K@60Hz YUV4:4:4 |  |  |  |
| Dodatkowe funkcje | obsługa HDR10 |  |  |  |
| Zasilanie | 230V |  |  |  |
| Inne | metalowa obudowa o wielkości maksimum 2U, przyciski sterujące na przednim panelu, dołączone dedykowane oprogramowanie do sterowania matrycą, pilot IR w standardowym wyposażeniu, obsługa EDID |  |  |  |
| PRZEŁĄCZNIK MATRYCOWY MXHD1 |  |  |  |  |
| Działanie | przełączanie matrycowe sygnału HDMI 4K@60Hz YUV4:4:4 |  |  |  |
| Wejścia minimum: | 4x HDMI typ A |  |  |  |
| Wyjścia minimum: | 4x HDMI typ A, 4x SPDIF audio |  |  |  |
| Sterowanie | manualne, za pomocą pilota IR, za pomocą portu RS232, za pomocą IP Control |  |  |  |
| Rozdzielczość minimum: | 4K@60Hz YUV4:4:4 |  |  |  |
| Dodatkowe funkcje | obsługa HDR10 |  |  |  |
| Zasilanie | 5 DC -zewnętrzny zasilacz w standardowym wyposażeniu |  |  |  |
| Inne | metalowa obudowa 1U, przyciski sterujące na przednim panelu, dołączone dedykowane oprogramowanie do sterowania matrycą, pilot IR w standardowym wyposażeniu, możliwość ustawiania różnych rozdzielczości wyjściowych odrębnie dla każdego wyjścia |  |  |  |
| PRZEŁĄCZNIK SKALER SWB1 |  |  |  |  |
| Działanie | przełączanie sygnałów HDMI, VGA, CV oraz transmisja w standardzie HDBaseT |  |  |  |
| Wejścia minimum: | 2x HDMI, 1x VGA, 1x CV, 1x MIC, 2x audio analog, 1x IR |  |  |  |
| Wyjścia minimum: | 1x HDMI, 1x HDBaseT, 1x audio analog 1x IR |  |  |  |
| Wbudowany transmitter | HDBaseT z zasilaniem PoC |  |  |  |
| Rozdzielczość minimum: | 4K@60Hz 4:4:4 |  |  |  |
| Sterowanie minimum: | Ethernet, RS232, pilot IR, przyciski panelu czołowego |  |  |  |
| Zasilanie | 24V DC -zewnętrzny zasilacz w standardowym wyposażeniu |  |  |  |
| Inne | regulacja audio, zasilanie Phantom |  |  |  |
| PRZYŁĄCZE SYGNAŁOWE PT1 |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | przyłącze sygnałowe stołowe HDMI z wbudowanym fabrycznie nadajnikiem HDBaseT |
| Obudowa |  |  |  | metalowa do wbudowania w blat biurka z siłownikiem gazowym podnoszącym pokrywę |
| Trwałość siłownika minimum: |  |  |  | 10000 cykli |
| Wykonanie |  |  |  | aluminium szczotkowane w czarnym kolorze |
| Złącza wejść/wyjść minimum: |  |  |  | HDMI, 2xLAN, 230V, USB-zasilanie ładowania 5V/1A |
| Wbudowany nadajnik HDBaseT |  |  |  | TAK |
| Zasięg nadajnika HDBaseT minimum: |  |  |  | 100m |
| Rozdzielczość minimum: |  |  |  | 4K |
| Inne |  |  |  | od spodu zakończone gniazdami sygnałowymi do łatwej instalacji |
| Wymiary maksimum: |  |  |  | 210x180x200 (zamknięte) |
| Maksymalna grubość blatu |  |  |  | 60mm |
| ODBIORNIK HDBASET |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | odbiornik HDBaseT tego samego producenta, co nadajnik wbudowany w przyłącze |
| PRZYŁĄCZE SYGNAŁOWE PW1 z HDBaseT |  |  |  |  |
| Działanie | transmisja sygnału HDMI na dużą odległość po pojedynczej skrętce komputerowej wraz z sygnałem RS232 oraz IR |  |  |  |
| Technologia | HDBaseT |  |  |  |
| Rozdzielczość minimum: | 4K @60Hz 4:4:4 |  |  |  |
| Obsługiwane rozdzielczości minimum: | 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P/4K |  |  |  |
| Sygnały minimum: | HDMI, VGA, RS232, IR |  |  |  |
| Zasięg transmisji minimum: | 70m 1080p, 40m 4K |  |  |  |
| Obudowa | w postaci fabrycznego przyłącza ściennego |  |  |  |
| Wymiary maksimum: | 150x150x80mm |  |  |  |
| Zasilanie | dual PoC lub DC – z zewnętrznego zasilacza |  |  |  |
| ODBIORNIK |  |  |  |  |
| Technologia | HDBaseT |  |  |  |
| Rozdzielczość minimum: | 4K @60Hz 4:4:4 |  |  |  |
| Sygnały minimum: | HDMI, RS232, IR |  |  |  |
| Zasięg transmisji minimum: | 70m 1080p, 40m 4K |  |  |  |
| Dodatkowa funkcja odbiornika minimum: | dwa wyjścia HDMI |  |  |  |
| Obudowa | Metalowa/plastikowa |  |  |  |
| Zasilanie | dual PoC lub DC – z zewnętrznego zasilacza |  |  |  |
| SEKWENCYJNY ZAŁĄCZNIK ZASILANIA |  |  |  |  |
| Konstrukcja |  |  |  | sekwencyjny załącznik zasilania 230V w obudowie do szafy rack |
| Ilość wyjść zasiania minimum: |  |  |  | 16 |
| Obciążenia pojedynczego wyjścia minimum: |  |  |  | 10 A |
| Obciążenie całkowite minimum: |  |  |  | max 4,5kW |
| Czas załączania kolejnych wyjść |  |  |  | co 0,5 sekundy |
| Wskaźniki pracy |  |  |  | na przednim panelu, dla każdego kanału |
| Wymiary |  |  |  | 1U |
| SERWER SYSTEMU INFORMACJI WIZUALNEJ SWSD |  |  |  |  |
| Procesor |  |  |  | min. i5 |
| Pamięć RAM |  |  |  | min. 8 GB |
| Dysk |  |  |  | SSD min. 128 GB |
| Karta grafiki |  |  |  | Zintegrowana, możliwość wyświetlenia obrazu w rozdzielczości 1920x1080 |
| Karta sieciowa |  |  |  | Zintegrowana, 1 x 10/100/1000 |
| Złącza minimum: |  |  |  | 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0 |
| System operacyjny |  |  |  | Windows 10 Pro 64bit |
| Obudowa |  |  |  | do szafy rack |
| SYSTEM ANTENOWY MIKROFONÓW BEZPRZEWODOWYCH |  |  |  |  |
| ANTENY |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | pasywna antena dla mikrofonów bezprzewodowych |
| Charakterystyka |  |  |  | dookólna |
| Zakres częstotliwości |  |  |  | 470 do 952 MHz |
| Impedancja |  |  |  | 50 Ohm |
| Złącze |  |  |  | BNC |
| Producent |  |  |  | ten sam, co mikrofonów bezprzewodowych |
| DYSTRYBUTOR ANTENOWY |  |  |  |  |
| Opis |  |  |  | aktywny rozdzielacz sygnału antenowego zapewniający działanie wielokanałowych bezprzewodowych systemów bez przerw w transmisji |
| Ilość wejść BNC |  |  |  | 2 |
| Ilość wyjść BNC |  |  |  | 8 |
| Ilość wyjść kaskadowych BNC |  |  |  | 2 |
| Częstotliwość pracy |  |  |  | 470 do 952 MHz |
| Zasilanie |  |  |  | dostarczane za pośrednictwem przewodów antenowych BNC, co eliminuje konieczność stosowania indywidualnych zasilaczy odbiorników |
| Producent |  |  |  | ten sam, co mikrofonów bezprzewodowych |
| TABLET |  |  |  |  |
| Przekątna ekranu |  |  |  | 10,2” multi-touch |
| Wi-Fi |  |  |  | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); dwa zakresy (2,4 GHz i 5 GHz) |
| Pamięć minimum: |  |  |  | 32GB |
| Zasilanie i bateria |  |  |  | wbudowana bateria litowo-polimerowa |
| Inne |  |  |  | powłoka oleofobowa odporna na odciski palców, powłoka antyodblaskowa, zainstalowany program do zdalnego zarządzania mikserem cyfrowym |
| TELEWIZOR ŚCIENNY TV |  |  |  |  |
| Wielkość ekranu minimum: |  |  |  | 65” |
| Rozdzielczość minimum: |  |  |  | 4K |
| Jasność minimum: |  |  |  | 620 cd/m2 |
| Częstotliwość odświeżania |  |  |  | 100Hz |
| Czas reakcji maksimum: |  |  |  | 5 ms |
| Tuner minimum: |  |  |  | DVB-T/T2/C/S/S2 |
| Zgodność z materiałami HDR |  |  |  | Tak (HDR10, HLG, Dolby Vision) |
| System operacyjny |  |  |  | bezpłatny |
| Automatyczne wybudzanie przez HDMI |  |  |  | TAK |
| Moc wyjściowa audio minimum: |  |  |  | 10 W + 10 W |
| Wbudowana przeglądarka HTML5 |  |  |  | TAK |
| Multicast / IPTV (telewizja IP) |  |  |  | Tak (UDP/RTP) |
| DLNA |  |  |  | TAK |
| Miracast (kopia ekranu) |  |  |  | TAK |
| Przeglądarka internetowa |  |  |  | Tak |
| Odtwarzanie z urządzeń USB (treści) |  |  |  | MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVCS): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotinJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG |
| Google Cast |  |  |  | TAK |
| Sterowanie za pośrednictwem portu IP |  |  |  | TAK |
| Wejścia HDMI minimum: |  |  |  | 3 wejścia HDMI |
| WZMACNIACZ AUDIO WZ3 |  |  |  |  |
| Wejście minimum: | 2x złącza: XLR |  |  |  |
| Wyjście minimum: | 2x speakon, 2x XLR links |  |  |  |
| Moc wyjściowa RMS minimum: | 2x 1200W / 8 Ohm stereo |  |  |  |
| Moc wyjściowa RMS minimum: | 2x 225W / 4 Ohm stereo |  |  |  |
| Pasmo przenoszenia minimum: | 20Hz-20KHz |  |  |  |
| Obudowa do szafy rack | 2U |  |  |  |
| WZMACNIACZ CYFROWY WZ1 |  |  |  |  |
| Opis | cyfrowy wzmacniacz 100V klasy D |  |  |  |
| Ilość niezależnych kanałów minimum: | 4x |  |  |  |
| Ilość wyjść minimum: | 4x 100V / 8 Ohm |  |  |  |
| Moc wyjściowa RMS minimum: | 4x 500W |  |  |  |
| Czułość wejść minimum: | 775mV (0dBV/balanced input) |  |  |  |
| THD (1kHz) maksimum: | <0.1% (1KHz/-3dBv, 100W) |  |  |  |
| Pasmo przenoszenia | 20Hz-20KHz, włączany filtr obcinający pasmo poniżej 70Hz |  |  |  |
| Zasilanie rezerwowe | 24V |  |  |  |
| Wymiary | 1U |  |  |  |
| Inne | automatyczne przejście w tryb stand-by przy braku sygnału przez 1 minutę |  |  |  |
| WZMACNIACZ CYFROWY WZ2 |  |  |  |  |
| Opis | cyfrowy wzmacniacz 100V klasy D |  |  |  |
| Ilość niezależnych kanałów minimum: | 2x |  |  |  |
| Ilość wyjść minimum: | 2x 100V / 8 Ohm |  |  |  |
| Moc wyjściowa RMS minimum: | 2x 500W |  |  |  |
| Czułość wejść minimum: | 775mV (0dBV/balanced input) |  |  |  |
| THD (1kHz) maksimum: | <0.1% (1KHz/-3dBv, 100W) |  |  |  |
| Pasmo przenoszenia minimum: | 20Hz-20KHz, |  |  |  |
| Zasilanie rezerwowe | 24V |  |  |  |
| Wymiary | 1U |  |  |  |
| Inne | automatyczne przejście w tryb stand-by przy braku sygnału przez 1 minutę |  |  |  |
| WZMACNIACZ CYFROWY WZ4 |  |  |  |  |
| Opis | cyfrowy wzmacniacz 100V klasy D |  |  |  |
| Ilość niezależnych kanałów minimum: | 4x |  |  |  |
| Ilość wyjść minimum: | 4x 100V / 8 Ohm |  |  |  |
| Moc wyjściowa RMS minimum: | 4x 350W |  |  |  |
| Czułość wejść minimum: | 775mV (0dBV/balanced input) |  |  |  |
| THD (1kHz) maksimum: | <0.1% (1KHz/-3dBv, 100W) |  |  |  |
| Pasmo przenoszenia minimum: | 20Hz-20KHz, |  |  |  |
| Zasilanie rezerwowe | 24V |  |  |  |
| Wymiary | 1U |  |  |  |
| Inne | automatyczne przejście w tryb stand-by przy braku sygnału przez 1 minutę |  |  |  |
| WZMACNIACZ/MISER AUDIO STREFOWY MXW1 |  |  |  |  |
| Wejście liniowe symetryczne minimum: | 1x |  |  |  |
| Wejście liniowe niesymetryczne minimum: | 2x |  |  |  |
| Wejście mikrofonowe niesymetryczne minimum: | 1x |  |  |  |
| Wejście mikrofonowe symetryczne minimum: | 3x z Phantom Power |  |  |  |
| Wyjścia strefowe minimum: | 6x |  |  |  |
| Wejście USB minimum: | 1x |  |  |  |
| Odtwarzacz mp3 | wbudowany odtwarzacz mp3 |  |  |  |
| Bluetooth | TAK - wbudowany odbiornik |  |  |  |
| Regulacja natężenia dźwięku | niezależna dla każdej strefy |  |  |  |
| Moc wyjściowa RMS minimum: | 350W / 100V / 4-16 Ohm |  |  |  |
| Pasmo przenoszenia minimum: | 50Hz -20KHz |  |  |  |
| Regulacja barwy dźwięku | Bass：±10dB±2dB@100HzTreble：±10dB±2dB@10KHz |  |  |  |
| Obudowa do szafy rack | 2U |  |  |  |
| ZESTAW GŁOŚNIKOWY G |  |  |  |  |
| Wymagania dotyczące głośnika do sali sportowej |  |  |  | wymagana zgodność z normą DIN18032-3 tj. certyfikat badania odporności na uderzenie piłki |
| Konstrukcja |  |  |  | obudowa do montażu za pomocą uchwytu typu U |
| Moc minimum: |  |  |  | 120/240W/100V |
| Skuteczność (1W / 1m) minimum: |  |  |  | 98 dB SPL |
| Pasmo przenoszenia minimum: |  |  |  | 48-22000Hz |
| Głośniki (przetwornik) minimum o wielkości: |  |  |  | 12” i 1.4” |
| Kąty rozpraszania |  |  |  | 90º (w poziomie) x 70º (w pionie) |
| Waga maksimum |  |  |  | 25kg |
| Kolor |  |  |  | Biały |
| Grill głośnika |  |  |  | Stalowy |
| Wymiary maksimum: |  |  |  | wysokość 700mm, szerokość 400mm, głębokość 400mm |