Zad 1 – Kamera PTZ z montażem

Nazwa/model……………………………………………………..

1. Kamera Full HD 2.1 px PTZ klasy enterprise przeznaczona do rozwiązań wideokonferencyjnych opartych o oprogramowanie typu Skype® for Business, Microsoft® Teams, Microsoft Lync®, Google® Hangouts™, Zoom™, BlueJeans™, Slack™, WebEx®, GoToMeeting®, and RingCentral® Meetings™.

- Przetwornik: 1/2.8″ low-noise, HD CMOS

- Parametry obrazu HD/SD/VESA (@30/25/20/15/10/5Hz): 1080p, 720p, 1024×768, 1024×576, 960×540, 800×600, 640×360, 720×576, 640×480, 352×288, 320×240, 320×180, 176×144

- Zoom optyczny: 10X, f = 4.7 ~ 47 mm

- Kąt widzenia min: 7° -  60.°

- Zakres obrotu min: ±160°

- Zakres pochylenia min: -35° ~ ±85°

- Prędkość obrotu min: 0.5 – 180°/se

- Liczba zapamiętanych ustawień (presetów) : minimum 250

- Protokoły sterujące: VISCA/Pelco-D/Pelco-P

- Interfejs sieciowy: 10/100 Base-T (RJ-45)

- Port USB 2.0

- Wbudowany odbiornik podczerwieni (pilot w zestawie).

- Menu ekranowe.

- Możliwość zarządzania i sterowania za pomocą przeglądarki oraz za pomocą dedykowanej aplikacji producenta.

- Wymiary [mm] max: 170 x 160 x 160

- Waga max [kg]: 1,5.

- Zasilanie: 12V, 1A.

- Gwarancja: minimum 10 lat.

2. Uchwyt sufitowy do kamery

Nazwa/model……………………………………………………..

- Umożliwia montaż oferowanej kamery z na suficie

- Wymiary [mm] max: 10 x 220 x 150

- Uchwyt dedykowany

3. Zestaw nadawczo-odbiorczy pozwalający na przesłanie sygnału USB za pomocą przewodu LAN min cat 5e (Extender USB)

Nazwa/model……………………………………………………..

- Standard zarówno 1.1 jak i 2.0

- Zasięg transmisji min 40m

- Po stronie nadawczej wejście USB B

- Po stronie odbiorczej wejście USB A

- Zasilanie 5V DC

- Prędkość transmisji min 450 Mbps

- Wydajność prądowa po stronie odbiorczej min 2A

- Wymiary [mm] max: 90 x 30 x 40

- Metalowa obudowa

4. Prace instalacyjne i montażowe

- Należy zamontować kamerę na uchwycie sufitowym

- Do kamery i extendera USB należy doprowadzić zasilanie z najbliższego punktu i zakończyć podwójnym gniazdem natynkowym. Okablowanie zasilające układać w korycie kablowym

- Pomiędzy kamerą a komputerem znajdującym się w szafce biurka należy poprowadzić przewód LAN min cat 5e dla zapewnienia komunikacji USB pomiędzy urządzeniami. Okablowanie układać w korytkach kablowych.

- Rozszyć punkt zasilania dla nadajnika extendera przy komputerze

- Nadajnik extendera zamontować przy komputerze, odbiornik przy kamerze

- Na stole katedralnym umieścić zestaw głośnomówiący z zad. 2 i podłączyć do zasilania oraz portu USB komputera

- Skonfigurować urządzenia peryferyjne w ustawieniach systemu Windows by były domyślnie używanymi w aplikacji MS Teams