projekt BUDOWLANy

WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.

Inwestor:

Adres inwestora:

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu:

Zespół projektowy:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Działka nr 1958/3, Obręb: 160301_10014.AR_10 Koźle

IX

PROJEKTANT GŁÓWNY	03.02.2020r.
br. architektoniczna, projektant: Jędrzej Bąkowski

19/09/SLOKK, upr. w spec. architektonicznej

br. architektoniczna, sprawdzający: Piotr Wieczorek 	03.02.2020r.

147/97, upr. w spec. architektonicznej

br. konstrukcyjna, projektant: Jacek Komorowski	03.02.2020r.

1149/94, upr. proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

br. konstrukcyjna, sprawdzający: Stanisław Posłuszny	03.02.2020r.

87/87, upr. proj. w spec. konstrukcyjno-budowlanej

br. elektryczna, projektant: Piotr Piwowoński 	03.02.2020r.

MAP/0109/PWOE/04 upr. proj. w spec. elektrycznej i teletechnicznej

br. elektryczna, sprawdzający: Grzegorz Gurdziel	03.02.2020r.

MAP/0316/POOE/13 upr. proj. w spec. elektrycznej i teletechnicznej

Spis zawartości

- Wykaz załączonych do projektu wymaganych przepisami (art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo Budowlane)	str. 4

- Oświadczenie projektantów/sprawdzających o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, godnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane.	str. 18

- Projekt zagospodarowania terenu.	str .30

- Projekt budowlany	str. 33

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ)	str. 57

SPIS TREŚCI

I.	DOKUMENACJA FORMALNA	4

II.	DANE OGÓLNE	21

1.	Dane ogólne	21

1.1.	Lokalizacja	21

1.2.	Przedmiot opracowania	21

1.3.	Podstawa formalno- prawna	21

2.	Zespół projektowy	22

3.	Zakres opracowania	23

4.	Ochrona konserwatorska.	23

5.	Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej.	24

6.	Informacje dotyczące zgodności projektowanej inwestycji z MPZP.	24

7.	Program funkcjonalno-użytkowy	25

8.	Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych:	26

9.	Analiza oddziaływania obiektu	26

9.1.	Oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji wymagań związanych  z użytkowaniem obiektu	26

9.2.	Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły (formy).	29

10.	Zawartość opracowania	29

III.	ZAGOSPODAROWANIE TERENU	30

1.	Istniejący stan zagospodarowania działki	30

2.	Projektowane zagospodarowanie	30

2.1.	Wjazd na działkę i wejście do budynku	30

2.2.	Bilans terenu	30

IV.	OPIS TECHNICZNY	33

1.	Zakres i kolejność wszystkich robót dla zamierzenia inwestycyjnego	33

2.	Część architektoniczno-budowlana	34

2.1.	Stan istniejący	34

2.2.	Ocena stanu technicznego budynku	35

2.3.	Stan projektowany	36

4.	Rozwiązania materiałowe	36

4.1.	Winda	36

4.2.	Opaska wokół szybu	36

4.3.	Zadaszenie szybu	36

4.4.	Tynk zewnętrzny	37

4.5.	Malowanie	38

4.6.	Zadaszenie wyjścia	38

4.7.	Obróbki blacharskie	38

4.8.	Orynnowanie	39

4.9.	Stolarka okienna i drzwiowa	40

4.10.	Bariera przed brudem	40

5.	Rozwiązania konstrukcyjne	40

5.1.	Płyta fundamentowa	40

5.2.	Ściany fundamentowe	41

5.3.	Ściany szybu	41

5.4.	Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach	41

5.5.	Izolacja fundamentów	42

5.6.	Nadproża w ścianach nowoprojektowanych	42

5.7.	Nadproża w ścianach istniejących	42

5.8.	Wieńce	43

5.9.	Słupy	43

5.10.	Płyta nadszybia	43

6.1.	Zestawienie obciążeń	44

6.2.	Sprawdzenie stateczności fundamentu	45

6.3.	Wymiarowanie płyty fundamentowej	48

6.4.	Wymiarowanie płyty nadszybia	48

5.	Instalacje elektryczne i teletechniczne	50

6.1.	Zasilanie budynku w energię elektryczną	50

6.2.	Zasilanie windy	50

6.3.	Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych	50

6.4.	Monitoring wizyjny	50

7.	Ochrona p.poż	52

8.	Dane o wpływie na środowisko	53

6.1.	Ograniczenie oddziaływania inwestycji na środowisko	54

6.2.	Odpady powstające w trakcie robót budowlanych	55

V.	INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA	57

1.	Zakres robót	58

2.	Wykaz obiektów	58

3.	Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie	58

4.	Roboty mogące stwarzać zagrożenie	58

4.1.	Prace na wysokości:	58

4.2.	Roboty murarskie i tynkarskie	60

4.3.	Instalacje i urządzenia elektromagnetyczne	60

4.4.	Maszyny i inne urządzenia techniczne	61

4.5.	Inne Zagrożenia:	61

5.	Wytyczne wykonania.	62

VI.	SPIS RYSUNKÓW	64

VII.	Decyzje, Opinie	102

- DOKUMENACJA FORMALNA

- Uprawnienia projektanta i zaświadczenie Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

- Jędrzej Bąkowski – upr. nr 19/09/SLOKK

- Piotr Wieczorek– upr. nr 147/97

- Jacek Komorowski – upr. nr 1149/94

- Stanisław Posłuszny – upr. nr 87/87

- Piotr Piwowoński  – upr. nr MAP/0109/PWOE/04

- Grzegorz Gurdziel – upr. nr MAP/0316/POOE/13

- Oświadczenia projektantów o kompletności dokumentacji

UPRAWNIENIA

ZAŚWIADCZENIA Z IZB

Branża budowlano-architektoniczna

03.02.2020r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczam, że projekt budowlany pt.

„WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.”

Lokalizacja: ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyny-Koźle

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zawartą umową; została wydana w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

Projektant:

Sprawdzający:

Branża budowlano-konstrukcyjna

03.02.2020r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczam, że projekt budowlany pt.

„WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU”

Lokalizacja: ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zawartą umową; została wydana w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

Projektant:

Sprawdzający:

Branża elektryczna

03.02.2020r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. 2019 poz. 1186) oświadczam, że projekt budowlany pt.

„WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.”

Lokalizacja: ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z zawartą umową; została wydana w stanie zupełnym (kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć).

Projektant:

Sprawdzający:

- DANE OGÓLNE

## Dane ogólne

### Lokalizacja

Projektuje się windę zewnętrzną dla budynku Zespołu Szkół nr 1 i. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu. Obiekt zlokalizowano, przy ul. Skarbowej 2 w Kędzierzynie-Koźlu, na działce nr 1958/3, obręb: Koźle.

### Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa windy zewnętrznej dla budynku Szkoły w Kędzierzynie-Koźlu.

Dokumentacja obejmuje rozwiązania architektoniczno-budowlane, konstrukcyjne oraz branżowe (elektryczne).

Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji projektowej pozwalającej na uzyskanie pozwolenia na prowadzenie prac budowlanych.

### Podstawa formalno- prawna

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2019, poz. 1186)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1065)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 roku, poz. 462 z późn. Zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015r. poz. 2117)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

- Rozporządzenie ministra infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041, z późn. zm.).

- Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z późn. zm.).

- PN-IEC 60364-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-IEC 60364-43 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym.

- PN-IEC 60364-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi.

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.

- PN-IEC 60364-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

# N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

- PN–HD 60364 -5-56. 2010P+A1:2011 s Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 5-56. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.

- PN-EN 1838. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

- PN-EN 50172:2005. Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

- PN-IEC 61024-1-1:2001/Ap1 12,2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.

- Normy polskie,

- umowa z zamawiającym i uwagi zamawiającego,

- wizja lokalna w terenie i serwis fotograficzny dla potrzeb projektu,

- mapa do celów projektowych.

## Zespół projektowy

- Piotr Wieczorek

- Jędrzej Bąkowski,

- Joanna Wilk

- Izabela Hajduga

- Stanisław Posłuszy

- Jacek Komorowski

- Jakub Komorowski

- Piotr Piwowoński

- Grzegorz Gurdziel

## Zakres opracowania

Opracowanie dotyczy budowy windy zewnętrznej dla budynku Szkoły.

Budynek znajduje się w strefie ścisłej zabudowy śródmiejskiej.

W ramach zadania projektuje się:

-roboty rozbiórkowe,

-zamurowanie otworów okiennych,

-roboty ziemne

-roboty fundamentowe,

-wykonanie żelbetowych ścian szybu windowego

-wykonanie dachu szybu wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachu,

-ocieplenie ścian, posadzki i dachu szybu,

-montaż windy wraz z podłączeniem wymaganych instalacji i uruchomienie urządzenia,

-wykonanie dachu przedsionka wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachu,

-wykonanie utwardzonego dojścia do szybu i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

Uwaga!

Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia ilości, uwzględnienia wszelkich trudności montażowych, warunków lokalnych, utrudnionego dostępu, kwestii kolejności robót, spraw związanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, (pomiarów) koniecznej dla celów urzędowych/odbiorowych (pozwolenie na użytkowanie, UDT itp), zatwierdzaniem materiałów, przedstawianiem próbek, instrukcji obsługi i konserwacji instalacji itd.

Podane poniżej urządzenia określonych firm oraz rozwiązania materiałowe określono jako STANDARD. Możliwe jest zastosowanie innych, równorzędnych urządzeń i materiałów 
o nie gorszych parametrach (Dz. U. 177. Prawo zamówień publicznych, art. 29, pkt. 3, 2004), 
wraz z późniejszymi zmianami, po uzyskaniu akceptacji Projektanta.

## Ochrona konserwatorska.

Budynek znajduje się na działce wpisanej do gminnej ewidencji zabytków.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych, każdy kto odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że może być zabytkiem, jest zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć znalezisko oraz miejsce jego odkrycia, przy użyciu dostępnych środków, oraz niezwłocznie zawiadomić, o tym fakcie Konserwatora Zabytków właściwego miejscowo.

## Dane dotyczące wpływu eksploatacji górniczej.

Budynek usytuowany jest poza bieżącymi wpływami eksploatacji górniczej.

## Informacje dotyczące zgodności projektowanej inwestycji z MPZP.

Zgodnie z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzeni dla Miasta Kędzierzyna-Koźla, zatwierdzonego uchwałą Rady Miasta Nr IX/98/2003 z dnia 22.05.2003r. (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 50, poz. 1038 z poźn. zm.), ustalono następujące przeznaczenie terenów funkcjonalnych:

- MWU-1 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług nieuciążliwych o szczególnej koncentracji usług użyteczności publicznej

-US – tereny usług sportu, rekreacji i turystyki.

- „A” – granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej,

- „W” – granica strefy ścisłej ochrony archeologicznej,

W obrębie strefy A należy dążyć do:

-zachowania historycznego układu przestrzennego ulic, placów, linii zabudowy –

-zachowania proporcji wysokościowych zabudowy – wysokość projektowanego szybu windy nie przekracza wysokości budynku istniejącego,

-zachowania wnętrz urbanistycznych i zieleni – w ramach zadania nie przewiduje się wycinki drzew jak i nasadzeń roślinności, powierzchnie terenów zielonych planuje się zmniejszyć o 6,02m2.

-dostosowania skali, bryły i  formy nowej i modernizowanej zabudowy do istniejącej- projektowany szyb nawiązuje do frontowej elewacji budynku Szkoły.

W obrębie strefy W ustala się:

-obowiązek zgłoszenia wszelkich inwestycji ministrowi właściwemu dla spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego – Inwestycję zgłoszono 28 stycznia 2020r.

W promieniu 5m od planowanej inwestycji nie stwierdzono pomników przyrody nieożywionej i ożywionej.

Dla inwestycji opracowano operat wodno-prawny, uzgodniony z właściwymi służbami gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

Planowana inwestycja nie zmienia funkcji budynku, dla którego jest wykonywana. Szyb windowy, stanowi infrastrukturę uzupełniającą dla budynku o funkcji usługowej – usługi użyteczności publicznej, nie oddziałuje znacząco na środowisko. W ramach zadania nie przewiduje się ograniczeń dostępu do dróg publicznych.

Wysokość wód gruntowych stwierdzono na poziomie 2,6m, co pozwala na wykonanie podszybia windowego.

Zespół Szkół nr 1, zaopatrzony jest we wszystkie wymagane przyłącza, a niniejsza inwestycja nie wymaga dodatkowych przyłączy, jak i zmiany istniejących sieci.

Wymagane wartości liczbowe:

| Lp | Rodzaj ustalenia | Wielkość liczbowa |  |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymagana MWU-1 | Wymagana MNU | Projektowana |  |
| 1. | Maksymalny w.i.z. | 5 | 1 | 1 | Warunek spełniony |
| 2. | Maksymalna wysokości zabudowy [m] | 35 | 12 | 16,14 | Warunek spełniony |
| 3. | Maksymalna ilość pełnych kondygnacji zabudowy | 7 | 2 | 5 | Warunek spełniony |
| 4. | Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [%powierzchni działki] | 15 | 40 | 23,85 | Warunek spełniony |
| 5. | Maksymalna powierzchnia zabudowana na działce budowlanej [%powierzchni działki] | 85 | 50 | 51,05 | Warunek spełniony |

## Program funkcjonalno-użytkowy

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowa windy zewnętrznej przy budynku Zespołu Szkół nr 1, im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.

Planowane prace nie zmieniają dotychczasowej funkcji obiektu. Budynek pełni funkcję usługową – usługi publiczne. Budowa windy pozwoli na udostepnienie wszystkich kondygnacji obiektu, dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się jak i podniesie standard budynku.

Aktualnie wejście do budynku możliwe jest czterema wejściami z zewnątrz: trzema od strony północnej i jednym od południowej.

Komunikacja wewnętrzna odbywa się trzema głównymi klatkami schodowymi od poziomu parteru do III piętra. Wejście na poddasze możliwe jest dwoma centralnymi klatkami schodowymi z poziomu III kondygnacji nadziemnej.

Budynek jest podpiwniczony w ponad 95% powierzchni, jednak przestrzenie te pozostają nieużytkowe.

Na wszystkich kondygnacjach nadziemnych obiektu odbywają się zajęcia dydaktyczne oraz zlokalizowane są pomieszczenia o funkcjach pomocniczych.

Obiekt wyposażony jest w punkty sanitarne w odpowiedniej ilości, stołówkę szkolną, jak i pozostałe wymagane pomieszczenia. Nie zachodzi konieczność ingerencji w podział powierzchni żadnej z kondygnacji.

## Dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych:

Projekt ma na celu stworzenie warunków umożliwiających pełne uczestnictwo osób niepełnosprawnych we wszystkich wymiarach życia szkolnego, a tym samym wyrównanie ich szans edukacyjnych.

Celem projektu w kontekście robót budowlanych jest budowa zewnętrznej windy osobowej o wymiarach umożliwiających, korzystanie z obiektu osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich.

Winda zewnętrzna umożliwi komunikację z poziomu terenu na wszystkie użytkowe kondygnacje nadziemne.

## Analiza oddziaływania obiektu

### Oddziaływanie obiektu w zakresie funkcji wymagań związanych 
z użytkowaniem obiektu

Zasięg oddziaływania emisji z omawianej inwestycji ogranicza się do terenów inwestora. Oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne oraz hałas nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w przepisach. Inwestycja nie będzie oddziaływać na wody powierzchniowe. Inwestycja nie będzie oddziaływać na wody podziemne.

Nie stwierdza się oddziaływania o zasięgu transgranicznym w rozumieniu Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.).

Powierzchnia zabudowy obiektu wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą nie jest zlokalizowana na obszarze objętym formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy. Powierzchnia zabudowy  w rozumieniu powierzchni terenu zajętego przez obiekt budowlany oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia nie przekracza 2 ha.

Biorąc pod uwagę powyższe, zgodnie z Rozporządzeniem rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku, Dz.U. z 2016, poz.71 z dnia 18 stycznia 2016 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zadanie nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

| Nr ewidencyjny działki | Podstawa formalno-prawna włączenia do obszaru objętego oddziaływaniem | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Teren inwestycji: 1958/3 | Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2019 poz. 1186 z późn. Zm.) | Budowa windy została zaprojektowana tak aby zostały spełnione wymagania podstawowe dotyczące: -bezpieczeństwa konstrukcji, -bezpieczeństwa pożarowego, -bezpieczeństwa użytkowania, -odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, -ochrony przed hałasem i drganiami, -odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji użytkowania energii. Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznych z uwzględnieniem potrzeby efektywnego wykorzystywania tych czynników. Odpady podczas prowadzenie prac budowanych będą usuwane na bieżąco przez Wykonawcę. Usuwanie odpadów gospodarczo-bytowych nie zawiera się w zakresie projektu. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy będę zachowane. Zasada poszanowania interesów osób trzecich jest przestrzegana. Dostęp do dróg publicznych nie będzie ograniczany. Opracowano Informację BIOZ oraz wskazano konieczność wykonania Planu BIOZ na etapie wykonawstwa, co pozwoli na wypełnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. |
| Teren inwestycji: 1958/3 | Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826 z późn. zmianami) | Przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejno po sobie następujących= 55 dB LDWN przedział czasu odniesienia równy wszystkim dobom w roku = 55 dB Budynki sąsiednie zlokalizowane to obiekty o funkcji mieszkalnej, dla których przewidziano normy w zakresie dopuszczalnych poziomów hałasu na poziomie 55dB. Nie przewiduje się przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. |
| Teren inwestycji: 1958/3 | Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) | Prace budowlane prowadzone będą zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. Nr 47, poz. 401), przewidziano konieczność opracowania Planu BIOZ. |
| Teren inwestycji: 1958/3 | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) | Zachowane pozostają wszelkie przepisy dot. ochrony obiektów objętych ochroną konserwatorską. Każdy kto odkryje przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, że może być zabytkiem, zostanie zobowiązany wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć znalezisko oraz miejsce jego odkrycia, przy użyciu dostępnych środków, oraz niezwłocznie zawiadomić, o tym fakcie Konserwatora Zabytków właściwego miejscowo. |

Podsumowanie

Do obszaru oddziaływania na podstawie w/w przepisów przyjęto działkę: 1958/3

### Oddziaływanie obiektu w zakresie bryły (formy).

Odległość budynku objętego zakresem opracowania od innych obiektów umożliwia naturalne oświetlenie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Przeprowadzono również analizę możliwości przesłaniania budynków sąsiednich przez przebudowywaną budowlę – warunki spełnione tj. odległość budynków sąsiednich z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi umożliwia naturalne oświetlenie tych pomieszczeń.

## Zawartość opracowania

Projekt sporządzono w 6-ciu egzemplarzach, każdy składa się z:

- Części opisowej

- Części rysunkowej

Kompletne opracowanie zapisane zostało również na nośniku CD.

- ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## Istniejący stan zagospodarowania działki

Planowana inwestycja znajduje się w Kędzierzynie-Koźlu, ul.. Skarbowa 2, na działce nr 1958/3, Obręb: 160301_10014.AR_10 Koźle.

Winda zewnętrzna, stanowi element infrastruktury uzupełniającej dla Zespołu Szkół im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.

Teren przyległy do budynku zagospodarowano zielenią niską.

| Działka 1958/3 | m2 | % |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki | 9.122,0 | 100 |
| Powierzchnia zabudowy, w tym budynek główny szkoły: | 4.651,45 1.236,20 | 50,99 |
| Teren utwardzony, w tym boisko: | 2.287,85 686,35 | 25,08 |
| Teren zielony | 2.182,70 | 23,93 |

## Projektowane zagospodarowanie

### Wjazd na działkę i wejście do budynku

Zjazd na drogę krajową dla Zespołu Szkół pozostaje bez zmian.

Istniejący chodnik jest wystarczający dla zapewnienia komunikacji bezpośrednio do szybu windy.

Projektowane zagospodarowanie terenu obejmuje budowę szybu windowego wraz z przyłączem instalacji elektrycznej.

### Bilans terenu

| Działka 1958/3 | m2 | % |
| --- | --- | --- |
| Powierzchnia działki | 9.122,00 | 100 |
| Powierzchnia zabudowy, w tym budynek główny szkoły: szyb windy | 4.656,85 1.236,20 5,40 | 51,05 |
| Teren utwardzony, w tym boisko opaska szybu | 2.289,43 686,35 1,58 | 25,10 |
| Teren zielony | 2.175,72 | 23,85 |

#### Zieleń i rekreacja

Planowana inwestycja zmniejszy istniejącą zieleń o 5,40m2 +1,58 m2, co stanowi 0,08% terenu biologicznie czynnego działki.

Po zakończeniu robót budowlanych związanych z inwestycją, należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego.

#### Mała architektura, ogrodzenie

Planowana inwestycja nie przewiduje projektu obiektów małej architektury i zmian w ogrodzeniu.

#### Teren utwardzony

Po wykonaniu prac związanych z budową windy, projektuje się wykonanie opaski wokół szybu o nawierzchni z kostki betonowej.

Konstrukcja nawierzchni opaski

• Nawierzchnia opaski: betonowa kostka brukowa gr. 6cm

-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm

-Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm –20 cm

Roboty ziemne

Roboty ziemne polegające w głównej mierze na korytowaniu, należy wykonać sposobem mechanicznym i ręcznie. Wszystkie wykonywane roboty muszą spełniać wymagania Obowiązujących norm technicznych w zakresie robót ziemnych, jak również poszczególnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni ulicy.

Dla elementów prefabrykowanych i materiałów podstawowych wymagane są świadectwa jakości (atesty)

Podbudowa z kruszywa

Materiałem do wykonania podbudowy przewidziane jest kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5 mm. Powinno być jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Kruszywo powinno mieć uziarnienie ciągłe mieszczące się pomiędzy granicznymi krzywymi podanymi w PN - S – 06102 “Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Powinno ono postępować stopniowo od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym.

Nawierzchnie z brukowych kostek betonowych

W projekcie użyto kostek grubości 6cm. Nawierzchnię układać należy z zachowaniem projektowanych pochyleń podłużnych oraz spadków poprzecznych określonych w Dokumentacji Projektowej.

Należy zastosować kolorystykę analogiczną do odcina wykonanego w bezpośrednim sąsiedztwie.

Szerokość spoin nawierzchni z brukowej kostki betonowej na odcinkach prostych nie powinna przekraczać 0,2 - 0,3 cm. Szerokość spoin na łukach, zależnie od potrzeby, nie powinna być większa niż 0,8 cm. Spoiny pomiędzy kostkami po oczyszczeniu powinny być zamulone piaskiem na pełną grubość elementu. Do zamulenia spoin należy stosować drobny ostry piasek odpowiadający BN-84/6774-04. Wypełnienie spoin zaprawą cementowo-piaskową na nawierzchniach z kostki brukowej stosować należy na łukach oraz przy urządzeniach naziemnych. Skład zaprawy: 300 kg cementu “35” na 1 m3 piasku. Nawierzchnie, których spoiny wypełnione są zaprawą cementową, po wykonaniu należy pokryć warstwą piasku grubości 1,0 - 1,5 cm. Piasek należy zwilżyć wodą i utrzymywać w stanie wilgotnym w ciągu 7 dni. Nawierzchnie o spoinach wypełnionych piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po wykonaniu.

Krawężniki, obrzeża oraz ławy

Przewiduje się użycie obrzeży betonowych 8 x 30 cm.

Ustawienie obrzeży betonowych na gotowej ławie wykonać na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm. Stosunek piasku do cementu 4:1.

Światło obrzeża uzależnione jest od jego lokalizacji w stosunku do pochylenia nawierzchni. Jeżeli zlokalizowane jest przy wyżej leżącej krawędzi nawierzchni powinno wynosić ono 5 cm. W przeciwnym wypadku, kiedy obrzeże zlokalizowane jest przy dolnej krawędzi nawierzchni, winno ono być obniżone o 1 cm w stosunku do poziomu kostki i zabudowane “do góry nogami”.

Zewnętrzna ściana oporu obrzeża, po ustawieniu, powinna być obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub gruntem przepuszczalnym, ubitym i skomprymowanym.

Szerokość spoin nie powinna przekraczać 1 cm. Spoiny wypełnić zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2 z cementu portlandzkiego marki “35”.

- OPIS TECHNICZNY

## Zakres i kolejność wszystkich robót dla zamierzenia inwestycyjnego

Roboty przygotowawcze

-oznakowanie terenu prowadzenia robót poprzez umieszczenie na terenie nieruchomości tablic informacyjnych i ostrzegawczych,

-przygotowanie terenu nieruchomości do ustawienia zaplecza budowy, jeżeli wyniknie konieczność utwardzenia terenu zielonego pod montaż kontenerów zaplecza budowy,

-dostarczenie i montaż na terenie nieruchomości obiektów zaplecza budowy,

-podłączenie zasilania w energię elektryczną obiektów zaplecza budowy z instalacji wewnętrznej budynku,

-podłączenie instalacji wodociągowej obiektów zaplecza budowy z instalacji wewnętrznej budynku

-wydzielenie, oznakowanie i wygrodzenie stref niebezpiecznych,

-wyznaczenie miejsca składowania materiału budowlanych

Roboty rozbiórkowe i demontażowe

- rozbiórka fragmentu dachu mansardowego,

- demontaż rynien i obróbek blacharskich,

- wykonanie rozbiórki okien wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi,

- wykucie otworów drzwiowych.

Roboty ziemne

- ściągnięcie warstwy humusu,

- wykonanie wykopu i wybranie gruntu warstwy niekonstrukcyjnej,

- wykonanie podsypki wraz z zagęszczeniem.

Roboty żelbetowe:

-wykonanie warstwy chudego betonu,

-wykonanie fundamentów szybu,

-wykonanie ścian szybu,

-wykonanie płyty stropowej szybu.

Roboty izolacyjne:

-wykonanie warstwy hydroizolacji fundamentów,

-ocieplenie ścian szybu,

-ocieplenie dachu szybu.

Roboty dekarskie i konstrukcyjne:

-wykonanie konstrukcji dachu szybu

-roboty pokrywcze połaci dachowych,

-wykonanie obróbek blacharskich,

-wykonanie odwodnienia dachu szybu,

-odtworzenie odwodnienia dachu Szkoły.

Roboty montażowe i tynkarskie:

-zamurowania części otworów okiennych,

-wykonanie nadproży drzwiowych,

-wykonanie tynków wewnętrznych,

-wykonanie tynków zewnętrznych,

Roboty wykończeniowe

-malowanie ścian szybu,

-częściowe malowanie ścian wewnętrznych budynku Szkoły,

-odtworzenie fragmentów warstw wykończeniowych posadzki.

Wyposażenie budynku:

-montaż windy wraz z uruchomieniem,

Roboty nawierzchniowe:

-ułożenie obrzeży betonowych,

-ułożenie kostki betonowej,

## Część architektoniczno-budowlana

### Stan istniejący

Budynek, dla którego projektuje się windę zewnętrzną, w całości pełni funkcję usługową – Zespół Szkół im. Powstańców Śląskich.

Szkoła to 4-kondygnacyjny, podpiwniczony obiekt z poddaszem nieużytkowym. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej. Ściany fundamentowe z izolacją przeciwwilgociową wykonaną w czasie wznoszenia budynku.

Dach o konstrukcji drewnianej o ustroju kleszczowo-słupowym oraz jętkowo-słupowym, wielospadowy ze spadkiem połaci 35o, kryty czerwoną matową dachówką karpiówką, układana podwójnie.

#### Parametry obiektu:

- wysokość budynku: 20,50 m

- szerokość: 19,41 m

- długość: 75,57 m

- powierzchnia zabudowy: 1.236,20 m2

- powierzchnia użytkowa: 3.667,26 m2

- kubatura: 11.735,23m3

Zestawienie istniejącej powierzchni użytkowej obiektu:

- - parter – 998.12 m2

- - I piętro – 956,23 m2

- - II piętro – 920,60 m2

- - III piętro – 792,31m2

Powierzchnia użytkowa w ilości 3.667,26 m2 nie ulega zmianie w ramach niniejszego zadania.

### Ocena stanu technicznego budynku

Oceny stanu technicznego budynku dokonano na podstawie wizji lokalnej.

W ramach inwestycji projektuje się budowę windy zewnętrznej w celu udostępnienia wszystkich kondygnacji użytkowych dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się oraz dla poprawy standardu budynku. Lokalizację oraz poziom posadowienia dobrano w ten sposób aby nie było kolizji z istniejącymi fundamentami i nie zachodziła groźba podkopania fundamentu.

Po oględzinach budynku stwierdza się, że planowana inwestycja spełnia wymagania techniczne § 206 ust. 1. w związku z § 204 ust. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowania (Dz.U z 2015 r. Poz. 1422).

Obecny stan techniczny budynku pozwala na dalsze jego użytkowanie. Obecny stan ścian pozwala na demontaż istniejących okien, wykonanie nowych otworów drzwiowych, w tym na osadzenie nowych nadproży stalowych. W związku z projektowaną dobudową windy do:

- nie przewiduje się znaczących prac związanych z konstrukcją budynku,

- dane techniczno-użytkowe pozostają bez zmian,

- wielkości i rozkład naprężeń pozostają bez zmian,

- planowana winda stanowi element samonośny i nie będzie negatywnie oddziaływać na budynek: jego konstrukcję, funkcje użytkowe, komunikację wewnętrzną i zewnętrzną itd.

Na podstawie załączonej do projektu mapy do celów projektowych oraz na etapie wizji lokalnej nie stwierdzono kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu.

W zakresie rozbiórek należy szczególnie zwrócić uwagę na istniejące ewentualne instalacje - na kondygnacjach oraz przed budynkiem. Należy bezwględnie zweryfikować wszystkie wymiary oraz założenia konstrukcyjne na etapie rozbiórek. Należy także odkryć wszystkie instalacje w zakresie wykonywanych nowych otworów i fundamentu. Dopiero na tej podstawie można przystąpić do dalszych prac.

### Stan projektowany

#### Parametry szybu windowego:

- wysokość: 16,14 m

- szerokość: 2,23 m

- długość: 2,42 m

- powierzchnia zabudowy: 5,40 m2

- powierzchnia użytkowa - komunikacyjna: 3,25 m2

- kubatura: 55,30m3

Powierzchnia użytkowa budynku Szkoły pozostaje bez zmian.

## Rozwiązania materiałowe

### Winda

Projektuje się windą przelotową o wymiarach wewnętrznych: 1,1x1,4m.

Parametry:

- Udźwig 630 kg (8 osób)

- Szerokość otwierania drzwi 90 cm

- Dodatkowo przewidzieć panel kontrolny sterowania na całą wysokość kabiny z wyświetlaczem LCD

- Drzwi windy dwupanelowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

- Ilość przystanków: 5

### Opaska wokół szybu

Projektuje się wykonanie od strony północnej i wschodniej opaski z kostki betonowej gr. 6cm na podbudowie z gruntocementu B 5 , gr. 50 cm.

Szerokość opaski 50 cm . Od zewnątrz przy opasce należy ułożyć obrzeże trawnikowe 70x 20 x 8 cm na ławie piaskowej o wysokości 20 cm.

Spoiny opaski wypełnić piaskiem.

Opaskę wykonać ze spadkiem 1%  od obiektu.

### Zadaszenie szybu

Zadaszenie szybu windy - stropodach płaski, ze spadkami technologicznym 2o kryty papą termozgrzewalną.

Na stropie szybu windowego należy wykonać warstwę spadkową z jastrychu zbrojonego przeciwskurczowo przy pomocy zgrzewanej siatki stalowej lub włókien rozproszonych.

Projektuje się krycie dachu blachą papą termozgrzewalną.

Ściany wypełniające przestrzeń pomiędzy dachem projektowanym a istniejącym należy wykonać jako drewniane, ocieplone wełną mineralną, z ostatecznym wykończeniem tynkiem cementowo-wapiennym.

Użyte materiały winny mieć aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności i deklaracje producenta. Odbiór robót winien uwzględniać kontrolę jakości materiałów oraz kontrolę prawidłowości wykonanych prac, zapisy w dzienniku budowy, protokoły badań i odbiorów

### Tynk zewnętrzny

Ostatnią warstwę muru stanowi wyprawa tynkarska, która zabezpiecza mur przed wpływami warunków atmosferycznych oraz zwiększa odporność na uderzenia.

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich należy starannie przygotować podłoże oraz dokonać jego dokładnej diagnozy.

Uzupełnienie tynków, w miejscu zamurowywanych otworów okiennych oparto przede wszystkim na zaprawach tynkarskich, na bazie wapna z dodatkiem trassu, w różnych modyfikacjach, zależnie od miejsca i wymaganych parametrów wytrzymałościowo-eksploatacyjnych. Trass - tuf wulkaniczny poprawia słabe własności mechaniczne i odpornościowe wapna.

Ponadto wiążąc wolne wapno istotnie zmniejsza ryzyko powstawania białych wykwitów  wapiennych i wielokrotnie zwiększa odporność wypraw. Zaprawy wapienno-trasowe wiążą nie tylko pod wpływem dwutlenku węgla, ale również wody. Ponieważ trass – tuf wulkaniczny to lekka porowata skała (zastygła lawa) – zaprawa wapienno-trassowa – zachowuje doskonałą paroprzepuszczalność, jest lekka i elastyczna, a jej skurcz jest prawie 5-krotnie mniejszy od tradycyjnych wapienno-cementowych wypraw.

Obok odpowiedniego spoiwa bardzo istotne jest dobranie prawidłowych parametrów mechanicznych zapraw. Zgodnie ze wszystkimi wytycznymi technologicznymi i konserwatorskimi – wyprawy tynkarskie, w szczególności tynki podkładowe, muszą mieć dopasowaną wytrzymałość do podłoża. Przyjęto tu jako optymalną dla tynków podkładowych wytrzymałość ok. 3-5 MPa, dla tynków cokołowych ok. 8-10 MPa z wyjątkiem tynków renowacyjnych.

Stosowanie mieszanek przygotowywanych samodzielnie jako zaprawy wapienno-cementowej jest niedopuszczalne ze względu na jej zbyt dużą wytrzymałość mechaniczną.

W pogłębione i zagruntowane fugi cegieł należy wypełnić zaprawą, tak by bruzdy wraz z licem cegły tworzyły jedną powierzchnię. Całość obrzucić zaprawą kontaktową, wykonać tzw. szpryc, zaprawą tynkarską. Warunkiem koniecznym dobrze wykonanej operacji jest pokrycie ok. 50% powierzchni ściany warstwą szepną. Na tak przygotowaną powierzchnię należy narzucić tynk podkładowy.

Należy pamiętać że przy jednokrotnej warstwie tej zaprawy nie należy nakładać więcej niż 2 cm. W przypadkach koniecznych, stosowania grubszych warstw należy stosować przerwy technologiczne.

Dla projektowanego szybu windowego projektuje się wyprawę tynkarską z tynku cementowo-wapiennego kat. II. o uziarnieniu analogicznym do istniejącego.

### Malowanie

Ostateczne wykończenie ścian zewnętrznych i wewnętrznych projektuje się jako malowane farbami emulsyjnymi.

Roboty malarskie powinny być wykonane po wyschnięciu tynków, ich odpowiednim przygotowaniu i zagruntowaniu. Ilość warstw oraz technologia nakładania powłok malarskich musi spełniać zalecenia określone przez producenta.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć w niezbędnej ilości wszystkie przewidziane systemowo pomocnicze materiały malarskie.

Przyjęto, że kolorystyka farb zewnętrznych będzie nawiązywała do istniejącego koloru elewacji. Kolorystyka ścian zewnętrznych również powinna nawiązywać do istniejącego wykończenia, w celu zminimalizowania zakresu prac malarskich przy równoczesnym zapewnieniu właściwego efektu wizualnego. Przed wykonaniem kolorystyki należy wykonać próbki kolorów w celu uzyskania akceptacji Inwestora.

Zabezpieczenia wymaga również podszybie windy – projektuje się malowanie płyty dennej szybu oraz ścian do poziomu terenu farbą emulsyjną, dla zapewnienia powłoki niepylącej.

### Zadaszenie wyjścia

Dla wejścia do windy należy wykonać żelbetowe zadaszenie kryte papą termozgrzewalną.

Administrator budynku ma obowiązek kontroli występowania sopli, śniegu, brył i nawisów na krawędziach zadaszeń i okapów oraz ich usuwania.

### Obróbki blacharskie

W ramach prac budowy szybu windy, należy wymienić boczne obróbki blacharskie dachu.

Zastosowanie obróbek blacharskich przy kryciu dachów ma na celu uszczelnienie pokrycia dachowego w miejscach załamań i końcach połaci dachu przed wiatrem i odprowadzeniem wody z dachu do rynny oraz estetyczny wygląd po zakończeniu prac dekarskich.

Projektuje się zastosowanie odpowiednich obróbek blacharskich:

1-obróbka obok ściany boczna standard z 25 cm ma na celu zapewnienie szczelności pokrycia

2-obróbka deski czołowej standard z 25 cm ma na celu zamaskowanie i ochronę deski pionowej do której montowane są rynny

3-pas nadrynnowy standard z 25 cm ma na celu skierowanie skroplin i wody opadowej do rynny oraz zamaskowanie więźby

4-uszczelki mocujemy w celu zapewnienia szczelności pokrycia dachowego w takich miejscach np.: kosze, kominy, pas nadrynnowy i pod gąsiorami

Obróbki blacharskie należy zamontować w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Krawędź obróbki blacharskiej oddalona musi być od powierzchni elewacji ok. 4cm. Obróbki należy wykonywać z blachy ocynkowanej powlekanej o grubości od 0,5mm do 0,6 mm, kolor czarny.

### Orynnowanie

Obecnie na obiekcie zainstalowane są rynny i rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze materiału.

Dla zadaszenia szybu windy projektuje się odwodnienie z tożsamego materiału.

Orynnowania 75/50.

Zaprojektowano odwodnienie gruntowe powierzchniowe na terenie działki Inwestora.

W następstwie analizy parametrów opadów deszczowych za kilkanaście ostatnich lat stwierdzono, że opady deszczowe o dużej wysokości charakteryzowały się długim czasem trwania, a ich średnie natężenie było dość niskie. Odbiornik wód deszczowych -ziemia jest urządzeniem prowadzącym wody gruntowe i inne o typowym składzie, nie odbiegającym od norm.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 08.07.2005 w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. nr 168 poz. 1763) § 19 pkt. 2 woda opadowa z dachu może być odprowadzana do gruntu bez oczyszczania.

Należy zwrócić uwagę i sprawdzić właściwe rozplanowanie rynien. Rynny rozmieszczone powinny być w taki sposób , aby mogły odprowadzać całą deszczówkę z powierzchni dachu szybu. Górna krawędź rynny musi znajdować się ok. 2 cm pod krawędzią dachu.

Konieczne jest sprawdzenie rozmieszczenia sztucerów pionowo nad studzienką ściekową. Z każdej strony sztucera musi się znaleźć jeden uchwyt.

Rynny podpierać na rynajzach. Rynajzy mocować do deski czołowej lub pokrycia dachu (łaty nakrokwiowej). Koniec rynajzy nie może przecinać płaszczyzny przedłużenia połaci dachowej. Rynajzy montujemy w odległości minimum 5 cm od połączeń elementów, aby zapewnić swobodne rozszerzanie się systemu.

Regularnie oczyszczać rynny z liści.

Doprowadzić do uzyskania spadków w rynnach od 0,5 do 2 %. Zainstalować denka na zakończeniach rynien. Obejmy montujemy – minimum jedną na 2 mb rury spustowej (zasada - co najmniej dwie obejmy na jedną rurę). Obejmy mocujemy do ściany za pomocą kołków lub kotew. Rury spustowe łączymy za pomocą mufy, pozostawiając szczelinę dylatacyjną. Klejem pokrywamy jedynie wewnętrzną stronę zewnętrznych kołnierzy. Obejmy montować bezpośrednio pod mufą. Sprawdzić w razie potrzeby wymienić kolanka i rewizje.

Uwaga!

1. Z uwagi na charakter prac – szczególnie niebezpieczna praca na wysokości wykonanie zadania należy powierzyć specjalistycznej firmie posiadającej odpowiedni sprzęt i uprawnienia.

2. Całość robót należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia oraz z zachowaniem przepisów bhp i sztuki budowlanej.

### Stolarka okienna i drzwiowa

Projektuje się w zakresie kolizji projektowane szybu windy, demontaż okien na wszystkich kondygnacjach.

Należy wykonać otwory drzwiowe, zgodnie z częścią rysunkową dokumentacji, w celu umożliwienia korzystania z windy na poziomie wszystkich kondygnacji nadziemnych budynku.

W miejscu projektowanych wejść do windy z budynku - ściany i nadproże projektowanego otworu, w celu ukrycia dylatacji, wykończyć płytą gk, szpachlowaną i malowaną farbą lateksową w kolorze zbliżonym do ścian istniejących.

Posadzkę w świetle projektowanego otworu wykończyć w sposób analogiczny do istniejącego wykończenia podłóg.

Drzwi do windy w kolorze stali nierdzewnej szczotkowanej

### Bariera przed brudem

Około 80% wszystkich zanieczyszczeń jest wprowadzane z zewnątrz. Dlatego też potrzebne jest wprowadzenie efektywnego systemu bariery przed brudem.

Projektuje się wycieraczka z kraty stalowej ocynkowanej o wymiarach 50x100 cm przed drzwiami windy.

W miejscu wycieraczki odpowiednio obniżyć nawierzchnię z kostki betonowej.

## Rozwiązania konstrukcyjne

### Płyta fundamentowa

Z uwagi na wysokość obiektu zaklasyfikowano go do drugiej kategorii geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych, w związku z czym zlecono stosowne badania geotechniczne wykonane w styczniu 2020r. w postaci odwiertu do głębokości 5,0 m p.p.t.

Jako fundament szybu windowego zaprojektowano płytę żelbetową o grubości 40 cm zbrojoną dwukierunkowo górą oraz dołem prętami fi 12mm w rozstawie co 20cm. Płytę należy wykonać z betonu klasy C25/30, natomiast do zbrojenia należy użyć wkładek ze stali RB500W lub równoważnych.

Należy zwrócić szczególną uwagę na minimalną otulinę, która w przypadku fundamentów nie powinna być mniejsza niż 50mm.

Z uwagi na sztywne połączenie płyty fundamentowej ze ścianami podszybia należy w niej umieścić wkładki startowe do żelbetowych ścian zgodnie z zasadami wykonywania ścian oporowych.  Długość wkładek wystających z płyty nie powinna być krótsza niż minimalna długość zakładu dla danej średnicy prętów wynosząca w tym przypadku 60cm.

Płyta fundamentowa posadowiona będzie na warstwie chudego betonu na głębokości 1,50 względem projektowanego poziomu 0,00 oraz być odsunięta od istniejących ścian budynku istniejącego z zachowaniem przerwy dylatacyjnej wynoszącej minimum 5cm. Istniejący budynek posadowiony jest  niższej niż projektowany szyb windowy.

Pod płytą należy wykonać warstwę chudego betonu grubości 10 cm z betonu klasy C8/10

Z uwagi na występowanie warstwy konstrukcyjnej w gruncie na głębokości  2,2m poniżej projektowanego poziomu terenu, należy wykonać wymianę  gruntu.   Wymianę należy wykonać przy pomocy pospółki lub tłucznia zagęszczonego warstwowo do stopnia zagęszczenia  Is>1,0 do osiągnięcia projektowanego poziomu posadowienia fundamentu.

### Ściany fundamentowe

Ściany podszybia należy wykonać jako monolityczne żelbetowe o grubości 20 cm z betonu klasy C25/30 zbrojone pionowo oraz poziomo prętami fi 12mm ze stali klasy RB500W lub równoważnej, w rozstawie co 20cm.

Należy zwrócić szczególną uwagę na minimalną otulinę, która w przypadku fundamentów nie powinna być mniejsza niż 50mm.

Z uwagi na sztywne połączenie z płytą fundamentową należy zwrócić szczególną uwagę na długość zakładu dla danej średnicy prętów wynosząca w tym przypadku 60cm. Należy również zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe rozmieszczenie wkładek łączących prostopadłe ściany tak aby zbrojenie warstwy wewnętrznej łączyło się ze zbrojeniem warstwy zewnętrznym ścian prostopadłych.

Ściany fundamentowe powinny być odsunięte od istniejących ścian budynku istniejącego z zachowaniem przerwy dylatacyjnej wynoszącej minimum 50mm.

### Ściany szybu

Ściany szybu należy wykonać jako monolityczne żelbetowe o grubości 20 cm z betonu klasy C25/30 zbrojone pionowo oraz poziomo prętami fi 10mm ze stali klasy RB500W lub równoważnej, w rozstawie co 15cm. Należy również zwrócić uwagę na dozbrojenie otworów i naroży z wkładek z prętów fi 12mm.

Należy zwrócić szczególną uwagę na minimalną otulinę, która w przypadku elementów położonych powyżej poziomu terenu nie powinna być mniejsza niż 30mm.

Ściany powinny być odsunięte od istniejących ścian budynku istniejącego z zachowaniem przerwy dylatacyjnej wynoszącej minimum 5cm.

W ścianach należy przewidzieć otwory wentylacyjne szybu o wymiarach 14x14cm, jeden zlokalizowany nad powierzchnią terenu oraz jeden pod powierzchnią stropu.

### Uszczelnienia szczelin dylatacyjnych w ścianach

Wzdłuż szczeliny dylatacyjnej po obu stronach krawędzi nanieść preparat bitumiczny w postaci dwuskładnikowej, bezrozpuszczalnikowej, wzmocnionej włóknem rozproszonym, masy bitumicznej do wykonywania grubowarstwowych, trwale elastycznych powłok hydroizolacyjnych o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości taśmy, ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją materiałem uszczelniającym, szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm. Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej.

### Izolacja fundamentów

W ramach prac należy przewidzieć wykonanie pionowej izolacji ścian fundamentowych.

Izolację pionową przeciwwilgociową ścian w gruncie wykonać przy zastosowaniu dwuskładnikowej, elastycznej, uszczelniającej powłoki bitumicznej wzmocnionej włóknem rozproszonym.

Przed przystąpieniem do nakładania powłoki izolacyjnej należy dokładnie przygotować podłoże, które  musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie.

Powierzchnie dokładnie oczyścić osuszyć, a następnie przeprowadzić dezynfekcję mikrobiologiczną zagrożonych fragmentów -przy pomocy wodnych preparatów chemicznych.

Dodatkowo izolacje ścian w gruncie należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie folii tłoczonej.

Montaż folii tłoczonej (kubełkowej) wykonać z rolki, poziomo z wytłoczeniami skierowanymi do ściany budynku. Przy dokładaniu nowych rolek należy zastosować 10 cm zakład. Otwory pod rury i inne urządzenia wycinać nożem. Mocowanie izolacji wykonać za pomocą gwoździ do krawędzi (w pasie bez wytłoczeń), w przypadku gdy dodatkowe mocowanie musi nastąpić przez kubełki należy zastosować dyble montażowe. Górną krawędź folii zakończyć profilem systemowym.

UWAGA: Wykop należy zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP, dodatkowo chronić przed deszczem.

Po wykonaniu robót izolacyjnych wykopy zasypać żwirem drenarskim oraz gruntem z wykopu zagęszczając warstwami gr. 15 cm. Wokół szybu należy ułożyć kostkę betonową, z dodatkowym zabezpieczeniem obrzeżem betonowym, ze spadkiem od ściany budynku.

### Nadproża w ścianach nowoprojektowanych

W istniejących ścianach należy wykonać ukryte nadproża nad planowanymi otworami w postaci dozbrojenia strefy otworów i naroży prętami fi 12mm ze stali klasy RB500W lub równoważnej.

### Nadproża w ścianach istniejących

Nadproża nad otworami drzwiowymi należy wykonać jako prefabrykowane z nadproży L-19 o szerokościach odpowiadającym projektowanym otworom zgodnie zaleceniami producenta. Głębokość oparcia nadproża powinna wynosić minimum 15 cm. Nadproża należy osadzić na cegłach lub poduszce cementowej grubości 5cm.

W przypadku osadzenia nadproża nad nowoprojektowanymi otworami w ścianach istniejących należy zabezpieczyć ścianę nad planowanym otworem poprzez podparcie stemplami w celu uniknięcia zawalenia się ściany. Następnie należy wyciąć otwór w ścianie na planowaną belkę nadprożową, którą należy osadzić w otworze na zaprawie cementowej klasy M10, a przestrzeń między belką, a ścianą wypełnić mocno ubitą zaprawą. Po związaniu zaprawy należy przystąpić do wyburzenia reszty ściany w miejscu otworu.

### Wieńce

Na każdy piętrze szybu windowego należy wykształtować ukryte wieńce żelbetowe o przekroju 20cm x 25cm z betonu klasy C25/30 zbrojone podłużnie czterema prętami fi 12mm oraz poprzecznie strzemionami fi 6 mm w rozstawie co 25cm. Zbrojenie należy wykonać ze stali RB500W lub równoważnej.

Należy zwrócić uwagę na grubość otuliny, która powinna wynosić minimum 30mm oraz na długość zakładu dla danego typu prętów, które w tym przypadku równy jest 60 cm.

Z uwagi na ryzyko osiadania oraz oddziaływanie wiatru szyb powinien być zakotwiony do budynku istniejącego w poziomie stropów/wieńców żelbetowych za pomocą wklejanych kotew. Przyjęto po 8 kotew M16 na każdy poziom wieńca. Minimalna głębokość osadzenia kotwy to 25 cm. Do osadzenia kotew należy kotwienia chemicznego na bazie żywic odpornych na działanie wody.

W przypadku kotwienia do części budynku nie wyposażonego w wieńce należy wykonać marki z prętów M16 zabezpieczonych od obu stron ściany przy pomocy płytki stalowej o wymiarach 25x25cm i grubości 5mm.

### Słupy

Na całej wysokości projektowanego szybu windowego należy wykonać ukryte słupy żelbetowe o wymiarach 20cm x 25cm z betonu klasy C25/30 zbrojone podłużnie prętami fi 12mm oraz poprzecznie strzemionami fi 6 mm w nieregularnych rozstawach dostosowanych do długości stref ścinania.

Należy zwrócić uwagę na grubość otuliny, która powinna wynosić minimum 30mm oraz na długość zakładu dla danego typu prętów, które w tym przypadku równy jest 60 cm

### Płyta nadszybia

Nad szybem należy wykonać żelbetową płytę nadszybia grubości 12cm wykonaną z betonu klasy C25/30. Płytę należy zazbroić góra oraz dołem wkładkami z prętów fi 12 mm ze stali RB500W lub równoważnej, w rozstawach co 15cm w obu kierunkach oraz odpowiednio połączona z wieńcem żelbetowym.

Należy zwrócić uwagę na grubość otuliny, która powinna wynosić minimum 30mm.

W stropie należy wykonać gniazda z hakami służącymi do montażu windy. Haki należy wykonać w postaci pętli z pręta fi 12mm. Należy zwrócić szczególną uwagę na odpowiednie zakotwienia tych prętów i połączenie ich ze zbrojeniem stropu. Ważne jest aby haki te nie wystawały poniżej dolnej płaszczyzny stropu.

### Zestawienie obciążeń

#### Płyta fundamentowa

| L.p. | Nazwa | Obliczenia | Obciążenie charakterystyczne qk [kN] | γ | Obciążenie obliczeniowe qd [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenia stałe |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyta fundamentowa 40 cm | 2,61m*2,40m*0,4m*25,0kN/m3 | 62,64 | 1,35 | 84,56 |
| 2 | Ściany żelbetowe gr 20cm | 17,03m*8,02m*0,2m*25,0kN/m3 | 682,90 | 1,35 | 921,92 |
| 3 | Płyta stopowa 12 cm | 2,10m*2,31m*0,12m*25,0kN/m3 | 14,55 | 1,35 | 19,64 |
| 4 | Jastrych 5cm | 2,10m*2,31m*0,05m*22,0kN/m3 | 5,34 | 1,35 | 7,21 |
| 5 | Papa termozgrzewalna | 2,10m*2,31m*0,15kN/m2 | 0,73 | 1,35 | 0,99 |
| Obciążenia zmienne |  |  |  |  |  |
| 1 | Wiatr (strefa I) | 2,10m*2,31m*0,52kN/m2 | 2,52 | 1,5 | 3,78 |
| 2 | Śnieg (strefa II) | 2,10m*2,31m*0,72kN/m2 | 3,49 | 1,5 | 5,24 |
| 3 | Siły od dźwigu (2xR1) | 2*30,0kN | 60,00 | 1,5 | 90,00 |
| Razem: |  |  | 832,17 | - | 1133,34 |

#### Płyta nadszybia

| L.p. | Nazwa | Obliczenia | Obciążenie charakterystyczne qk [kN] | γ | Obciążenie obliczeniowe qd [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obciążenia stałe |  |  |  |  |  |
| 1 | Płyta stopowa 12 cm | 2,10m*2,31m*0,12m*25,0kN/m3 | 14,55 | 1,35 | 19,64 |
| 2 | Jastrych 5cm | 2,10m*2,31m*0,05m*22,0kN/m3 | 5,34 | 1,35 | 7,21 |
| 3 | Papa termozgrzewalna | 2,10m*2,31m*0,15kN/m2 | 0,73 | 1,35 | 0,99 |
| Obciążenia zmienne |  |  |  |  |  |
| 1 | Wiatr (strefa I) | 2,10m*2,31m*0,72kN/m2 | 2,52 | 1,5 | 3,78 |
| 2 | Śnieg (strefa II) | 2,10m*2,31m*0,72kN/m2 | 3,49 | 1,5 | 5,24 |
| 3 | Siły od dźwigu | 3*15kN | 45,00 | 1,5 | 67,50 |
| Razem: |  |  | 65,63 | - | 95,36 |

### Sprawdzenie stateczności fundamentu

#### Podłoże gruntowe

#### Warstwy gruntu

| Lp. | Poziom | Grubość | Nazwa gruntu | Poz. wody | ID/IL | Stopień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stropu [m] | warstwy [m] |  | gruntowej [m] |  | wilgotn. |
| 1 | 0,00 | 2,20 | Glina pylasta | brak wody | 0,25 | m.wilg. |
| 2 | 2,20 | 1,60 | Glina piaszczysta | 2,60 | 0,00 | m.wilg. |
| 3 | 3,80 | nieokreśl. | Pospółka | 2,60 | 0,50 | mokry |

#### Wymiana gruntu

| Lp. | Poziom | Grubość | Nazwa gruntu | Poz. wody | ID/IL | Stopień |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stropu [m] | warstwy [m] |  | gruntowej [m] |  | wilgotn. |
| 1 | 1,50 | 0,70 | Pospółka | brak wody | 0,67 | wilg. |

#### Parametry geotechniczne występujących gruntów

| Symbol | ID | IL | r | stopień | cu | Fu | M0 | M |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| gruntu | [-] | [-] | [t/m3] | wilgotn. | [kPa] | [ 0] | [kPa] | [kPa] |
| G¶ |  | 0,25 | 2,00 | m.wilg. | 15,00 | 14,0 | 26317 | 43862 |
| Gp |  | 0,00 | 2,20 | m.wilg. | 29,60 | 17,9 | 47814 | 79690 |
| Po | 0,50 |  | 2,05 | mokry | 0,00 | 38,5 | 152970 | 152970 |
| Po | 0,67 |  | 2,00 | wilg. | 0,00 | 39,7 | 189270 | 189270 |

#### Stan graniczny I

#### Obciążenia

| Pozycja | Obc. char. | Ex | Ey | g | Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [kN] | [m] | [m] | [-] | G [kN] | MGx [kNm] | MGy [kNm] |
| Fundament | 61,45 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 67,59 | 0,00 | 0,00 |
| Grunt - pole 1 | 7,62 | 0,86 | -0,91 | 1,20 | 9,15 | -8,33 | 7,84 |
| Grunt - pole 2 | 7,62 | -0,86 | -0,91 | 1,20 | 9,15 | -8,33 | -7,84 |
| Grunt - pole 3 | 7,62 | -0,86 | 0,91 | 1,20 | 9,15 | 8,33 | -7,84 |
| Grunt - pole 4 | 7,62 | 0,86 | 0,91 | 1,20 | 9,15 | 8,33 | 7,84 |
|  |  |  |  | Suma | 104,19 | 0,00 | 0,00 |

Obciążenia zewnętrzne od konstrukcji:

siła pionowa:  N = 1133,00 kN

#### Sprawdzenie warunku granicznej nośności fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

Bx = Bx - 2·erx = 2,40 - 2·0,00 = 2,40 m,     By = By - 2·ery = 2,61 - 2·0,00 = 2,61 m.

Obciążenie podłoża obok ławy (min. średnia gęstość dla pola 1):

średnia gęstość obliczeniowa:  rD(r) = 1,80 t/m3,

minimalna wysokość:  Dmin = 1,50 m,

obciążenie:  rD(r)·g·Dmin = 1,80·9,81·1,50 = 26,49 kPa.

Współczynniki nośności podłoża:

obliczeniowy kąt tarcia wewnętrznego:  Fu(r) = Fu(n)·gm = 39,70·0,90 = 35,730,

spójność:  cu(r) = cu(n)·gm = 0,00 kPa,

NB = 19,14    NC = 49,33,    ND = 36,48.

Wpływ odchylenia wypadkowej obciążenia od pionu:

tg dx = |Hx|/Nr = 0,00/1237,19 = 0,00,     tg dx/tg Fu(r) = 0,0000/0,7194 = 0,000,

iBx = 1,00,    iCx = 1,00,    iDx = 1,00.

tg dy = |Hy|/Nr = 0,00/1237,19 = 0,00,     tg dy/tg Fu(r) = 0,0000/0,7194 = 0,000,

iBy = 1,00,    iCy = 1,00,    iDy = 1,00.

Ciężar objętościowy gruntu pod ławą fundamentową:

rB(n)·gm·g = 1,59·0,90·9,81 = 14,07 kN/m3.

Współczynniki kształtu:

mB = 1  0,25·Bx/By = 0,77,    mC = 1 + 0,3·Bx/By = 1,28,    mD = 1 + 1,5·Bx/By = 2,38

Odpór graniczny podłoża:

QfNBx = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCx + mD·ND·rD(r)·g·Dmin·iDx + mB·NB·rB(r)·g·Bx·iBx) = 17521,46 kN.

QfNBy = BxBy(mC·NC·cu(r)·iCy + mD·ND·rD(r)·g·Dmin·iDy + mB·NB·rB(r)·g·By·iBy) = 17794,36 kN.

Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 1237,19 kN < m·min(QfNBx,QfNBy) = 0,81·17521,46 = 14192,38 kN.

Wniosek: warunek nośności jest spełniony.

#### Stan graniczny II

#### Wyniki osiadania fundamentu

| Nr | Poziom | Grubość | Napr. | Napr. | Napr. | Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| warstwy | stropu w. | warstwy | pierwotne | wtórne | dodatk. | pierwotne | wtórne | sumaryczne |
|  | [m] | [m] | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [cm] | [cm] | [cm] |
| 1 | 0,0 | 0,38 | 4 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 0,4 | 0,38 | 11 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 0,8 | 0,38 | 18 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | 1,1 | 0,38 | 26 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 1,5 | 0,35 | 33 | 0 | 144 | 0,19 | 0,00 | 0,19 |
| 6 | 1,9 | 0,35 | 40 | 0 | 131 | 0,17 | 0,00 | 0,17 |
| 7 | 2,2 | 0,40 | 47 | 0 | 115 | 0,10 | 0,00 | 0,10 |
| 8 | 2,6 | 0,40 | 56 | 0 | 98 | 0,08 | 0,00 | 0,08 |
| 9 | 3,0 | 0,40 | 65 | 0 | 84 | 0,07 | 0,00 | 0,07 |
| 10 | 3,4 | 0,40 | 73 | 0 | 71 | 0,06 | 0,00 | 0,06 |
| 11 | 3,8 | 0,48 | 83 | 0 | 59 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 12 | 4,3 | 0,48 | 92 | 0 | 48 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| 13 | 4,8 | 0,48 | 102 | 0 | 40 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 14 | 5,2 | 0,48 | 111 | 0 | 34 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 15 | 5,7 | 0,48 | 121 | 0 | 28 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 16 | 6,2 | 0,48 | 131 | 0 | 24 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 17 | 6,7 | 0,48 | 140 | 0 | 21 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 18 | 7,2 | 0,48 | 150 | 0 | 18 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| 19 | 7,6 | 0,48 | 160 | 0 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 8,1 | 0,48 | 169 | 0 | 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 8,6 | 0,48 | 179 | 0 | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  | Suma | 0,77 | 0,00 | 0,77 |

Uwaga: Wartości naprężeń są średnimi wartościami naprężeń w warstwie

Osiadanie pierwotne:  s = 0,77 cm.

Osiadanie wtórne:      s = 0,00 cm.

Współczynnik stopnia odprężenia podłoża:     = 0.

Osiadanie całkowite:  s =  s + ·s = 0,77 + 0·0,00 = 0,7 cm,

Sprawdzenie warunku osiadania:

Dopuszczalne osiadanie:   sdop = 1,00 cm.

s = 0,77 cm < sdop = 1,00 cm

Wniosek:  Warunek osiadania jest spełniony.

### Wymiarowanie płyty fundamentowej

Płyta monolityczna, jednoprzęsłowa zamocowana na wszystkich krawędziach, zbrojona krzyżowo, o rozpiętości lx=2,61m, ly=2,40m

Sprawdzenie stanu granicznego nośności

N=1060,64 kN

A=2,61*2,4=6,26m2

q=1060,646,26=169,43 kPa

Maksymalne wartości momentów zginających

lxly=1,1

Momax=-0,63412*169,43*2,612=-60,98 kNm

Mox=0,0229*169,43*2,612=26,43 kNm

xeff<xeff,lim

εs=εyd=fydEs=420200000

ξeff,lim=0,8*εcuεcu+εs=0,8*0,00350,0035+0,0021=0,5

d=h-a1=0,4-0,056=0,344m

c=cmin+ac+∅1=0,05+0,006=0,056m

sc=Msdfcd*b*d2=60,9814,29*103*1,00*0,3442=0,0361

ξeff=1-1-2sc=1-1-2*0,0361=0,0368<ξeff=0,5

xeff=d*ξeff=0,344*0,0368=0,0127

As1=fcd*b*xefffyd=14,29*1,00*0,0127420=0,000432m2=4,32cm2

Przyjęte zbrojenie dołem 5∅12/m w rozstawie co 20 cm

As1rz=5*1,13=5,65cm2>As1

xeff=420*5,56*10-414,29*1,0=0,0163 m

MRd=fcd*b*xeffd-xeff2=14,29*103*1,00*0,01630,344-0,01632=54,00 kNm

Msd=60,98 kNm<MRd=78,23 kNm

### Wymiarowanie płyty nadszybia

Płyta monolityczna, jednoprzęsłowa zamocowana na wszystkich krawędziach, zbrojona krzyżowo, o rozpiętości lx=2,31, ly=2,10

Sprawdzenie stanu granicznego nośności

N=95,36 kN

A=4,85m2

q=95,364,85=19,66 kPa

Maksymalne wartości momentów zginających

lylx=1,1

Mox=0,0476*19,66*2,102=4,13 kNm

Mox=0,0274*19,66*2,312=2,87 kNm

xeff<xeff,lim

εs=εyd=fydEs=420200000=0,0021

ξeff,lim=0,8*εcuεcu+εs=0,8*0,00350,0035+0,0021=0,5

d=h-a1=0,12-0,036=0,084m

c=cmin+ac+∅1=0,03+0,005+0,006=0,041m

sc=Msdfcd*b*d2=4,1314,29*103*1,00*0,0842=0,00287

ξeff=1-1-2sc=1-1-2*0,00287=0,00287<ξeff=0,5

xeff=d*ξeff=0,084*0,00287=0,00024

As1=fcd*b*xefffyd=14,29*1,00*0,00024420=0,000041m2=0,41cm2

Przyjęte zbrojenie rozciągane dołem 6∅12/m w rozstawie co 15 cm

As1rz=6*1,02=6,12cm2>As1

xeff=420*6,12*10-414,29*1,0=0,0180 m

MRd=fcd*b*xeffd-xeff2=14,29*103*1,00*0,01800,084-0,01802=19,29 kNm

Msd=4,13 kNm<MRd=19,29 kNm

Sprawdzenie stanu granicznego użytkowalności

Wc=1,0*0,1226=0,0024m3

Mcr=fctm*Wc=2,2*10*0,0024=0,0053 kNm<Msd

p1=As1rzb*d*100=0,0006121,0*0,084*100=0,07%

ζ=0,90

σs=Msdζ*d*As1rz=4,130,9*0,084*0,000612=89,26 MPa

Maks. Średnica zbrojenia rozciąganego 10 mm

Szerokość rozwarcia rys jest mniejsza od wlim=0,3mm

Maks. Wartość leffd przy której można nie sprawdzać ugięć

leffd=12*25089,26=33,61

leffd=2,110,084=25,12<33,61

## Instalacje elektryczne i teletechniczne

### Zasilanie budynku w energię elektryczną

Zasilanie budynku w energię elektryczną realizowane jest z istniejącej sieci zasilającej. Zasilanie budynku w energię elektryczną oraz główny wyłącznik prądu dla obiektu poza zakresem opracowania.

### Zasilanie windy

Projektuje się zasilenie dobudowanej windy z istniejącej rozdzielnicy elektrycznej znajdującej się na parterze istniejącego budynku. W tym celu we wspomnianej tablicy rozdzielczej należy zamontować zabezpieczenie 16A, z którego wyprowadzić przewód zasilający typu YDY-żo 5x10 [mm2] prowadzonym podtynkowo w rurkach instalacyjnych do szafy sterowniczej windy, znajdującej się na III piętrze. Należy przewidzieć zapas przewodu ok. 3mb.

Moc silnika wciągarki wynosi 4,5 kW.

Zasilanie windy wykonać zgodnie z DTR-kami urządzeń i wytycznymi technologicznymi.

Przed każdym przystankiem należy zapewnić punkt świetlny zapewniający oświetlenie o natężeniu 50 lux.

Przed szafą sterową należy zapewnić punkt świetlny zapewniający oświetlenie o natężeniu 200 lux.

Oświetlenie szybu windy poza zakresem opracowania.

### Wykonanie projektowanych instalacji elektrycznych

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V.

Projektowana instalacja elektryczna będzie pracować z oddzielną żyłą ochronną (PE). Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył przewodowych i kabli (również w obrębie rozdzielnicy). Przewód zerowy (N) musi posiadać izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) - żółto-zielonego. W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód ochronny (PE) nie mogą być połączone.

Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego.

Wszystkie wykorzystywane urządzenia i materiały posiadać będą fabryczne oznaczenia. Urządzenia i materiały będą w pełni zgodne z polskimi normami.

Podczas realizacji związanej z wykonywaniem instalacji wewnętrznych należy zwrócić szczególną uwagę, aby wykonywane prace były zgodne z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami technicznymi. Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary kontrolne, a wyniki pomiarów winny być przedstawione w formie protokołów.

### Monitoring wizyjny

System monitoringu wizyjnego CCTV obejmuje ochronę wewnętrzną kabiny windowej. Monitoring wewnętrzny oparty został na bazie kamer z obiektywem ze zmienną ogniskową, przysłona typu D, f=3.3 ~ 12 mm/F1.2, zasilanych poprzez PoE. Wszystkie sygnały wizyjne poprowadzone zostaną do istniejącej serwerowni gdzie zostaną zainstalowane przełączniki sieciowe z PoE skąd istniejącą siecią sygnał zostanie przetransmitowany do głównej serwerowni obiektu, w której znajduje się rejestrator wizyjny.

#### Szczegółowy zakres prac projektowych

W ramach niniejszego projektu zakłada się:

- Projekt wydzielonej sieci logicznej dedykowanej dla potrzeb instalacji CCTV IP, w ramach istniejącego punktu dystrybucyjnego w serwerowni,

- Projekt budowy systemu zarządzania CCTV IP opartego o oprogramowanie które docelowo tworzyć będzie jeden system zarządzania systemem CCTV. Docelowy system zarządzania musi spełniać wszystkie wymogi funkcjonalne opisane w dalszej części projektu.

- Projektowana instalacja systemu CCTV powinna mieć możliwość integracji w systemie kamer pracujących na terenie Szkoły.

#### Architektura sieci danych systemu CCTV IP

Docelowy system CCTV , zrealizowany jest w oparciu o technologię IP. Nośnikiem dla transmisji strumieni wideo w projektowanym systemie jest dedykowana dla potrzeb instalacji CCTV sieć logiczna Ethernet.

W punkcie dystrybucyjnym zostanie zainstalowany niezależny przełącznik sieciowy.

W fazie projektowania ustalono z Inwestorem:

- Wyposażenie docelowe punktów dystrybucyjnych z punktu widzenia systemu CCTV,

- Wypracowano przewidywany przebieg nowoprojektowanych tras kablowych połączeń  sygnałowych z projektowanych kamer.

#### Wyposażenie istniejącej serwerowni w urządzenia dla potrzeb systemu CCTV

W punkcie dystrybucyjnym (istniejąca serwerownia) planuje się umieszczenie dedykowanego dla potrzeb instalacji CCTV w patchpanele 24p wyposażone w moduły kat. 6A (ISO/IEC) LEO STP, ze złączem do kabli typu drut AWG24-22, Connect45 1 sztuka, format keystone lub równoważny oraz przełącznik sieciowego.

#### Zasilanie urządzeń CCTV

Zasilanie projektowanych kamer odbywać się będzie w standardzie PoE+. Zasilanie urządzeń systemu CCTV w istniejącej szafie zakłada się z istniejących gwarantowanych obwodów dedykowanej dla potrzeb serwerowni.

#### Wymagania dla Wykonawcy

W celu zapewnieni właściwego poziomu jakości i bezpieczeństwa wykonania prac Instalator musi posiadać:

- Niezbędne doświadczenie techniczne nabyte przy realizacji podobnych systemów CCTV IP – udokumentowane listą referencyjną zrealizowanych podobnych inwestycji

- Potencjał, wyposażenie i sprzęt niezbędny dla realizacji powierzonego zadania

- Autoryzacje firm, których sprzęt i oprogramowanie oferuje w zakresie projektowania, uruchamiania i konserwacji,

#### Wskazówki montażowe

Wykorzystać istniejący rejestrator. Zapis obrazu z kamer odbywa się na wewnętrznych dyskach SATA. W obudowie urządzenia należy przewidzieć miejsce dla instalacji 1 dysku (do 4TB). Zapis danych może odbywać się w sposób liniowy (do wyczerpania wolnego obszaru pamięci lub w trybie ringu (automatyczne wymazywanie najstarszych zdarzeń). Funkcje zapisu, podglądu i odtwarzania obrazów mogą być realizowane jednocześnie. Całość instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wykonawstwo należy powierzyć firmie posiadającej odpowiednie doświadczenie w budowie systemów telewizji przemysłowej (CCTV). W trakcie przekazywania instalacji monitoringu do eksploatacji, należy sprawdzić poprawność wykonania i działania systemu. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić osobę ze strony Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń CCTV.

Figure 1 Punkt kamerowy wewnętrzny

Konfiguracja punktów z przeznaczeniem pod CCTV

Punkty przyłączeniowe z przeznaczeniem pod CCTV zostały zrealizowane jako wtyki RJ45 kat. 6A z przeznaczeniem pod kamery wewnętrzne.

Na poniższych rysunkach przedstawiono konfigurację punktów przyłączeniowych.

## Ochrona p.poż

Zgodnie z przepisami [Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422] budynek zalicza się do budynków średniowysokich . Kategoria zagrożenia ludzi ZLIII.

Wymagana klasa odporności pożarowej budynku „C”.

- wysokość budynku: 20,50 m

- szerokość: 19,41 m

- długość: 75,57 m

- powierzchnia zabudowy: 1.236,20 m2

- powierzchnia użytkowa: 3.667,26 m2

- kubatura: 11.735,23m3

Odporność ogniowa elementów budynku:

-główna konstrukcja nośna – R60

-konstrukcja dachu – R15

-stropy – REI 60

-ściany zewnętrzne – EI 30

-ściany wewnętrzne – EI15

-pokrycie dachu – RE15

Konstrukcja główna budynku to mury wykonane z cegły o grubości min. 25cm.

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 3.667,26m2 (dopuszczalna powierzchnia strefy 5.000 m2-zachowana).

Budynek wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, który odcinać będzie zasilanie do wszystkich urządzeń i instalacji, które nie muszą działać podczas pożaru. Wyłącznik ppoż. zlokalizować przy wejściu do budynku i oznakować.

Hydranty wewnętrzne oraz drogi ewakuacyjne – oznakowania dokonać znakami zgodnymi  PN-EN ISO 7010:2012 i z zasadami określonymi w PN-N-01256-5.

Z pomieszczeń obiektu, po zakończeniu zadania zapewnione będą możliwości bezpiecznej ewakuacji korytarzem i klatką schodową.

Szerokość drzwi prowadzących z klatki schodowej na zewnątrz budynku jest równa szerokości biegów tej klatki schodowej i wynosi 1,2m.

Dojazd jednostek straży pożarnej do budynku zapewniony ulicą Skarbową, przy której zlokalizowany jest obiekt.

Okładziny sufitów należy wykonać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia, zgodnie z technologią posiadającą deklaracje właściwości użytkowych. Zabronione jest do wykończenia wnętrz materiałów łatwopalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Obiekt należy wyposażyć w podręczny sprzęt gaśniczy o masie środka gaśniczego 2 kg (lub 2 dm3) na każde 100m2 powierzchni użytkowej.

Należy wykonać oznakowanie kierunku ewakuacji, głównego wyłącznika prądu (wykonać zgodnie z PN-92/N-1256.04), miejsca usytuowania gaśnic (zgodnie z PN-EN ISO 7010:2012).

W widocznym miejscu wywiesić instrukcję postępowania na wypadek powstania pożaru z wykazem telefonów alarmowych.

Wszelkie urządzenia służące do ochrony przeciwpożarowej muszą mieć aktualne świadectwa dopuszczenia Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - PIB.

Urządzenia przeciwpożarowe wykonać na podstawie projektów branżowych, które muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W skrzynce hydrantowej należy umieścić instrukcję użycia hydrantu.

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru będzie zapewniona z hydrantu zlokalizowanego w ul. Skarbowej w odległości 10,72m od północnej ściany budynku.

## Dane o wpływie na środowisko

Roboty budowlane, w przewidzianym zakresie nie należą do grupy klasyfikowanej jako szczególnie szkodliwej dla środowiska i zdrowia ludzi albo mogących pogorszyć stan środowiska.

Nie będą też występować szkodliwości w miejscu pracy i w otoczeniu w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska i uciążliwości w rozumieniu przepisów techniczno-budowlanych, takich jak:

- Szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych.

- Hałas i drgania.

- Zanieczyszczenie powietrza gazami i pyłami.

- Zanieczyszczenie gruntu i odprowadzanych ścieków.

Program robót przewiduje roboty murarskie oraz wykucia związane z montażem instalacji.

Urobek robót będzie na bieżąco segregowany, składowany w oddzielnych pryzmach 
i usuwany na miejsce uzgodnione z organem administracji państwowej.

### Ograniczenie oddziaływania inwestycji na środowisko

Do najważniejszych działań mających na celu ograniczenie oddziaływania inwestycji na środowisko należy przede wszystkim stosowanie i przestrzeganie następujących zagadnień:

-właściwe panowanie działalności,

-monitorowanie (monitoring zużycia wody, energii elektrycznej, ilości odprowadzanych ścieków),

-naprawy i konserwacje,

-planowanie na wypadek awarii,

-organizacja pracy.

Każda z różnych form działalności związanej z ustaleniem zarządzania może mieć potencjalny udział w końcowym osiągnięciu dobrego efektu środowiskowego.

Istotne jest również odpowiednie planowanie działalności, dzięki któremu inwestycja może przynosić zaplanowane korzyści i przebiegać bez zakłóceń u redukować ryzyko niepotrzebnych emisji.

W celu minimalizacji negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko realizację należy przeprowadzić zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynku  i ich usytuowanie.

Przy realizacji inwestycji technologia robót budowlanych spełniać będzie polskie normy budowlane. Użyte materiały i produkty posiadać będą dokumenty dopuszczające je do stosowania w budownictwie.

Ewentualne drobne naprawy sprzętu odbywać się będą w miejscach wyłącznie do tego przeznaczonych i przystosowanych, zapewniających bezpieczeństwo środowiska gruntowo-wodnego przed skażeniem substancjami ropopochodnymi.

Postępowanie z powstającymi odpadami zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz procedurach i instrukcji w ramach Systemu Zarządzania Środowiskowego PN-EN ISO 14001 oraz Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 17001 spółki Gaz-System S.A.

Przy zastosowaniu powyższego, planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszało 
w istotnym stopniu stanu środowiska, jego walorów oraz warunków życia użytkowników obiektu.

Oddziaływanie na poszczególne elementy środowiska ograniczone będę do granic działek, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

W przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia szkodą w środowisku Inwestor podejmie niezwłocznie odpowiednie działania zapobiegawcze. Jeżeli bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku nie zostanie zażegnane mimo przeprowadzenie tych działań lub gdy wystąpi szkoda w środowisku Inwestor niezwłocznie zgłosi fakt najbliższemu terytorialnie organowi ochrony środowiska i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

### Odpady powstające w trakcie robót budowlanych

Odpady powstające w trakcie robót budowlanych zostały sklasyfikowane według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów 
w zależności od źródła powstania i stopnia uciążliwości dla ludzi i środowiska . Pod pojęciem : „odpady budowlane” należy rozumieć odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

W celu zminimalizowania oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska ze strony odpadów wytwarzanych w czasie budowy podjęte zostaną następujące działania:

-powstające odpady będą natychmiast wywożone z terenu inwestycji lub tymczasowo gromadzona na terenie budowy w sposób selektywny w wyznaczonych do tego miejscach
 i pojemnikach/kontenerach,

-miejsca gromadzenia odpadów będą oznakowane i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,

-odbiorcami odpadów będą wyspecjalizowane jednostki posiadające stosowne zezwolenia

-przekazanie odpadów nastąpi zgodnie z aktualnym unormowaniem prawnym w tym zakresie i na podstawie obowiązujących dokumentów.

Właścicielem odpadów powstających w trakcie robót budowlano-remontowcy będzie wykonawca robót (chyba, że umowa z inwestorem stanowić będzie inaczej). Wytwórca odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zobowiązuje się do zagospodarowania ich zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. i odpadach.

| Lp | Kod | Rodzaj odpadu |
| --- | --- | --- |
| 15 Odpady opakowaniowe, sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne |  |  |
| 15 01 Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami) |  |  |
| 2 | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury |
| 3 | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |
| 4 | 15 01 03 | Opakowania z drewna |
| 17 Odpady z budowy, remontów i demontaży obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |  |
| 14 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. Beton, cegły) |  |  |
| 7 | 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy |
| 9 | 17 01 82 | Inne nie wymienione odpady |
| 17 04 Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |  |  |
| 11 | 17 04 05 | Żelazo i stal |
| 12 | 17 04 07 | Mieszaniny metali |
| 13 | 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 |
| 17 05 Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) |  |  |
| 14 | 17 05 04 | Gleba i ziemia w tym kamienie inne niż wymienione w 17 05 03 |
| 17 09 Inne odpady z remontów, budowy i demontażu |  |  |
| 15 | 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu, inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 |

Uwaga!

Nie przewiduje się odzysku przydatnych materiałów i odpadów.

Na firmie wykonującej prace, jako wytwórcy odpadów i materiałów z rozbiórki spoczywają wszystkie obowiązku związane z wytwarzaniem odpadów wymienione w obowiązującej ustawie z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach. Ustawa określa zasady środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju a w szczególności zasady zapobiegania postawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko a także unieszkodliwienia odpadów.

Wykonawca prac ma obowiązek przedstawienia właścicielowi lub zarządcy obiektu będącego przedmiotem prac oświadczenia stwierdzającego prawidłowość wykonania prac 
i oczyszczenia terenu z odpadów.

Wykonawca prac zobowiązany jest do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów wg. przyjętego katalogu odpadów, z zastosowaniem karty ewidencyjnej odpadu prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie z zastosowaniem karty przekazania odpadu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2019, poz.819).

- INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYKONANIE WINDY ZEWNĘTRZNEJ PRZY BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU.

Inwestor:

Adres inwestora:

Adres inwestycji:

Kategoria obiektu:

Projektant:

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Śląskich 
w Kędzierzynie-Koźlu

ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

ul. Skarbowa 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle

Działka nr 1958/3, Obręb: 160301_10014.AR_10 Koźle

XIII

PROJEKTANT GŁÓWNY	28.01.2020r.
br. architektoniczna, projektant: Jędrzej Bąkowski

19/09/SLOKK, upr. w spec. architektonicznej

## Zakres robót

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa windy zewnętrznej przy Zespole Szkół im. Powstańców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu.

W zakres robót ujęto:

-roboty rozbiórkowe,

-zamurowanie otworów okiennych,

-roboty ziemne

-roboty fundamentowe,

-wykonanie żelbetowych ścian szybu windowego

-wykonanie dachu szybu wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachu,

-ocieplenie ścian, posadzki i dachu szybu,

-montaż windy wraz z podłączeniem wymaganych instalacji i uruchomienie urządzenia,

-murowanie przedsionka windy,

-wykonanie dachu przedsionka wraz z obróbkami blacharskimi i odwodnieniem dachu,

-wykonanie utwardzonego dojścia do szybu i przywrócenie terenu do stanu pierwotnego.

## Wykaz obiektów

Inwestycja dotyczy windy zewnętrznej dla budynku usługowego – Zespół Szkół w Kędzierzynie-Koźlu.

## Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie

W rejonie budynku nie występują elementy zagospodarowania mogące stwarzać zagrożenie wymagające szczególnych działań poza przestrzeganiem ogólnych przepisów BHP i ochrony zdrowia.

Obiekt pozostaje w użytkowaniu podczas prowadzenia robót budowlanych.

## Roboty mogące stwarzać zagrożenie

### Prace na wysokości:

Prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób nie zmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia na którym stoi. Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach i innych podwieszeniach na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi, należy zapewnić aby:

Drabiny, klamry, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed zmianą położenia oraz posiadały odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Powierzchnia pomostu powinna być wystarczająca dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów. Podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu.

W widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.

Przy pracach wykonywanych na rusztowaniach na wysokości powyżej 2.0m od otaczającego poziomu podłogi na podestach ruchomych wiszących należy w szczególności:

Zapewnić bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy.

Zapewnić stabilność rusztowań i odpowiednia ich wytrzymałość na przewidywane obciążenie.

Dokonać odbioru technicznego rusztowania przed rozpoczęciem jego używania ( z wpisem tego faktu do dziennika budowy)

Przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem podłogi należy w szczególności:

Przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji i urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidzianą zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.

Zapewnić stosowane przez pracowników odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym do prac w podparciu np. na słupach, masztach.

Zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

Przy wznoszeniu lub rozbiórce rusztowań należy wyznaczyć strefę niebezpieczną i ogrodzić poręczami i daszkami ochronnymi.

Na rusztowaniu powinna być umieszczona tablica informacyjna o dopuszczalnej wielkości obciążenia pomostów. Piony komunikacyjne, schodnie i pomosty rusztowań należy utrzymywać w czystości.

Jednoczesna praca na dwóch pomostach roboczych znajdujących się w jednym pionie jest dozwolona pod warunkiem zastosowania odpowiedniego zabezpieczenia tj. szczelnego daszku ochronnego.

Podłoże, na którym ustawia się rusztowanie, powinno zapewniać jego stabilność.

Rusztowania muszą posiadać, co najmniej dwa pomosty – roboczy i zabezpieczający. Deski pomostowe rusztowań muszą być usztywnione i szczelnie ułożone.

Pomosty robocze muszą być zabezpieczone poręczami ochronnymi.

Zakotwienia powinny być rozmieszczone równomiernie na całej powierzchni ściany, przy której znajduje się rusztowanie.

Nośność urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach, mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 150 kg.

Po zamontowaniu rusztowania wiszącego należy dokonać próby jego pracy, zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową producenta.

Na pomości rusztowania nie powinno przebywać jednocześnie więcej osób niż przewiduje instrukcja.

Jednoczesne prowadzenie robót w dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez stropów lub innych urządzeń ochronnych jak np. siatki czy daszki ochronne jest zabronione.

Zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości.

### Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokości powyżej 1 m należy prowadzić z pomostów rusztowań.

Pomost rusztowania do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi.

Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.

Chodzenie po świeżo wykonanych murach, przesklepieniach, płytach przekryciach otworów i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia i opieranie się o balustrady jest zabronione. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wyłączne po uprzednim zabezpieczeniu ścian wykopów.

Jeżeli stanowisko pracy do wykonania ściany znajduje się pomiędzy skarpą wykopu a wznoszoną ścianą, szerokość stanowiska pracy powinna wynosić co najmniej 0,7 m.

### Instalacje i urządzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym.

Roboty związane z podłączaniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Miejsca wykonania robót powinny być dostatecznie oświetlone.

Punkty świetlne rozmieszcza się w sposób zapewniający odczytanie tablic i znaków ostrzegawczych.

### Maszyny i inne urządzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją techniczno-ruchową przed dopuszczeniem ich do wykonywania robót.

Maszyny i inne urządzenia techniczne eksploatuje się, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcją producenta, w sposób zapewniający ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być:

utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawność,

stosowane wyłącznie do prac, do jakich zostały przeznaczone,

obsługiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urządzeniach technicznych powinny być dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby upoważnione do pracy na tych stanowiskach.

Wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są zabronione. Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć:

uszkodzonych zakończeń roboczych,

pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego uchwytu,

rękojeści krótszych niż 0,15 m.

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcją producenta.

### Inne Zagrożenia:

- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym,

- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz nieprzestrzegania wymogów technologicznych,

- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów budowlanych,

- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie w/w.

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających 
na budowie oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.

Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.

#### Wymagane przygotowanie pracowników do robót

Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.

#### Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom

Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.

## Wytyczne wykonania.

Zgodnie z zasadami i praktyką wykonywania projektów budowy obiektów na terenach użytkowanych, niemożliwe jest podanie w dokumentacji pełnego, absolutnego zakresu robót. Podczas prac, mimo sporządzenia inwentaryzacji budowlanej i dołożenia szczególnej staranności przy ustalaniu stanu faktycznego terenu, ujawniają się konieczności zwiększenia lub zmniejszenia zakresu lub czynności i obmiaru, różna może być także pracochłonność. Niektóre decyzje projektowe mogą być podjęte dopiero podczas realizacji robót, po odkryciu istniejącego uzbrojenia terenu. Wszelkie niejasności powstałe podczas realizacji winny być zgłaszane do decyzji i rozwiązania branżowym inspektorom nadzoru i nadzoru autorskiego w trybie roboczym.

W sprawach nieokreślonych przez dokumentację obowiązują „zasady wiedzy technicznej” (art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego) zawarte m.in. w „Warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlano – montażowych”(opr. ITB), aprobatach i świadectwach technicznych oraz instrukcjach wykonawczych od producentów wyrobów i sprzętu.

Do wykonywania robót należy stosować wyłącznie materiały i wyroby, które zostały dopuszczone do powszechnego lub jednostkowego stosowania świadectwami technicznymi, wydanymi w sposób określony przepisami oraz sprzęt mający świadectwo dopuszczenia.

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych 
i drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Do realizacji niniejszego projektu można przystąpić po uzyskaniu zgody administracji budowlanej.

Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji budowlanej mogą być tylko wprowadzone po ich uzgodnieniu z odpowiednim organem nadzoru budowlanego, autorem projektu i kierownikiem budowy.

Wykonawca powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

- SPIS RYSUNKÓW

- Zagospodarowanie terenu -stan istniejący	rys.Zt.0	skala 1 : 500	str. 66

- Zagospodarowanie terenu -stan projektowany	rys.Zt.1	skala 1 : 500	str. 67

- Rzut piwnicy- stan istniejący	rys.B.1	skala 1 : 75 	str. 68

- Rzut parteru- stan istniejący	rys.B.2	skala 1 : 75 	str. 69

- Rzut I piętra- stan istniejący	rys.B.3	skala 1 : 75	str. 70

- Rzut II piętra- stan istniejący	rys.B.4	skala 1 : 75	str. 71

- Rzut poddasza- stan istniejący	rys.B.5	skala 1 : 75	str. 72

- Przekrój A-A, B-B, C-C – stan istniejący	rys.B.6	skala 1 : 100 	str. 73

- Elewacja – stan istniejący	rys.B.7	skala - 	str. 74

- Rzut piwnicy- stan projektowany	rys.B.8	skala 1 : 75	str. 75

- Rzut parteru- stan projektowany	rys.B.9	skala 1 : 75	str. 76

- Rzut I piętra- stan projektowany	rys.B.10	skala 1 : 75	str. 77

- Rzut II piętra- stan projektowany	rys.B.11	skala 1 : 75	str. 78

- Rzut poddasza- stan projektowany	rys.B.12	skala 1 : 75	str. 79

- Rzut dachu szybu windowego	rys.B.13	skala 1 : 75	str. 80

- Przekrój B-B, C-C – stan projektowany	rys.B.14	skala 1 : 100 	str. 81

- Elewacja – stan projektowany	rys.B.15	skala - 	str. 82

- Rzut piwnic	rys. K.1	skala 1 : 75 	str. 83

- Rzut parteru	rys. K.2	skala 1 : 75	str. 84

- Rzut I piętra	rys. K.3	skala 1 : 75	str. 85

- Rzut II piętra	rys. K.4	skala 1 : 75	str. 86

- Rzut poddasza	rys. K.5	skala 1 : 75	str. 87

- Rzut konstrukcji dachu	rys. K.6	skala 1 : 75 	str. 88

- Przekrój B-B, C-C	rys. K.7	skala 1 : 75	str. 89

- Fundament F.1	rys. K.8	skala 1 : 20 	str. 90

- Zbrojenie ścian siatkami	rys. K.9	skala 1 : 75	str. 91

- Rdzeń R.1, R.2	rys. K.10	skala 1 : 50/20	str. 92

- Wieniec W.1, W.2	rys. K.11	skala 1 : 20 	str. 93

- Zbrojenie strefy przy otworach	rys. K.12	skala 1 : 20 	str. 94

- Strop S.1	rys. K.13	skala 1 : 20 	str. 95

- Kotwienia w poziomach wieńców	rys. K.14	skala 1 : 20	str. 96

- Rzut piwnicy- stan projektowany	rys. E.1	skala 1 : 75	str. 97

- Rzut parteru- stan projektowany	rys. E.2	skala 1 : 75	str. 98

- Rzut I piętra – stan projektowany	rys. E.3	skala 1 : 75	str. 99

- Rzut poddasza – stan projektowany	rys. E.4	skala 1 : 75	str. 100

- Rzut dachu – stan projektowany	rys. E.5	skala 1 : 75	str. 101

- Decyzje, Opinie