Załącznik nr 2

KALKULACJA CENY

REMONT

DLA  ODNOWIENIA  KLASY

R/V IMOR

WRAZ Z REMONTEM 2 Z 3 SILNIKÓW GŁÓWNYCH

2. OPIS PRAC

| - DZIAŁ POKŁADOWY – ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Zakres prac | Parametry | Uwagi zamawiającego | Cena netto w zł |
|  | Przyjęcie statku do remontu dokowego | 1) Zabezpieczenie statku pod względem ppoż. i BHP na okres remontu. 2) Założenie trapu. 3) Podłączenie wody do instalacji ppoż. 4) Podłączenie zasilania z lądu 3x380V 50Hz 63 A. 5) Podstawienie stoczniowego pojemnika na śmieci i opróżnianie go w miarę potrzeb. 6) Wystawienie tablic ostrzegawczych i informacyjnych 7) Postawienie rusztowań. 8) Zabezpieczenie otworów ściekowych. | Dane statku: Pojemność rejestrowa Pojemność GT 327 Pojemność NT 70 Wymiary główne Długość całkowita 32,5 m Szerokość 10,5 m Wysokość boczna 3,5 m Zanurzenie konstrukcyjne 2,40 m Kadłub stalowy Prąd: zmienny, 3-fazowy, 400V, 63A na fazie | Dokowanie przeprowadzić zgodnie z “Planem Dokowania”, który zostanie dostarczony przez armatora. Schemat planu dokowania zawiera zał. nr 9 do SIWZ. Nie podstawiać kilbloków pod pędniki dziobowe, przetwornik echosondy pionowej i logu elektromagnetycznego . Karty przekazania odpadów na śmiech zabrane z jednostki | …………………………….. Cena za całą usługę (długość pobytu zadeklarowana przez wykonawcę) ……………………………………. Cena za 1 dzień ze względu na Armatora |
|  | Prace dodatkowe związane z postojem jednostki na doku / w remoncie | - Dostawa energii elektrycznej - Woda słodka podłączenie - Dostawa wody słodkiej - Dostawa wody chłodzącej - Wywóz śmieci - Odbiór ścieków szarych/czarnych - Utylizacja ścieków - Utylizacja wód zaolejonych |  | Rozliczenie na podstawie protokołów zdawczo odbiorczych przez załogę | ……………………….……… - Wg zużycia, podać cenę kWh. ……………………….……… - Podać cenę za operację ……………………….……… - Wg zużycia, podać cenę jednostkową. ……………………….……… - Podać cenę za 1m3 ……………………….……… - Podać cenę za kontener ……………………….……… - Podać cenę za operację ……………………….……… - Podać cenę za 1m3 ……………………….……… - Podać cenę za 1m3 |
|  | Dostarczenie sprzętu ppoż. W ilości zgodnej z przepisami | 1) Gaśnice śniegowe i pianowe 2) Tablice informacyjne 3) Rozmieszczenie sprzętu p.poż. na statku |  | Permity na prace gorące i niebezpieczne wytwarzane i kontrolowane przez wykonawcę prac | …………………………….. Cena za całą usługę (długość pobytu zadeklarowana przez wykonawcę) ……………………………………. Cena za 1 dzień ze względu na Armatora |
|  | Zabezpieczanie statku | Zabezpieczanie pokładu rufowego oraz korytarzy pokładu zamkniętego przed zniszczeniem zabrudzeniem. Na czas piaskowania nadbudówki wszystkie otwory (iluminatory, odpowietrzniki zbiorników etc.) powinny być zabezpieczone. |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Część podwodna kadłubów i dwie skrzynie kingstonowe | a) czyszczenie hydromonitorem co najmniej 200 bar b) inspekcja powierzchni przez PRS i załogę statku, w tym pomiary grubości blach, zgodnie z przepisami PRS c) czyszczenie do klasy Sa 2.0. d) płukanie wodą słodką i odtłuszczenie | Czyszczona powierzchnia - 660 m2 | Przedstawienie raportu stanu grubości poszycia dla klasyfikatora | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Konserwacja i inspekcja części podwodnej | - Czyszczenie hydromonitorem- co najmniej 200 bar ok 460m2 kadłuba monitora, - weryfikacja stanu powłoki malarskiej w obecności inspektora technicznego dostawcy farby oraz inspektora PRS oraz przedstawiciela załogi |  | po inspekcji zostanie podjęta decyzja o pozostawieniu powłoki malarskiej bez uwag lub pzejściu do punktu 2.1 (ZAMÓWIENIE OPCJONALNE) | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Konserwacja i malowanie | a) kadłub powyżej linii wodnej - 400 m2 b) część dziobowa i nadbudówka na pokładzie głównym – 240 m2 | Nałożenie jednej warstwy nawierzchniowej farby do malowania kadłubów, kolor biały (np. Hempatex Enamel 56360 lub równoważnej, tj.: farby nawierzchniowej nie reagującej z farbami systemu Hempatex.) | Powierzchnie po oczyszczeniu emulsją czyszczącą z zanieczyszczeń olejem i smarami, | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Konserwacja i malowanie | Wykonanie piaskowania ( kl.Sa 2) i malowanie wymienionych poniżej skorodowanych elementów konstrukcyjnych statku: - wnętrza wybudówek p i l burta wr. 13 -15 pokład główny rufa - 4m²; - podstawy pod naświetlacze ksenonowe p i l burta wr.15 pokład górny przy kominach - 1m²; - konstrukcja mocowania ramy pomiarowej na pokładzie górnym wr.15 - 1,5m²; - odcinek rury na pokładzie górnym pomiędzy słupkami relingów p i l burta wr.29 – 31 do posadowienia kładki wejściowej - 1m²; - maszt z latarniami rufowymi wr.0 - 1m²; - górna część relingu p i l burta od wr.37 ku dziobowi pokład górny – 2m²; - komory akumulatorów w nadbudówce na pokładzie górnym p i l burta wr.31-32 – 5m²; - podstawy pod drabiny ewakuacyjne na pokładzie górnym p i l burta wr.25 – 2m²; |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę ……………………………….. Cena za 1 metr2 |
|  | Narożniki rufowe | Wymiana narożników rufowych | Rura fi 300mm wypełniony korundem 2mb |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Cynki na kadłubie | Wymiana protektorów cynkowych na kadłubie. Ilość protektorów na kadłubie – 24 szt. | Kształt – półwałek, mocowanie – 4 łapki spawane do poszycia, waga po 8,25 kg każdy. |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Kraty skrzyń kingstonowych | a)demontaż b)czyszczenie hydromonitorem c) po weryfikacji może być wymagane piaskowanie d) malowanie farbami do części podwodnych | 4 szt. ( 2 x LB i 2 x PB) Wymiary kraty: 500mm x 800 mm, mocowane na 4 śruby | Farby dostarcza wykonawca | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Winda kotwiczna | Przegląd: - demontaż koła łańcuchowego, - weryfikacja łożyska ślizgowego, - montaż i uruchomienie | Kotwiczna winda hydrauliczna P-1000 LH |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Odbojnice | a) demontaż odbojnicy rufa, prawa i lewa burta b) wypiaskowanie S2 i wymalowanie kadłuba i płaskowników nad i pod odbojnicą 16 m2 c) po weryfikacji wymiana uszkodzonych odcinków odbojnicy d) montaż nowymi śrubami. | 62mb guma 0,12x0,12 M12x15mm ok.100 szt |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Kotwica - prawa | Wydanie całego łańcucha, czyszczenie komory, sprawdzenie i uzupełnienie "marek" na łańcuchu, malowanie łańcucha i komory |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Dławice kablowe | Wymiana dławic kablowych na pokładzie - szt. 22 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę – dławica z stalowa ……………………………….. Cena za całościową usługę – dławica z stali nierdzewnej |
|  | Wciągarka bębnowa | Sprawdzenie okładzin hamulca oraz wymiana skorodowanych elementów w instalacji |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Ościeżnice drzwi ciężkich wewnątrz statku | Wymiana ościeżnic drzwi do pomieszczenia klimatyzacji oraz drzwi do siłowni szt. 2, wymiana wkładek zamków oraz ograniczników - razem szt. 3 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Włazy (klapy od pomieszczenia pędników rufowych) 2szt) oraz wyłazy ewakuacyjne dziobowe (2szt). | Wymiana ciężkich klap stalowych na aluminiowe (ewentualnie montaż siłowników) Dziób i rufa+C69 -razem 4 sztuki | Oferta na klapy z aluminium lub montaż siłowników pneumatycznych |  | ……………………………….. Cena za klapy aluminiowe ……………………………….. Cena za siłowniki pneumatyczne i ich montaż przy klapie stalowej ……………………………….. Cena za siłowniki pneumatyczne i ich montaż przy klapie aluminiowej |
|  | Log ANTHEA E/M SPEED LOG | Naprawa logu ANTHEA E/M SPEED LOG - pokazuje zaniżone wartości prędkości po wodzie. Dostęp do przetwornika podczas prostuju na doku - który jest niedostępny przy zanurzonym statku |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Przejście kablowe | Wykonanie przejścia w drzwiach wejściowych do sterówki od strony rufy na kabel sterujący wciągarką kablową wg wskazań załogi |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Gres w laboratorium mokrym | Wymiana stłuczonych płytek posadzki w laboratorium mokrym na wylewkę lub posadzkę żywiczną | ok. 2m2 | kolor/ faktura do wyboru przed realizacją | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | gres w łazienkach | Wymiana stłuczonych płytek posadzki na wylewkę lub posadzkę żywiczną montaż nowych kratek ściekowych. | ok 1 m2 x 12 kajut i łazienka wspólna | kolor/ faktura do wyboru przed realizacją | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Podsufitka w sterówce | Zdjęcie inspekcja oraz prace konserwatorskie w części biuro - survey room podsufitki . Zdjęcie, wyczyszczenie, odmalowanie, wymiana zgniłych elementów. Zabezpieczenie | ok 4m2 |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |

| DZIAŁ POKŁADOWY – ZAMÓWIENIE OPCJONALNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Zakres prac | Parametry | Uwagi zamawiającego | Cena netto w zł |
|  | Konserwacja i malowanie | a) płaskie dno - 160 m2 b) pionowe powierzchnie kadłuba - 300 m2 | Ecospeed hull coating system lub równoważnym | Malowanie części podwodnej kadłuba i wszystkich malowanych elementów poniżej linii wodnej systemem: Ecospeed hull coating system lub równoważnym, tj.: systemem/ farbą odporną na działanie lodu podczas pływania w lodzie pokruszonym, posiadającą min. 10 letnią gwarancję na eksploatację. Malowanie może odbyć się wyłącznie w obecności inspektora technicznego zalecanego przez producenta w celu potwierdzenia poprawności wykonania powłoki malarskiej. | ……………………………….. Cena za całościową usługę ……………………………….. Cena za 1 metr2 w momencie tylko poprawek malarskich przy obecnej powłoce malarskiej |
|  | Znak wolnej burty | Przesunięcie „znaku wolnej burty” oraz poprawki malarskie różnica 10 do 15 centymetrów od lini wody - Zdjęcie znaku z powierzchni jednostki, zeszlifowanie, wyczyszczenia powierzchni, zabezpieczenie, pomalowanie dwoma warstwami, podkładowymi, pomalowanie farbami zgodnie z kolorystyką i przeznaczaniem po całym obwodzie statku - Na spawanie nowego znaku linii wody. Poprawki malarskie zgodnie z nowym znakiem linii wody | po przeliczeniu PRS zdjęcie starego oraz nałożenie nowego znaku wolnej burty na jednostce, przemalowanie jednostki na całym obwodzie, | Wszystkie działania zgodnie z wytycznymi klasyfikatora jednostki PRS, | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Instalacja kabestanów cumowniczych | Montaż 2szt. elektrycznych kabestanów cumowniczych na pokładzie rufowym | Średnica ok. 700mm, Wysokość ok., 700mm, Uciąg 10kN | Konieczne będzie usunięcie części pokładu drewnianego, być może na spawanie płyty wzmacniającej, podłączenie kabestanu do istniejącej instalacji elektrycznej pod pokładem. Montaż pomiędzy 4-5 wręgą | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Ościeżnice i drzwi wejściowe do nadbudówki | Wymiana drzwi ciężkich wejściowych do nadbudówki na pokładzie rufowym wraz z ościeżnicą na nowe szt. 2. Drzwi Pogodo szczelne (bryzgoszczelne) | - drzwi do korytarza netto 750x1600, brutto 795x1645 - drzwi do mokrego netto 1000x1600, brutto 1045x1645 Netto to wymiary ościeżnicy w świetle, brutto to wymiary drzwi. Szerokość zewnętrzna prowadnicy na uszczelkę to 45mm, wchodzi uszczelka 32mm. Drzwi z centralnym systemem zamknięcia z klamką zrealizowany w oparciu o mechanizm ryglowy. Drzwi wyposażone w zamek patentowy, door holder, long hook, Mechanizm zamykający całkowicie zakryty, okno (nie otwierane) |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |

Dział maszynowy:

| - DZIAŁ MASZYNOWY – ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Zakres prac | Parametry | Uwagi zamawiającego | Cena netto w zł |
|  | Zawory w kadłubie LB | Demontaż, weryfikacja, remont i montaż zaworów Weryfikacja i remont zaworów zgodnie z przepisami i pod nadzorem PRS. | zawory denne: a) zawory dmuchania kingstonów Ø 25 mm - 2 szt., b) ssania wytwornicy wody słodkiej Ø 60,3 mm - 1 szt. c) zawory odpowietrzenia skrzyni kingstonowej Ø 60,3 mm - 2 szt. d) zawory ssania pompy chłodzenia generatora Nr 1 – Ø 76,1 mm 1 szt. e) zawory ssania p-py p-poż. Ø 88,9 mm - 1 szt. zawory burtowe: f) zawory tłoczenia p-py poż.Ø 76,1 mm - 1 szt. g) zawory tłoczenia p-py zęzowej Ø 76,1 mm - 1 szt. h) zawory odlotu z wytwornicy wody słodkiej Ø 2" - 1 szt. i) zawory odlotu z chłodzenia generatora Nr 1 Ø 76,1 mm- 1 szt. j) zawory tłoczenia p-py transportu wody słodkiej Ø 2" - 1 szt. k) zawory ssania pompy chłodzenia klimatyzacji Ø 60,3 mm -1 szt. l) zawory odlotu ścieków szarych Ø 50 mm - 1 szt. m) zawory odlotu ścieków czarnych (z klapą sztorm.) Ø 100mm -1 szt. n) zawory dolotu i odlotu z chłodzenia agregatu hydraulicznego Ø 25 mm - 2 szt. |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Zawory w kadłubie PB | Demontaż, weryfikacja, remont i montaż zaworów Weryfikacja i remont zaworów zgodnie z przepisami i pod nadzorem PRS. Obniżenie zaworu chłodzenia klimatyzacji poniżej linii wody | zawory denne: a) zawory dmuchania kingstonów Ø 25 mm - 2 szt. b) zawory odpowietrzenia skrzyni kingstonowej Ø 60,3 mm- 2 szt. c) zawory ssania p-py p-poż. Ø 88,9 mm - 1 szt. d) zawory ssania p-py chłodzenia generatora Nr 2, Ø 60,3mm-1 szt. e) zawory ssania p-py chłodzenia generatora Nr 3 Ø 76,1 mm-1 szt. zawory burtowe: f) zawór burtowy tłoczenia p-py p-poż. Ø 76,1 mm - 1 szt. g) zawór burtowy tłoczenia p-py zęzowej Ø 76,1 mm - 1 szt. h) zawór burtowy odlotu z generatora Nr 2 Ø 60,3mm-1 szt. i) zawór burtowy odlotu z generatora Nr 3 Ø 76,1 mm-1 szt. j) zawór burtowy odlotu ścieków szarych Ø 50 mm - 1 szt. k) zawór burtowy odlotu ścieków czarnych (z klapą sztormową) Ø 100 mm - 1 szt. |  |  |
|  | Pędniki dziobowe i rufowe | Przegląd techniczny pędników dziobowych i rufowych - demontaż, - weryfikacja, - wymiana uszczelnień wodnych i olejowych, - montaż, - zalanie nowym olejem. - wymiana węży hydraulicznych | Dziobowe pędniki typu Schottel SPJ 22 - (szt. 2 – L i PB) Rufowe pędniki typu Schottel STP 200 - (szt. 2 – L i PB) Gumowe uszczelnienia typu O-ring i Simmera. olej BP Energol HLP-Z 68 – 40 l olej BP Energol GR-XP 150 – 200 l |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Fartuchy gumowe osadzenia pędników rufowych | Wymiana fartuchów gumowych osadzenia pędników rufowych - szt. 2 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Przyrządy pomiarowe prądnic AC400V 50Hz | Legalizacja przyrządów: a)woltomierze szt. 3 b)amperomierze szt. 3 c)częstotlinomierze szt. 2 d)wskaźniki mocy szt. 6 | 0-600 V 400A szt 1, 800A szt 2 Mechaniczne 50HZ 500 KW szt 2, 400 KW szt 2, 250 KW szt 1, 200 KW szt 1 |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Centrala klimatu Centrala typ RJ3 PI wydatek 4180m3/h BITZER typ 4H-25.2-40P | Generalny przegląd sprężarki klimatu, przygotowanie układu pod nowy czynnik ze względu na zakaz używania freonu 404A -wymiana fartuchów -uszczelnienie rurociągów tłocznych -wymiana uszczelek w drzwiach szafy -wymiana podstawy, konstrukcji filtra WŁÓKNINA POLIESTROWA FILTRACYJNA -sprawdzenie grzałek |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Termometry wody zaburtowej | Wymiana termometrów - 2 szt. Manometr z dolnym gwintem zakres -20 do 60 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Wentylatory | Przegląd kapitalny wentylatorów oraz silników elektryczny: - pomieszczeń siłowni 6kW szt.2, - pomieszczeń pędników rufowych 4kW szt.2, - pędników dziobowych 3kW szt2. |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Chłodzenie centrali klimatu | Obniżenie ujęcia rury ssawnej o 1 metr - przy falowaniu i kołysaniu statku zasysa powietrze i sprężarka klimatu się odstawia |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Bramownica rufowa | Czyszczenie rufowej bramy A-FRAME, konserwacja i malowanie: a) piaskowanie do klasy Sa. 2,5 b) malowanie farbą podkładową i nawierzchniową c) demontaż i przegląd łożysk głównych ramy szt. 2 d) Wymiana sworzni łożysk nośnych szt. 2 e) wymiana uszczelnień i tłoczysk siłowników szt.2 f) wymiana przewodów hydraulicznych, g) wymiana filtra przy power packu | Czyszczona powierzchnia - 45 m2 Nałożenie jednej warstwy podkładowej oraz jednej warstwy farby nawierzchniowej farby do malowania kadłubów, kolor biały (np. Hempatex Enamel 56360 lub równoważnej, tj.: farby nawierzchniowej nie reagującej z farbami systemu Hempatex.) | Serwis zakończony pozytywnym odbiorem technicznym przez PRS zgodnie z wymaganiami przeglądu „Urządzenia podnośne – odnowienie (SWL – 3t)” | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Dźwig | Czyszczenie i konserwacja dźwigu pokładowego producent TOWIMOR - piaskowanie do klasy Sa. 2 - Malowanie farbą nawierzchniową z ewentualnymi ubytkami podkładowymi - Oznaczenia SWL - Przegląd węży i układów hydraulicznych - Wymiana zużytych przewodów i węży - Wymiana oleju 400 litrów | Czyszczona powierzchnia – 10m2 Nałożenie jednej warstwy podkładowej oraz jednej warstwy farby nawierzchniowej farby do malowania kadłubów, kolor biały (np. Hempatex Enamel 56360 lub równoważnej, tj.: farby nawierzchniowej nie reagującej z farbami systemu Hempatex.) | Serwis zakończony pozytywnym odbiorem technicznym przez PRS zgodnie z wymaganiami przeglądu „Urządzenia przeładunkowe – odnowienie (SWL – 12t)” | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Rurociąg ścieków szarych | Wymiana (czyszczenie) rurociągu ścieków czarnych - ok 80m fi 60 zawiry 4x, 2x DN 50 PN6 Udrożnienie rurociągów ściekowych z umywalek i pryszniców w kabinach. |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Rurociąg i zawory ścieków czarnych | Wymiana rurociągu ścieków czarnych na odcinku zdawania (od centrali zaworów przez pompę do ujęcia na pokładzie) - ok 28m na rurę o większej średnicy. Sprawdzenie stanu i ewentualna regeneracja zaworów szt. 9 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Zbiorniki ścieków czarnych i szarych | Czyszczenie zbiorników szt. 4 i zaworów odcinających przed zbiornikami - 4 szt. DN zaworów DN100 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Akumulatory UPS 24V i 230V | Pomiar pojemności - 24szt. |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Wskaźniki obciążenia agregatów | Montaż w lewej siłowni wskaźnika obciążnika agregatów nr 1, a w prawej siłowni agregatów nr 2 i 3 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Płynowskazy zbiorników ścieków | Montaż cyfrowych lub analogowych płynowskazów w zbiornikach ścieków czarnych i szarych - 4 szt. |  | Kalibracja zbiorników przed zamontowaniem systemu. | ……………………………….. Cena za system analogowy ……………………………….. Cena za system cyfrowy |
|  | Płynowskazy zbiorników paliwowych | Montaż cyfrowych lub analogowych płynowskazów w zbiornikach zapasowych paliwa - 6 szt. |  |  | ……………………………….. Cena za system analogowy ……………………………….. Cena za system cyfrowy |
|  | Zbiorniki rozchodowe paliwa | Czyszczenie zbiorników rozchodowych paliwa 3 szt. - pojemność zbiorników 1,0m3 i 2x 1,6m3 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Zbiorniki rozchodowe paliwa | Montaż zaworów kulowych na rurociągu powrotnym do zbiorników rozchodowych paliwa - 3 szt. |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Liczniki wody słodkiej | Wymiana liczników wody słodkiej: - licznik wody słodkiej za zestawem hydroforowym (na elektroniczny by nie zarastał glonami) - licznik wody słodkiej na odsalarce wody (potrzebny bardzo czuły licznik ponieważ zwykły nie zlicza wyprodukowanej wody) |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Wyciąg powietrza | Montaż wyciągu powietrza nad stołem do czyszczenie wirówki paliwa |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Wyciąg / nawiewów klimatyzacji w kambuzie | Wymiana systemu klimatyzacji w kuchni statkowej 4 sztuk nawiewu na nawiewy z płynna regulacją mechaniczną Wentylator nad okapem: wymiana łożysk, wyważenie i sprawdzenie (remont) silnika elektrycznego. |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Instalacja wody słodkiej | Montaż lampy UV za hydroforem - lampa TMA V25 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Podgrzewacz wody słodkiej | a) czyszczenie podgrzewacza b) sprawdzenie grzełałek – c) Dołożenie do podrzewacza termometru na kapilarze d)montaż zaworu bezpieczeństwa | „VARMA” 200L |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Szafy Schottela | Przegląd falowników oraz urządzeń w szafach Schottela |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Instalacja wody słodkiej | Montaż zaworów kulowych przy rozdzielaczu hydroforu - 2 szt DN zaworów: DN40, PN25 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Zbiorniki wody słodkiej | Czyszczenie , gruntowne malowanie zbiorników wody słodkiej - 4 szt, Czyszczenie instalacji wody słodkiej. Malowanie za pomocą EPOKSYDOWEJ do zbiorników wody pitnej | 3,7 m3 szt. 2 i 5,5 m3 szt.2 | Przedstawienie certyfikatów dotyczącego możliwości malowania zbiorników na wodę pitną | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Wirówka paliwa | Przegląd wirówki WSK Typ B1424-F nr 2068153 - uszczelnienie, wymiana zużytych części, regulacja wydajności. Sprawdzenie szczelności instalacji wokół wirówki i ewentualne doszczelnienie. Sprawdzenie zaworów w instalacji. Wymiana zaworu zwrotnego na układzie tłoczenia |  | Niemożliwość przeprowadzenia serwisu wirówki oryginalnymi lub wysokiej jakości zamiennikami może skutkować zmianę pozycji z przeglądu na wymianę wirówki – szczegóły w kalkulacji ceny | ……………………………….. Cena za przegląd wirówki ……………………………….. Cena za nową fabrycznie wirówkę ……………………………….. Cena za regenerowaną wirówkę z co najmniej 6 miesięczną |
|  | Podgrzewacz paliwa | Wyczyszczenie i sprawdzenie grzałek |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Zawory paliwowe | Przegląd i sprawdzenie zaworów paliwowych na kolektorze ssawnym i tłocznym szt. 16 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Zbiorniki wód zaolejonych oraz oleju żużytego | Czyszczenie zbiorników - szt. 2 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Zbiorniki oleju zapasowego | Wymiana płynowskazów od zbiorników - 2 szt. 2x4,7m3 |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Zbiorniki wody słodkiej | Czyszczenie, wymiana płynowskazów od zbiorników wody słodkiej - 4 szt. płynowskaz rurkowy 90cm |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Odsalarka wody słodkiej DEO PELICAN YACHT typ U40 3tons/DAY | Przegląd systemu i sprawdzenie szczelności układu - wymiana zużytech części i uszczelek |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Filtr piaskowy wytwonicy wody słodkiej | Czyszczenie i wymiana wkładu piastkowego, wymiana uszczelnień |  |  | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Stan izolacji | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej statkowej |  | Przedstawienie raportu stanu izolacji dla klasyfikatora / MEGATEST Usuwanie ewentualnych doziemień jako zamówienie dodatkowe | ……………………………….. Cena za całościową usługę |
|  | Agregaty Volvo Penta | Remont generalny agregatu nr 2 i 3 - remont rejestrowy PRS według instrukcji po 10 tys. |  |  |  |
|  | GEN3 zespół prądotwórczy Silnik typu: TAMD 163A-A nr 1101056594/34791 | 1.Blok silnika -umyć, pomierzyć miejsca osadzeń tulei cylindrowych, obudowy łożysk głównych bez i z nowymi panewkami, łożyska wałka rozrządu. 2.Wał korbowy – pomierzyć, przepolerować czopy główne i korbowe, oczyścić kanały smarne. 3.Panewki główne kpl.7 – wymienić na nowe. 4.Panewka oporowa 1kpl. - wymienić na nowe pierścienie oporowe, dobrać odpowiednie uszczelnienie wału korbowego. 5.Panewki korbowodu 6kpl. – wymienić na nowe. 6.Korbowody szt.6 – pomierzyć tulejki sworzni i osadzeń panewek korbowych bez i z nowymi panewkami. 7.Tłoki szt.6 – wymienić na nowe, wymienić na nowe pierścienie tłokowe 6 kpl. i sworznie tłokowe szt.6. 8.Tuleje cylindrowe szt.6 - wymienić na nowe z nowymi oringami silikonowymi. 9.Wałek rozrządu – pomierzyć, oraz panewki wałka rozrządu w bloku. 10.Popychacze 12kpl. – rozebrać pomierzyć popychacze i prowadnice. 11. Głowice szt6. – wykonać remont i pomiary z ewentualną wymianą zaworów ssących, wydechowych, prowadnic i gniazd tychże zaworów, obsad wtryskiwaczy (liczyć się z wymianą ok. 30%-50%, i dotarciem zaworów do gniazd), wymienić komplet uszczelek i uszczelnień. Wykonać próbę głowic na ciśnienie 0,75 MPa. 12.Turbina – wykonać przegląd z wymianą na nowy kpl. tzw. naprawczy. 13.Pompa olejowa –wykonać przegląd. 14.Pompa obiegowa czynnika chłodniczego – wykonać przegląd. 15.Pompa wody morskiej – wykonać przegląd. 16.Wymiennik ciepła woda morska-czynnik chłodniczy – wykonać czyszczenie, wymianę niesprawnych rurek. Wykonać próbę wodną 0,7 MPa. 17.Intercooler - wykonać czyszczenie, przegląd i próbę wodną 0,7 MPa. 18.Chłodnica oleju – wykonać czyszczenie, przegląd i próbę wodną 0,7 MPa. 19.Termostaty w obiegu czynnika chłodniczego szt.2 – wykonać czyszczenie i próbę działania. 20.Anody cynkowe szt.3 – wymienić 21.Pompa paliwowa – wykonać przegląd wraz z regulatorem obrotów i pompki ręcznej. Wymienić kpl. uszczelnień i uszczelek oraz wyregulować dawki na stacji prób. 22.Napęd pompy paliwowej – wymienić łożyska szt.2 i zimeringi szt.2 23.Wtryskiwacze szt.6 – sprawdzić poprawność działania (liczyć się z wymianą ok. 50% końcówek rozpylaczy) 24.Rozrusznik – wykonać regenerację. 25.Uszczelki , uszczelnienia dopasować wymienić na nowe. 26.Rurociągi wodne – zweryfikować stan przyłączy i amortyzatorów (liczyć się z wymianą) 27.Izolacja termiczna przewodów wydechowych i wodnych – wykonać nową. 27.Rozrząd i zapłon ustawić. 28.Czujniki szt.6 – sprawdzić poprawność działania. 29.Silnik złożyć na statku podłączając rurociągi i przewody. |  | # Przed protokołem odbioru musza odbyć się próby obciążenia agregatu na uwięzi i obciążeniu # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez Mechanika oraz Specjalistę do spraw zarządzania jednostkami. Części muszą być nowe oryginalne oraz zgodne z instrukcją producenta. Do weryfikacji po zakończonym remoncie. Wykonawca dostarczone certyfikaty na wykorzystane części Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |  |
|  | Prądnica STAMFORD Typ HCM534D1 425 kVA | 1.Uzwojenia – mycie i sprawdzenie rezystancji 2.Łożysko szt.1 – wymiana 3.Grzałka – wymiana 4.Zespół prądotwórczy – uruchomić i zdać w działaniu pod obciążeniem |  | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez Mechanika oraz Specjalistę do spraw zarządzania jednostkami. Części muszą być nowe oryginalne oraz zgodne z instrukcją producenta. Do weryfikacji po zakończonym remoncie. Wykonawca dostarczone certyfikaty na wykorzystane części Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |  |
|  | GEN2 zespół prądotwórczy Silnik typu: TAMD 102A nr 1101056726/31129 | 1.Blok silnika -umyć, pomierzyć miejsca osadzeń tulei cylindrowych, obudowy łożysk głównych bez i z nowymi panewkami, łożyska wałka rozrządu. 2.Wał korbowy – pomierzyć, przepolerować czopy główne i korbowe, oczyścić kanały smarne. 3.Panewki główne kpl.7 – wymienić na nowe. 4.Panewka oporowa 1kpl. - wymienić na nowe pierścienie oporowe, dobrać odpowiednie uszczelnienie wału korbowego. 5.Panewki korbowodu 6kpl. – wymienić na nowe. 6.Korbowody szt.6 – pomierzyć tulejki sworzni i osadzeń panewek korbowych bez i z nowymi panewkami. 7.Tłoki szt.6 – wymienić na nowe, wymienić na nowe pierścienie tłokowe 6 kpl. i sworznie tłokowe szt.6. 8.Tuleje cylindrowe szt.6 - wymienić na nowe z nowymi oringami silikonowymi. 9.Wałek rozrządu – pomierzyć, oraz panewki wałka rozrządu w bloku. 10.Popychacze 12kpl. – rozebrać pomierzyć popychacze i prowadnice. 11. Głowice szt6. – wykonać remont i pomiary z ewentualną wymianą zaworów ssących, wydechowych, prowadnic i gniazd tychże zaworów, obsad wtryskiwaczy (liczyć się z wymianą ok. 30%-50%, i dotarciem zaworów do gniazd), wymienić komplet uszczelek i uszczelnień. Wykonać próbę głowic na ciśnienie 0,75 MPa. 12.Turbina – wykonać przegląd z wymianą na nowy kpl. tzw. naprawczy. 13.Pompa olejowa –wykonać przegląd. 14.Pompa obiegowa czynnika chłodniczego – wykonać przegląd. 15.Pompa wody morskiej – wykonać przegląd. 16.Wymiennik ciepła woda morska-czynnik chłodniczy – wykonać czyszczenie, wymianę niesprawnych rurek. Wykonać próbę wodną 0,7 MPa. 17.Intercooler - wykonać czyszczenie, przegląd i próbę wodną 0,7 MPa. 18.Chłodnica oleju – wykonać czyszczenie, przegląd i próbę wodną 0,7 MPa. 19.Termostaty w obiegu czynnika chłodniczego szt.2 – wykonać czyszczenie i próbę działania. 20.Anody cynkowe szt.9 – wymienić 21.Pompa paliwowa – wykonać przegląd wraz z regulatorem obrotów i pompki ręcznej. Wymienić kpl. uszczelnień i uszczelek oraz wyregulować dawki na stacji prób. 22.Napęd pompy paliwowej – wymienić łożyska szt.2 i zimeringi szt.2 23.Wtryskiwacze szt.6 – sprawdzić poprawność działania (liczyć się z wymianą ok. 50% końcówek rozpylaczy) 24.Rozrusznik – wykonać regenerację. 25.Uszczelki , uszczelnienia dopasować wymienić na nowe. 26.Rurociągi wodne – zweryfikować stan przyłączy i amortyzatorów (liczyć się z wymianą) 27.Izolacja termiczna przewodów wydechowych i wodnych – wykonać nową. 27.Rozrząd i zapłon ustawić. 28.Czujniki szt.6 – sprawdzić poprawność działania. 29.Silnik złożyć na statku podłączając rurociągi i przewody. |  | # Przed protokołem odbioru musza odbyć się próby obciążenia agregatu na uwięzi i obciążeniu. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez Mechanika oraz Specjalistę do spraw zarządzania jednostkami. Części muszą być nowe oryginalne oraz zgodne z instrukcją producenta. Do weryfikacji po zakończonym remoncie. Wykonawca dostarczone certyfikaty na wykorzystane części # Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |  |
|  | Prądnica STAMFORD Typ HC.M434D1 200 kVA | 1.Uzwojenia – mycie i sprawdzenie rezystancji 2.Łożysko szt.1 – wymiana 3.Grzałka – wymiana 4.Zespół prądotwórczy – uruchomić i zdać w działaniu pod obciążeniem statkowym |  | # Przed protokołem odbioru musza odbyć się próby obciążenia agregatu na uwięzi i obciążeniu # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez Mechanika oraz Specjalistę do spraw zarządzania jednostkami. Części muszą być nowe oryginalne oraz zgodne z instrukcją producenta. Do weryfikacji po zakończonym remoncie. Wykonawca dostarczone certyfikaty na wykorzystane części Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu | ……………………………….. Cena całkowita |

| DZIAŁ MASZYNOWY – ZAMÓWIENIE OPCJONALNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Zakres prac | Parametry | Uwagi Zamawiającego | Cena netto w zł |
|  | Stan izolacji | usunięcie ewentualnym doziemień | Usunięcie doziemień wykrytych w czasie inspekcji stanu izolacji | Przedstawienie raportu stanu izolacji dla klasyfikatora / MEGATEST | ……………………………….. Cena całkowita |

Prace związane z dokowaniem statku:

| LP | OPIS | ODBIÓR | Cena netto w zł |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dostawa energii elektrycznej | Załoga, Armator | ……………………………………… Wg zużycia, podać cenę kWh. |
|  | Wachta strażaka | Załoga, Armator | ……………………………………… Podać cenę za godzinę. |
|  | Woda słodka podłączenie | Załoga, Armator | ……………………………………… Podać cenę za operację |
|  | Dostawa wody słodkiej | Załoga, Armator | ……………………………………… Wg zużycia, podać cenę jednostkową. |
|  | Dostawa wody chłodzącej | Załoga, Armator | ……………………………………… Podać cenę za 1m3 |
|  | Wywóz śmieci | Załoga, Armator | ……………………………………… Podać cenę za kontener |
|  | Odbiór ścieków szarych/czarnych | Załoga, Armator | ……………………………………… Podać cenę za operację |
|  | Utylizacja ścieków | Załoga, Armator | ……………………………………… Podać cenę za 1m3 |
| - 4 | Utylizacja wód zaolejonych | Załoga, Armator | ……………………………………… Podać cenę za 1m3 |