Rzeszów dnia: 2020-09-23

Politechnika Rzeszowska

Dział Zamówień Publicznych

al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Remont schodów zewnętrznych  do przewiązki między budynkami „H” i „K”  Politechniki Rzeszowskiej” – znak sprawy NA/P/272/2020.

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz 
z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Pytanie nr 1 W celu prawidłowej wyceny prac prosimy o podanie: - wymiarów stopni ( szerokość) i podstopni (wysokość) oraz ich ilość w „ m”. - wymiarów posadzki na podestach i jej ilość w m2. - czy planujecie Państwo do zamontowania cokolik a jeśli tak to ile m i jakiej wysokości. - wymiaru balustrady Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający podaje poniżej wymiary: - wymiar stopni ( 31cm szer. ), ilość 121mb. - wymiar podstopni ( 11,5cm wys.), ilość 121mb. - wymiar posadzki na podestach 28,6m2. - planowane jest zamontowanie cokolika ( 11cm wys. ), ilość 8mb. - planowany jest demontaż i ponowny montaż balustrady ze stali nierdzewnej o łącznej długości 5mb. Pytanie nr 2 Proszę o podanie konkretnego producenta materiału do wykonania izolacji. Ważne jest aby wszyscy oferenci mieli jednakowe szanse ponieważ cenowa rozpiętość materiałów izolacyjnych jest ogromna. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający nie wskazuje materiałów konkretnych producentów (nazw). Materiał do wykonania izolacji przeciwwilgociowej powinien spełniać parametry: - Przyczepność do podłoża betonowego, MPa ≥ 1,0 - Odporność na działanie wody o podwyższonej temperaturze (+60ºC), określona przyczepnością do podłoża betonowego, MPa ≥ 0,5 - Przepuszczalność pary wodnej, określona grubością warstwy powietrz Sd, której opór dyfuzyjny jest równoważny średniemu oporowi dyfuzyjnemu powłoki w stosunku do pary wodnej, m ≤ 0,5 - Wodoszczelność po 28 dniach, brak przecieku przy ciśnieniu, MPa min. 0,5

Zamawiający