Załącznik nr 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

REMONT

DLA ODNOWIENIA KLASY

R/V IMOR

WRAZ Z REMONTEM 2 Z 3 SILNIKÓW GŁÓWNYCH

SPIS TREŚCI

1.  OGÓLNY  OPIS  STATKU

1.1. CHARAKTERYSTYKA  OGÓLNA

1.2. PODSTAWOWE  DANE  O  URZĄDZENIACH STATKU

1.3. URZĄDZENIA OBRONY  PRZECIWPOŻAROWEJ

1.4. UWAGI  PORZĄDKOWE

1.5. ROZLICZENIE

- OPIS  PRAC DOKOWYCH

1.. DZIAŁ POKŁADOWY

2. DZIAŁ MASZYNOWY

## 1.	OGÓLNY OPIS STATKU

### 1.1.	Charakterystyka  ogólna.

Nazwa:  r/v  IMOR  – Sygnał wywoławczy SKNB

Armator: UNIWERSYTET MORSKI w GDYNI.

Rodzaj statku: RESERCH VESSEL

Budowa: Stocznia „CRIST” 2006

Nadzór klasyfikacyjny: PRS

Rodzaj klasy: *KM RESERCH SHIP I AUTO DP1

Data nadania klasy: 28.08.2000r.

Rodzaj nadzoru PRS KLASOWY

Termin potwierdzenia klasy: 29.01.2016

Ostatnie dokowanie: 12.2015

Długość całkowita: L= 32,50m

Szerokość: B 10,50m

Zanurzenie: (wraz z kilem) – T max = 3,5m

### 1.2.	Podstawowe dane o urządzeniach statku.

Na r/v IMOR zrealizowano system spalinowo – elektryczny : 3 zespoły prądotwórcze GEN1, GEN2
 i GEN3 jako źródło mocy dla statku, 2 pędniki azymutalne na rufie i 2 pędniki dziobowe typu „pump jet”.

### 1.3.	Urządzenia obrony przeciwpożarowej.

System wodny: bronione wszystkie pomieszczenia statku. Dwie główne pompy

pożarowe:

1. ALLWEILER AG typu NB 40 - 200 FI 201 ze stopniem samozasysającym typu  ALLWEILER D78315

2. ALLWEILER AG typu NB 40 - 200 FI 205 ze stopniem samozasysającym typu  ALLWEILER D78315

System CO2 bronione siłownia L i P burta.

Dozór przeciwpożarowy: centralka przeciwpożarowa CONSYLIUM Salwico CS4000, zainstalowana na mostku. Czujki dymowe - 25 i temperaturowe - 2. Urządzenia w pełni sprawne.

Statek wyposażony jest w samo zamykające się drzwi zawiasowe klasy A – 7 sztuk i zawiasowe drzwi pożarowe klasy B - 14 sztuk. Statek wyposażony jest w drzwi grodziowe  9 sztuk, poziome zamykane centralnie i indywidualnie, w tym jedne pomiędzy korytarzem a siłownią, zamykane są pneumatycznie.

### 1.4.	Uwagi porządkowe

Ustala się, że użyty w specyfikacji termin „nadzór PRS” obejmuje wszystkie czynności nadzoru PRS związane z potwierdzeniem klasy urządzenia. „Odbiór DKJ”, „załoga” oznacza, że przy weryfikacji i instalacji dodatkowych prac powinien być obecny przedstawiciel wymieniony w instrukcji. Wszystkie pozycje, w których użyty jest termin „zdać w ruchu” i „zdać w działaniu”  warunkują bez dodatkowych uwag i zastrzeżeń, że urządzenie przed demontażem powinno być sprawdzone w ruchu w obecności przedstawiciela wykonawcy (DKJ-mistrza), aby uniknąć kwestii spornych co do stanu urządzeń przed przeglądem (remontem).

Wszystkie prace, na które powinien być wystawiony atest lub karta odbioru DKJ uważane będą za zakończone po dostarczeniu Armatorowi tych dokumentów.

### 1.5.	Rozliczenie

Części nowe, oryginalne dostarczy Wykonawca. części i materiały niezbędne do wykonania usługi należy wliczyć w koszt usługi. Wykaz materiałów oraz ich jakość i dokumenty każdorazowo podlegają weryfikacji załogi.

Wszelkie prace wymagające weryfikacji oraz części podlegające wymianie mogą zostać wymienione po akceptacji st. oficera lub st. mechanika oraz specjalisty ds. zarządzania jednostkami. Przedstawiciel zamawiającego / załogi ma prawo zakwestionować jakość proponowanych materiałów.

Rozliczenie wykonania prac odbędzie się na podstawie podpisanego bezusterkowego protokołu zdawczo odbiorczego podpisanego przez st. mechanika, kapitana statku oraz inspektora technicznego.

Oryginał protokołu jest podstawą do wystawienia faktury i jest jej nieodłącznym załącznikiem.

Koszty związane z obsługą klasyfikatora PRS ( Polski Rejestr Statków ) pokrywa Zamawiający.

Przygotowanie oraz koszty dotyczące dokumentacji technicznej związanej z wykonywanymi usługami są po stronie Wykonawcy usługi.

W przypadku dodatkowej dokumentacji technicznej związanej z naprawą lub modernizacją stroną odpowiedzialną za zatwierdzenie w biurze Klasyfikatora „PRS” jest Wykonawca remontu.

Dla wyliczenia ceny  „ cena za całościową usługę” i ceny jednostkowe, wykonawca musi wliczyć w koszt usługi wszystkie prace związane z czynnościami niezbędnymi do realizacji danej usługi w tym min: prace dostępowe, zabezpieczenie jednostki, prace porządkowe.

2. OPIS PRAC

| - DZIAŁ POKŁADOWY – ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Zakres prac | Parametry | Odbiór | Uwagi Zamawiającego |
|  | Przyjęcie statku do remontu dokowego | 1) Zabezpieczenie statku pod względem ppoż. i BHP na okres remontu. 2) Założenie trapu. 3) Podłączenie wody do instalacji ppoż. 4) Podłączenie zasilania z lądu 3x380V 50Hz 63 A. 5) Podstawienie stoczniowego pojemnika na śmieci i opróżnianie go w miarę potrzeb. 6) Wystawienie tablic ostrzegawczych i informacyjnych 7) Postawienie rusztowań. 8) Zabezpieczenie otworów ściekowych. 9) Odbiór odpadów niebezpiecznych jeżeli takie będą na jednostce w czasie wejścia na dok | Dane statku: Pojemność rejestrowa Pojemność GT 327 Pojemność NT 70 Wymiary główne Długość całkowita 32,5 m Szerokość 10,5 m Wysokość boczna 3,5 m Zanurzenie konstrukcyjne 2,40 m Kadłub stalowy Prąd: zmienny, 3-fazowy, 400V, 63A na fazie | Załoga, przedstawiciel armatora, Klasyfikator PRS | Dokowanie przeprowadzić zgodnie z “Planem Dokowania”, który zostanie dostarczony przez armatora. Schemat planu dokowania zawiera zał. nr 9 do SIWZ. Nie podstawiać kilbloków pod pędniki dziobowe, przetwornik echosondy pionowej i logu elektromagnetycznego . Karty przekazania odpadów na śmiech zabrane z jednostki |
|  | Dostarczenie sprzętu ppoż. W ilości zgodnej z przepisami | 1) Gaśnice śniegowe i pianowe 2) Tablice informacyjne 3) Rozmieszczenie sprzętu p.poż. na statku |  | Załoga, przedstawiciel armatora, | Permity na prace gorące i niebezpieczne wytwarzane i kontrolowane przez wykonawcę prac |
|  | Zabezpieczanie statku | Zabezpieczanie pokładu rufowego oraz korytarzy pokładu zamkniętego przed zniszczeniem zabrudzeniem. Na czas piaskowania nadbudówki wszystkie otwory (iluminatory, odpowietrzniki zbiorników etc) powinny być zabezpieczone. |  | załoga, przedstawiciel armatora, PRS |  |
|  | Część podwodna kadłubów i dwie skrzynie kingstonowe | a) czyszczenie hydromonitorem co najmniej 200 bar b) inspekcja powierzchni przez PRS i załogę statku, w tym pomiary grubości blach, zgodnie z przepisami PRS 5 punktów na płytę poszycia bez niszczenia poszycia farby. c ) płukanie wodą słodką i odtłuszczenie | Czyszczona powierzchnia - 660 m2 Metraż zostanie zaktualizowany po wydokowaniu | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Przedstawienie raportu stanu grubości poszycia dla klasyfikatora |
|  | Konserwacja i inspekcja części podwodnej | a) Czyszczenie hydromonitorem ok 460m2 kadłuba monitora, b) weryfikacja stanu powłoki malarskiej w obecności inspektora technicznego dostawcy farby oraz inspektora PRS oraz przedstawiciela załogi | Metraz zostanie zaktualizowany po wydokowaniu | PRS/ Załoga/ Przedstawiciel armatora / przedstawiciela ECCOSPED | po inspekcji zostanie podjęta decyzja o pozostawieniu powłoki malarskiej bez uwag lub przejściu do punktu 2.1 (ZAMÓWIENIE OPCJONALNE) |
|  | Konserwacja i malowanie | - kadłub powyżej linii wodnej - 400 m2 b) część dziobowa i nadbudówka na pokładzie głównym – 240 m2 - odnowienia niebieskiego paska wzdłuż bulaji - odmalowanie oznaczeń i nazw na kadłubie Chodzi o nadbudówkę , masz główny, relingi, oraz inne części stałe nadbudówki | Nałożenie jednej warstwy nawierzchniowej farby do malowania kadłubów, kolor biały (np. Hempatex Enamel 56360 lub równoważnej, tj.: nazwy kolor czarny farby nawierzchniowej nie reagującej z farbami systemu Hempatex.) | PRS/ Załoga/ Przedstawiciel armatora / przedstawiciela techniczny dostawcy farby | Powierzchnie po oczyszczeniu emulsją czyszczącą z zanieczyszczeń olejem i smarami, |
|  | Konserwacja i malowanie | Wykonanie czyszczenia mechanicznego ( kl.ST3) i malowanie wymienionych poniżej skorodowanych elementów konstrukcyjnych statku: - wnętrza wybudówek p i l burta wr. 13 -15 pokład główny rufa - 4m²; - podstawy pod naświetlacze ksenonowe p i l burta wr.15 pokład górny przy kominach - 1m²; - konstrukcja mocowania ramy pomiarowej na pokładzie górnym wr.15 - 1,5m²; - odcinek rury na pokładzie górnym pomiędzy słupkami relingów p i l burta wr.29 – 31 do posadowienia kładki wejściowej - 1m²; - maszt z latarniami rufowymi wr.0 - 1m²; - górna część relingu p i l burta od wr.37 ku dziobowi pokład górny – 2m²; - komory akumulatorów w nadbudówce na pokładzie górnym p i l burta wr.31-32 – 5m²; - podstawy pod drabiny ewakuacyjne na pokładzie górnym p i l burta wr.25 – 2m²; |  |  |  |
|  | Narożniki rufowe | Wymiana narożników rufowych | Rura fi 300mm wypełniony korundem 2mb, grubość rury 8-10 mm | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Cynki na kadłubie | Wymiana protektorów cynkowych na kadłubie. Ilość protektorów na kadłubie – 24 szt. | Kształt – półwałek, mocowanie – 4 łapki spawane do poszycia, waga po 8,25 kg każdy. | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Kraty skrzyń kingstonowych | a)demontaż b)czyszczenie hydromonitorem c) po weryfikacji może być wymagane piaskowanie d) malowanie farbami do części podwodnych | 4 szt. ( 2 x LB i 2 x PB) Wymiary kraty: 500mm x 800 mm, mocowane na 4 śruby | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Farby dostarcza wykonawca |
|  | Winda kotwiczna | Przeglądi - Weryfikacja pracy windy kontwicznej zgodnie z wymogami PRS. Odmalowanie windy | Kotwiczna winda hydrauliczna P-1000 LH | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Po przeprowadzeniu weryfikacji windy wykonawca przedstawi koszt ewentualnych prac dodatkowych |
|  | Odbojnice | a) demontaż odbojnicy rufa, prawa i lewa burta b) wypiaskowanie S2 i wymalowanie kadłuba i płaskowników nad i pod odbojnicą 16 m2 c) po weryfikacji wymiana uszkodzonych odcinków odbojnicy d) montaż nowymi śrubami. | 62mb guma 0,12x0,12 M12x15mm ok.100 szt | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Kotwica - prawa | Wydanie całego łańcucha, czyszczenie komory ,czyszczenie i mycie łańcucha, sprawdzenie i uzupełnienie "marek" na łańcuchu, malowanie łańcucha |  | PRS Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Długość L=155m, Ø20,5mm, przybliżone wymiary komory łańcucha 1,5m x 2,3mx 1,4m, kształt nieregularny. |
|  | Dławice kablowe | Naprawa dławic kablowych na pokładzie - szt. 22 |  | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Wciągarka bębnowa | Wycena weryfikacji stanu wyciągarki zgodnie z wymogami PRS malowanie wyciągarki. |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Po weryfikacji wykonawca przedstawi koszt ewentualnych prac dodatkowych |
|  | Włazy (klapy od pomieszczenia pędników rufowych) 2szt) oraz wyłazy ewakuacyjne dziobowe (2szt). | Wymiana ciężkich klap stalowych na aluminiowe () Dziób i rufa+C69 -razem 4 sztuki | Oferta na klapy z aluminium | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Log ANTHEA E/M SPEED LOG | Naprawa logu ANTHEA E/M SPEED LOG - pokazuje zaniżone wartości prędkości po wodzie. Dostęp do przetwornika podczas postoju na doku - który jest niedostępny przy zanurzonym statku |  | Załoga | Brak możliwości sprawdzenia wizualnie stanu technicznego przetwornika z powodu braku zaworu dennego. Przetwornik fizycznie zamontowany jest w zbiorniku wody balastowej na 60-61 wręgu na prawej burcie. Diagnostyka przetwornika możliwa po wydokowaniu jednostki. Skrzynka z elektroniką na mostku LB, w szafce konsoli nawigacyjnej. |
|  | Przejście kablowe | Wykonanie przejścia w drzwiach wejściowych do sterówki od strony rufy na kabel sterujący wciągarką kablową wg wskazań załogi |  | Załoga |  |
|  | Gres w laboratorium mokrym | Wymiana stłuczonych płytek posadzki w laboratorium mokrym na wylewkę żywiczną | ok. 2m2 | Załoga/ Przedstawiciel Armatora | kolor/ faktura do wyboru przed realizacją |
|  | gres w łazienkach | Wymiana stłuczonych płytek posadzki na wylewkę żywiczną montaż nowych kratek ściekowych.materiał stal nierdzewna, całość ma 100mm x 100mm (sama kratka 80x80mm) 24szt | ok 1 m2 x 12 kajut i łazienka wspólna w sumie 13m2 | Załoga/ Przedstawiciel Armatora | kolor/ faktura do wyboru przed realizacją |
|  | Podsufitka w sterówce | Zdjęcie inspekcja oraz prace konserwatorskie w części biuro - survey room podsufitki . Zdjęcie, wyczyszczenie, odmalowanie, wymiana zgniłych elementów. Zabezpieczenie | ok 4m2 : Wymianie podlega rura / przepust kablowy. Sufit jest w dobrym stanie. Po montażu (wspawaniu) nowego przepustu konieczne jest oszlifowanie spawów i zabezpieczenie powłoką malarską. Konieczne będzie zabezpieczenie / montaż / demontaż okablowania / zabezpieczenie ppoż. | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |

| DZIAŁ POKŁADOWY – ZAMÓWIENIE OPCJONALNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Zakres prac | Parametry | Odbiór | Uwagi Zamawiającego |
|  | Konserwacja i malowanie | - płaskie dno - 160 m2 - farba Hempatex Enamel b) pionowe powierzchnie kadłuba - 300 m2 Farba Eccospeed hull coating - Czyszczenie do klasy sa2 powyższych powierzchni - Malowanie farbami antyporostowej posiadającej certyfikat TBT -Free | Nałożenie dwóch warstw farby antyporostowej posiadającej certyfikat TBT -Free | PRS/ Załoga/ Przedstawiciel armatora / przedstawiciela techniczny dostawcy farby | Malowanie części podwodnej kadłuba i wszystkich malowanych elementów poniżej linii wodnej systemem: tj.: systemem/ farbą odporną na działanie lodu podczas pływania w lodzie pokruszonym, posiadającą min. 3 letnią gwarancję na eksploatację. Malowanie może odbyć się wyłącznie w obecności inspektora technicznego zalecanego przez producenta w celu potwierdzenia poprawności wykonania powłoki malarskiej. |
|  | Znak wolnej burty | Przesunięcie „znaku wolnej burty” oraz poprawki malarskie różnica 55mm centymetrów od lini wody - Zdjęcie znaku z powierzchni jednostki, zeszlifowanie, wyczyszczenia powierzchni, zabezpieczenie, pomalowanie dwoma warstwami, podkładowymi, pomalowanie farbami zgodnie z kolorystyką i przeznaczaniem po całym obwodzie statku - Na spawanie nowego znaku linii wody. Poprawki malarskie zgodnie z nowym znakiem linii wody | po przeliczeniu PRS zdjęcie starego oraz nałożenie nowego znaku wolnej burty na jednostce, przemalowanie jednostki na całym obwodzie, | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Wszystkie działania zgodnie z wytycznymi klasyfikatora jednostki PRS, |
|  | Zakup i Instalacja kabestanów cumowniczych | Montaż 2szt. elektrycznych kabestanów cumowniczych na pokładzie rufowym, | Średnica ok. 700mm, Wysokość ok., 700mm, Uciąg 10kN | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Konieczne będzie usunięcie części pokładu drewnianego ok 1m2, być może na spawanie płyty wzmacniającej zgodnie z projektem wykonanym przez wykonawcę remontu i zatwierdzonym przez PRS (zatwierdzenie projektu po stronie wykonawcy) , podłączenie kabestanu do istniejącej instalacji elektrycznej pod pokładem. Pod pokładem nie ma izolacji oraz szalunku (pomieszczenia pędników. Konieczne będzie przeniesienie torów kablowych oraz oświetlania Montaż pomiędzy 4-5 wręgą |
|  | Ościeżnice i drzwi wejściowe do nadbudówki | Wymiana drzwi ciężkich wejściowych do nadbudówki na pokładzie rufowym wraz z ościeżnicą na nowe szt. 2. Drzwi Pogodoszczelne (bryzgoszczelne) Drzwi dostarcza wykonawca remontu. | - drzwi do korytarza netto 750x1600, brutto 795x1645 - drzwi do mokrego netto 1000x1600, brutto 1045x1645 Netto to wymiary ościeżnicy w świetle, brutto to wymiary drzwi. Szerokość zewnętrzna prowadnicy na uszczelkę to 45mm, wchodzi uszczelka32mm. Drzwi z centralnym systemem zamknięcia z klamką zrealizowany w oparciu o mechanizm ryglowy. Drzwi wyposażone w zamek patentowy, door holder , long hook, Mechanizm zamykający całkowicie zakryty, okno (nie otwierane) | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |

Dział maszynowy:

| - DZIAŁ MASZYNOWY – ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Zakres prac | Parametry | Odbiór | Uwagi Zamawiającego |
|  | Zawory w kadłubie LB | Demontaż, weryfikacja, remont i montaż zaworów Weryfikacja i remont zaworów zgodnie z przepisami i pod nadzorem PRS. | zawory denne: a) zawory dmuchania kingstonów Ø 25 mm - 2 szt., b) ssania wytwornicy wody słodkiej Ø 60,3 mm - 1 szt. c) zawory odpowietrzenia skrzyni kingstonowej Ø 60,3 mm - 2 szt. d) zawory ssania pompy chłodzenia generatora Nr 1 – Ø 76,1 mm 1 szt. e) zawory ssania p-py p-poż. Ø 88,9 mm - 1 szt. zawory burtowe: f) zawory tłoczenia p-py poż. Ø 76,1 mm - 1 szt. g) zawory tłoczenia p-py zęzowej Ø 76,1 mm - 1 szt. h) zawory odlotu z wytwornicy wody słodkiej Ø 2" 1 szt. i) zawory odlotu z chłodzenia generatora Nr 1 Ø 76,1 mm- 1 szt. j) zawory tłoczenia p-py transportu wody słodkiej Ø 2" - 1 szt. k) zawory ssania pompy chłodzenia klimatyzacji Ø 60,3 mm -1 szt. l) zawory odlotu ścieków szarych Ø 50 mm - 1 szt. m) zawory odlotu ścieków czarnych (z klapą sztorm.) Ø 100mm -1 szt. n) zawory dolotu i odlotu z chłodzenia agregatu hydraulicznego Ø 25 mm - 2 szt. | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Zawory w kadłubie PB | Demontaż, weryfikacja, remont i montaż zaworów Weryfikacja i remont zaworów zgodnie z przepisami i pod nadzorem PRS. Obniżenie zaworu chłodzenia klimatyzacji poniżej linii wody | zawory denne: a) zawory dmuchania kingstonów Ø 25 mm - 2 szt. b) zawory odpowietrzenia skrzyni kingstonowej Ø 60,3 mm- 2 szt. c) zawory ssania p-py p-poż. Ø 88,9 mm - 1 szt. d) zawory ssania p-py chłodzenia generatora Nr 2, Ø 60,3mm-1 szt. e) zawory ssania p-py chłodzenia generatora Nr 3 Ø 76,1 mm-1 szt. zawory burtowe: f) zawór burtowy tłoczenia p-py p-poż. Ø 76,1 mm - 1 szt. g) zawór burtowy tłoczenia p-py zęzowej Ø 76,1 mm - 1 szt. h) zawór burtowy odlotu z generatora Nr 2 Ø 60,3mm-1 szt. i) zawór burtowy odlotu z generatora Nr 3 Ø 76,1 mm-1 szt. j) zawór burtowy odlotu ścieków szarych Ø 50 mm - 1 szt. k) zawór burtowy odlotu ścieków czarnych (z klapą sztormową) Ø 100 mm - 1 szt. | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Pędniki dziobowe i rufowe | Przegląd techniczny pędników dziobowych i rufowych - demontaż, - weryfikacja, - wymiana uszczelnień wodnych i olejowych, - montaż, - zalanie nowym olejem. - wymiana węży hydraulicznych | Dziobowe pędniki typu Schottel SPJ 22 (szt. 2 – L i PB) Rufowe pędniki typu Schottel STP 200 - (szt. 2 – L i PB) Gumowe uszczelnienia typu O-ring i Simmera. olej BP Energol HLP-Z 68 – 40 l olej BP Energol GR-XP 150 – 200 l | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Węże hydrauliczne ilość, średnice i długość: P.DZ 2x50cm fi 20, 2x50cm fi 25 P.R 2x50cm fi 16, 2x60cm fi 20, 2x60cm fi 48 |
|  | Fartuchy gumowe osadzenia pędników rufowych | Wymiana fartuchów gumowych osadzenia pędników rufowych - szt. 2 |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Przyrządy pomiarowe prądnic AC400V 50Hz | Legalizacja przyrządów: a)woltomierze szt. 3 b)amperomierze szt. 3 c)częstotlinomierze szt. 2 d)wskaźniki mocy szt. 6 | 0-600 V 400A szt 1, 800A szt 2 Mechaniczne 50HZ 500 KW szt 2, 400 KW szt 2, 250 KW szt 1, 200 KW szt 1 | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Centrala klimatu Centrala typ RJ3 PI wydatek 4180m3/h BITZER typ 4H-25.2-40P | Generalny przegląd sprężarki klimatu, przygotowanie układu pod nowy czynnik ze względu na zakaz używania freonu 404A |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Przygotowanie pod nowy czynnik i napełnienie czynnikiem i raport szczelności układu po stronie wykonawcy |
|  | Termometry wody zaburtowej | Wymiana termometrów - 2 szt. Manometr z dolnym gwintem zakres -20 do 60 |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Wentylatory | Przegląd kapitalny wentylatorów oraz silników elektryczny: - pomieszczeń siłowni 6kW szt.2, - pomieszczeń pędników rufowych 4kW szt.2, - pędników dziobowych 3kW szt2. |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Chłodzenie centrali klimatu | Obniżenie ujęcia rury ssawnej o 1 metr - przy falowaniu i kołysaniu statku zasysa powietrze i sprężarka klimatu się odstawia | Materiał rura nierdzewna ok 1,5m fi 60 wykonać przejście do pomieszczenia pędnika dziobowego LB |  |  |
|  | Bramownica rufowa | Czyszczenie rufowej bramy A-FRAME, konserwacja i malowanie: a) piaskowanie do klasy są. 2 b) malowanie farbą podkładową i nawierzchniową c) demontaż i przegląd łożysk głównych ramy szt. 2 d) Wymiana sworzni łożysk nośnych szt. 2 e) wymiana uszczelnień i tłoczysk siłowników szt.2 f) wymiana przewodów hydraulicznych, węże 4x 80cm fi 28, g) wymiana filtra przy power packu | Czyszczona powierzchnia - 45 m2 Nałożenie jednej warstwy podkładowej oraz jednej warstwy farby nawierzchniowej farby do malowania kadłubów, kolor biały (np. Hempatex Enamel 56360 lub równoważnej, tj.: farby nawierzchniowej nie reagującej z farbami systemu Hempatex.) | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Serwis zakończony pozytywnym odbiorem technicznym przez PRS zgodnie z wymaganiami przeglądu „Urządzenia podnośne – odnowienie (SWL – 3t)” |
|  | Dźwig | Czyszczenie i konserwacja dźwigu pokładowego producent TOWIMOR - czyszczenie do klasy st3 - Malowanie farbą nawierzchniową z ewentualnymi ubytkami podkładowymi - Oznaczenia SWL - Przegląd węży i układów hydraulicznych - Wymiana zużytych przewodów i węży - Płukanie systemu, - Wymiana oleju 400 litrów | Czyszczona powierzchnia – 10m2 Nałożenie jednej warstwy podkładowej oraz jednej warstwy farby nawierzchniowej farby do malowania kadłubów, kolor biały (np. Hempatex Enamel 56360 lub równoważnej, tj.: farby nawierzchniowej nie reagującej z farbami systemu Hempatex.) węże : 1x90 fi 29, 1x160 fi 29, 1x110 fi 20, 1x150 fi 22,1x150 fi 38 | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Serwis zakończony pozytywnym odbiorem technicznym przez PRS zgodnie z wymaganiami przeglądu „Urządzenia przeładunkowe – odnowienie (SWL – 12t)” |
|  | Rurociąg ścieków szarych | Wymiana (rurociągu ścieków szarych - ok 80m fi 60 zawory 4x, DN 50 PN6 Udrożnienie rurociągów ściekowych z umywalek i pryszniców w kabinach. |  | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Rurociąg i zawory ścieków czarnych | Wymiana rurociągu ścieków czarnych na odcinku zdawania (od centrali zaworów przez pompę do ujęcia na pokładzie) - ok 28m na rurę o większej średnicy. Wymiana zaworów do nowych rur - | obecnie w systemie znajdują się rury fi 60 zawory 8x DN50 PN10. Proponujemy zmienić na fi 90 ocynkowana wymiana na nowe zawory pasujące do nowych wymiarów rur. | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Zbiorniki ścieków czarnych i szarych | Czyszczenie zbiorników szt. 4 i zaworów odcinających przed zbiornikami - 4 szt. DN zaworów DN100 | zb nr V L/PB ścieki czarne 2x6,81m3 Zb nr IV L/PB ścieki szare 2x 11,22 | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Akumulatory UPS 24V i 230V | Pomiar pojemności - 24szt. |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Wskaźniki obciążenia agregatów | Montaż w lewej siłowni wskaźnika obciążnika agregatów nr 1, a w prawej siłowni agregatów nr 2 i 3 |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Płynowskazy zbiorników ścieków | Montaż płynowskazów zegarowych lub ciśnieniowych w zbiornikach ścieków czarnych i szarych - 4 szt. |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Płynowskazy zbiorników paliwowych | Montaż płynowskazów zegarowych lub ciśnieniowych w zbiornikach zapasowych paliwa - 6 szt. | Wymiary i pojemność zbiorników 3L/PB 6,94m3, 6L/PB 4,54m3, 8L/PB 9,26m3 | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Zbiorniki rozchodowe paliwa | Czyszczenie zbiorników rozchodowych paliwa 3 szt. - pojemność zbiorników 1,0m3 i 2x 1,6m3 |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Zbiorniki rozchodowe paliwa | Montaż zaworów kulowych na rurociągu powrotnym do zbiorników rozchodowych paliwa - 3 szt. | Zawory trzeba dodać rozmiar fi22 | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Liczniki wody słodkiej | Wymiana liczników wody słodkiej: - licznik wody słodkiej za zestawem hydroforowym (na elektroniczny by nie zarastał glonami) - licznik wody słodkiej na odsalarce wody (potrzebny bardzo czuły licznik ponieważ zwykły nie zlicza wyprodukowanej wody) | licznik istnieje, fi 50 łączenie mufa, cala instalacja do wymiany | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Wyciąg / nawiewów klimatyzacji w kambuzie | Wymiana systemu klimatyzacji w kuchni statkowej 4 sztuk nawiewu na nawiewy z płynna regulacją mechaniczną Wentylator nad okapem: wymiana łożysk, wyważenie i sprawdzenie (remont) silnika elektrycznego. |  | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Instalacja wody słodkiej | Montaż lampy UV za hydroforem - lampa TMA V25 |  | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Podgrzewacz wody słodkiej | a) czyszczenie podgrzewacza b) sprawdzenie grzałek – c) Dołożenie do podgrzewacza termometru na kapilarze d)montaż zaworu bezpieczeństwa | „VARMA” 200L | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Szafy Schottela | Przegląd falowników oraz urządzeń w szafach Schottela |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Instalacja wody słodkiej | Montaż zaworów kulowych przy rozdzielaczu hydroforu - 2 szt DN zaworów: DN40, PN25 |  | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Zbiorniki wody słodkiej | Czyszczenie , gruntowne malowanie zbiorników wody słodkiej - 4 szt, Czyszczenie instalacji wody słodkiej. Malowanie za pomocą farby z atestem PZHdo zbiorników wody pitnej | Wymiary 3,7 m3 szt. 2 i 5,5 m3 szt.2 licznik istnieje, fi 50 łączenie mufa, cala instalacja do wymiany Wymiana instalacji wody słodkiej. | Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Przedstawienie certyfikatów dotyczącego możliwości malowania zbiorników na wodę pitną |
|  | Wirówka paliwa | Wymiana wirówki paliwa na Filtr separatora do olejów napędowych do usuwania cząstek stałych, produktów degradacji oleju i wody z pompą o wydajności 120l/h. W raz z wymiana systemu z wirówki na filtr separatora przerobienie układu wraz z bajpasem na puszczanie paliwa z pominięciem filtra |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Wraz z filtrem separatora dostarczyć zamawiającemu 3 wkłady filtracyjne – kompletne zestawy do uruchomienia i eksploatacji. |
|  | Podgrzewacz paliwa | Wyczyszczenie i sprawdzenie grzałek |  | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Zawory paliwowe | Przegląd i sprawdzenie zaworów paliwowych na kolektorze ssawnym i tłocznym szt. 16 | 16szt zaworów fi 110, brak nr, oznaczeń na zaworach 1 Sztuka zrywania zaworów na całą skrzynię zaworową | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Zbiorniki wód zaolejonych oraz oleju żużytego | Czyszczenie zbiorników - szt. 2 | woda zaolejona , zb nr VII LB -4,2m3 Olej zużyty zb nr VII PB – 4,2m3 | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Zbiorniki oleju zapasowego | Wymiana płynowskazów od zbiorników - 2 szt. |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Zbiorniki wody słodkiej | Czyszczenie, wymiana płynowskazów od zbiorników wody słodkiej - 4 szt. |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Odsalarka wody słodkiej DEO PELICAN YACHT typ U40 3tons/DAY | Przegląd systemu i sprawdzenie szczelności układu - wymiana zużytych części i uszczelek |  | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Filtr piaskowy wytwornicy wody słodkiej | Czyszczenie i wymiana wkładu piastkowego, wymiana uszczelnień |  | Załoga/ Przedstawiciel Armatora |  |
|  | Stan izolacji | Sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej statkowej i |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Przedstawienie raportu stanu izolacji dla klasyfikatora / MEGATEST |
|  | GEN3 zespół prądotwórczy Silnik typu: TAMD 163A-A nr 1101056594/34791 | 1.Blok silnika -umyć, pomierzyć miejsca osadzeń tulei cylindrowych, obudowy łożysk głównych bez i z nowymi panewkami, łożyska wałka rozrządu. 2.Wał korbowy – pomierzyć, przepolerować czopy główne i korbowe, oczyścić kanały smarne. 3.Panewki główne kpl.7 – wymienić na nowe. 4.Panewka oporowa 1kpl. - wymienić na nowe pierścienie oporowe, dobrać odpowiednie uszczelnienie wału korbowego. 5.Panewki korbowodu 6kpl. – wymienić na nowe. 6.Korbowody szt.6 – pomierzyć tulejki sworzni i osadzeń panewek korbowych bez i z nowymi panewkami. 7.Tłoki szt.6 – wymienić na nowe, wymienić na nowe pierścienie tłokowe 6 kpl. i sworznie tłokowe szt.6. 8.Tuleje cylindrowe szt.6 - wymienić na nowe z nowymi oringami silikonowymi. 9.Wałek rozrządu – pomierzyć, oraz panewki wałka rozrządu w bloku. 10.Popychacze 12kpl. – rozebrać pomierzyć popychacze i prowadnice. 11. Głowice szt6. – wykonać remont i pomiary z ewentualną wymianą zaworów ssących, wydechowych, prowadnic i gniazd tychże zaworów, obsad wtryskiwaczy (liczyć się z wymianą ok. 30%-50%, i dotarciem zaworów do gniazd), wymienić komplet uszczelek i uszczelnień. Wykonać próbę głowic na ciśnienie 0,75 MPa. 12.Turbina – wykonać przegląd z wymianą na nowy kpl. tzw. naprawczy. 13.Pompa olejowa –wykonać przegląd. 14.Pompa obiegowa czynnika chłodniczego – wykonać przegląd. 15.Pompa wody morskiej – wykonać przegląd. 16.Wymiennik ciepła woda morska-czynnik chłodniczy – wykonać czyszczenie, wymianę niesprawnych rurek. Wykonać próbę wodną 0,7 MPa. 17.Intercooler - wykonać czyszczenie, przegląd i próbę wodną 0,7 MPa. 18.Chłodnica oleju – wykonać czyszczenie, przegląd i próbę wodną 0,7 MPa. 19.Termostaty w obiegu czynnika chłodniczego szt.2 – wykonać czyszczenie i próbę działania. 20.Anody cynkowe szt.3 – wymienić 21.Pompa paliwowa – wykonać przegląd wraz z regulatorem obrotów i pompki ręcznej. Wymienić kpl. uszczelnień i uszczelek oraz wyregulować dawki na stacji prób. 22.Napęd pompy paliwowej – wymienić łożyska szt.2 i zimeringi szt.2 23.Wtryskiwacze szt.6 – sprawdzić poprawność działania (liczyć się z wymianą ok. 50% końcówek rozpylaczy) 24.Rozrusznik – wykonać regenerację. 25.Uszczelki , uszczelnienia dopasować wymienić na nowe. 26.Rurociągi wodne – zweryfikować stan przyłączy i amortyzatorów (liczyć się z wymianą) 27.Izolacja termiczna przewodów wydechowych i wodnych – wykonać nową. 27.Rozrząd i zapłon ustawić. 28.Czujniki szt.6 – sprawdzić poprawność działania. 29.Silnik złożyć na statku podłączając rurociągi i przewody. |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | # Przed protokołem odbioru musza odbyć się próby obciążenia agregatu na uwięzi i obciążeniu własnym pod nadzorem PRS celem uzyskania świadectwa maszynowego. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez Mechanika oraz Specjalistę do spraw zarządzania jednostkami. Części muszą być nowe oryginalne oraz zgodne z instrukcją producenta. Do weryfikacji po zakończonym remoncie. Wykonawca dostarczone certyfikaty na wykorzystane części Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
|  | Prądnica STAMFORD Typ HCM534D1 425 kVA | 1.Uzwojenia – mycie i sprawdzenie rezystancji 2.Łożysko szt.1 – wymiana 3.Grzałka – wymiana 4.Zespół prądotwórczy – uruchomić i zdać w działaniu pod obciążeniem |  | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez Mechanika oraz Specjalistę do spraw zarządzania jednostkami. Części muszą być nowe oryginalne oraz zgodne z instrukcją producenta. Do weryfikacji po zakończonym remoncie. Wykonawca dostarczone certyfikaty na wykorzystane części Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
|  | GEN2 zespół prądotwórczy Silnik typu: TAMD 102A nr 1101056726/31129 | 1.Blok silnika -umyć, pomierzyć miejsca osadzeń tulei cylindrowych, obudowy łożysk głównych bez i z nowymi panewkami, łożyska wałka rozrządu. 2.Wał korbowy – pomierzyć, przepolerować czopy główne i korbowe, oczyścić kanały smarne. 3.Panewki główne kpl.7 – wymienić na nowe. 4.Panewka oporowa 1kpl. - wymienić na nowe pierścienie oporowe, dobrać odpowiednie uszczelnienie wału korbowego. 5.Panewki korbowodu 6kpl. – wymienić na nowe. 6.Korbowody szt.6 – pomierzyć tulejki sworzni i osadzeń panewek korbowych bez i z nowymi panewkami. 7.Tłoki szt.6 – wymienić na nowe, wymienić na nowe pierścienie tłokowe 6 kpl. i sworznie tłokowe szt.6. 8.Tuleje cylindrowe szt.6 - wymienić na nowe z nowymi oringami silikonowymi. 9.Wałek rozrządu – pomierzyć, oraz panewki wałka rozrządu w bloku. 10.Popychacze 12kpl. – rozebrać pomierzyć popychacze i prowadnice. 11. Głowice szt6. – wykonać remont i pomiary z ewentualną wymianą zaworów ssących, wydechowych, prowadnic i gniazd tychże zaworów, obsad wtryskiwaczy (liczyć się z wymianą ok. 30%-50%, i dotarciem zaworów do gniazd), wymienić komplet uszczelek i uszczelnień. Wykonać próbę głowic na ciśnienie 0,75 MPa. 12.Turbina – wykonać przegląd z wymianą na nowy kpl. tzw. naprawczy. 13.Pompa olejowa –wykonać przegląd. 14.Pompa obiegowa czynnika chłodniczego – wykonać przegląd. 15.Pompa wody morskiej – wykonać przegląd. 16.Wymiennik ciepła woda morska-czynnik chłodniczy – wykonać czyszczenie, wymianę niesprawnych rurek. Wykonać próbę wodną 0,7 MPa. 17.Intercooler - wykonać czyszczenie, przegląd i próbę wodną 0,7 MPa. 18.Chłodnica oleju – wykonać czyszczenie, przegląd i próbę wodną 0,7 MPa. 19.Termostaty w obiegu czynnika chłodniczego szt.2 – wykonać czyszczenie i próbę działania. 20.Anody cynkowe szt.9 – wymienić 21.Pompa paliwowa – wykonać przegląd wraz z regulatorem obrotów i pompki ręcznej. Wymienić kpl. uszczelnień i uszczelek oraz wyregulować dawki na stacji prób. 22.Napęd pompy paliwowej – wymienić łożyska szt.2 i zimeringi szt.2 23.Wtryskiwacze szt.6 – sprawdzić poprawność działania (liczyć się z wymianą ok. 50% końcówek rozpylaczy) 24.Rozrusznik – wykonać regenerację. 25.Uszczelki , uszczelnienia dopasować wymienić na nowe. 26.Rurociągi wodne – zweryfikować stan przyłączy i amortyzatorów (liczyć się z wymianą) 27.Izolacja termiczna przewodów wydechowych i wodnych – wykonać nową. 27.Rozrząd i zapłon ustawić. 28.Czujniki szt.6 – sprawdzić poprawność działania. 29.Silnik złożyć na statku podłączając rurociągi i przewody. |  | # PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | # Przed protokołem odbioru musza odbyć się próby obciążenia agregatu na uwięzi i obciążeniu. # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez Mechanika oraz Specjalistę do spraw zarządzania jednostkami. Części muszą być nowe oryginalne oraz zgodne z instrukcją producenta. Do weryfikacji po zakończonym remoncie. Wykonawca dostarczone certyfikaty na wykorzystane części Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu. |
|  | Prądnica STAMFORD Typ HC.M434D1 200 kVA | 1.Uzwojenia – mycie i sprawdzenie rezystancji 2.Łożysko szt.1 – wymiana 3.Grzałka – wymiana 4.Zespół prądotwórczy – uruchomić i zdać w działaniu pod obciążeniem statkowym |  | # PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | # Przed protokołem odbioru musza odbyć się próby obciążenia agregatu na uwięzi i obciążeniu # Dostarczyć karty pomiarów i odbiorów Wymiana oraz wycena części odbywać się będzie po weryfikacji i akceptacji przez Mechanika oraz Specjalistę do spraw zarządzania jednostkami. Części muszą być nowe oryginalne oraz zgodne z instrukcją producenta. Do weryfikacji po zakończonym remoncie. Wykonawca dostarczone certyfikaty na wykorzystane części Po weryfikacji podać cenę części zamiennych nie wskazanych do wymiany w zakresie prac niezbędnych do zakończenia remontu |

| DZIAŁ MASZYNOWY – ZAMÓWIENIE OPCJONALNE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis | Zakres prac | Parametry | Odbiór | Uwagi zamawiającego |
|  | Stan izolacji | usunięcie ewentualnym doziemień | Usunięcie doziemień wykrytych w czasie inspekcji stanu izolacji z zamówienia podstawowego 3.36 Do wyceny podać koszt 10 roboczogodzin. Technika elektryka | PRS / Załoga/ Przedstawiciel Armatora | Przedstawienie raportu stanu izolacji dla klasyfikatora / MEGATEST |

Prace związane z dokowaniem statku:

| LP | OPIS | ODBIÓR | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Postój w doku | Załoga, Armator | Podać cenę za dzień postoju w doku, do wyceny przyjąć szacowany czas operacji. |
|  | Trap przy nabrzeżu | Załoga, Armator | Podać cenę za jeden trap |
|  | Dostawa energii elektrycznej | Załoga, Armator | Wg zużycia, podać cenę kWh. |
|  | Woda słodka podłączenie | Załoga, Armator | Podać cenę za operację |
|  | Dostawa wody słodkiej | Załoga, Armator | Wg zużycia, podać cenę jednostkową. |
|  | Dostawa wody chłodzącej | Załoga, Armator | Podać cenę za 1m3 |
|  | Wywóz śmieci | Załoga, Armator | Podać cenę za kontener |
|  | Odbiór ścieków szarych/czarnych | Załoga, Armator | Podać cenę za operację |
|  | Utylizacja ścieków | Załoga, Armator | Podać cenę za 1m3 |
| - 4 | Utylizacja wód zaolejonych | Załoga, Armator | Podać cenę za 1m3 |