Załącznik nr ……….do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPRZĘTU

( Wymagania minimalne)

## Kamera stałopozycyjna TYP1

Wymagania minimalne dotyczące parametrów kamery:

- Przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2.5”

- Kąt patrzenia w poziomie min. 109ᵒ-37ᵒ

- Kąt patrzenia w pionie min. 57ᵒ-21ᵒ

- Obiektyw 2.8-9.8 mm

- Obraz min. 3840x2160  min. 25 kl/s z WDR

- WDR (Wide Dynamic Range ) – szeroki zakres tonalny

- Czułość 0,18 lux (kolor), 0,04 lux (monochromat.)

- Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profile

- Wbudowane diody LED podczerwieni o długości fali 850 nm. min. zasięg do 25 m.

- Obudowa IP66/IP67 o wytrzymałości IK10

- Bez PVC

- Zdalna regulacja ostrości

- Możliwość tworzenia funkcji czasowej do regulacji ostrości

- Warunki pracy w temperaturze min. -40°C do 60°C

- 3-letnia gwarancja producenta z możliwością przedłużenia do 5 lat

- Zasilanie Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3

- Możliwość zainstalowania analityki bezpośrednio w kamerze typu: Wirtualna linia, Wirtualne ogrodzenie

- Możliwość zainstalowania analityki różnych producentów

- Możliwość utworzenia reguł związanych z I/O

- Obsługa protokołu SNMP v1/v2c/v3

## Kamera stałopozycyjna TYP2

Wymagania minimalne dotyczące parametrów kamery:

- Przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2.8”

- Kąt patrzenia w poziomie min. 110ᵒ-38ᵒ

- Kąt patrzenia w pionie min. 62ᵒ-21ᵒ

- Obiektyw 2.8-8.5 mm

- Obraz min. HDTV 1080p min. 25 kl/s z WDR

- WDR (Wide Dynamic Range ) – szeroki zakres tonalny

- Czułość 0,07 lux (kolor), 0,14 lux (monochromat.)

- Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profile

- Wbudowane diody LED podczerwieni o długości fali 850 nm. min. zasięg do 40 m.

- Obudowa IP66/IP67 o wytrzymałości IK10

- Bez PVC

- Zdalna regulacja ostrości

- Możliwość tworzenia funkcji czasowej do regulacji ostrości

- Warunki pracy w temperaturze min. -40°C do 60°C

- 3-letnia gwarancja producenta z możliwością przedłużenia do 5 lat

- Zasilanie Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3

- Możliwość zainstalowania analityki bezpośrednio w kamerze typu: Wirtualna linia, Wirtualne ogrodzenie

- Możliwość zainstalowania analityki różnych producentów

- Możliwość utworzenia reguł związanych z I/O

- Obsługa protokołu SNMP v1/v2c/v3

## Kamera PTZ – TYP3

Wymagania minimalne dotyczące parametrów kamery:

- Przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2.8”

- Kąt patrzenia w poziomie min. 66,7ᵒ-2,36ᵒ

- Kąt patrzenia w pionie min. 39,5ᵒ-1,37ᵒ

- Obiektyw min. 4.3-129 mm zoom optyczny min. 30x ,cyfrowy min. 12x

- Obraz min. HDTV 1080p min. 25 kl/s

- Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profile

- Obudowa IP66 o wytrzymałości IK08

- Bez PVC

- Zdalna regulacja ostrości

- Warunki pracy w temperaturze min. -50°C do 50°C

- 3-letnia gwarancja producenta z możliwością przedłużenia do 5 lat

- Zasilanie Power over Ethernet 60W IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 36

- Możliwość zainstalowania analityki bezpośrednio w kamerze typu: Wirtualna linia, Wirtualne ogrodzenie

- Możliwość zainstalowania analityki różnych producentów

- Możliwość ustawienia home position w oprogramowaniu VMS

- Możliwość regulacji szybkości obrotu, powiększenia

- Obsługa protokołu SNMP v1/v2c/v3

## Kamera PTZ+360 stopni – TYP4

Wymagania minimalne dotyczące parametrów kamery 360ᵒ:

Zespół kamer powinien składać się z dwóch elementów: modułu 360 do obserwacji ogólnej, oraz kamery szybkoobrotowej ( PTZ ). Parametry modułu 360 stopni opisano poniżej. Kamera PTZ powinna spełniać założenia dla kamery PTZ powyżej.

- Przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym 4 x 1/2.8”

- Kąt patrzenia w poziomie min. 152ᵒ

- Kąt patrzenia w pionie min. 85ᵒ

- Obiektyw min. 1.37

- Obraz min. HDTV 1080p min. 12,5 kl/s

- Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profile

- Obudowa IP66

- Bez PVC

- Zdalna regulacja ostrości

- Warunki pracy w temperaturze min. -30°C do 50°C

- 3-letnia gwarancja producenta z możliwością przedłużenia do 5 lat

- Zasilanie Power over Ethernet 60W IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 36

- Możliwość zainstalowania analityki bezpośrednio w kamerze typu: Wirtualna linia, Wirtualne ogrodzenie

- Możliwość zainstalowania analityki różnych producentów

- Obsługa protokołu SNMP v1/v2c/v3

Wymagania minimalne dotyczące parametrów kamery PTZ:

- Przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2.8”

- Kąt patrzenia w poziomie min. 66,7ᵒ-2,36ᵒ

- Kąt patrzenia w pionie min. 39,5ᵒ-1,37ᵒ

- Obiektyw min. 4.3-129 mm zoom optyczny min. 30x ,cyfrowy min. 12x

- Obraz min. HDTV 1080p min. 25 kl/s

- Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profile

- Obudowa IP66 o wytrzymałości IK08

- Bez PVC

- Zdalna regulacja ostrości

- Warunki pracy w temperaturze min. -50°C do 50°C

- 3-letnia gwarancja producenta z możliwością przedłużenia do 5 lat

- Zasilanie wspólne z kamerą 360ᵒ

- Możliwość zainstalowania analityki bezpośrednio w kamerze typu: Wirtualna linia, Wirtualne ogrodzenie

- Możliwość zainstalowania analityki różnych producentów

- Możliwość ustawienia home position w oprogramowaniu VMS

- Możliwość regulacji szybkości obrotu, powiększenia

- Obsługa protokołu SNMP v1/v2c/v3

Do kamery 360 należy podłączyć bezpośrednio kamerę PTZ za pomocą odpowiedniego pierścienia montażowego. Zestaw powinien posiadać funkcjonalność polegająca na zintegrowaniu obu kamer tak aby zaznaczenie obszaru na obrazie PTZ skutkowała wysterowaniem kamery PTZ w dane położenie. Funkcjonalność ta ma być dostępna z poziomu posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Milestone XProtect.

## Kamera stałopozycyjna 360 stopni -TYP5

Wymagania minimalne dotyczące parametrów kamery 360ᵒ:

- Przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym 4 x 1/2.8”

- Kąt patrzenia w poziomie min. 96ᵒ-49ᵒ

- Kąt patrzenia w pionie min. 53ᵒ-27ᵒ

- Obiektyw min. 3-6 mm

- Obraz min. HDTV 1080p min. 25 kl/s

- Kompresja H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline, Main and High Profile

- Obudowa IP66

- Bez PVC

- Zdalna regulacja ostrości

- Warunki pracy w temperaturze min. -30°C do 50°C

- 4 niezależne czujniki  podczerwieni o długości fali 850 nm. min. zasięg do 15 m.

- 3-letnia gwarancja producenta z możliwością przedłużenia do 5 lat

- Jeden adres IP dla wszystkich kanałów

- Zasilanie Power over Ethernet 60W IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 36

- Możliwość zainstalowania analityki bezpośrednio w kamerze typu: Wirtualna linia, Wirtualne ogrodzenie

- Możliwość zainstalowania analityki różnych producentów

- Obsługa protokołu SNMP v1/v2c/v3

## Głośnik sieciowy IP

Wymagania minimalne dotyczące głośnika IP:

- Głośnik IP widoczny  z poziomu posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania Milestone XProtect.

- Transmisja dźwięków może być uruchamiana ręcznie bądź automatycznie w reakcji na alarm

- Możliwość wysyłania komunikatu do pojedynczego głośnika jak również do wszystkich

- Możliwość komunikacji jednokierunkowej i dwukierunkowej

- Warunki pracy w temperaturze min. -20°C do 50°C

- Obudowa IP66

- 3-letnia gwarancja producenta z możliwością przedłużenia do 5 lat

- Możliwość zarządzania plikami audio z poziomu aplikacji klienckiej systemu VMS

## Management Server:

Minimalne parametry dla management serwera

1. Procesor CPU:

- procesor klasy serwerowej nie mniej niż 8-rdzeniowy/16-wątkow obsługujący funkcje wirtualizacji (VT-x/AMD-V lub równoważne), 
- min 12MB cache, 
- osiągający w teście CPU PassMark Benchmarks (www.cpubenchmark.net, stan na dzień 2020-10-14) wynik CPU Mark przynajmniej 10000 punktów
np. Intel Xeon Silver 4110

2. Pamięć RAM

- 16 GB RAM, 
- DDR4 lub szybsza

3. Karta sieciowa

- 2x Gigabit Ethernet RJ45 + port zarządzania IPMI+KVM

4. System operacyjny

- Windows Server 64bit PL, 2019 lub nowszy w wersji serwerowej

5. ZASILACZ

- 2 szt. Hot plug, min 400W.
- 2 kable zasilające umożliwiające podłączenie do UPS (3 metrowe, Złącze IEC C13 - Złącze C14)
- praca obu zasilaczy (normalna praca, uszkodzenie lub awaria) musi być widoczna w systemie zdalnego zarządzania (IPMI).

6. Dyski dla OS i Aplikacji

- 2 sztuki dysk SSD/NVME/M2,   
- pojemność min 480 GB każdy
- szybkość odczytu i zapisu min 500MB/s
- klasy serwerowej
- konfiguracja: RAID 1
- dyski muszą być w pełni kompatybilne z serwerem

7. Sprzętowy kontroler macierzy (RAID) wraz z baterią podtrzymującą

- kontroler musi być tego samego producenta co serwer i w pełni z nim kompatybilny (oraz z systemem operacyjnym)
- kontroler musi posiadać pamięć cache min 1GB

10. Zdalne zarządzanie:  obsługa uniwersalnego systemu zarządzania warstwą sprzętową serwera wraz z udostępnianiem zdalnego ekranu. Interfejs dostępny przez osobny, dedykowany port RJ45.

11. Obudowa:    stelażowa RACK, zestaw montażowy ruchomy (rack mount kit) do montażu w szafie rackowej. Wszystkie dyski muszą być umieszczone w zatokach montażowych 3.5" lub 2.5’’.  Serwer musi być kompletny, złożony, przetestowany, niezaplombowany.

## Recording Server

Minimalne parametry dla recording serwera

Procesor CPU:

- procesor klasy serwerowej nie mniej niż 10-rdzeniowy/20-wątkow obsługujący funkcje wirtualizacji (VT-x/AMD-V lub równoważne), 
- min 12MB cache, 
- osiągający w teście CPU PassMark Benchmarks (www.cpubenchmark.net, stan na dzień 2020-10-14) wynik CPU Mark przynajmniej 12500 punktów
np. Intel Xeon Silver 4114

2. Pamięć RAM

- 32 GB RAM, 
- DDR4 lub szybsza

3. Karta sieciowa

- 4x Gigabit Ethernet RJ45 + port zarządzania IPMI+KVM

4. System operacyjny

- Windows Server 64bit PL, 2019 lub nowszy w wersji serwerowej

5. ZASILACZ

- 2 szt. Hot plug, min 400W.
- 2 kable zasilające umożliwiające podłączenie do UPS (3 metrowe, Złącze IEC C13 - Złącze C14)
- praca obu zasilaczy (normalna praca, uszkodzenie lub awaria) musi być widoczna w systemie zdalnego zarządzania (IPMI).

6. Dyski dla OS i Aplikacji

- 2 sztuki dysk SSD/NVME/M2,   
- pojemność min 480 GB każdy
- szybkość odczytu i zapisu min 500MB/s
- klasy serwerowej
- konfiguracja: RAID 1
- dyski muszą być w pełni kompatybilne z serwerem

7. Dyski dla bieżącego archiwum (live)

- zapis dla 4-6 godzin Live Data Base
- 4 sztuki dysk SSD/NVME/M2,  
- pojemność min 960 GB każdy
- szybkość odczytu i zapisu min 500MB/s
- klasy serwerowej
- konfiguracja: RAID 1
- dyski muszą być w pełni kompatybilne z serwerem

8. Dyski archiwum:

- zapis na 30 dni 
- 12 sztuk dysk HDD, interfejs SATA III, hotswap
- pojemność 8TB każdy, prędkość obrotowa min 7200rpm
- klasy serwerowej
- konfiguracja RAID5
- dyski muszą być w pełni kompatybilne z serwerem

9. Sprzętowy kontroler macierzy (RAID) wraz z baterią podtrzymującą

- kontroler musi być w pełni kompatybilny z serwerem (oraz z systemem operacyjnym)
- kontroler musi posiadać pamięć cache min 1GB

10. Zdalne zarządzanie:  obsługa uniwersalnego systemu zarządzania warstwą sprzętową serwera wraz z udostępnianiem zdalnego ekranu. Interfejs dostępny przez osobny, dedykowany port RJ45.

11. Obudowa:    stelażowa RACK, zestaw montażowy ruchomy (rack mount kit) do montażu w szafie rackowej. Wszystkie dyski muszą być umieszczone w zatokach montażowych 3.5" lub 2.5’’.  Serwer musi być kompletny, złożony, przetestowany, niezaplombowany

## Przełącznik TYP1

Przełącznik jest  urządzeniem warstwy 3. Urządzenie wyposażone jest w 16 portów SFP, 4 porty SFP+ oraz 8 portów SFP Combo. Obsługuje standardy komunikacyjne IEEE 802.3, IEEE 802.3ab oraz IEEE 802.3u, a także funkcje sieci komputerowej takie jak IGMP Snooping, Do switcha  należy zamontować dwa redundantne zasilacze

| Liczba portów | (16) portów SFP 100/1000 Mb/s; (8) portów SFP typu dual personality – 10/100/1000BASE-T RJ-45 lub 100/1000BASE-X Combo; (4) stałe porty 1000/10000 SFP+ |
| --- | --- |
|  | 1 szeregowy port konsoli (RJ-45 lub USB micro-B) |
| Standardy sieciowe | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Przepustowość | 96 Mpps, 128 Gb/s |
| Pamięć i procesor | 1 GB pamięci SDRAM; Wielkość bufora pakietów: 1,5 MB; 512 MB pamięci flash |
| Spanning Tree | STP, RSTP, MSTP |
| Zarządzalność | Web, SNMP, CLI |
|  | Wirtualny stacking |
|  | sFlow, RMON |
| QoS | 802.1p |
|  | CoS |
|  | Ograniczanie poziomu ruchu |
|  | Nadawanie priorytetów w oparciu o numery portów TCP/UDP |
|  | Kontrola przepływu |
|  | Uproszczona konfiguracja QoS |
| VLAN | Do 512 VLAN (4094 VLAN ID) |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | Tak |
| Obsługiwane protokoły | LLDP |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
| Bufor danych | 1,5 MB (alokowane dynamicznie) |
| Przełącznik zarządzalny | TAK |
| Zasilanie | 100-127/ 200-250 VAC |
|  | - Gwarancja wieczysta |
|  | - redundantny zasilacz |

Wkładki do powyższego switcha:

Wkładki muszą być w pełni kompatybilne ze switchem, zamontowane do niego oraz w pełni działające.

Ilość:
- 2 sztuki MiniGbic, single-mode, o przepustowości 10G, wtyk LC
- 2 sztuki MiniGbic, multi-mode o przepustowości 1G. wtyk LC
- 5 sztuk MiniGbic, single-mode o przepustowości 1G, wtyk LC
- 9 sztuk MiniGbic RJ45 o przepustowości 1G

Powyższe spełnia np:

HPE 5130 24G SFP 4SFP+ EI (16x 100M/1000M SFP, 8x 100M/1G Combo SFP, 4x 1G/10G SFP+) + zasilacz HPE X361 150W AC Power Supply 2 szt.+ wkładki

## Przełącznik TYP2 - 24 PoE+

Przełącznik jest urządzeniem warstwy drugiej. Urządzenie wyposażone jest w 24 porty Rj45 PoE+ oraz 4 porty SFP Switch działa z przepustowością rutowania/przełączania równą 56 Gbit/s.

| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only |
| --- | --- |
| Liczba portów 1000 Mbps | 4 szt. |
| Inne porty | 4 porty SFP 1GbE |
|  | 1 szeregowy port konsoli (RJ-45 lub USB micro-B) |
| Porty mini-GBIC | 2 porty SFP 1GbE współdzielone z portami 10/100/1000 |
| Standardy sieciowe | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Przepustowość | 41.8 mln pps, 56 Gb/s |
| Trunk | Tak |
| Spanning Tree | STP, RSTP, MSTP |
| Zarządzalność | Web, SNMP, CLI |
|  | Wirtualny stacking |
|  | sFlow, RMON |
| QoS | 802.1p |
|  | CoS |
|  | Ograniczanie poziomu ruchu |
|  | Nadawanie priorytetów w oparciu o numery portów TCP/UDP |
|  | Kontrola przepływu |
|  | Uproszczona konfiguracja QoS |
| VLAN | Do 512 VLAN (4094 VLAN ID) |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | Tak |
| Obsługiwane protokoły | LLDP |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
| Bufor danych | 1,5 MB (alokowane dynamicznie) |
| Zasilanie | 100-127/ 200-250 VAC |
| Pamięć RAM | 256 MB DDR3 DIMM |
| Pamięć Flash | 128 MB Flash |
|  | Max 247 W |
|  | Dostępna moc PoE: 195 W (30W na port) |
|  | Gwarancja wieczysta |

Powyższe spełnia np.:
Aruba 2530  24 PoE+ (24x 10M/100M/1000M RJ45 PoE+, 2x 100M/1G Combo SFP)

## Przełącznik TYP3 - 8G PoE+

Switch jest urządzeniem należącym do przełączników warstwy drugiej, które mogą być zarządzane przez stronę www. Urządzenie jest wyposażone  w 10 portów RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) oraz 2 porty SFP Combo. Switch działa z przepustowością rutowania/przełączania równą 20 Gbit/s.

| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 8 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+); Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only |
| --- | --- |
| Liczba portów 1000 Mbps | 2 szt. |
| Inne porty | 2 porty SFP 1GbE współdzielone z portami 10/100/1000 |
|  | 1 szeregowy port konsoli (RJ-45 lub USB micro-B) |
| Porty mini-GBIC | 2 porty SFP 1GbE współdzielone z portami 10/100/1000 |
| Standardy sieciowe | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Przepustowość | 14.8 mln pps, 20 Gb/s |
| Trunk | Tak |
| Spanning Tree | STP, RSTP, MSTP |
| Zarządzalność | Web, SNMP, CLI |
|  | Wirtualny stacking |
|  | sFlow, RMON |
| QoS | 802.1p |
|  | CoS |
|  | Ograniczanie poziomu ruchu |
|  | Nadawanie priorytetów w oparciu o numery portów TCP/UDP |
|  | Kontrola przepływu |
|  | Uproszczona konfiguracja QoS |
| VLAN | Do 512 VLAN (4094 VLAN ID) |
| Montaż w szafach RACK | 19" Rack 1U |
| Możliwość mocowania do podłoża | Tak |
| Obsługiwane protokoły | LLDP |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
| Bufor danych | 1,5 MB (alokowane dynamicznie) |
| Zasilanie | 100-127/ 200-250 VAC |
| Pamięć RAM | 256 MB DDR3 DIMM |
| Pamięć Flash | 128 MB Flash |
|  | Max 86 W |
|  | Dostępna moc PoE: 67 W |
|  | Gwarancja wieczysta |

Wkładka do powyższego switcha:

Wkładka MiniGbic musi być w pełni kompatybilna ze switchem, zamontowana do niego oraz w pełni działająca

Ilość:
- 1 sztuka MiniGbic, multi-mode o przepustowości 1G. wtyk LC

Powyższe spełnia np.:
Aruba 2530 Aruba 2530 8G PoE+  (8x 10M/100M/1000M RJ45 PoE+, 2x 100M/1G Combo SFP) + wkładka

## Przełącznik przemysłowy TYP4

Przełącznik Typu 4 to niezarządzalny przełącznik sieciowy wyposażony w 4 porty  Gigabitowe 10/100/1000Base-T PoE

| Liczba portów | 4x10/100/1000Base-T RJ-45 PoE+, total 120W 2x 100/1000Base-X SFP |
| --- | --- |
| Porty mini-GBIC | 2 porty SFP 1GbE |
| Standardy sieciowe | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T |
| Przepustowość | 12 Gb/s |
| Montaż | Szyna DIN |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | 8000 |
| Bufor danych | 1 Mbits |
| Temperatura pracy | -40~75°C |
| MTBF | 736,988 godz @25°C |
| Obudowa | Obudowa metalowa IP30 bezwentylatorowa |
|  | Gwarancja 5 lat |
| Zasilanie | 48VDC (44~57VDC) |

Wkładka do powyższego switcha:

Wkładka MiniGbic musi być w pełni kompatybilna ze switchem, zamontowana do niego oraz w pełni działająca..

Ilość:
- 1 sztukia MiniGbic, single-mode o przepustowości 1G. wtyk LC

Powyższe spełnia np.:
Switch IGS-402S-4PHE24 (4x 10M/100M/1000M RJ45 PoE+, 2x 1G SFP) + wkładka

## Stacja robocza + Monitory

Minimalne parametry stacji operatorskiej

| CPU |  | umożliwiający osiągnięcie wyniku testu wykonanego przez PASSMARK® SOFTWARE na poziomie min. 15 000 punktów. Musi posiadać zaimplementowaną w procesorze wyspecjalizowaną strukturę krzemową, której zadanie polega tylko na przetwarzaniu strumieni wideo i akceleracji odtwarzania. np. funkcja Intel Quick Sync) np. Intel(R) Core(TM) i7-8700K CPU @ 3.70GH |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAM |  | 32 GB RAM |  |  |  |  |
| NIC |  | Min. 2x Gigabit, RJ45 |  |  |  |  |
| OS |  | System operacyjny wymagany przez oprogramowanie klienckie systemu monitoringu . Możliwość zdalnego dostępu (zdalny pulpit). System operacyjny musi być aktualnie wspierany przez producenta. System operacyjny musi współpracować z Active Directory (domena MS Windows) np. Windows 10 PRO wersja PL |  |  |  |  |
| ZASILACZ |  | 1szt 750 W, ATX Sprawność min 90% przy 230V oraz 20-100% obciążeniu |  |  |  |  |
| KARTA GRAFICZNA |  | dwie karty graficzne o poniższych parametrach każda: Rodzaj złącza PCI-E x16 3.0 Pamięć min. 8 GB Rodzaj pamięci GDDR6 (Szyna pamięci 256-bit) Taktowanie pamięci min. 14000 MHz Rodzaje wyjść: HDMI - 1 szt., DisplayPort - 3 szt., USB-C (VirtualLink) - 1 szt. Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.5 np. 2x nVidia RTX2070 8GB RAM |  |  |  |  |
| MONITOR |  | - monitor do pracy ciągłej (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) - minimum 55 cali - rozdzielczość min. 4K |  |  |  |  |
| Konfiguracja dysków dla OS i Aplikacji |  |  |  |  |  |  |
| 1x DYSK SSD, - pojemność min 480GB - prędkość zapisu i odczytu min 500MB/sek - interfejs SATA3 lub m2 Stacja operatorska powinna być złożona, kompletna, z zainstalowanym systemem operacyjnym. |  |  |  |  |  |  |