ZASADY SPORZĄDZANIA
GEODEZYJNEJ INWENTARYZACJI POWYKONAWCZEJ

Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą stanowią:

- Mapa powykonawcza w wersji elektronicznej, składająca się z mapy zasadniczej oraz części branżowej stanowiące integralną całość - wymagana obligatoryjnie.

- Mapa powykonawcza w wersji papierowej  - wymagana obligatoryjnie.

- Szkic geodezyjny oraz plik tekstowy ze współrzędnymi punktów załamania sieci gazowej, współrzędnymi punktów montażu podziemnej armatury, tj. złączy izolujących, zasuw, kurków (łącznie z armaturą włączeniową) itp., współrzędnymi montażu podziemnych i naziemnych obudów punktów pomiarów elektrycznych, rzędnymi wykonanych przecisków i przewiertów sterowanych – wymagane obligatoryjnie

- Schematy, schematy aksonometryczne, informacje dodatkowe - materiały fakultatywne; ich wymagalność, zakres i szczegółowość określana jest na etapie wydawania warunków technicznych przyłączenia lub na etapie przekazania placu budowy przez inspektora nadzoru w porozumieniu z przyszłym użytkownikiem.

Uwaga:

- Pomiary geodezyjne należy wykonywać w wykopie otwartym.

- Rzędne i współrzędne płaskie należy podawać dla osi rurociągu.

- W przypadku szczególnie ważnych obiektów sieci gazowej, jak stacje gazowe, układy zaporowo-upustowe na sieci wysokiego ciśnienia, schematy przygotowane w skali 1:100 lub mniejszej - należy wymagać obligatoryjnie.

- Oznaczyć na szkicach, profilach, geodezji w wersji cyfrowej zastosowane rury ochronne opisem r.o. Øxxx L=xxx m. (np.: r.o. Ø125 L=8,5 m).

- Przy pomiarze należy bezwzględnie namierzyć miejsce włączenia gazociągu nowo wybudowanego z gazociągiem istniejącym oraz dostarczyć współrzędne płaskie dwóch pomiarów kontrolnych (pikiet) na gazociągu istniejącym w odległości ok. 0,5 m - 1,0 m po obu stronach od miejsca włączenia. Dane te należy nanieść na szkic geodezyjny i do pliku tekstowego.

Ad. 1. Wymagania dla mapy powykonawczej w wersji elektronicznej:

- Mapę zasadniczą wraz z naniesioną częścią branżową należy przygotowywać dla wykonanego obiektu wraz z całą treścią mapy zasadniczej (zgodnie z zakresem opracowania na mapie do celów projektowych i zakresem faktycznie wykonanych prac).

- W przypadku, gdy na danym obszarze właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej udostępnia mapy do celów projektowych w wersji elektronicznej mapa powykonawcza wymagana jest obligatoryjnie w postaci wektorowej. Treść mapy zasadniczej oraz jej format powinny być zgodne z treścią i formatem mapy zasadniczej funkcjonującej wośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej . Dopuszcza się przygotowanie mapy w formatach:

  - *.dxf

  - *.dgn (v7; 2d)

- W przypadku, gdy na danym obszarze właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nie udostępnia map do celów projektowych w wersji elektronicznej dopuszcza się mapy powykonawcze w układzie hybrydowym (wektor + raster) z zastrzeżeniem punktu Ad. 1 ppkt. 6, przy czym, obligatoryjnie wymagane są:

  - plik tekstowy ze współrzędnymi punktów załamania sieci gazowej,

  - zeskanowane i skalibrowane mapy zasadnicze/powykonawcze z ustaloną georeferencją w formacie geotiff,

  - część branżowa (zgodnie z punktem Ad. 1 ppkt. 5) w postaci wektorowej w formatach jak w punkcie Ad. 1 ppkt. 2.

- W przypadku, gdy na danym obszarze właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej nie udostępnia map do celów projektowych w wersji elektronicznej:

  - dla zadań, w których wykonywane są tylko przyłącza oraz

  - dla zadań w których wykonywane są gazociągi o długości nie przekraczającej 50m,

dopuszcza się stosowanie mapy powykonawczej w wersji elektronicznej składającej się z mapy zasadniczej rastrowej bez kalibracji oraz części branżowej w postaci wektorowej w formatach jak w punkcie Ad. 1 ppkt. 2.

- Treść części branżowej mapy powykonawczej powinna zawierać wykonany fragment sieci gazowej wraz z instalacjami towarzyszącymi. Treść branżowa powinna odzwierciedlać wszelkie istotne elementy opisywanego obiektu, a w szczególności:

  - nitkę gazociągu z opisem średnicy i ciśnienia, rzędne w punktach załamania oraz w miejscach charakterystycznych przecisku i przewiertu sterowanego

  - elementy technicznego uzbrojenia gazociągu, tj. armatura odcinająca, odwadniacze, złącza izolujące, rury ochronne, rury osłonowe, rury przewiertowe, rury przeciskowe, pozostała armatura, kolumny wydmuchowe - z opisem średnicy i podaniem wartości rzędnych,

  - przyłącza gazowe z opisem średnicy i ciśnienia, rzędne w punktach załamania,

  - stacje gazowe,

  - zespoły gazowe na przyłączu,

  - punkty gazowe,

  - instalacje telemetrycznego przekazu danych (z uwzględnieniem linii kablowych),

  - instalacje ochrony katodowej (z uwzględnieniem wszelkich elementów ochrony katodowej, tj. stacji katodowych, uziomów ochrony katodowej, anod galwanicznych, stacji drenażu elektrycznego, punktów pomiarów elektrycznych, linii kablowych),

  - instalacje elektryczne (z uwzględnieniem linii kablowych)

  - instalacje uziemiające,

  - odcinki, na których zastosowano obciążniki gazociągów,

  - słupki trasowe oraz słupki/szafki punktów pomiarów elektrycznych wraz z kilometrażem,

  - w przypadku kolizji z urządzeniami podziemnymi – trzy rzędne – terenu, górnej tworzącej  rury gazociągu, urządzenia kolidującego,

  - zaznaczenie strefy kontrolowanej gazociągu.

- W przypadku map w układzie hybrydowym (wektor + raster), obrazy rastrowe arkuszy map zasadniczych powinny pokrywać zasięg gazociągu (zeskanowane, skalibrowane 
w formacie geotiff z ustaloną georeferencją. Dopuszcza się dołączanie obrazu rastrowego w formacie jpg, tiff, bmp z załączonym plikiem pozycjonującym - tzw. worldfile). Dopuszczalny błąd kalibracji rastra 0,3 mm w skali mapy.

- Forma graficzna, zastosowane rozwarstwienie, atrybuty opisowe obiektów, atrybuty graficzne obiektów, topologia, krój sekcyjny muszą być zgodne z rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej.

Ad. 2. Wymagania dla mapy powykonawczej w wersji papierowej:

- Mapę zasadniczą wraz z naniesioną treścią branżową należy przygotowywać dla wykonanego obiektu wraz z całą treścią mapy zasadniczej (zgodnie z zakresem opracowania na mapie do celów projektowych i zakresem faktycznie wykonanych prac).

- Treść mapy powykonawczej powinna zawierać wykonany fragment sieci gazowej wraz z instalacjami towarzyszącymi. Treść branżowa powinna odzwierciedlać wszelkie istotne elementy opisywanego obiektu, a w szczególności:

  - nitkę gazociągu z opisem średnicy i ciśnienia, rzędne w punktach załamania,

  - elementy technicznego uzbrojenia gazociągu, tj. armatura odcinająca, odwadniacze, złącza izolujące, rury ochronne, rury osłonowe, rury przewiertowe, rury przeciskowe, pozostała armatura, kolumny wydmuchowe - z opisem średnicy i podaniem wartości rzędnych,

  - przyłącza gazowe z opisem średnicy i ciśnienia, rzędne w punktach załamania,

  - stacje gazowe,

  - zespoły gazowe na przyłączu

  - punkty gazowe,

  - instalacje telemetrycznego przekazu danych (z uwzględnieniem linii kablowych),

  - instalacje ochrony katodowej (z uwzględnieniem wszelkich elementów ochrony katodowej, tj. stacji katodowych, uziomów ochrony katodowej, anod galwanicznych, stacji drenażu elektrycznego, punktów pomiarów elektrycznych, linii kablowych),

  - instalacje elektryczne (z uwzględnieniem linii kablowych)

  - instalacje uziemiające,

  - odcinki, na których zastosowano obciążniki gazociągów,

  - słupki trasowe oraz pomiarowe wraz z kilometrażem,

  - w przypadku kolizji z urządzeniami podziemnymi – trzy rzędne – terenu, górnej tworzącej  rury gazociągu, urządzenia kolidującego,

  - zaznaczenie strefy kontrolowanej gazociągu.

Ad. 3. Wymagania dla szkicu oraz plików tekstowych ze współrzędnymi punktów załamania sieci gazowej

- Wymagania dla szkicu:

- szkic gazociągu z przyłączami powinien być sporządzony wraz z wykazem długości gazociągów i przyłączy (do kurka głównego) w podziale na poszczególne średnice podpisany przez geodetę.

- na szkicach należy dokumentować również zabudowaną armaturę, wykonane przeciski i przewierty sterowane przy których należy podać rzędną posadowienia sieci gazowej w miejscach charakterystycznych np. zmiana kierunku przebiegu, znaczna zmiana głębokości w innych przypadkach co 20 m, jeżeli sieć będzie długości mniejszej niż 20 m podać początek środek i koniec, kolizje i skrzyżowania z innym uzbrojeniem, rury ochronne, miejsca włączeń do istniejącej sieci gazowej, odgałęzienia, włączenia przyłączy, końcówki gazociągów, zmiany średnicy oraz monobloki i punkty pomiarowe łącznie z wykonanym okablowaniem.

- na szkicach polowych geodezyjnych należy opisać ciśnienie sieci gazowej: gw – wysokie ciśnienie, gp – podwyższone średnie ciśnienie, gs – średnie ciśnienie, gn – niskie ciśnienie

- Wymagania dla plików tekstowych ze współrzędnymi punktów załamania sieci gazowej:

- pliki w formacie *.txt – struktura zapisu – "nr XYZ", rzędną „Z” również z przecisku 
i przewiertu sterowanego

- wraz z plikami należy przekazać opis przyjętego formatu zapisu współrzędnych punktów załamania.

Ad. 4. Wymagania dla informacji dodatkowych

- Zakres niezbędnych materiałów oraz stopień ich szczegółowości powinien zostać określony przez służby eksploatacyjne na etapie wydawania warunków technicznych przyłączenia, uzgadniania projektu lub na etapie przekazania placu budowy.

- W ramach informacji dodatkowych zaleca się pozyskiwanie profili podłużnych w skali 1:50, 1:100 lub 1:200 w miejscach skrzyżowania gazociągu z przeszkodami terenowymi (rzeki, cieki podstawowe, drogi, tory kolejowe) z uwzględnieniem położenia rur ochronnych, przewiertowych i przeciskowych oraz ich wymiarów.