Załącznik nr 19 do SIWZ
Zadanie nr 9
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dzierżawa dwóch analizatorów:głównego i back-up (zadanie nr 9: Dostawa odczynników do badań równowagi kwasowo-zasadowej z modułem CO-oksymetrii wraz z dzierżawą analizatora głównego i back up
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Wymagane parametry wymagane dla obydwu analizatorów:


	

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator główny i analizator back up fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2020
	TAK
	

	2.
	Analizator główny i back up muszą charakteryzować się kompatybilnością odczynnikową
	TAK
	

	3.
	Analizator automatyczny, przeznaczony do pracy całodobowej w systemie ciągłym, natychmiastowe przejście z trybu czuwania do trybu pracy.
	TAK
	

	4.
	Parametry mierzone: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Cl-, Ca++, tHb, O2Hb, MetHb, HHb, So2, bilirubina, glukoza, mleczany
	TAK
	

	5.
	Możliwość wykonania analiz z: surowicy, krwi pełnej, osocza
	TAK
	

	6.
	Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny i płyny płuczące
	TAK
	

	7.
	Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l
	TAK
	

	8.
	Możliwość korekty wyniku dla danej temperatury pacjenta
	TAK
	

	9.
	Podawanie próbki bezpośrednio ze strzykawki lub kapilary
	TAK
	

	10.
	Jednorazowe wyłapywacze skrzepów z kapilar dedykowane do pracy z oferowanymi analizatorami
	TAK
	

	11.
	Analizatory  wyposażony w kolorowy, dotykowy ekran
	TAK
	

	12.
	Prosta komunikacja z operatorem, przejrzyste oprogramowanie za pomocą ikon
	TAK
	

	13.
	Oprogramowanie w języku polskim
	TAK
	

	14.
	Oprogramowanie analizatora umożliwiające ocenę bieżącego stanu odczynników i stanu napełnienia pojemnika ścieków
	TAK
	

	15
	Analizatory wyposażony w czytnik kodów kreskowych
	TAK
	

	16
	Analizator y z wbudowaną drukarką
	TAK
	

	17
	Analizatory  wyposażone w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS
	TAK
	

	18
	Automatyczna kalibracja jedno i dwupunktowa
	TAK
	

	19
	Moduł automatycznej kontroli QC
	TAK
	

	20
	Zapewnienie udziału w zewnątrzlaboratoryjnej międzynarodowej kontroli jakości
	TAK
	

	21
	Podłączenie do laboratoryjnego systemu informatycznego LIS na koszt wykonawcy
	TAK
	

	22
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszt naprawy, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych
	TAK
	

	23
	Szkolenie personelu
	TAK
	

	24
	Instrukcja w języku polskim
	TAK
	

	25
	Serwis dostępny w ciągu 24 godzin od zgłoszenia awarii
	TAK
	


