Załącznik nr 20 do SIWZ
Zadanie nr 11
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dzierżawa analizatora (zadanie nr 11: Dostawa odczynników immunoenzymatycznych wraz z dzierżawą analizatora)
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Wymagane parametry wymagane dla analizatora:


	

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator fabrycznie nowy lub używany po przeglądzie technicznym, rok produkcji nie starszy niż 2015
	TAK
	

	2.
	Analizator wyposażony w komputer z oprogramowaniem, monitor, drukarkę i zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS.
	TAK
	

	3.
	Wykonawca zapewnia odpowiedni stół lub szafkę do postawienia analizatora
	TAK
	


	4.
	Automatyczny analizator minimum dwupłytkowy, pracujący w systemie otwartym.
	TAK
	

	5.
	System otwarty umożliwiający wykonanie wszystkich standardowych testów ELISA.
	TAK
	

	6.
	Możliwość jednoczesnego nastawienia minimum 6 różnych badań.
	TAK
	

	7.
	Konstrukcja zintegrowana z wbudowanym: pipetorem, transportem płytek, płuczką, inkubatorami i czytnikiem.
	TAK
	

	8.
	Możliwość użycia aparatu jako jedno  z wymienionych urządzeń :pipetor, płuczka, inkubator, czytnik.
	TAK
	

	9.
	Analizator z automatyczną płuczką z możliwością programowania objętości płynu płuczącego.
	TAK
	

	10.
	Zabezpieczenie pipetowania przed kontaminacją.
	TAK
	

	11.
	Analizator z funkcją wytrząsania płytki.
	TAK
	

	12.
	Analiztor wyposażony w 5 filtrów umożliwiających odczyt absorbancji w zakresie 405-690 nm.
	TAK
	

	13.
	Pomiar absorbancji w zakresie 0,1-3,0
	TAK
	

	14.
	Wbudowany czytnik kodów kreskowych identyfikujący próbki i odczynniki.
	TAK
	

	15
	Możliwości oprogramowania zapewniające wprowadzenie protokołów pracy, zarządzania protokołami, tworzenie profili, opracowywanie danych ( metoda cut off dla analiz jakościowych, odczyt z krzywej kalibracyjnej dla metod ilościowych), archiwizacji wyników.
	TAK
	

	16
	Na potrzebę zamawiającego Wykonawca przygotuje metodykę na analizator na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	17
	Wprowadzanie aplikacji własnych użytkownika na koszt wykonawcy.
	TAK
	

	18
	Podłączenie analizatora do LIS na koszt wykonawcy, komunikacja dwukierunkowa.
	TAK
	

	19
	Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszt naprawy, wymiany podzespołów, okresowy przegląd serwisowy.
	TAK
	

	20
	Szkolenie personelu.
	TAK
	

	21
	Instrukcja w języku polskim.
	TAK
	


