Załącznik nr 25 do SIWZ
Zadanie nr 18
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dzierżawa: dwóch aparatów do analizy moczu (zadanie nr 18: Dostawa odczynników do analizy moczu wraz za dzierżawą dwóch analizatorów (Polikliniki: Radom i Ciechanów)
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Lp
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator moczu półautomatyczny, nowy  lub używany po przeglądzie serwisowym, rok produkcji nie starszy niż 2016
	TAK
	

	2.
	Możliwość oznaczania 10 parametrów fizykochemicznych moczu:leukocytoza,krew,ciała ketonowe,glukoza,białko,azotyny,urobilinogen,bilirubina,Ph,ciężar właściwy moczu
	TAK
	

	3.
	Wydajność powyżej 500ozn/godz
	TAK
	

	4.
	Możliwość podawania wyniku w wybranych jednostkach
	TAK
	

	5.
	Flagowanie wyników patologicznych
	TAK
	

	6.
	Barkodowa identyfikacja próbek
	TAK
	

	7.
	Automatyczne wykrywanie zabarwienia próbki
	TAK
	

	8.
	Możliwość wyboru barwy moczu
	TAK
	

	9.
	Kompensacja własnego zabarwienia moczu
	TAK
	

	10.
	Możliwość wyboru klarowności moczu
	TAK
	

	11.
	Automatyczne usuwanie zużytych pasków
	TAK
	

	12.
	Możliwość barkodowego identyfikowania próbek.
	TAK
	

	13.
	 Dostarczenie kontroli jakości na koszt wykonawcy
	TAK
	

	14.
	Pasek kalibracyjny do codziennej autokalibracji instalowany w aparacie na stałe.
	TAK
	

	15.
	Wymagana czułość dla białka poniżej 15 mg/dl, dla glukozy – poniżej 40 mg/dl
	TAK
	

	16.
	Podłączenie do LIS na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	17.
	Uczestnictwo w programie Kontroli Zewnątrzlaboratoryjnej na koszt wykonawcy
	TAK
	

	18.
	Dla każdego analizatora jednostka komputerowa z monitorem, skanerem kodów LIS,
	TAK
	


