Załącznik nr 28 do SIWZ
Zadanie nr 21
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH
Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Przedmiot przetargu: Dzierżawa dwóch aparatów (zadanie nr 21: Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą dwóch aparatów ( Polikliniki: Radom i Ciechanów)
Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.
Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji
* Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	
	

	Lp.
	Parametr/warunek  wymagany
	Warunek graniczny
	Tak/Nie*/Oferowane Parametry

	1.
	Analizator fabrycznie nowy lub używany po przeglądzie serwisowym rok produkcji nie wcześniej  niż 2015r.
	TAK
	

	2.
	Możliwość uzyskania minimum 26 parametrów mierzonych.
	TAK
	

	3.
	Wydajność minimum 60 ozn./godz. dla trybu pracy CBC + 5 DIFF.
	TAK
	

	4.
	Rozdział leukocytów na minimum 5 populacji.
	TAK
	

	5.
	Objętość aspirowanej próbki dla każdego trybu pracy CBC+CBC+5DIFF MAX 25 μl.
	TAK
	

	6.
	Różnicowanie WBC dokonywane w oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego.
	TAK
	

	7.
	Pomiar hemoglobin w osobnym torze pomiarowym wolnym od interferencji ze strony krwinek białych.
	TAK
	

	8.
	Odczynniki w pełni bezcyjankowe. Do oferty należy dołączyć karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, potwierdzające skład chemiczny oferowanych odczynników.
	TAK
	

	9.
	Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (metamielocyty, mielocyty i promielocyty) jako odrębna populacja wyrażona w wartościach bezwzględnych i procentowych.
	TAK
	

	10.
	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii.
	TAK
	

	11.
	Automatyczne procedury konserwacji, codzienne czyszczenie aparatu (tzw. Shut down) musi być procedurą nie wymagającą otwierania aparatu jedynie podstawienie odczynnika czyszczącego pod sondę aspiracyjną.
	TAK
	

	12.
	Analizator wyposażony w komputer sterujący analizatorem, z kolorowym monitorem LCD min 19”, zewnętrzny czytnik kodów kreskowych, system operacyjny zarządzający pracę analizatora wraz z oprogramowaniem bazodanowym do Kontroli Jakości.
	TAK
	

	13.
	Analizator, odczynniki do analizatora, oraz materiały kontrolne muszą pochodzić od jednego producenta.
	TAK
	

	14.
	Analizator wyposażony w system podtrzymania napięcia, UPS zabezpieczający jego pracę.
	TAK
	

	15.
	Podłączenie analizatora do LIS na koszt wykonawcy
	TAK
	

	16.
	Bezpłatny serwis techniczny i aplikacyjny.
	TAK
	

	17.
	Uczestnictwo w programie Kontroli Międzynarodowej.
	TAK
	

	18.
	Jednostka komputerowa z monitorem,czytnikiem kodów kreskowych, drukarką dwustronną do wprowadzenia i obsługi zleceń laboratoryjnych
	TAK
	

	19.
	Dla każdego z aparatów: Mikroskop optyczny- 2 okularowy z dobrą rozdzielczością
	TAK
	

	20.
	Dla każdego z aparatów: Mieszadło rolkowe
	TAK
	

	21.
	Szkolenie personelu
	TAK
	


