Załącznik nr 7 do SIWZ
Zadanie nr 13
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW PODLEGAJĄCYCH OCENIE PUNKTOWEJ
(ocenianych przez Komisję w ramach punktu „Ocena medyczno - techniczna”)

Przedmiot przetargu: Dostawa odczynników oraz innego asortymentu laboratoryjnego dla CSK MSWiA
Parametry oceniane dla zadania 13 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą automatycznych analizatorów do badań immunohematologicznych, głównego i back up oraz systemu manualnego ( cieplarka i wirówka do kard)
UWAGA: Ocena dokonana będzie w oparciu o dołączony do oferty i wypełniony niniejszy Załącznik, zawierający parametry techniczne oferowanego urządzenia. Nie dołączenie do oferty wypełnionego załącznika bądź jego nie wypełnienie skutkować będzie przyznaniem 0 pkt.
Do oferty należy dołączyć dokumenty (foldery, oświadczenie Wykonawcy) umożliwiające dokonanie weryfikację oferty w zakresie obejmującym podane poniżej parametry. W przypadku braku złożonych wraz z ofertą dokumentów umożliwiających weryfikację zadeklarowanych parametrów w zakresie oceny Kryterium przyznane zostanie w tym zakresie 0 punktów.

Niniejszy załącznik oraz materiały, o których mowa powyżej NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU w trybie art 26 ust 3
	Lp
	Parametr oceniany
	Punktacja
	Oferowane parametry / warunki / opis Wykonawcy /

	1.
	Czas wirowania nie dłuższy niż 6 min.
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	2.
	Oznaczenie grupy krwi osoby dorosłej na jednej karcie z antygenami grupowymi, RhD+/- oraz izoaglutyninami grupowymi
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	3.
	Metoda aglutynacji wykorzystująca żelowe podłoże
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	4.
	Możliwość wykonywania przeciwciał oraz mianowania przeciwciał minimum dla jednego z analizatorów
	Tak - 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	5.
	Grupa krwi noworodka karta wypełniona fabrycznie odczynnikiem z DIV+BTA na jednej karcie
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	6.
	Krwinki wzorcowe do screeningu data ważności na pokładzie do 7 dni dla minimum jednego z oferowanych analizatorów
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	7.
	Wykonywanie zawiesiny roboczej w jednorazowych naczynkach lub opakowaniach po diluencie celem braku kontaminacji próbki
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	8.
	Wszystkie odczynniki, karty/kasety, krwinki wzorcowe, diluent w tym materiały zużywalne takie same i tak samo konfekcjonowane dla obu analizatorów i metody manualnej
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	9.
	Zaoferowanie analizatorów fabrycznie nowych
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	

	10.
	Konserwacja wykonywana przez użytkownika nie częściej niż raz w miesiącu poparta informacją  w instrukcji analizatora
	Tak – 10 pkt              Nie - 0 pkt
	


