DRWINIA dnia: 2021-02-18

GMINA DRWINIA

DRWINIA 57

32-709 DRWINIA

Pismo: ZP.271.9.2020.6

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia” – znak sprawy ZP.271.9.2020.

Zamawiający, GMINA DRWINIA, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Zwracamy się do Państwa z prośbą o udzieleni odpowiedzi na poniższe pytania: 1. W stanie istniejącym szerokość jezdni DW965 wynosi ok 5,8m, czy Wykonawca w związku z powyższym w cenie oferty powinien przewidzieć poszerzenie jezdni DW965 do szerokości normatywnych (tj. pasa ruchu o szerokości 3,5 , szerokość jezdni 7,0m)? 2. Zamawiający przewiduje, że całość inwestycji będzie mieściła się w pasie DW965, natomiast nie wyjaśnia co jeśli ścieżki rowerowe ze skarpami oraz szczególnie zjazdy nie będą mieściły się w pasie dw965. Czy wówczas Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy zastosowania procedury ZRID? Ze wstępnej analizy szerokości pasa drogowego wynika, że w wielu miejscach utrzymanie inwestycji w pasie drogowym nie będzie możliwe. 3.Zamawiający dołączył do dokumentów przetargowych Informacje o braku konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej w przypadku budowy ścieżek rowerowych/ścieżek pieszo-rowerowych, jednak inwestycja polegała będzie na przebudowie / rozbudowie drogi wojewódzkiej , wówczas w przypadku inwestycji liniowej powyżej 1km decyzja środowiskowa może być wymagana. Czy Wykonawca powinien w związku z powyższym skalkulować w cenie oferty konieczność uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach? 4. Czy zgodnie z obowiązującymi przepisami Wykonawca powinien skalkulować w cenie oferty projekt i budowę kanału technologicznego? 5. Czy Zamawiający będzie wymagał wykonania ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej na całej długości inwestycji czy tylko w miejscach niewielkich spadków podłużnych krawędzi jezdni? Zwracamy uwagę, że w miejscach o dużych spadkach podłużnych jego wykonywanie nie jest uzasadnione ekonomicznie. 6. Ile i w jakich miejscach Zamawiający przewiduje wykonanie przejazdów rowerowych? Przejazd rowerowy/przejście dla pieszych zgodnie z obowiązującymi przepisami należy wyposażyć w oświetlenie dedykowane w tym odpowiednio oświetlić odcinki dojazdowe po 200m z obu stron. 7. Czy Zamawiający będzie wymagał doświetlenia przejść dla pieszych / przejazdów dla rowerów również na podporządkowanych wlotach dróg wraz z niezbędnymi odcinkami dojazdowymi (200mb) Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Ad.1 Na dzień ogłoszenia zamówienia pn.: "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia", Zamawiający nie posiadał informacji o konieczności wykonania poszerzenia jezdni DW965 w ramach przedmiotowej Inwestycji. Zgodnie ze stroną 17 PFU cyt.: „wykonanie poszerzenia jezdni drogowej do wymaganej szerokości 3,25 (3,5) mb pasa jezdni w przypadku braku normatywnej szerokości drogi – w przypadku braku wymaganej szerokości jezdni jeśli wyniknie taki warunek w uzgodnieniu z zarządcą Drogi”. Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną dokumentacją i zezwoleniami na realizację analogicznego zakresu przy DW 964, poszerzenie jedni nie było wymagane przez Zarządcę Drogi. Ponadto Zamawiający pragnie podkreślić, że z uwagi na formułę "zaprojektuj i wybuduj" to do obowiązku wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwolenie, decyzji potrzebnych do realizacji zadania.

Ad. 2 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, tym samym po stronie Wykonawcy jest wybranie stosownej procedury pozwalającej na prowadzenie robot. Ponadto  Zgodnie z zapisami PFU (str. 18) cyt.: "Wykonawca winien dołożyć wszelkich starań aby ciąg zlokalizowany był w pasie drogowym, bez wykupu gruntu – priorytet."

Ad. 3 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, tym samym po stronie Wykonawcy jest wybranie stosownej procedury pozwalającej na prowadzenie robot w tym uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwolenie, decyzji potrzebnych do realizacji zadania. Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną dokumentacją i zezwoleniami na realizację analogicznego zakresu przy DW 964, uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie było wymagane.

Ad. 4 Na dzień ogłoszenia zamówienia pn.: "Budowa zintegrowanej sieci ścieżek pieszo-rowerowych w gminie Drwinia", Zamawiający nie posiadał informacji o konieczności wykonania kanału technologicznego w ramach przedmiotowej Inwestycji.  Zamawiający informuje, że zgodnie z posiadaną dokumentacją i zezwoleniami na realizację analogicznego zakresu przy DW 964, kanał technologiczny nie były wymagany. Ponadto Zamawiający pragnie podkreślić, że z uwagi na formułę "zaprojektuj i wybuduj" to do obowiązku wykonawcy jest uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwolenie, decyzji potrzebnych do realizacji zadania.

Ad. 5 Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie ścieku przykrawężnikowego z betonowej kostki brukowej winno odpowiadać zapisom określonym w PFU a w szczególności na stronie 17 i pkt. 1.4.2

Ad. 6 Ilość przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych wskazana jest w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami PFU, do obowiązku Wykonawcę należy również dokonanie uzgodnienia opracowywanej dokumentacji z zarządcą drogi DW965 tj. ZDW Kraków

Ad. 7 Wymagania stawiane oświetleniu zostały wskazane w PFU a w szczególności pkt. 1.4.6.

………………………………