| ZAŁĄCZNIK 1B - OPIS WYPOSAŻENIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | SYMBOL | ELEMENT WYPOSAŻENIA | OPIS | Ilość |
| 1. | Ca 2.3 | szafa na odzież czystą z regulowanymi półkami 40x60x185 cm | szafa metalowa, ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304 ), zamykana, drzwi pełne z otworami wentylacyjnymi , wyposażone w uchwyt typu C i zamek, półki regulowane, Podstawa szafy na nóżkach wysokości min. 140 mm regulowanych (możliwość wypoziomowania szafy).Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x400x1850 mm (+/- 50 mm) | 13 |
| 2. | Ca 2.4 | szafa na odzież brudną z drążkiem 60x60x185 | szafa metalowa, ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), zamykana, drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu, wyposażone w gumową uszczelkę i w uchwyt typu C oraz zamek. Szafa wyposażona w drążek do wieszania odzieży oraz półkę z możliwością regulacji . Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x600x200 2000mm (+/- 20 mm) | 6 |
| 3. | Ca5.1 | szafa magazynowa instrumentarium 90x68x220 | Szafka dwudrzwiowa, ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym . Drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek. Front zabudowy z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu. Pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa szafy na nóżkach z możliwością wypoziomowania. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 900x680 (+/- 20 mm)x h min. 2000 mm | 1 |
| 4. | Ca5b | szafa magazynowa zamykana na leki psychotropowe | Szafka dwudrzwiowa, ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek. Front zabudowy z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu. Pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej. Podstawa szafy na nóżkach z możliwością wypoziomowania. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary 1000x580(+/- 20 mm)x h min. 1850 mm | 1 |
| 5. | Ca5c | szafa magazynowa zamykana na leki psychotropowe | Szafka dwudrzwiowa, ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym . Drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek. Front zabudowy z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu. Pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301 (304). Podstawa szafy na nóżkach z możliwością wypoziomowania. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary 1000x580(+/- 20 mm)x h min. 1850 mm | 3 |
| 6. | Ca8 | szafa magazynowa zamykana | Szafka magazynowa dwudrzwiowa, ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, wyposażone w uchwyt oraz zamek. Pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301 (304). Podstawa szafy na nóżkach z możliwością wypoziomowania. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary 1000x580(+/- 20 mm)x h min. 1850 mm | 18 |
| 7. | Ca8.1 | szafa magazynowa zamykana 85x60x185 | Szafka magazynowa dwudrzwiowa, ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, wyposażone w uchwyt oraz zamek. Pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej 1.4301 (304). Podstawa szafy na nóżkach z możliwością wypoziomowania. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary 850x580(+/- 50 mm)x h min.1850 mm . | 2 |
| 8. | Cc16 | regał magazynowy 90x40 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm, wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych, Wymiary zew.900x400x1800 mm (+/- 10 mm).Nośność – 100 kg. Regał na nóżkach o wysokości 140 mm, regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 900x400x1800 mm (+/- 10 mm) | 1 |
| 9. | Ce6 | półka na odzież w śluzie dł. 60cm | Półka mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Mocowanie niewidoczne. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. Półka z profili 25x25x1,5mm, blacha 1,2mm.Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x300x230 mm (+/- 10 mm) | 29 |
| 10. | Ce7 | półka w śluzie dł. 60cm do zakładania rękawic | Półka mocowana do ściany wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Mocowanie niewidoczne. Na tylnej ścianie fartuch z blachy o wysokości 30 mm, pozostałe boki proste. Półka z profili 25x25x1,5mm, blacha 1,2mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x300x230 mm (+/- 10 mm) | 1 |
| 11. | Ce9 | półka ociekowa na kaczki | Półka ociekowa na kaczki, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wyposażona w 5 haczyków oraz wyjmowaną tackę ociekową. Półka wykonana z pręta fi 3 i fi 5mm. Wymiary zewnętrzne: 625x105x141 mm (+/- 10 mm); np. ALVO 2-154 lub produkt równoważny. | 4 |
| 12. | Ce12 | regał magazynowy 60x50cm | regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne, np. ALVO 2-124 lub produkt równoważny Nośność – 100 kg. Wymiary zewnętrzne: 600x500x1800 mm (+/- 10 mm) | 13 |
| 13. | Ce13 | regał magazynowy 100x50cm | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność – 100 kg. Wymiary zewnętrzne: 1000x500x1800 mm (+/- 10 mm), np. ALVO 2-124 lub produkt równoważny. | 143 |
| 14. | Ce13.1 | regał magazynowy instrumentarium 90x60x220cm | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność – 100 kg. Wymiary zewnętrzne: 900x600x2200 mm (+/- 10 mm) | 2 |
| 15. | Ce13.2 | regał magazynowy instrumentarium 116x60x220cm | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność – 100 kg Wymiary .zewnętrzne: 1160x600x2200 mm (+/- 10 mm) | 5 |
| 16. | Ce13.3 | regał magazynowy instrumentarium 140x60x220cm | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność – 100 kg. Wymiary zewnętrzne: 1400x600x2200 mm (+/- 10 mm) | 2 |
| 17. | Ce14 | regał magazynowy 120x50 | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność – 100 kg. Wymiary zewnętrzne: 1200x500x1800 mm (+/- 10 mm), np. ALVO 2-124 lub produkt równoważny | 165 |
| 18. | Ce16 | regał na czystą odzież ochronna mały | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych. Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Nośność – 100 kg. Wymiary zewnętrzne: 400x350x1200 mm (+/- 10 mm) | 3 |
| 19. | Ce17 | regał na baseny i kaczki | Regał ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z czterema stałymi półkami z prętów, przeznaczony do składowania basenów i kaczek. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą. Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2mm oraz z prętów fi 6 i fi 8mm. Regał na nóżkach regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1000x400x1800 mm (+/- 10 mm) | 12 |
| 20. | Ce17.1 | regał na baseny i kaczki 40x60 | Regał ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z czterema stałymi półkami z prętów, przeznaczony do składowania basenów i kaczek. Półki ukośne zakończone listwą zabezpieczającą. Regał wykonany z profili 20x20x1,5 i 30x30x1,2mm oraz z prętów. Regał na nóżkach regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 600x400x1800 mm (+/- 10 mm) | 2 |
| 21. | Ce18 | regał na buty czyste mały | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych; Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału).Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 400x350x1200 mm (+/- 10 mm) | 3 |
| 22. | Ce20 | regał na buty brudne mały | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych; Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm. Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 400x350x1200 mm (+/- 10 mm) | 3 |
| 23. | Ch1 | regał na buty czyste | Regał magazynowy wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażony w pięć półek pełnych regulowanych; Regał z profili 30x30x1,2mm, blacha 1,5mm Regał na nóżkach , regulowanych (możliwość wypoziomowania regału). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 800x350x (+/- 10 mm) h min 1850 mm | 3 |
| 24. | Ch2 | regał listwowy naścienny na kosze sterylizacyjne | Regał ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z 10 parami haczyków umieszczonymi na listwach (po 10 haczyków na jednej listwie), służącymi do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków. Regał tworzą dwie listwy (z profili 30x30x1,5 mm) przeznaczone do zawieszenia na ścianie. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary: H=1800 mm (+/- 20 mm), np. ALVO 2-150-2 lub produkt równoważny. | 11 |
| 25. | Cn1 | szafa na opatrunki gipsowe ze stali nierdzewnej | Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. drzwi pełne otwierane skrzydłowo. Front zabudowany z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi wyposażone w uszczelkę, uchwyt oraz zamek. Pięć półek regulowanych wykonanych ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Podstawa szafy na nóżkach o wysokości 140mm z możliwością wypoziomowania. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1200x580x2000 mm (+/- 10 mm), np. ALVO 2-260 lub produkt równoważny | 1 |
| 26. | Cnd1 | szafka ze stali nierdzewnej stojąca jednodrzwiowa: 600mm | Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 . Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym , drzwi pełne, otwierane skrzydłowo front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania : uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek, Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 20 mm), np. ALVO 2-292-2 lub produkt równoważny. | 2 |
| 27. | Cnd1S | szafka ze stali nierdzewnej stojąca 3 szuflady: 600mm | Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym; trzy szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu każda z szuflad wyposażona w uchwyt blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania : uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), podziałki z plexi do szuflad. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Szafka wyposażona w zamek centralny. Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm), np. ALVO 2-295-3 lub produkt równoważny. | 3 |
| 28. | Cnd5 | szafka ze stali nierdzewnej stojąca dwudrzwiowa: 800mm | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym, drzwi pełne, otwierane skrzydłowo front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.430, blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania : uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek, Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 20 mm), np. ALVO 2-292-2 lub produkt równoważny. | 5 |
| 29. | Cnd5Z | szafka ze stali nierdzewnej stojąca jednodrzwiowa lub dwudrzwiowa: 800mm z komorą zlewozmywakową | Szafka jednodrzwiowa lub dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym , drzwi pełne, standardowo otwierane z prawej na lewą stronę front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt lub uchwyty ,szafka bez tylnej ściany, wnętrze bez półki środkowej, blat zagłębiony z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie, standardowo komora o wymiarach 400x400x250 mm, syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów poprzez automatyczne podgrzewanie do temperatury zabijającej drobnoustroje i cyklicznemu wibracyjnemu samooczyszczaniu się z osadów i biofilmu, podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania , uchwyt lub uchwyty z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek. Stół wyposażony w baterię sztorcową Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 20 mm), np. ALVO 2-292-2 lub produkt równoważny. | 2 |
| 30. | Cnd6 | szafka ze stali nierdzewnej stojąca dwudrzwiowa: 1000mm | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym , drzwi pełne, otwierane skrzydłowo front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie, podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania : uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 1000x600x850 mm (+/- 20 mm), np. ALVO 2-292-2 lub produkt równoważny. | 3 |
| 31. | Cnd6Z | szafka ze stali nierdzewnej stojąca dwudrzwiowa: 1000mm z komorą zlewozmywakową stalową 750 x 450mm | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym, drzwi pełne, otwierane skrzydłowo front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt, szafka bez tylnej ściany, wnętrze bez półki środkowej, blat zagłębiony z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie standardowo, komora o wymiarach 750x450x250mm mm umieszczona po prawej stronie syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów poprzez automatyczne podgrzewanie do temperatury zabijającej drobnoustroje i cyklicznemu wibracyjnemu samooczyszczaniu się z osadów i biofilmu, podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania ;bateria sztorcowa, uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek .Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 1000x600x850 mm (+/- 20 mm), np. ALVO 2-292 lub produkt równoważny. | 1 |
| 32. | Cnd8 | szafka ze stali nierdzewnej stojąca dwudrzwiowa: 1125mm | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 . Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym, drzwi pełne, otwierane skrzydłowo front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu, drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt wewnątrz, jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej, blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania opcje: uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 1125x600x850 mm (+/- 25 mm), np. ALVO 2-292 lub produkt równoważny. | 1 |
| 33. | Cnd9 | szafka ze stali nierdzewnej stojąca dwudrzwiowa: 1200mm | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 . Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym, drzwi pełne, otwierane skrzydłowo, front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu, drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, blat prosty, z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie, podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania : uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 1200x600x850 mm (+/- 10 mm), np. ALVO 2-292-3 lub produkt równoważny. | 1 |
| 34. | Cnd9Z' | szafka ze stali nierdzewnej stojąca dwudrzwiowa: 1200mm z komorą zlewozmywakową stalową 750 x 450mm | szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym, drzwi pełne, otwierane skrzydłowo front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu, drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt, szafka bez tylnej ściany, wnętrze bez półki środkowej blat zagłębiony z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie, standardowo komora o wymiarach 750x450x250mm umieszczona po prawej stronie syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów poprzez automatyczne podgrzewanie do temperatury zabijającej drobnoustroje i cyklicznemu wibracyjnemu samooczyszczaniu się z osadów i biofilmu, podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania ; bateria sztorcowa , uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 1200x600x850 mm (+/- 20 mm), np. ALVO 2-299-2-N lub produkt równoważny. | 1 |
| 35. | Cnd9Z'' | szafka ze stali nierdzewnej stojąca dwudrzwiowa: 1200mm z komorą zlewozmywakową ceramiczną 750 x 450mm | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301. Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym, drzwi pełne, otwierane skrzydłowo front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt szafka bez tylnej ściany, wnętrze bez półki środkowej blat zagłębiony z fartuchem z blachy 40 mm na tylnej ścianie standardowo, komora o wymiarach 750x450x250mm umieszczona po prawej stronie syfon z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów poprzez automatyczne podgrzewanie do temperatury zabijającej drobnoustroje i cyklicznemu wibracyjnemu samooczyszczaniu się z osadów i biofilmu, podstawa szafki na nóżkach o wysokości 140 mm z możliwością wypoziomowania ; bateria sztorcowa, uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 1200x600x850 mm (+/- 10 mm), np. ALVO 2-299-2-N lub produkt równoważny. | 2 |
| 36. | Cng1 | szafka ze stali nierdzewnej wisząca jednodrzwiowa: 600mm | Szafka jednodrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym , drzwi pełne, standardowo otwierane z prawej na lewą stronę* front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej : uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek, kierunek otwierania drzwi do ustalenia z zamawiającym na etapie realizacji, wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x370x600 mm (+/- 10 mm), spód szafki montowany na wysokości 150 cm od wykończonej posadzki, np. ALVO 2-281-3 lub produkt równoważny. | 2 |
| 37. | Cng4 | szafka ze stali nierdzewnej wisząca dwudrzwiowa: 1000mm | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (403). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym , drzwi pełne, otwierane skrzydłowo front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej : uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1000x370x600 mm (+/- 10 mm), spód szafki montowany na wysokości 150 cm od wykończonej posadzki, np. ALVO 2-284-2 lub produkt równoważny. | 2 |
| 38. | Cng6 | szafka ze stali nierdzewnej wisząca dwudrzwiowa: 1125mm | Szafka dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (403). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym , drzwi pełne, otwierane skrzydłowo front zbudowany z podwójnej ścianki wypełnionej plastrem miodu, drzwi wyposażone w uszczelkę oraz uchwyt, wewnątrz jedna półka regulowana wykonana ze stali nierdzewnej : uchwyt z miedzi przeciwdrobnoustrojowej (kolor stalowy lub miedziany), zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1125x370x600 mm (+/- 25 mm), spód szafki montowany na wysokości 150 cm od wykończonej posadzki, np. ALVO 2-284 lub produkt równoważny. | 1 |
| 39. | Cx1 | szafa na fantomy | Szafa dwudrzwiowa ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Drzwi pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu, wyposażone w uszczelkę oraz zamek. 5 regulowanych półek ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Nóżki z możliwością wypoziomowania. Wymiary 800x550x1850mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 800x550(+/- 10 mm) H min. 1850 mm | 2 |
| 40. | D005 | stół roboczy, dł. blatu 100cm | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, blat płaski gł. 60cm z fartuchem tylnym .Stół na nóżkach, regulowanych (możliwość wypoziomowania stołu). Nogi i wzmocnienia dolne z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu min. 30*30 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1000x600x850 mm (+/- 10 mm), np. KLAROMED KL201 101 600 lub produkt równoważny. | 1 |
| 41. | D005a | stół roboczy, dł. blatu 60cm | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, blat płaski gł. 60cm z fartuchem tylnym. Stół na nóżkach, regulowanych (możliwość wypoziomowania stołu). Nogi i wzmocnienia dolne z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu min. 30*30 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 10 mm), np. KLAROMED KL201 101 900 lub produkt równoważny. | 2 |
| 42. | D006 | stół roboczy, dł. blatu 140cm | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, blat płaski gł. 60cm z fartuchem tylnym. Stół na nóżkach, regulowanych (możliwość wypoziomowania stołu). Nogi i wzmocnienia dolne z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu min. 30*30 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1400x600x850 mm (+/- 10 mm)) | 5 |
| 43. | D007 | stół roboczy 60 x 80 cm | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, blat płaski gł. 60cm z fartuchem tylnym. Stół na nóżkach, regulowanych (możliwość wypoziomowania stołu). Nogi i wzmocnienia dolne z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu min. 30*30 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 800x600x850 mm (+/- 10 mm) | 9 |
| 44. | D008 | stół roboczy 60 x 100cm | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, blat płaski gł. 60cm z fartuchem tylnym. Stół na nóżkach, regulowanych (możliwość wypoziomowania stołu). Nogi i wzmocnienia dolne z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu min. 30*30 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1000x600x850 mm (+/- 10 mm) | 3 |
| 45. | D009 | stół roboczy 60 x 120cm | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, blat płaski gł. 60cm z fartuchem tylnym. Stół na nóżkach, regulowanych (możliwość wypoziomowania stołu). Nogi i wzmocnienia dolne z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu min. 30*30 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1200x600x850 mm (+/- 10 mm) | 2 |
| 46. | D011 | stół roboczy, dł. blatu 140cm, gł blatu 80cm | Stół roboczy wykonany ze stali kwasoodpornej, blat płaski gł. 80cm z fartuchem tylnym. Stół na nóżkach, regulowanych (możliwość wypoziomowania stołu). Nogi i wzmocnienia dolne z profilu zamkniętego o przekroju kwadratu min. 30*30 mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1400x800x850 mm (+/- 10 mm)) | 5 |
| 47. | G001c | paleta ze stali nierdzewnej | Paleta ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys) w mm: 1200x600x80 mm ( +/- 10 mm) | 2 |
| 48. | G031 | stolik do materiałów medycznych i instrumentów chirurgicznych 86 x 44 x 85 | Stolik do materiałów medycznych i narzędzi chirurgicznych z pojemnikiem z pokrywą ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) (pokrywa z uszczelką).Wymiary zewnętrzne pojemnika (dłxszerxgł) w mm: 325x176x200 mm (+/- 10 mm). Konstrukcja wykonana z profili o przekroju 25x25x1,5 mm. Stolik wyposażony w blat zagłębiony na 24 mm oraz półkę zagłębioną na 34 mm. Blat oraz półka wykonane z blachy o grubości 1mm. Stolik wyposażony w uchwyt do prowadzenia umieszczony z jednej strony. Blat górny- zagłębiona taca wyjmowana, dolny montowany na stałe. Podstawa na czterech kółkach fi 80 mm (dwa z blokadą) (+/- 10 mm) montowanych na trzpieniu koła. W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy, która nie brudzi podłoża Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 860x440x850 mm ( +/- 10 mm), ALVO 2-016 lub produkt równoważny. | 14 |
| 49. | G033 | stolik do instrumentarium 100 x 65 cm z 3 blatami | Stolik wykonany w całości ze stali kwasoodpornej, Wyposażony w 4 koła, w tym dwa z hamulcem nożnym oraz 3 blaty z rantem. Konstrukcja wykonana z profili 25x25x1,5 mm (+/- 10 mm). Stolik z blatem zagłębionym i dwoma półkami montowanymi na stałe, wykonane z blachy o grubości 1,2 mm Stolik wyposażony w zaokrąglony uchwyt do prowadzenia. W kółkach obudowa i piasta wykonane z polipropylenu, łożysko ślizgowe. Oponki wykonane z termoplastycznej gumy niebrudzącej podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego Wymiary blatu (dłxszer) w mm: 1000x650 mm (+/- 10 mm) Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1115x720x880 mm (+/- 10 mm). | 1 |
| 50. | G034 | regał mobilny na fartuchy RTG | Regał na 3 fartuchy RTG, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Podstawa na czterech kółkach fi 100 mm (dwa kółka z blokadą). Regał wykonany z profili 30x30x2.0mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wyposażenie: 3 wieszaki wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 specjalnie zaprojektowane pod fartuchy radiologiczne. Wymiary: 565x565x1600 mm (+/- 10 mm) | 1 |
| 51. | G043 | stolik pomocniczy | Stolik pomocniczy wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z łatwo zdejmowaną nadstawką (ze stali w gat. 1.4404) na narzędzia, którą można umieścić z dowolnej strony blatu. Blat zagłębiony ze stali nierdzewnej w gat. 1.4404 z polietylenową płytą do cięcia. Hydraulicznie regulowana wysokość za pomocą dźwigni nożnej. Na spodniej stronie stolika zawór spustowy umożliwiający odpływ nieczystości. Podstawa stolika z czterema kołami obrotowymi z hamulcem, o średnicy 125 mm. Wymiary : 1000x800x850 1250 mm (+/- 10 mm), ALVO N4-400 lub produkt równoważny. | 1 |
| 52. | G050 | regał mobilny na materiały opatrunkowe | • regał listwowy ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304), przeznaczony do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków • 16 par haczyków - po 8 z każdej strony regału do zawieszenia koszy sterylizacyjnych, półek, wieszaków • regał wyposażony w dwa uchwyty do prowadzenia • podstawa regału na czterech kółkach o średnicy 80 mm, dwa kołka z blokadą. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: Długość z uchwytami 690 mm .Wymiary zewnętrzne bez uchwytów: 530x600x1500 mm (+/- 10 mm) Regał wyposażony w: - kosz sterylizacyjny 1 STE - 4 szt. - kosz sterylizacyjny 1/2 STE - 4 szt. Np. ALVO 2-180 + 2-152 + 2-155 lub produkt równoważny. | 5 |
| 53. | G061a | katafalk | Katafalk o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).Przeznaczony do użytku wraz z kozetką/wózkiem transportowym ( bez dostawy kozetki/ wózka transportowego). Mobilna rama wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301, w kształcie litery U. Rama katafalku obita materiałem mocowanym do ramy za pomocą zatrzasków. Cztery koła o średnicy 50 mm Wymiary 2500x860x650 mm (+/- 10 mm) Np. ALVO N1-202 lub produkt równoważny. | 1 |
| 54. | G062 | wózek podnośnikowy elektro-hydrauliczny | Wózek elektro-hydrauliczny z wagą, centralnym kołem napędowym oraz z rolka obrotową, kompatybilny ze stacją dokującą; Wózek do transportu zwłok wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304) z elektro-hydrauliczną regulacją wysokości w zakresie (300-1850mm); centralnym kołem napędowym oraz rolką obrotową do łatwego załadunku tac. Płynna zmiana wysokości sterowana za pomocą przycisku nożnego, natomiast koło napędowe oraz rolka obrotowa - za pomocą przycisków sensorycznych na rączce manewrowej. Wózek z wyłącznikiem głównym oraz sygnalizacją stanu naładowania akumulatora. Górna rama wyposażona w system rolek umożliwiających załadunek tac lub trumien, dodatkowo system haków zabezpieczających tace. Wózek wyposażony w wagę do ważenia przewożonych zwłok (waga z cyfrowym wyświetlaczem, funkcją tary i pamięcią). Dwa odboje w przedniej części wózka oraz dwa stałe uchwyty w części bocznej. Wózek z czterema kołami jezdnymi o średnicy 125 mm, z bieżnia z niebrudzącej, elastycznej gumy. Dwa koła stale i dwa obrotowe, wszystkie z hamulcem. Uchwyt (rączka manewrowa) z regulowaną wysokości, łatwy w demontażu. Wymiary 2430x870x300-1850 mm (+/- 10 mm), np. ALVO N1-003 lub produkt równoważny. | 1 |
| 55. | NZd1S | moduł nierdzewnej zabudowy, szafka podblatowa 3 szuflady: 600mm | wg projektu wnętrz; -) Szafka podblatowa stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304).Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Szuflady o równej głębokości umieszczone jedna pod drugą, na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem. Fronty szafki wykonane w technologii podwójnych ścianek z wypełnieniem. Każda z szuflad wyposażona w uchwyt typu C. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 25 mm)- 2 szt (AP, ZPS) -) Szafka podblatowa stojąca z 3 szufladami, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym Szuflady o pełnym wysuwie na prowadnicach teleskopowych z funkcją hamulca. Dolna szuflada grzewcza. Szuflada służąca do podgrzewania płynów infuzyjnych. Dno szuflady perforowane ułatwiające rozprowadzanie i dystrybucję ciepła. Powyżej frontu szuflady zamontowany termoregulator umożliwiający regulację temperatury w zakresie od 35 do 45 C. Fronty szafki zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Fronty wyposażone w gumową uszczelkę, uchwyt typu C oraz zamek. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 25 mm) - 5 szt ( BO ) Np. ALVO lub produkt równoważny. | 7 |
| 56. | NZd2L | moduł nierdzewnej zabudowy, szafka podblatowa jednodrzwiowa 1 półka: 700mm z wbudowaną lodówką | wg projektu wnętrz; Szafka podblatowa stojąca jednoskrzydłowa z wbudowaną lodówką farmaceutyczną Szafka wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka . Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 700x600x850 mm (+/- 25 mm) - 5 szt ( BO ) Wbudowana lodówka farmaceutyczna - produkt referencyjny np. chłodziarka farmaceutyczna MED-100 firmy Merazet lub równoważny. Pojemność ok 95 l, temperatura pracy od +2ºC do 10º C ; obudowa zewnętrzna z blachy stalowej malowanej proszkowo, wnętrze z białego plastiku odpornego na uderzenia, wyposażona w 3 szuflady z ogranicznikami i półkę; drzwi z uszczelką magnetyczną; wymuszony obieg chłodzenia; automatyczne rozmrażanie; klawiatura membranowa z cyfrowym wyświetlaczem temperatury oraz z możliwością ustawienia temperatury min i max, ; wizualny i dźwiękowy sygnał alarmowy w przypadku przekroczenia skrajnych temperatur i zaniku zasilania; otwór inspekcyjny do wprowadzenia czujnika temperatury; sprężarka o poz. hałasu max 41dB; regulowane nóżki. Wymiary zew. ok. 540x535xh=820mm | 5 |
| 57. | NZd3L | moduł nierdzewnej zabudowy, szafka podblatowa jednodrzwiowa 1 półka: 600mm z wbudowaną lodówką | wg projektu wnętrz; Szafka podblatowa stojąca jednoskrzydłowa z wbudowaną lodówką, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych. Drzwi szafki jednodrzwiowe, pełne. Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm (możliwość wypoziomowania szafki). Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 25 mm) - 1 szt ( BO ) Np. ALVO lub produkt równoważny. | 1 |
| 58. | NZd5 | moduł nierdzewnej zabudowy, szafka podblatowa jednodrzwiowa 1 półka: 600mm | wg projektu wnętrz; Szafka podblatowa stojąca jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi szafki pełne, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka: : 600mm. Półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x600x850 mm (+/- 25 mm) - 8szt ( BO ) Np. ALVO 2-282-3 lub produkt równoważny. | 8 |
| 59. | NZd6 | moduł nierdzewnej zabudowy, szafka podblatowa dwudrzwiowa: 1000mm | wg projektu wnętrz; Szafka podblatowa, wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Fronty szafek malowane proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi szafki dwudrzwiowe, zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu, wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafki jedna półka regulowana. Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych (możliwość wypoziomowania szafki). Na tylnej ścianie blatu fartuch z blachy o wysokości 40mm, pozostałe boki proste. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne: 1000x600x850 mm (+/- 25 mm) - 8szt ( BO ), 1 szt (AP ) Np. ALVO 2-282-3 lub produkt równoważny. | 9 |
| 60. | NZg1 | moduł nierdzewnej zabudowy, szafka wisząca jednodrzwiowa: 600mm, 1 półka, front przeszklony | wg projektu wnętrz; Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi szafki otwierane, przeszklone (front). Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 600x370x600 mm (+/- 25 mm)- 14 szt ( BO ), 2 szt (PAT) Np. ALVO 2-282-3 lub produkt równoważny. | 16 |
| 61. | NZg3 | moduł nierdzewnej zabudowy, szafka wisząca jednodrzwiowa: 700mm, 1 półka, front przeszklony | wg projektu wnętrz; Szafka jednodrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi szafki otwierane, przeszklone (front). Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne:: 700x370x600 mm (+/- 25 mm) - 5 szt ( BO ) Np. ALVO 2-282 lub produkt równoważny. | 5 |
| 62. | NZg4 | moduł nierdzewnej zabudowy, szafka wisząca dwudrzwiowa: 1000mm, 1 półka, front przeszklony | wg projektu wnętrz; Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi szafki otwierane , przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne:: 1000x370x600 mm (+/- 25 mm) - 8 szt ( BO ) Np. ALVO lub produkt równoważny. | 8 |
| 63. | NZg7 | moduł nierdzewnej zabudowy, szafka wisząca dwudrzwiowa: 1200mm, 1 półka, front przeszklony | wg projektu wnętrz; Szafka dwudrzwiowa, wisząca wykonana ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Front malowany proszkowo na dowolny kolor palety RAL z dodatkiem jonów srebra o właściwościach bakteriostatycznych - kolor do ustalenia z Zamawiającym. Drzwi szafki otwierane skrzydłowo. Drzwi szafki przeszklone. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz jedna półka czyli dwie przestrzenie. Półka regulowana. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne: 1200x370x600 mm (+/- 25 mm)) - 7 szt ( PAT ) Np. ALVO lub produkt równoważny. | 7 |
| 64. | R 53 | podest do wanien rehabilitacyjnych | Podest ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, wyposażony w nóżki z możliwością wypoziomowania .Nóżki z profilu zamkniętego o przekroju min 28*28 mm. Stopnie pokryte materiałem antypoślizgowym. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 500x300x300 mm ( +/- 10 mm) | 12 |

Uwagi:

- W przypadku rozbieżności między opisami pozycji z kolumny "Element Wyposażenia", a kolumny "Opis" należy wycenić pozycję  zgodnie z opisem szczegółowym w kolumnie "Opis"

- Mocowanie szafek wiszących do ścian wykonane w sposób pewny i bezpieczny, zapewniający regulację i właściwe wypoziomowanie uniemożliwiający zerwanie się obciążonych szafek z zawieszek w trakcie użytkowania.

- Podane w zestawieniu wymiary mebli są wymiarami przybliżonymi. Należy wykonać projekty warsztatowe zabudowy, wymiary pomieszczeń i mebli należy pobrać z natury na obiekcie w czasie wizji lokalnej.

- Należy przewidzieć dla szafek NZ.. rozwiązania umożliwiające osłonięcie instalacji od umywalki i zlewu, poprzez lokalne wypłycenie szafek lub wykonanie w szafkach wcięcia na instalacje.

- Należy podłączyć komory zlewozmywakowe i baterie.

- Posłużenie się przez Zamawiającego produktem referencyjnym lub nazwą producenta (np. Blum ALVO itp.) stanowi wyłącznie przykład produktu, który według wiedzy Zamawiającego spełnia wymagania OPZ. Dostarczenie produktu danego producenta nie stanowi jednak wymogu Zamawiającego, a Wykonawcy winni kierować się wyłącznie treścią konkretnego opisu przedmiotu zamówienia przy oferowaniu danego asortymentu. Zamawiający podkreśla, że podając ww. przykłady nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób, o którym mowa w  art. 99 ust. 5 ustawy Pzp.