| ZAŁĄCZNIK 1 do SWZ– OPIS WYPOSAŻENIA_1A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LP | Symbol | Element wyposażenia | Opis | ilość |
| 1 | C002 | sejf na leki | Sejf na środki odurzające, wymiary zewnętrzne min. 455x415xh=455 mm, produkt referencyjny HTN 040-02 firmy Hartmann lub równoważny : - Korpus kilkuścienny; kilkuścienne drzwi o gr ok 83mm - Z 2 szufladami ; - Bolce ryglujące ze wszystkich stron; - Otwory montażowe umożliwiające przytwierdzenie sejfu na stałe do przegrody ( strop i ściana ) - Zamek kluczowy sprawdzony dla klasy VdS I motylkowy ( 2 klucze) Sejfy na środki odurzające muszą odpowiadać wytycznym prawnym, tj. głównie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje z 11.09.2006 r. (tj. Dz.U. z 2021r. poz.166) i rozporządzeniom tegoż Ministra z dnia 18.10.2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096). np. HTN 040-02 firmy Hartmann (produkt referencyjny) | 3 |
| 2 | Ca5a | szafa magazynowa zamykana na leki narkotyczne | Typ-1 Sejf na środki odurzające, wymiary zewnętrzne min. 530x415xh=1120 mm- 1szt ; produkt referencyjny HTN 040-04 firmy Hartmann lub równoważny : - Korpus kilkuścienny; kilkuścienne drzwi o gr ok 83mm - Z 8 szufladami ; - Bolce ryglujące ze wszystkich stron; - Otwory montażowe umożliwiające przytwierdzenie sejfu na stałe do przegrody ( strop i ściana ) - Zamek kluczowy sprawdzony dla klasy VdS I motylkowy ( 2 klucze) np. HTN 040-04 firmy Hartmann (produkt referencyjny) Typ-2 Sejf na środki odurzające, wymiary zewnętrzne min. 455x415xh=455 mm – 1szt; produkt referencyjny HTN 040-02 firmy Hartmann lub równoważny : - Korpus kilkuścienny; kilkuścienne drzwi o gr ok 83mm - Z 2 szufladami ; - Bolce ryglujące ze wszystkich stron; - Otwory montażowe umożliwiające przytwierdzenie sejfu na stałe do przegrody ( strop i ściana ) - Zamek kluczowy sprawdzony dla klasy VdS I motylkowy ( 2 klucze) np. HTN 040-02 firmy Hartmann (produkt referencyjny) Sejfy na środki odurzające muszą odpowiadać wytycznym prawnym, tj. głównie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje z 11.09.2006 r. (tj. Dz.U. z 2021r. poz.166i rozporządzeniom tegoż Ministra z dnia 18.10.2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2019 r. poz. 2096). | 2 |
| 3 | Cb20 | blat narożny gł. 62cm ceramiczny | Blat z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego, głębokość 620mm, długość L=3000/1350mm - Blat narożny z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego wypalanego w temp. pow. 1200st C. - Całość blatu jednorodna w całym przekroju. - Blat monolityczny z obrzeżem podniesionym z trzech stron. - Blat na stalowych nogach o przekroju profilu ok. 30x30x2mm z podkonstrukcja po obwodzie o przekroju profilu ok. 30x30x2mm, konstrukcja wzmocniona poziomymi stężeniami o przekroju profilu ok. 25x25x2mm. | 2 |
| 4 | Cb21 | blat prosty gł. 62cm ceramiczny L=254cm | Blat z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego, głębokość 620mm, długość L=2540mm - Blat prosty z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego wypalanego w temp. pow. 1200st C. - Całość blatu jednorodna w całym przekroju. - Blat monolityczny z obrzeżem podniesionym z trzech stron. - Blat na stalowych nogach o przekroju profilu ok. 30x30x2mm z podkonstrukcja po obwodzie o przekroju profilu ok. 30x30x2mm, konstrukcja wzmocniona poziomymi stężeniami o przekroju profilu ok. 25x25x2mm. | 2 |
| 5 | Cb22 | blat prosty gł. 62cm ceramiczny L=220cm | Blat z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego, głębokość 620mm, długość L=2200mm - Blat prosty z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego wypalanego w temp. pow. 1200st C. - Całość blatu jednorodna w całym przekroju. - Blat monolityczny z obrzeżem podniesionym z trzech stron. - Blat na stalowych nogach o przekroju profilu ok. 30x30x2mm z podkonstrukcja po obwodzie o przekroju profilu ok. 30x30x2mm, konstrukcja wzmocniona poziomymi stężeniami o przekroju profilu ok. 25x25x2mm. | 1 |
| 6 | Cb23 | blat prosty gł. 62cm ceramiczny L=205cm | Blat z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego, głębokość 620mm, długość L=2050mm - Blat prosty z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego wypalanego w temp. pow 1200st C. - Całość blatu jednorodna w całym przekroju. - Blat monolityczny z obrzeżem podniesionym z trzech stron. - Blat na stalowych nogach o przekroju profilu ok. 30x30x2mm z podkonstrukcja po obwodzie o przekroju profilu ok. 30x30x2mm, konstrukcja wzmocniona poziomymi stężeniami o przekroju profilu ok. 25x25x2mm. | 2 |
| 7 | Cb24 | blat prosty gł. 62cm ceramiczny L=300cm | Blat z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego, głębokość 620mm, długość L=3000mm - Blat prosty z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego wypalanego w temp. pow 1200st C. - Całość blatu jednorodna w całym przekroju. - Blat monolityczny z obrzeżem podniesionym z trzech stron. - Blat na stalowych nogach o przekroju profilu ok. 30x30x2mm z podkonstrukcja po obwodzie o przekroju profilu ok. 30x30x2mm, konstrukcja wzmocniona poziomymi stężeniami o przekroju profilu ok. 25x25x2mm. | 1 |
| 8 | Cb25 | blat prosty gł. 62cm ceramiczny L=165cm | Blat z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego, głębokość 620mm, długość L=1650mm - Blat prosty z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego wypalanego w temp. pow. 1200st C. - Całość blatu jednorodna w całym przekroju. - Blat monolityczny z obrzeżem podniesionym z trzech stron. - Blat na stalowych nogach o przekroju profilu ok. 30x30x2mm z podkonstrukcja po obwodzie o przekroju profilu ok. 30x30x2mm, konstrukcja wzmocniona poziomymi stężeniami o przekroju profilu ok. 25x25x2mm. | 1 |
| 9 | Cn15 | stanowisko laboratoryjne z nadstawką | Stanowisko laboratoryjne z nadstawką. - Wymiary ok.: dł. 1500mm, gł. 600mm, wysokość z nadstawką 1350 mm, wysokość blatu 850 mm, nadstawka gł. 200 mm. - Stelaż szafek z zamkniętych profili aluminiowych i złączek ABS lub profili stalowych, malowany proszkowo. - Szafki z płyty meblowej obustronnie laminowanej. Blat z litej ceramiki technicznej spieku ceramicznego wypalanego w tem. Pow. 1200st C. - Całość blatu jednorodna w całym przekroju. - Blat monolityczny z obrzeżem podniesionym z trzech stron. | 4 |
| 10 | Cm1 | kontenerek mobilny z 4 szufladami | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość 430-450mm, głębokość 580-600mm, wysokość 560-590mm - Kontener z płyty wiórowej obustronnie laminowanej o klasie higieniczności E1, płyta min. trudnozapalna. Krawędzie, oklejone obrzeżem ABS 2mm – obrzeże dobrane pod kolor płyty. Korpus, plecy, front oraz wieniec dolny i górny z płyty grubości min.18 mm przy założeniu, że wszystkie elementy mają być wykonane z tej samej grubości płyty. - Kontener wyposażony w piórnik wykonany z tworzywa i 3 szuflady o wkładach metalowych o dopuszczalnym obciążeniu min. 20 kg. - Szuflady bez uchwytów, funkcję uchwytu pełni min. 15 mm szczelina pomiędzy frontem szuflad a korpusem. Front szuflady nachodzi na top kontenera. Szuflada - fabryczne otwory do ewentualnego zamontowania separatorów. - Prowadnice kulkowe zapewniające wysuw szuflad min. 80%. Wytrzymałość prowadnic min. 50 tys. cykli. - Zamek centralny z dwoma kluczami łamanymi, zamykający jednocześnie wszystkie szuflady kontenera. Kontener ma mieć możliwość wysunięcia na raz tylko jednej szuflady metalowej. - Każdy klucz i wkładka zamka, mają posiadać numer, pozwalający na późniejsze domówienie samego kluczyka. - W celu zachowania większej wytrzymałości kontenera, 4 kółka muszą być mocowane jednocześnie do boku i wieńca dolnego. Max. średnica kółek fi 40mm, - Korpus kontenera klejony, montowany u producenta w celu zwiększenia wytrzymałości mebla. - Kolorystyka: płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. - Wymagane dodatkowe funkcje użytkowe: - Szuflady z cichym domykiem. - System klucza matki - Możliwość wymiany samej wkładki zamka | 30 |
| 11 | Cns6-2 | blat narożny na szafkach gł. 60cm L=490cm | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 3 |
| 12 | Cns6-4 | blat narożny na szafkach gł. 60cm L=545 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 2 |
| 13 | Cns6-6 | blat narożny na szafkach gł. 60cm L=300 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 0,6 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 3 |
| 14 | Cns6-7 | blat narożny na szafkach gł. 60cm L=200 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 1 |
| 15 | Cns6-8 | blat narożny na szafkach gł. 60cm L=360 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 1 |
| 16 | Cns6-10 | blat narożny na szafkach gł. 60cm L=595 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 1 |
| 17 | Cns8-2 | blat narożny na szafkach gł. 80cm L=360/100 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 1 |
| 18 | Cpn6-1 | blat prosty na nogach gł. 60cm L=300 | Blat prosty na nogach, o wymiarach gł. 600mm, L=3000mm. Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych - Blat z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. min 35mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż z rury w przedziale od 50x30 do70x50mm ze ścianką min. gr. 1,5mm, malowany proszkowo; mocowanie do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy; nogi połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 50x30mm w rozstawie 1,5-2,5m - Wyposażony w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 20mm; - Przelotki min. 2szt na stanowisko, - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem | 2 |
| 19 | Cpn6-4 | blat prosty na nogach gł. 60cm L=200 cm | Blat prosty na nogach, o wymiarach gł. 600mm, L=2000mm. Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych - Blat z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. min 25mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż z rury w przedziale od 50x30 do70x50mm ze ścianką min. gr. 1,5mm, malowany proszkowo; mocowanie do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy; nogi połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 50x30mm w rozstawie 1,5-2,5m - Wyposażony w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 20mm; - Przelotki min. 2szt na stanowisko, - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem | 1 |
| 20 | Cpn7-1 | blat prosty na nogach gł. 70cm L=590 cm | Blat prosty na nogach, o wymiarach gł. 700mm, L=5900mm. Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych - Blat z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej j w klasie higieniczności E-1 gr. min 35mm; płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż z rury w przedziale od 50x30 do70x50mm ze ścianką min. gr. 1,5mm, malowany proszkowo; mocowanie do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy; nogi połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 50x30mm w rozstawie 1,5-2,5m - Wyposażony w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 20mm; - Przelotki min. 2szt na stanowisko, - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem | 1 |
| 21 | Cpn7-2 | blat prosty na nogach gł. 70cm L=450 cm | Blat prosty na nogach, o wymiarach gł. 700mm, L=4500mm. Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych - Blat z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. min 35mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż z rury w przedziale od 50x30 do70x50mm ze ścianką min. gr. 1,5mm, malowany proszkowo; mocowanie do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy; nogi połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury 50x30mm w rozstawie 1,5-2,5m - Wyposażony w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 20mm; - Przelotki min. 2szt na stanowisko, - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem | 1 |
| 22 | Cps6-1 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=640 cm | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 3 |
| 23 | Cps6-3 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=240 cm | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 28 |
| 24 | Cps6-4 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=120 cm | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; rawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 2 |
| 25 | Cps6-7 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=380 cm | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 1 |
| 26 | Cps6-8 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=430 cm | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 4 |
| 27 | Cps6-9 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=135 cm | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 1 |
| 28 | Cps6-10 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=300 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm; płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 7 |
| 29 | Cps6-11 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=420 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 2 |
| 30 | Cps6-12 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=320 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne Typ 1- blat L=3200mm- 2szt, min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne Typ 2- 1szt blat dwuelementowy 2x L=1300mm, min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 3 |
| 31 | Cps6-13 | blat prosty na szafkach gł. 60cm L=520 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 1 |
| 32 | Cps8-1 | blat prosty na szafkach gł. 80cm L=410 | wg projektu wnętrz; Blaty wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych blat min gr 36- 38mm z płyty pokrytej laminatem HPL o gr minimum 0,6 0,8 mm wykończonej obrzeżem ABS 2mm, płyta min. D-s2,d0; krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą blatową; w wycenie blatów należy ująć wycinanie otworów pod zlewozmywaki , umywalki, płyty indukcyjne | 1 |
| 33 | Da1 | biurko medyczne na sprzęt 160x60cm | Biurko medyczne na sprzęt 1600x600mm - Blat biurka z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż biurka – płoza z rury w przedziale 50x30-70x50mm, ze ścianką gr. min. 1,5mm malowana proszkowo, mocowanie do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy, nogi połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury min. 50x25mm, - Biurko wyposażone w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 20mm; - Przelotki min. 3szt na stanowisko, - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem | 3 |
| 34 | Da2 | biurko medyczne na sprzęt 80x60cm | Biurko medyczne na sprzęt 800x600mm - Blat biurka z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż biurka – płoza z rury w przedziale 50x30-70x50mm, ze ścianką gr. min. 1,5mm malowana proszkowo, mocowanie do blatu za pomocą śrub wkręcanych w metalowe mufy, nogi połączone ze sobą za pomocą dwóch belek wykonanych z rury min. 50x25mm, - Biurko wyposażone w regulatory poziomujące z możliwością regulacji do 20mm; - Przelotki min. 3szt na stanowisko, - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem | 3 |
| 35 | Da3 | biurko z blendą 120x70cm | Typ 1-Biurko z blendą 1200x700mm – 2 szt, - Blat biurka z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż biurka składający się z dwóch ram (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. Każdy rama wykonana z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonana z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowana proszkowo. - Belki, biegnące pod blatem wzdłuż dłuższych krawędzi blatu, cofnięte od krawędzi. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo ;belki z ramą skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Biurko wyposażone w panel dolny i poziomy kanał kablowy. Montaż tych elementów ma się odbywać, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do ramy biurka. - Blat biurka wyposażony w min 1 przelotkę na okablowanie. Przelotka o średnicy Ø70-90 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia. - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem Blenda-panel dolny, frontowy, do biurka o szerokości 1200 mm - Panel z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18-20 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze płyty, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka - Wysokość panelu w zakresie 360-380 mm - Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” bezpośrednio do blatu biurka. - Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego. - Kolorystyka: płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Typ 2- Biurko bez blendy 1200x700mm – 1 szt - Blat biurka z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż biurka składający się z dwóch ram (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. Każdy rama wykonana z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonana z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowana proszkowo. - Belki, biegnące pod blatem wzdłuż dłuższych krawędzi blatu, cofnięte od krawędzi. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo ;belki z ramą skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Biurko wyposażone w panel dolny i poziomy kanał kablowy. Montaż tych elementów ma się odbywać, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do ramy biurka. - Blat biurka wyposażony w min 1 przelotkę na okablowanie. Przelotka o średnicy Ø70-90 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia. - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem | 3 |
| 36 | Da8b | biurko z blendą z przystawką 180 x 80 | Biurko 1800x800mm z blendą, - Blat biurka z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż biurka składający się z dwóch ram (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. - Każdy rama wykonana z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonana z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowana proszkowo. - Belki, biegnące pod blatem wzdłuż dłuższych krawędzi blatu, cofnięte od krawędzi. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo ;belki z ramą skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Biurko wyposażone w panel dolny i poziomy kanał kablowy. Montaż tych elementów ma się odbywać, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do ramy biurka. - Blat biurka wyposażony w min 1 przelotkę na okablowanie. Przelotka o średnicy Ø70-90 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia. - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem Blenda-panel dolny, frontowy, do biurka o szerokości 1800 mm - Panel z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18-20 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze płyty, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka - Wysokość panelu w zakresie 360-380 mm - Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” bezpośrednio do blatu biurka. - Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego. - Kolorystyka: płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Przystawka – dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 1000 mm głębokość: 500 mm, wysokość 730-750 mm. - Blat z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. - Kolorystyka: płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). | 5 |
| 37 | Da9 | biurko lekarskie małe wysokie ( blat) 120x70cm | Biurko lekarskie małe wysokie ( blat) 1200x700mm - Blat biurka z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż biurka składający się z dwóch ram (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. - Każdy rama wykonana z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonana z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowana proszkowo. - Belki, biegnące pod blatem wzdłuż dłuższych krawędzi blatu, cofnięte od krawędzi. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo ;belki z ramą skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Biurko wyposażone w panel dolny i poziomy kanał kablowy. Montaż tych elementów ma się odbywać, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do ramy biurka. - Blat biurka wyposażony w min 1 przelotkę na okablowanie. Przelotka o średnicy Ø70-90 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia. - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem | 17 |
| 38 | Da16.1 | Biurko z przystawką 150x90 | Biurko 1500x900mm - Blat biurka z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż biurka składający się z dwóch ram (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. - Każdy rama wykonana z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonana z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowana proszkowo. - Belki, biegnące pod blatem wzdłuż dłuższych krawędzi blatu, cofnięte od krawędzi. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo ;belki z ramą skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Biurko wyposażone w panel dolny i poziomy kanał kablowy. Montaż tych elementów ma się odbywać, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do ramy biurka. - Blenda - panel z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18-20 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze blatu, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Blat biurka wyposażony w min 2 przelotki na okablowanie. Przelotka o średnicy Ø70-90 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia. - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem Blenda-panel dolny, frontowy, do biurka o szerokości 1500 mm - Panel z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18-20 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze płyty, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka - Wysokość panelu w zakresie 360-380 mm - Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” bezpośrednio do blatu biurka. - Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego. - Kolorystyka: płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). Przystawka – dostawka prostokątna o wymiarach: szerokość: 1000 mm głębokość: 500 mm, wysokość 730-750 mm. - Blat z płyty dwustronnie laminowanej klasy E1, grubości 25 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm w kolorze blatu, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Podstawa: 2 nogi metalowe, malowane proszkowo, wykonane z profili zamkniętych, o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm Nogi powinny posiadać stopki pozwalające na regulację poziomu nie mniejszą niż 15mm. - Kolorystyka: płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). | 1 |
| 39 | Dc2 | biurko z blendą 140x70cm | Biurko z blendą 1400x700mm - Blat biurka z płyty trójwarstwowej dwustronnie melaminowanej laminowanej w klasie higieniczności E-1 gr. 25mm, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Stelaż biurka składający się z dwóch mram (4 nóg) połączonych ze sobą za pomocą dwóch belek metalowych. Elementy łączone na zasadzie „metal-metal”. Nie dopuszcza się 4 niezależnych nóg montowanych do belek. - Każda rama wykonana z jednej belki, odpowiednio giętej i spawanej, wykonana z profilu prostokątnego o przekroju w zakresie 50x40-60x50 mm, malowana proszkowo. - Belki, biegnące pod blatem wzdłuż dłuższych krawędzi blatu, cofnięte od krawędzi. Belki łączone z blatem za pomocą tworzywowych łączników. Belki wykonane z profili prostokątnych o przekroju min. 30x40 mm, malowane proszkowo ;belki z ramą skręcane, umożliwiające łatwy demontaż. - Do każdej z nóg montowane stopki o średnicy Ø40-50mm pozwalające na regulacje poziomu w zakresie min. +10 mm. - Biurko wyposażone w panel dolny i poziomy kanał kablowy. Montaż tych elementów ma się odbywać, bez wykonywania dodatkowych otworów w blacie. Nie dopuszcza się montażu dodatkowych elementów do ramy biurka. - Blat biurka wyposażony w min 1 przelotkę na okablowanie. Przelotka o średnicy Ø70-90 mm. Umiejscowienie przelotki do ustalenia. - Kolorystyka : płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). - Korytko kablowe pod blatem Blenda-panel dolny, frontowy, do biurka o szerokości 1400 mm - Panel z płyty obustronnie laminowanej, o klasie higieniczności E1, grubości 18-20 mm, oklejonej obrzeżem ABS grubości 2-3 mm, w kolorze płyty, płyta min. D-s2,d0; niskopalność Ds-2,d0. - Szerokość dopasowana do szerokości biurka - Wysokość panelu w zakresie 360-380 mm - Panel montowany za pomocą min. dwóch metalowych uchwytów. Nie dopuszcza się montażu „na ostro” bezpośrednio do blatu biurka. - Każdy uchwyt powinien posiadać możliwość regulacji pionowej z użyciem np. klucza imbusowego. - Kolorystyka: płyta meblowa -wg dokumentacji, w tym kolor dąb amber lub dąb urban bursztynowy K006 z wzornika Kronospan lub równoważny. Metalowa podkonstrukcja– do wyboru min. 4 kolory w tym: czarny (RAL 9005), biały (RAL 9016), szary (RAL 7015) oraz alu (RAL 9006). | 23 |
| 40 | Ef11 | chłodziarka farmaceutyczna na worki po przetoczeniu krwi | Chłodziarka farmaceutyczna na worki po przetoczeniu krwi o wym. szer 450x gł 510x wys 735 + - 10mm; produkt referencyjny LABCOLD RLDF0219 lub równoważna - Chłodziarka z drzwiami pełnymi o poj min 66l, min. 3 półki - Zakres temperatury 2-8 °C, - Odszranianie automatyczne - Alarm awarii zasilania; alarmy przekroczenia granicznych temperatur; alarm otwartych drzwi - Komora zamykana na klucz- 2 klucze, - Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czytelny wyświetlacz temperatury na czole chłodziarki, - System awaryjnego podtrzymania zasilnia kontrolera - Automatyczne rejestrowanie danych temp 24/7, - Fabrycznie zamontowany otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury, - Wymuszony obieg powietrza, - Automatyczne rejestrowanie danych temp 24/7, np. LABCOLD RLDF0219 (produkt referencyjny) | 11 |
| 41 | Ef12 | chłodziarka farmaceutyczna podblatowa | Chłodziarka farmaceutyczna podblatowa; - o wym. szer 450x gł 510x wys 735 ( +/- 10mm) – produkt referencyjny LABCOLD RLDF 0219 lub równoważna - Chłodziarka z drzwiami pełnymi o poj min 66l, min. 3 półki - Zakres temperatury 2-8 °C, - Odszranianie automatyczne - Alarm awarii zasilania; alarmy przekroczenia granicznych temperatur; alarm otwartych drzwi - Komora zamykana na klucz- 2 klucze, - Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czytelny wyświetlacz temperatury na czole chłodziarki, - System awaryjnego podtrzymania zasilnia kontrolera - Automatyczne rejestrowanie danych temp 24/7, - Fabrycznie zamontowany otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury, - Wymuszony obieg powietrza, - Automatyczne rejestrowanie danych temp 24/7, 7, np. LABCOLD RLDF 0219 (produkt referencyjny) | 30 |
| 42 | Ef14 | lodówka z przeszklonymi drzwiami | Chłodziarka farmaceutyczna z przeszklonymi drzwiami (w szafce Mz10- Endoskopia) : o wym. szer 450x gł 510x wys 735 ( +/- 10mm) – produkt referencyjny LABCOLD RLDG 0219 lub równoważna - Chłodziarka z drzwiami przeszklonymi o poj min 66l, min. 3 półki - Zakres temperatury 2-8 °C, - Odszranianie automatyczne - Alarm awarii zasilania; alarmy przekroczenia granicznych temperatur; alarm otwartych drzwi - Komora zamykana na klucz- 2 klucze, - Mikroprocesorowy sterownik temperatury i czytelny wyświetlacz temperatury na czole chłodziarki, - System awaryjnego podtrzymania zasilnia kontrolera - Automatyczne rejestrowanie danych temp 24/7, - Fabrycznie zamontowany otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika temperatury, - Wymuszony obieg powietrza, - Automatyczne rejestrowanie danych temp 24/7, 7, np. LABCOLD RLDG 0219 (produkt referencyjny) | 5 |
| 43 | Ef21 | cieplarka do ogrzewania płynów infuzyjnych | Cieplarka medyczna nablatowa , o poj min 30l , wymiary zewnętrzne: 340x520mmx h=340mm (+/- 50 mm); produkt referencyjny . Thermobial Warm UPM 01-S firmy TRESCOM lub równoważny - mikrroprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury umożliwiającą zapewnienie w komorze temperatury wyższej od temperatury otoczenia w zakresie od +28 do +70 stopni, - wyświetlacz LED - przystosowana do pracy ciągłej - praca w trybie automatycznym lub manualnym - Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, - W blacie przelotka do podłączenia cieplarki np. Thermobial Warm UPM 01-S firmy TRESCOM (produkt referencyjny) | 18 |
| 44 | Ef22 | Cieplarka | Cieplarka medyczna nablatowa , o poj min 30l , wymiary zewnętrzne: 340x520mmx h=340mm (+/- 50 mm); produkt referencyjny . Thermobial Warm UPM 01-S firmy TRESCOM lub równoważny - mikrroprocesorowy system kontroli i regulacji temperatury umożliwiającą zapewnienie w komorze temperatury wyższej od temperatury otoczenia w zakresie od +28 do +70 stopni, - wyświetlacz LED - przystosowana do pracy ciągłej - praca w trybie automatycznym lub manualnym - Klasa bezpieczeństwa elektrycznego I, - W blacie przelotka do podłączenia cieplarki np. Thermobial Warm UPM 01-S firmy TRESCOM (produkt referencyjny) | 2 |
| 45 | Ei | płyta indukcyjna | Płyta indukcyjna dwupolowa ( wraz z montażem i podłączeniem) o parametrach: Wysokość 4,8- 5,6 cm Szerokość 30 cm Głębokość 52 cm Waga netto 5 kg Rodzaj płyty Indukcyjna Powierzchnia płyty ceramiczna Rodzaj wykończenia bez szlifu Sterowanie sensorowe plus&minus Kolor płyty grzejnej czarny Moc całkowita 3,7 kW Liczba pól grzejnych / palników 2 szt. Podłączenie do zasilania 230 V, standardowy kabel zasilający | 1 |
| 46 | Mz1 | zabudowa medyczna, moduł szer. 60cm, szafka dolna jednoszufladowa. szafka górna rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz; Typ 1 - zabudowa medyczna, moduł szer. 60cm, szafka dolna jednoszufladowa. szafka górna rozwierna z dwoma półkami – 46szt Typ 2 - zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna otwarta - obudowa chłodziarki, szafka górna rozwierna z dwoma półkami- 2szt; Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych: - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1 . Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 48 |
| 47 | Mz1' | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna jednoszufladowa, szafka górna z zamkiem rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1 .Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 16 |
| 48 | Mz1.1" | zabudowa medyczna, moduł szer, 60 cm, szafka dolna jednoszufladowa z zamkiem, szafka górna z zamkiem rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 3 |
| 49 | Mz2 | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna rozwierna, szafka górna rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. .Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne.. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 55 |
| 50 | Mz2' | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna rozwierna, szafka górna z zamkiem, rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 2 |
| 51 | Mz2.1" | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna rozwierna z zamkiem, z półką, szafka górna z zamkiem, rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1 .Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 3 |
| 52 | Mz3 | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna trzyszufladowa, szafka górna rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Typ 1- zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna trzyszufladowa, szafka górna rozwierna z dwoma półkami- 76szt Typ 2 - zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna otwarta - obudowa chłodziarki (450x510x h= 540mm z przeniesienia) , szafka górna rozwierna z dwoma półkami- 1szt; Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1 .Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne.. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 77 |
| 53 | Mz3' | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna trzy szufladowa, szafka górna z zamkiem, rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1 .Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 12 |
| 54 | Mz3.1" | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna trzy szufladowa z zamkami, szafka górna z zamkiem, rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 6 |
| 55 | Mz4 | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna cztero szufladowa, szafka górna rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne.. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 10 |
| 56 | Mz5 | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna, szafka górna rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Typ 1- zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna otwarta - obudowa chłodziarki podblatowej , szafka górna rozwierna z dwoma półkami- 36szt Typ 2 - zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna rozwierna z 1 półką, szafka górna rozwierna z dwoma półkami – 19szt Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 55 |
| 57 | Mz6 | zabudowa medyczna, moduł szer. 40cm, szafka dolna jednoszufladowa, szafka górna rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1 Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 16 |
| 58 | Mz7 | zabudowa medyczna, moduł szer. 80cm, szafka dolna trzyszufladowa, szafka górna rozwierna z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 8 |
| 59 | Mz8 | zabudowa medyczna, moduł szer. 120 cm, szafka dolna rozwierna 120x60 cm narożna, z jedną półką, szafka górna składająca się z szafki narożnej 60x60 cm rozwiernej, z dwoma półkami i szafki rozwiernej szer. 60 cm z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne.. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 9 |
| 60 | Mz8.1" | zabudowa medyczna, moduł szer. 120 cm, szafka dolna rozwierna z zamkiem 120x60 cm narożna, z jedną półką, szafka górna składająca się z szafki narożnej 60x60 cm rozwiernej z zamkiem, z dwoma półkami i szafki rozwiernej szer. 60 cm z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1 .Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 1 |
| 61 | Mz10 | zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, zabudowa wysoka 3 modułowa, moduł górny - szafka rozwierna, jednopółkowa, moduł środkowy - szafka rozwierna, jednopółkowa , moduł dolny- lodówka ze szklanymi drzwiami w zabudowie | wg projektu wnętrz, Zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, zabudowa wysoka 3 modułowa, moduł górny - szafka rozwierna, jednopółkowa, moduł środkowy - szafka rozwierna, jednopółkowa , moduł dolny- lodówka ze szklanymi drzwiami w obudowie Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. | 5 |
| 62 | Mz11 | zabudowa medyczna, moduł szer. 90 cm, szafka dolna trzy szufladowa, szafka górna rozwierna dwudrzwiowa z dwoma półkami | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 1 |
| 63 | MZp1 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa 1 szuflada: 400mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 1 |
| 64 | MZp3 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa 1 szuflada: 600mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 1 |
| 65 | MZp4 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa 3 szuflady: 600mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 1 |
| 66 | MZp8 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa 4 szuflady: 600mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne.. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Wymiary: szerokość 600mm, głębokość 580+/- 20mm, wysokość 750+/- 50mm - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 1 |
| 67 | MZp8.1 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa płytka 4 szuflady: 600mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Wymiary: szerokość 600mm, głębokość 580+/- 80mm, wysokość 750+/- 50mm - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 1 |
| 68 | MZp10 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa narożna I - rozwierna 1 półka:1200x600mm, front 600mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1.Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Szuflady wyposażone w prowadnice typu Tandembox, o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 1 |
| 69 | MZp11 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa rozwierna 1 półka: 600mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 2 |
| 70 | MZp21 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa rozwierna z półką: 400mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 1 |
| 71 | MZp22 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa rozwierna: 600mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 2 |
| 72 | MZp23 | moduł medycznej zabudowy, szafka podblatowa: 600mm | wg projektu wnętrz, Typ 1- zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna otwarta - obudowa chłodziarki - 3szt Typ 2 - zabudowa medyczna, moduł szer. 60 cm, szafka dolna rozwierna z 1 półką,– 2szt Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. - Zakres dostawy zabudów medycznych nie obejmuje: zlewów, umywalek, baterii | 5 |
| 73 | MZw3 | moduł medycznej zabudowy, szafka wisząca uchylna 2 półki: 600mm | wg projektu wnętrz, Meble wykonane z materiałów posiadających wymagane świadectwa/ atesty dopuszczające zastosowanie w meblach do pomieszczeń medycznych. - Konstrukcja – korpus o konstrukcji nośnej szkieletowej w całości wykonanej z zamkniętych profili aluminiowych. Każdy mebel wykonany w konstrukcji stelażu aluminiowego musi posiadać wieniec górny wykonany w stelażu. Poszczególne szafki stanowiące samonośne konstrukcje szkieletowe z profili aluminiowych, łączonych za pomocą złączy z wysoko udarowego tworzywa ABS w kolorze szarym, wyklucza się stosowanie złączy w kolorze czarnym oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Profile aluminiowe zabezpieczone elektrolitycznie. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Wypełnienie konstrukcji powinny stanowić materiały odznaczające się wysoką odpornością na środki dezynfekcyjne oraz promieniowanie UV. Wypełnienie konstrukcji z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Sposób wypełnienia szkieletu mebla płytą umożliwiając wyjęcie danego elementu bez uszkadzania go i umożliwiający ponowne go założenie bez konieczności wymiany na nowy oraz bez śladów uszkodzeń. Wszystkie płaskie powierzchnie wewnątrz szafek – półki, dna, przegrody muszą stanowić gładkie i łatwe do utrzymania czystości powierzchnie pozbawione wystających elementów konstrukcyjnych profili i mocujących, takich jak śruby i wkręty. Meble posadowione na nóżkach (integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla) o wysokości 10 – 14 cm i wyposażone w regulatory wysokości umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek). Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. - Fronty – wszystkie fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1. Kolorystyka do wyboru zamawiającego na podstawie dostarczonych wzorników. Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 2 mm. Wszystkie półki oklejone na całym obwodzie. Zawiasy do drzwi, stalowe, clip lop z powłoką galwanizowaną o kącie otwarcia co najmniej 100 stopni z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu, 150 000 min 80 000 cykli, producent np. Blum, Hetlich lub równoważne. - Grubość półek – 18 mm. | 2 |

UWAGI:

- W przypadku rozbieżności  między opisami pozycji z kolumny "Element Wyposażenia", a kolumny "Opis" należy wycenić pozycję zgodnie z opisem szczegółowym w kolumnie "Opis" zgodnie z opisem szczegółowym w kolumnie "Opis".

- Mocowanie szafek wiszących do ścian wykonane w sposób pewny i bezpieczny, zapewniający regulację i właściwe wypoziomowanie uniemożliwiający zerwanie się obciążonych szafek z zawieszek w trakcie użytkowania.

- Podane w zestawieniu wymiary mebli są  wymiarami przybliżonymi. Należy wykonać projekty warsztatowe zabudowy, wymiary pomieszczeń i mebli należy pobrać z natury na obiekcie w czasie wizji lokalnej.

- Należy przewidzieć dla szafek Mz.. rozwiązania umożliwiające osłonięcie instalacji od umywalki i zlewu, poprzez lokalne wypłycenie szafek lub wykonanie w szafkach wcięcia na instalacje.

- Wszystkie szafki w zabudowach medycznych w  pomieszczeniach: SOR 0.014, SOR 0.019, SOR 0.023, SOR 0.026, SOR 0.037, IT 2.124, IT 2.133, IT 2.135, IT 2.139 zamykane na zamek.

- Należy zamontować i podłączyć wszystkie sprzęty AGD oraz sprzęty medyczne ( np. chłodziarki, cieplarki).

- Posłużenie się przez Zamawiającego produktem referencyjnym lub nazwą producenta (np. Blum itp.) stanowi wyłącznie przykład produktu, który według wiedzy Zamawiającego spełnia wymagania OPZ. Dostarczenie produktu danego producenta nie stanowi jednak wymogu Zamawiającego, a Wykonawcy winni kierować się wyłącznie treścią konkretnego opisu przedmiotu zamówienia przy oferowaniu danego asortymentu. Zamawiający podkreśla, że podając ww. przykłady nie opisuje przedmiotu zamówienia w sposób, o którym mowa w  art. 99 ust. 5 ustawy Pzp.