Załącznik nr 1

Specyfikacja dedykowanego układu napędowego zwierającego falownik i silnik synchroniczny reluktancyjny

- Specyfikacja trójfazowego silnika synchronicznego reluktancyjnego czterobiegunowego (4p) o wzniosie wału 112 przewidzianego do montażu na łapach

Wymagane parametry elektryczne i mechaniczne

| Parametry elektryczne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U [V] | /Y | f [Hz] | P [kW] | I [A] | n [1/min] | M [Nm] | 4/4 | cos 4/4 |
| 220 |  | 50 | 3.00 | 12.30 | 1500 | 19.1 | 90.4 | 0.71 |
| 380 | Y | 50 | 3.00 | 7.20 | 1500 | 19.1 | 90.4 | 0.71 |
| 440 | Y | 60 | 3.00 | 7.00 | 1800 | 18.3 | 91.0 | 0.72 |
| FS 112M |  | IP55 | nmax=3200 1/min |  |  |  |  |  |
| Warunki pracy: -20C+40C/ 1000 m |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagane parametry mechaniczne

| Parametry mechaniczne |  |
| --- | --- |
| Poziom hałasu (SPL/SWL) - 59/71 (dB(A) | Izolacja - 155 (F) do 130 (B) |
| Moment bezwładności - 0.0092 kg m2 | Rodzaj pracy - S9 |
| Łożyska DE¦NDE - 6206 2ZC3 ¦6206 2ZC3 | Kierunek obrotów - dwukierunkowy |
| Materiał obudowy - aluminium | Kolor obudowy – RAL7030 |
| Zabezpieczenie termiczne – termistor Pr1000 | Rodzaj chłodzenia - IC411 |

- Specyfikacja falownika z kartą enkoderową 5V/12V przeznaczonego do zasilania silnika synchronicznego

| wariant | Wersja standardowa Z czoperem hamującym |  |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie urządzenia | Silniki synchroniczne Silniki asynchroniczne |  |
| filtr EMC | Zintegrowany z 50 m kabel silnikowy max zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C2 Zintegrowany z 150 m kabel silnikowy max zgodnie z EN/IEC 61800-3 kategoria C3 |  |
| stopień ochrony IP | IP21 zgodnie z IEC 61800-5-1 IP21 zgodnie z IEC 60529 |  |
| stopień ochrony | UL type 1 zgodnie z UL 508C |  |
| rodzaj chłodzenia | Konwekcja wymuszona |  |
| Częstotliwość zasilania | 50...60 Hz +/- 5 % |  |
| liczba faz sieci | 3 phases |  |
| Znamionowe napięcie zasilania [Us] | 380...480 V - 15...10 % |  |
| moc silnika w kW | 4 kW (przeciążenie lekkie) 3 kW (przeciążenie ciężkie) |  |
| Moc silnika w KM | 5 HP przeciążenie lekkie 4 HP przeciążenie ciężkie |  |
| prąd obciążenia linii | 7,6 A w 380 V (przeciążenie lekkie) 6,7 A w 480 V (przeciążenie lekkie) 6 A w 380 V (przeciążenie ciężkie) 5,4 A w 480 V (przeciążenie ciężkie) |  |
| prąd spodziewany Isc | 50 kA |  |
| moc pozorna | 5,6 kVA w 480 V (przeciążenie lekkie) 4,5 kVA w 480 V (przeciążenie ciężkie) |  |
| ciągły prąd wyjściowy | 9,3 A w 4 kHz dla przeciążenie lekkie 7,2 A w 4 kHz dla przeciążenie ciężkie |  |
| maksymalny prąd przejściowy | 11,2 A w czasie 60 s (przeciążenie lekkie) 10,8 A w czasie 60 s (przeciążenie ciężkie) |  |
| profil sterowania silnika asynchronicznego | Tryb optymalizowanego momentu Standard stałego momentu Standard zmiennego momentu |  |
| profil sterowania silnikiem synchronicznym | Silnik z magnesami stałymi Reluktancyjny silnik synchroniczny |  |
| częstotliwość wyjściowa przemiennika częstotliwości | 0,1…599 Hz |  |
| znamionowa częstotliwość łączeniowa | 4 kHz |  |
| częstość łączeń | 2...16 kHz regulowany 4...16 kHz ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych |  |
| funkcja bezpieczeństwa | STO (bezpieczne wyłączenie momentu obrotowego) SIL 3 |  |
| number of preset speeds | 16 predefiniowanych prędkości |  |
| protokół portu komunikacyjnego | Modbus szeregowy Modbus TCP Ethernet/IP |  |
| Moduły opcjonalne | Slot A: moduł komunikacyjny dla Profibus DP V1 Slot A: moduł komunikacyjny dla Profinet Slot A: moduł komunikacyjny dla DeviceNet Slot A: moduł komunikacyjny dla EtherCAT Slot A: moduł komunikacyjny dla CANopen daisy chain RJ45 Slot A: moduł komunikacyjny dla for CANopen SUB-D 9 Slot A: moduł komunikacyjny dla CANopen screw terminals Slot A/slot B/slot C: Cyfrowo-analogowy moduł rozszerzeń I/O Slot A/slot B/slot C: wyjście modułu rozszerzeń Slot B: 5/12 V interfejs modułu enkodera cyfrowego Slot B: interfejs modułu enkodera analogowego Slot B: interfejs modułu resolwera moduł komunikacyjny dla sieć Ethernet Powerlink |  |

| Parametry uzupełniające |  |  |
| --- | --- | --- |
| napięcie wyjściowe | <= napięcia zasilania |  |
| kompensacja poślizgu silnika | Niedostępne w silniku z magnesami stałymi Może być stłumiony Regulowany Automatyczne bez względu na obciążenie |  |
| rampy przyspieszania i zwalniania | Liniowe regulowane osobno od 0.01...9999 s |  |
| hamowanie do zatrzymania | Prądem stałym |  |
| Rodzaj zabezpieczenia | Zabezpieczenie termiczne: silnik Bezpieczne zdjęcie momentu obrotowego: silnik Zabezpieczenie termiczne: drive Bezpieczne zdjęcie momentu obrotowego: przemiennik częstotliwości Przegrzewanie: przemiennik częstotliwości Przekroczenie wartości napięcia wyjściowego: przemiennik częstotliwości Zabezpieczenie przed zwarciem: przemiennik częstotliwości Przerwa w jednej z faz zasilających silnik: przemiennik częstotliwości Nadnapięciowe szyny DC: drive Nadnapięciowe zasilania: drive Podnapięciowe zasilania: drive Zanik fazy linii zasilającej: przemiennik częstotliwości Przekraczanie prędkości: przemiennik częstotliwości Kontrola procesu hamowania: drive |  |
| rozdzielczość częstotliwości | Rozdzielczość wyświetlacza: 0.1 Hz Wyjście analogowe: 0.012/50 Hz |  |
| Przyłącza elektryczne | Sterowanie: zacisk śrubowy 0.5...1.5 mm²/AWG 20...AWG 16 Strona linii zasilającej: zacisk śrubowy 2.5...6 mm²/AWG 14...AWG 10 Silnik: zacisk śrubowy 2.5...6 mm²/AWG 14...AWG 10 Szyna prądu stałego (DC): zacisk śrubowy 2.5...6 mm²/AWG 14...AWG 10 |  |
| typ podłączenia | 2 RJ45 dla Ethernet IP/Modbus TCP w bloku sterowania 1 RJ45 dla Modbus serial w bloku sterowania |  |
| interfejs fizyczny | 2- przewodowy RS 485 for Modbus serial |  |
| rodzaj transmisji | RTU for Modbus serial |  |
| prędkość transmisji | 10/100 Mbit/s dla Ethernet IP/Modbus TCP 4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s dla Modbus serial |  |
| tryb wymiany | Półdupleks, pełny dupleks, automatyczna negocjacja Ethernet IP/Modbus TCP |  |
| format danych | 8 bitów, konfigurowalne nieparzyste, parzyste lub bez parzystości dla szeregowego protokołu Modbus |  |
| rodzaj polaryzacji | Brak impednacji dla Modbus serial |  |
| liczba adresów | 1…247 for Modbus serial |  |
| sposób dostępu | Podrzędny Modbus TCP |  |
| zasilanie | Zasilanie zewnętrzne dla wejść cyfrowych: 24 V DC (19…30 V), <1.25 mA, rodzaj zabezpieczeń: przeciążeniowe oraz zwarciowe Zasilanie wewnętrzne dla potencjometrów referencyjnych (1 to 10 kOhm): 10.5 V DC +/- 5 %, <10 mA, rodzaj zabezpieczeń: przeciążeniowe oraz zwarciowe Zasilanie wewnętrzne dla wejść cyfrowych i STO: 24 V DC (21…27 V), <200 mA, rodzaj zabezpieczeń: przeciążeniowe oraz zwarciowe |  |
| sygnalizacja lokalna | Diagnostyka lokalna: 3 LED (jedno-/dwukolorowy) Status komunikacji wbudowanej: 5 LED (dwukolorowy) Status modułu komunikacyjnego: 2 LED (dwukolorowy) Obecność napięcia: 1 LED (czerwony) |  |
| numer wejścia analogowego | 3 |  |
| typ wejścia analogowego | AI1, AI2, AI3 programowalne napięciowe: 0...10 V DC, impedancja: 30 kOhm, rozdzielczość 12 bits AI1, AI2, AI3 prąd konfigurowalny poprzez oprogramowanie: 0...20 mA/4...20 mA, impedancja: 250 Ω, rozdzielczość 12 bitów |  |
| liczba wejść dyskretnych | 10 |  |
| typ wejścia dyskretnego | DI1...DI8 programowalne, 24 V DC (<= 30 V), impedancja: 3.5 kOhm DI7, DI8 programowalne wejście impulsowe: 0…30 kHz, 24 V DC (<= 30 V) STOA, STOB bezpieczne wyłączenie momentu, 24 V DC (<= 30 V), impedancja: > 2.2 kOhm |  |
| zgodność wejść | DI1...DI8: cyfrowy poziom wejściowy PLC zgodny z EN/IEC 61131-2 DI7, DI8: impulsowy poziom wejściowy PLC zgodny z IEC 65A-68 STOA, STOB: cyfrowy poziom wejściowy PLC zgodny z EN/IEC 61131-2 |  |
| logika wejścia dyskretnego | Logika pozytywna (źródło) (DI1...DI8), < 5 V (stan 0), > 11 V (stan 1) Logika negatywna (sink) (DI1...DI8), > 16 V (stan 0), < 10 V (stan 1) Logika pozytywna (źródło) (DI7, DI8), < 0.6 V (stan 0), > 2.5 V (stan 1) Logika pozytywna (źródło) (STOA, STOB), < 5 V (stan 0), > 11 V (stan 1) |  |
| numer wyjścia analogowego | 2 |  |
| typ wyjścia analogowego | Programowalne napięciowe AQ1, AQ2: 0...10 V DC impedancja 470 Ohm, rozdzielczość 10 bits Programowalne prądowe AQ1, AQ2: 0...20 mA impedancja 500 Ohm, rozdzielczość 10 bits |  |
| liczba wyjść dyskretnych | 2 |  |
| typ wyjścia dyskretnego | Wyjście logiczne DQ+ 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA Programowalny z wyjściem impulsowym DQ+ 0…30 kHz <= 30 V DC 20 mA Wyjście logiczne DQ- 0…1 kHz <= 30 V DC 100 mA |  |
| czas trwania próbkowania | 2 ms +/- 0.5 ms (DI1...DI8) – wejście cyfrowe 5 ms +/- 1 ms (DI7, DI8) – wejście impulsowe 1 ms +/- 1 ms (AI1, AI2, AI3) – wejście analogowe 5 ms +/- 1 ms (AQ1, AQ2) – wyjście analogowe |  |
| dokładność | +/- 0.6 % AI1, AI2, AI3 przy zmianie temperatury 60 °C wejście analogowe +/- 1 % AQ1, AQ2 przy zmianie temperatury 60 °C wyjścia analogowego |  |
| błąd liniowości | AI1, AI2, AI3: +/- 0.15 % maksymalnej wartości wejścia analogowego AQ1, AQ2: +/- 0.2 % dla wyjścia analogowego |  |
| maksymalny prąd łączeniowy | Wyjście przekaźnika R1 na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1: 3 A w 250 V AC Wyjście przekaźnika R1 na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1: 3 A w 30 V DC Wyjście przekaźnika R1 na indukcyjne obciążenie, cos phi = 0,4 i L/P = 7 ms: 2 A w 250 V AC Wyjście przekaźnika R1 na indukcyjne obciążenie, cos phi = 0,4 i L/P = 7 ms: 2 A w 30 V DC Wyjście przekaźnika R2, R3 na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1: 5 A w 250 V AC Wyjście przekaźnika R2, R3 na rezystancyjne obciążenie, cos phi = 1: 5 A w 30 V DC Wyjście przekaźnika R2, R3 na indukcyjne obciążenie, cos phi = 0,4 i L/P = 7 ms: 2 A w 250 V AC Wyjście przekaźnika R2, R3 na indukcyjne obciążenie, cos phi = 0,4 i L/P = 7 ms: 2 A w 30 V DC |  |
| liczba wyjść przekaźnika | 3 |  |
| izolacja | Pomiędzy zasilaniem a zaciskami sterującymi |  |
| Wybrane zastosowania napędu o regulowanej prędkości | Produkcja w przemyśle spożywczym Mieszacz Produkcja w przemyśle spożywczym Przenośnik Produkcja w przemyśle spożywczym Rozdrabniacz Podnoszenie Dźwig wykorzystywany w procesie technologicznym Statki morskie Napęd strumieniowy Statki morskie Wciągarka Materiał roboczy (drewno, ceramika, kamień, PCW, metal) Prasa Materiał roboczy (drewno, ceramika, kamień, PCW, metal) Wytłaczarka Górnictwo rud metali i minerałów Inne zastosowania Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowa i gaz ziemny Platforma wiertnicza Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowa i gaz ziemny Pompa ślimakowa Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowa i gaz ziemny Pompa prętowa Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowa i gaz ziemny Pompa wymiennika Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowa i gaz ziemny Sprężarka dla regazyfikacji Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowa i gaz ziemny Separator Wydobycie i przetwórstwo ropy naftowa i gaz ziemny Inne zastosowania Woda i ścieki Separator |  |
| zakres mocy silnika AC-3 | 4…6 kW w 380…440 V 3 fazy 4…6 kW w 480…500 V 3 fazy |  |
| sposób montażu | Montaż naścienny |  |

| Środowisko pracy |  |  |
| --- | --- | --- |
| rezystancja izolacji | > 1 MOhm 500 V DC for 1 minute to earth |  |
| poziom hałasu | 54,5 dB zgodnie z 86/188/EEC |  |
| strata mocy w watach (W) | Konwekcja naturalna: 33 W w 380 V, częstotliwość łączenia 4 kHz Konwekcja wymuszona: 97 W w 380 V, częstotliwość łączenia 4 kHz |  |
| Odporność na wibracje | 1.5 mm max to max (f= 2…13 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 1 gn (f= 13…200 Hz) zgodnie z IEC 60068-2-6 |  |
| Odporność na wstrząsy | 15 gn dla 11 ms zgodnie z IEC 60068-2-27 |  |
| objętość powietrza chłodzącego | 38 m3/h |  |
| Położenie pracy | Pionowy +/- 10 stopni |  |
| maximum THDI | <48 % dla pełnego obciążenia zgodnie z IEC 61000-3-12 |  |
| temperatura otoczenia dla pracy | -15…50 °C (bez zmniejszania wartości znamionowych) 50…60 °C (ze współczynnikiem ograniczenia parametrów znamionowych) |  |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -40…70 °C |  |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | <= 1000 m bez zmniejszania wartości znamionowych 1000...4800 m ze zmniejszaniem prądu o 1% na 100 m |  |
| Normy | UL 508C EN/IEC 61800-3 Środowisko 1 kategoria C2 EN/IEC 61800-3 Środowisko 2 kategoria C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1 |  |
| certyfikaty produktu | CSA UL TÜV |  |
| oznakowanie | CE |  |

- Specyfikacja karty enkoderowej 5V/12V przeznaczonej do falownika

Podstawowe parametry: Komunikacja - RS422 Typ enkodera - EnDat 2.2 A/B/I przyrostowy XCC1 type R A/B/I przyrostowy XCC1 type X SSI encoder absolutny XCC2 type SG SSI encoder absolutny XCC3 type SB Napięcie zasilające - 5 V DC (zakres napięcia: 4.75…5.25 V) 12 V DC (zakres napięcia: 11.4…12.6 V) 24 V DC (zakres napięcia: 22.8…25.2 V) Parametry uzupełniające Maksymalny prąd zasilania - 0.25 A przy 5 V DC 0.1 A przy 12 V DC 0.05 A przy 24 V DC Zabezpieczenie przeciążeniowe Maksymalna długość przewodu 100 m (A/B/I) 50 m (SSI) 100 m (SSI)at 300 kHz 50 m (EnDat 2.2) 100 m (EnDat 2.2) z kompenasacją czasu opóznienia with Maksymalna częstotliwość pracy - 1000 kHz Sygnały wejściowe - Data+, Data- (EnDat 2.2) Data+, Data- (SSI) Temp+, Temp- A+,A-/B+,B-/I+,I- (A/B/I) TTL Impedancja wejściowe - 121 Ohm Sygnały wyjściowe - Clock+, Clock- (SSI) Data+, Data-, Clock+, Clock- (EnDat 2.2) Typ złącza- żeńskie typu 1 SUB-D 15