### Załącznik nr 1

#### SZCZEGÓŁOWY OPIS TEMATU ZAMÓWIENIA

NA/O/232/2021

„Dostawa  mieszadeł i eksykatorów”

1. Mieszadło magnetyczne z grzaniem- 2 sztuki
Wykończone hartowanym szkłem, odporne na chemikalia. Mieszadło magnetyczne ma mieć czytelny cyfrowy wyświetlacz i być łatwe w obsłudze. Na aluminiowej płycie mieszadła można jednocześnie mieszać do 20 litrów wody. Prędkość mieszania można regulować, w zakresie między 50-1500 obr./min. Urządzenie wyposażone ma być w timer, licznik oraz system kontrolujący temperaturę. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom możliwe jest precyzyjne kontrolowanie przebiegu reakcji, szczególnie tych wyjątkowo wrażliwych.
Najważniejsze cechy:
temperatura grzania do 310°C,
obroty do 1500 obr./min.,
aluminiowa płyta grzewcza,
dożywotnia gwarancja producenta.
maksymalna mieszana objętość dla wody 20l
moc silnika 9 W
kierunek obrotu prawo/lewo
wyświetlenie ustawienia prędkości obrotów LCD
wyświetlanie aktualnej prędkości LCD
kontrola prędkości pokrętło
zakres prędkości 50-1500 rpm
dokładność ustawienia prędkości 10 rpm
zalecana długość mieszadełka 30-80 mm
samoistne nagrzewanie płyty przy max. obrotach (RT: 22 ° C / czas trwania: 1 h) 13+K
moc grzania 600 W
wyświetlanie ustawienia temperatury LCD
wyświetlanie aktualnej temperatury LCD
jednostki temperatury °C / °F
kontrola temperatury pokrętło
zakres temperatur 0 – 310 °C
rozdzielczość ustawienia płyty grzewczej 1 K
pasujące czujniki temperatury PT1000, ETS-D5, ETS-D6
rozdzielczość ustawienia temperatury mieszanej substancji 1 K
system regulacji temperatury 50 – 370 °C
materiał płyty grzewczej stop aluminium
średnica płyty grzewczej O 135 mm
automatyczna zmiana kierunku obrotów tak
tryb przerywany tak
pomiar zmian lepkości tak
czasomierz tak
odchylenia prędkości (brak obciążenia, napięcie nominalne przy 1500 obr./min 25 ° C) 2±%
szybkość nagrzewania 6.5 K/min
Dokładność regulacji temperatury płyty grzewczej (przy 100 ° C) 5 ±K
Dokładność regulacji temperatury z czujnikiem zewn.PT1000 (500 ml H2O w zlewce 600 ml, mieszadło 40 mm, 600 obr./min, 50 ° C) 0.5 ±K
Dokładność regulacji temperatury z czujnikiem zewn. ETS-D5 (500ml H2O w 600ml zlewce, 40mm mieszadełko, 600rpm, 50°C) 0.5 ±K
Dokładność regulacji temperatury z czujnikiem zewn. ETS-D6 (500ml H2O w 600ml zlewce, 40mm mieszadełko, 600rpm, 50°C) 0.2 ±K
wymiary (szer. wys. dł.) 160 x 85 x 270 mm
waga 2,4 kg
dopuszczalna temp. otoczenia 5 – 40 °C
dopuszczalna wilgotność 80 %
klasa ochrony zgodnie z normą DIN EN 60529 IP42
wejście RS-232 tak
wejście USB tak
napięcie 220 – 230 / 115 / 100 V
częstotliwość 50/60 Hz
zasilanie 650 W
pobór mocy w trybie czuwania 1,6 W
równoważne z https://www.bionovo.pl/p/mieszadlo-magnetyczne-z-grzaniem-ika-plate-rct-digital/

3. Eksykator szafkowy - 53 litry ścianki transparentne-m 2 sztuki

Eksykatory szafkowe do przechowywania próbek i materiałów wrażliwych na wilgoć. Ich kształt zapewnia dużą swobodę wykorzystania przestrzeni użytkowej. Szczelne drzwi chronią przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi. Kontrolowane środowisko wewnątrz eksykatorów jest idealne do przechowywania materiałów referencyjnych, bibliotek komórek, wzorców metalograficznych, próbek tytoniu, DNA, itp.
wymiary gabarytowe [mm]: 320x385x540
wymiary wewnętrzne [mm]: 300x350x510
wymiary użytkowe [mm]: 271x315x410
nośność półki * [kG]: 10
pojemność [l]: 53
równoważne z https://www.equimed.com.pl/katalog/910-eksykatory-szafkowe/