Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁWOY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zad 1 Dostawa niwelatora kodowego.

Parametry techniczne niwelatora (wymagania minimalne):

Luneta

- Powiększenie: 32×

- Średnica obiektywu: 45mm

- Pole widzenia: 1°20’

Kompensator

- Zakres pracy: +/- 15’

- Dokładność: 0.3”

Pomiar wysokości (1km podwójnej niwelacji)

- Dokładność pomiaru (odczyt elektroniczny)

- łata inwarowa: 0.6 mm

- łata fiberglassowa: 1.0 mm

- Dokładność odczytu: 0.1 mm/1 mm

- Czas pomiaru: 3 s

Pomiar odległości

- Dokładność pomiaru

- ±10 mm (od 0 do 10 m),

- ±0.1% (od 10 do 50 m),

- ±0.2% (>50 m)

- Dokładność odczytu: 1 cm

Zasięg pomiaru

- łata inwarowa: 1.6-100m

- łata fiberglassowa: 1.6-100m

Pamięć

Pamięć wbudowana: do 2000 pomiarów

Zasilanie

- Typ baterii: Li-Ion

- Czas pracy (pomiar ciągły): 10 h

Zawartość zestawu:

- Waliza transportowa

- Niwelator

- Ładowarka dwustanowiskowa

- 2 akumulatory (oryginalne)

- Statyw drewniany typu ciężkiego  (na zaciski)

- 4 miniłatki kodowe 30 cm

Warunki dodatkowe

- Gwarancja: 24 miesiące

- Instrument musi być kompatybilnym z łatami inwarowymi i miniłatkami kodowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego (do niwelatora kodowego marki Sokkia SDL1X)

Zad 2 Dostawa stanowiska do pomiaru odkształceń

Czujnik piezoelektryczny do pomiaru odkształceń wraz z przewodem - 1szt.

Zakres pomiarowy (µε): –600 … 600

Przeciążenie (µε): –900 … 900

Czułość (pC/µε): ≈–80

Liniowość (%FSO): ≈≤±2

Histereza (%FSO): ≤±3

Częstość własna (kHz): ≥12

Długość przewodu pomiędzy czujnikiem a wzmacniaczem (m): 1

Typ przewodu: KIAG 10-32 neg / BNC pos.

Przemysłowy wzmacniacz ładunku z przewodem – 1szt.

Liczba kanałów: 2

Zakres pomiarowy (pC): ±100 ... ±1 000 000

Napięcie na wyjściu (V): –10 … ±10

Zasilenie (VDC): 18 ... 30

Złącza wejściowe: BNC

Transmisja przez interfejs RS-232C

Konwerter RS-USB typ 2867

Oprogramowanie do obsługo wzmacniacza

Współpracujący z czujnikiem do pomiaru odkształceń

Przewód ze złączem D-Sub15 neg. (5m)

Zad 3 Dostawa komponentów silnika elektrycznego

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zdekompletowanych  silników elektrycznych  (22 szt.) w następujących konfiguracjach:

1. Kompletny silnik bez uzwojenia stojana WP-DA90LWX-4 1,5KW B3 IE3 OBUDOWA AL. - 4 szt.

2. Kompletny silnik z wałem, ale bez stojana oraz wirnika WP-DA90LWX-4 1,5KW B3 IE3 OBUDOWA AL. - 12 szt.

3. Kompletny silnik z wałem, ale bez uzwojenia stojana oraz wirnika WP-DA90LWX-4 1,5KW B3 IE3 OBUDOWA AL. - 6 szt.

Zad 4 Dostawa paneli sterujących

Wymagania kompleksowe Paneli sterujących :

Wymagane kompleksowe sterowanie urządzeniem pracującym w technologii FDM/FFF, JS, SLS, aktywacja procedur numerycznych RP, komunikacja: USB, LAN, bezprzewodowa w technologii wifi oraz bluetooth, slot kart pamięci SD, ekran kontrolny min. FHD wysokiej rozdzielczości - opcjonalnie dotykowy, procesor klasy min. -i5-6300U, pamięć operacyjna min. 8 GB, nośnik pamięci klasy SSD min. 256 GB, środowisko umożliwiające instalację oprogramowania narzędziowego dedykowanego do poszczególnych maszyn.

Ilości:

HP Elitebook 840 G4  2 szt.

HP Elitebook 840 G3 1 szt.

HP Elitebook 840 G3  2 szt

Zad 5 Dostawa zautomatyzowanego systemu podawczego i odbiorczego dla drukarek 3d.

- Zautomatyzowanego systemu podawczo-odbiorczego dla drukarek 3D.

W skład zestawu wchodzi:

- Stanowisko odkładcze wielopoziomowe, dostosowane do obsługi przez ramię robota.

- System kontroli i sterowania automatycznym magazynem pozwalający na wymianę danych procesowych w sposób przewodowy i bezprzewodowy,

Specyfikacja :

Komputer przenośny z wyposażeniem–– 1 szt.

Przekątna ekranu: 13,5" Rozdzielczość ekranu: 2256 x 1504 Typ ekranu: błyszczący, LED, IPS, dotykowy Procesor Liczba rdzeni procesora: 4 Liczba wątków procesora: 8 Pamięć podręczna CACHE: 2MB + 6MB Wydajność procesora nie mniejsza niż 8700 pkt3DMark06 CPU Pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4x, 3733MHz) Maksymalna obsługiwana ilość pamięci RAM: 8 GB Liczba gniazd pamięci (ogółem / wolne): 0/0 (pamięć wlutowana) Dysk SSD: 256 GB M.2 PCIe Wbudowany napęd optyczny: brak Karta graficzna: zintegrowana (w oparciu o GPU procesora) Pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona Wbudowana karta dźwiękowa Wbudowane głośniki stereo Wbudowane dwa mikrofony Kamera internetowa: 1.0 Mpix Łączność: - Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) - Moduł Bluetooth Złącza: - USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt. - USB Typu-C - 1 szt. - Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt. - Surface Connect - 1 szt. Dodatkowe informacje: - aluminiowa pokrywa matrycy - aluminiowe wnętrze laptopa - wielodotykowy, intuicyjny touchpad - czujnik światła - szyfrowanie TPM Dołączone akcesoria: zasilacz System operacyjny: Microsoft Windows 10 Home PL (wersja 64-bitowa) lub równoważny Partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku) Wymiary maksymalne: - wysokość: 15 mm - szerokość: 310 mm - głębokość: 225 mm Waga, nie więcej niż: 1,30 kg (z baterią) Kolor: platynowy Gwarancja, nie miej niż: 12 miesięcy (gwarancja producenta) W zestawie mysz dedykowana przez producenta do powyższego laptopa Typ myszy: dotykowa Łączność:bezprzewodowa Rozdzielczość: 1000 dpi Liczba przycisków: 2 Interfejs: Bluetooth Zasięg pracy: do 10 m Zasilanie: bateria AAA x2 Czas pracy na baterii: do 6 miesięcy Profil: uniwersalny Dodatkowe informacje: - elastyczna konstrukcja - dotykowa powierzchnia - przewijanie w pionie i w poziomie Dołączone akcesoria: 2x baterie AAA Kolor: platynowy Waga, nie więcej niż: 85 g Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) W zestawie pióro dedykowane przez producenta do powyższego laptopa Przyciski funkcyjne: 1 Poziomy nacisku: 4096 Dodatkowe informacje: zasilanie bateryjne, wymienna bateria Materiał: plastik Waga, nie więcej niż: 20 g Bateria w zestawie Kolor: platynowy Gwarancja: 24 miesiące (gwarancja producenta) W zestawie rozdzielacz portów dedykowany przez producenta do powyższego laptopa Liczba portów wyjściowych: 5 Obsługiwane standardy USB: - USB 3.1 - USB 3.0 - USB 2.0 Interfejs: USB 3.1 Typ C Porty wyjścia: - USB 3.0 - 1 szt. - Ethernet 10/100/1000 - 1 szt. - USB 3.0 Typ C - HDMI 2.0 z obsługą wyjścia wideo 4K (60 Hz) - VGA Dodatkowe informacje: Plug&Play, Hot-swap Wymiary maksymalne: - wysokość: 15 mm - szerokość: 50 mm - głębokość: 90 mm Waga, nie więcej niż: 100 g Dołączone akcesoria: kabel USB (wbudowany na stałe) Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesiące (gwarancja producenta) Pakiet oprogramowania biurowego Microsoft Office Standard 2019 MOLP EDU lub równoważny

- System uchwytów i mocowań do automatycznej wymiany platform kompatybilny z rozwiązaniami sieciowymi integratorów druku 3D, Do wykonania przez firmę realizującą zamówienie.

Dodatkowe funkcje stanowiska:

- Chwytak przystosowany do montażu na cobocie UR5e

- Konstrukcja stanowiska odkładczego kompatybilna z systemem modułowego systemu zdalnego druku 3D z sieciową usługą programowania i nadzoru procesu zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0

- System podawczo-odbiorczy wyposażony w możliwość programowania manipulatora UR5e

- Stanowisko odkładcze z funkcją integracji energetycznej systemu modułowego zgodny z koncepcją Przemysł 4.0

- Możliwość integracji systemu z cobotem UR5e oraz skanerem optycznym GOM ATOS Triplescan

Zad 6 System uchwytów i chwytaków do automatyzacji postprocesowej dla systemu przyrostowego wytwarzania wraz z usługą integracji.

W skład zestawu wchodzi:

- Dwuszczękowy chwytak elektryczny z kompatybilny cobotem UR5e – 1 sztuka.

Specyfikacja techniczna :

Prędkość chwytania: 51-160 [mm/s]

Wymiary: 262 x 212 x 42 [mm]

Skok całkowity: 160 [mm]

Rozdzielczość pozycjonowania: 0.1 [mm]

Maksymalna masa podnoszonego przedmiotu: 6 [kg]

Siła pochwycenia:

- Min: 25 [N]

- Maks: 120 [N]

Waga: 1,25 [kg]

Silnik: Zintegrowany, elektryczny BLDC

Zasilanie: 24 [V]

Pobór prądu: maks: 600 [mA]

Parametry Podstawowe:

| Parametry podstawowe | Minimum | Typowe | Maksimum | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Udźwig przy chwycie pionowym | - - | - - | 6 13,2 | [kg] [lb] |
| Udźwig przy chwycie poziomym | - - | - - | 10 22,04 | [kg] [lb] |
| Skok całkowity (regulowany) | 0 - | - - | 160 6,3 | [mm] [cale] |
| Rozdzielczość pozycjonowania palca | - - | 0,1 0,004 | - - | [mm] [cale] |
| Dokładność powtarzania | - - | 0,1 0,004 | 0,2 0,007 | [mm] [cale] |
| Luz przy powrocie | 0,1 0,004 | - - | 0,3 0,011 | [mm] [cale] |
| Siła pochwycenia (regulowana) | 25 | - | 120 | [N] |
| Odchylenie siły chwytania |  | ±25 |  | % |
| Prędkość chwytania* | 51 | - | 160 | [mm/s] |
| Czas chwytania** | 0,05 | - | 0,15 |  |
| Regulowana dokładność pochylenia wspornika |  | < 1 |  | ° |
| Temperatura przechowywania | 0 32 |  | 60 140 | [°C] [°F] |
| Silnik | Zintegrowany, elektryczny BLDC |  |  |  |
| Klasyfikacja IP | 54 |  |  |  |
| Wymiary | 262 x 212 x 42 10,3 x 8,3 x 1,6 |  |  | [mm] [cale] |
| Masa | 1,25 2,76 |  |  | [kg] [lb] |

| Warunki eksploatacji | Minimum | Typowe | Maksimum | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zasilanie | 20 | 24 | 25 | [V] |
| Pobór prądu | 70 | - | 600* | [mA] |
| Temperatura otoczenia podczas eksploatacji | 5 41 | - - | 50 122 | [°C] [°F] |
| Wilgotność względna (bez kondensacji) | 0 | - | 95 | [%] |
| Obliczony średni czas bezawaryjnej pracy, MTBF (w okresie eksploatacji) | 30 000 | - | - | [godz.] |

Wykres prędkości chwytaka:

Zakres pracy chwytaka:

Chwytanie długich przedmiotów może spowodować nieumyślną aktywację przełączników bezpieczeństwa. Maksymalna wysokość przedmiotu (obliczona od końców końcówek palców) jest uzależniona od szerokości chwytu (w). Limity wartości wysokości (h) dla poszczególnych szerokości podano poniżej:

Końcówki palców:

Standardowe końcówki palców mogą być wykorzystywane do wielu różnych elementów. Jeśli wymagane są niestandardowe końcówki palców, mogą zostać wyprodukowane, aby pasowały do wymiarów chwytaka (mm) podanych poniżej.

Wymiary chwytaka:

Wymiary podane w mm i [calach].

- System przyłączeniowy do cobota

- Dwuszczękowy chwytak pneumatyczny kompatybilny z cobotem -1 sztuka

Specyfikacja techniczna:

Wymiary: 64 x 42 x 170 [mm]

Kąt otwarcia na szczękę: 90 °

Całkowity kąt otwarcia: 180 °

Maksymalna masa podnoszonego przedmiotu: 1.6 [kg]

Moment zamykający: 32,5 [Nm]

Waga: 1,33 [kg]

Minimalne ciśnienie pracy: 2 [bar]

Nominalne ciśnienie pracy: 6 [bar]

Maksymalne ciśnienie pracy: 8 [bar]

Czas otwarcia szczęk: 0.38 [s]

Czas zamknięcia szczęk: 0.38 [s]

Maksymalna dopuszczalna długość palca: 125 [mm]

Maks. dopuszczalny moment masowy bezwładność na szczękę uchwytu: 63,37 [kgcm2]

| Description |  | PRG 64-30 | PRG 64-30-AS | PRG 64-60 | PRG 64-60-AS | PRG 64-90 | PRG 64-90-AS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID |  | 0303655 | 0303665 | 0303695 | 0303705 | 0303675 | 0303685 |
| Opening angle per jaw | [°] | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | 90 |
| Closed angle per jaw | [°] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Closing moment | [Nm] | 32.5 | 42.5 | 32.5 | 42.5 | 32.5 | 42.5 |
| Closing moment generated by spring | [Nm] |  | 10 |  | 10 |  | 10 |
| Weight | [kg] | 1.35 | 1.42 | 1.34 | 1.41 | 1.33 | 1.4 |
| Recommended workpiece weight | [kg] | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 1.69 |
| Fluid consumption double stroke | [cm³] | 88 | 88 | 102 | 102 | 120 | 120 |
| Min./nom./max. operating pressure | [bar] | 2/6/8 | 4/6/6.5 | 2/6/8 | 4/6/6.5 | 2/6/8 | 4/6/6.5 |
| Closing/opening time | [s] | 0.22/0.22 | 0.21/0.29 | 0.3/0.3 | 0.27/0.38 | 0.38/0.38 | 0.37/0.47 |
| Closing time with spring only | [s] |  | 0.14 |  | 0.28 |  | 0.42 |
| Max. permissible finger length | [mm] | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Max. permissible mass moment of inertia per chuck jaw | [kgcm²] | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 | 63.37 |
| Protection class IP |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Min./max. ambient temperature | [°C] | 5/90 | 5/90 | 5/90 | 5/90 | 5/90 | 5/90 |
| Repeat accuracy | [mm] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dimensions X x Y x Z | [mm] | 64 x 42 x 170 | 64 x 42 x 170 | 64 x 42 x 170 | 64 x 42 x 170 | 64 x 42 x 170 | 64 x 42 x 170 |
| Options and their characteristics |  |  |  |  |  |  |  |
| High-temperature version |  | 39303655 | 39303665 | 39303695 | 39303705 | 39303675 | 39303685 |
| Min./max. ambient temperature | [°C] | 5/130 | 5/130 | 5/130 | 5/130 | 5/130 | 5/130 |

- System mocowania chwytaka kompatybilny z  cobotem

Specyfikacja techniczna:

Dodatkowe funkcje:

- system przystosowany do montażu na robocie

- system kompatybilny z modułowym systemem zdalnego druku 3D z sieciową usługą programowania i nadzoru procesu zgodnie z koncepcją Przemysł 4.0

- Integracja systemu z robotem UR5e

- Integracja systemu systemem zdalnego druku 3D z sieciową usługą programowania i nadzoruprocesu