Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania nr 3 i zadania nr 4

ZAD 3

System uchwytów i chwytaków do automatyzacji postprocesowej dla systemu przyrostowego wytwarzania wraz z usługą integracji.

W skład zestawu wchodzi:

- mobilny system wytwarzania przyrostowego z automatyczną stabilizacją warunków realizacji procesu przyrostowego,

1.  Skrzynia transportowa

Specyfikacja techniczna:

Wymiary zewnętrze: 120x60x60 [cm]

Wymiary wewnętrzne: 111.2x51.2x55 [cm]

Waga: 24.50 kg [kg]

Zakres temperatur: -40:60 [°C]

2.  Drukarka 3d

- obszar roboczy: 250 x 210 x 210 mm

- średnica materiału: 1,75 mm

- średnica głowicy drukującej: 0,4 mm (standardowo ) / możliwość montażu dyszy o innej średnicy

- liczba głowic drukujących: 1

- platforma robocza: magnetyczny stół podgrzewany ze zdejmowalnymi płytami ze stali sprężynowej z powierzchnią PEI

- komunikacja: USB / LAN, Wi-Fi (opcjonalne)

- dostępne materiały:

  - Wszystkie termoplasty wliczając Nylon i Poliwęglan

- materiał podporowy: brak

PARAMETRY DRUKU 3D:

- technologia: FDM

- minimalna wysokość warstwy: 50 mikronów

- poziomowanie stołu: automatyczna, 9 punktów XYZ / kompensacja skosu osi

- maksymalna temperatura stołu: 120˚C

- maksymalna temperatura głowicy: 300˚C

3.Uniwersalny układ sterujący:

Specyfikacja techniczna:

Taktowanie: 1.5 [GHz]

Pamięć RAM: 2 [GB] LPDDR4

Interfejs sieciowy Ethernet 1Gb/z (1000Mb/s)

2 interfejsy USB 3.0 oraz dwa USB 2.0

Zasilanie przez złącze USB C

Bluetooth 5.0

WiFi

- Dodatkowe chłodzenie układu sterującego

- Podświetlanie LED

- Chłodzenie wnętrza skrzyni

- Czujnik temperatury wewnątrz skrzyni

- prądowy agregat wodorowy do pracy w warunkach polowych,

Specyfikacja techniczna:

- prądowy agregat solarny o mocy 100 W do pracy w warunkach polowych,

Specyfikacja:

INVERTER

Waga: 5.9 kg

Wymiary: 19 x 28.5 x 14.7

Wbudowany wyświetlacz informujący:

- Informacje o stopniu ładowania i rozładowania baterii

- Amperomierz

- Voltomierz

- Dane o bieżącym zużyciu energii

Mobilność: W pełni przenośny

Temperatura użytkowania operacyjnego: 32-104 F (0-40 C)

Zasilanie:

- Ładowarka sieciowa (230V)

- Panele fotowoltaiczne

- Ładowanie samochodowe (12V)

Porty:

8mm port do ładowania (wejście): niebieski, okrągły,14-29V, do 10A (120W max)

6mm port (6mm): 12V, do 10A (120W max), zielony, sześciokątny

12 V port (wyjście dla ładowarki samochodowej): 12V, do 10A (120W max)

USB port  (wyjście): 2 x 5V, do 2.4A (12W max), regulowany

USB PD port: 1 x 5V, 9V, 12V, 15V, 20V, DO 3A (60 W max)

USB C port: 5-12V, do 3A (18W max), regulowany

230V AC Inverter (wyjście): 230V AC 50Hz, 1.5A (300W, 600W surge)

Typ przetwornicy 230V:  Sinusoidalny - czysty sinus (Pure Sine - Wave)

Bateria

Maksymalna moc ciągła pracy (W): 300W (0.3K)

Pojemność akumulatora: 505Wh (10.8V, 46.7Ah)

Typ baterii: Li-ion NMC (Lithium Nikel-Manganese-Cobalt)

Optymalna temperatura pracy: 0-40 st. C

Żywotność: 500 cykli do 80% pojemności (Discharge rate: 1C, Full charge/discharge, Temp: 25C)

Okres trwałości: ładować co 3-6 miesięcy

Gwarancja na akumulator: 6 miesięcy

Waga: 11.7kg

Wymiary (przed rozłożeniem):55.2 x 70.0 x 4.4 cm

Wymiary (po rozłożeniu):110.4 x 70.0 x 4.4 cm

Moc znamionowa: 100W

Napięcie obwodu otwartego: 18-20V

Porty: (niebieski, 8 mm): 14-22V, do 7A (100W max)

Typ ogniwa: Monokrystaliczny

Certyfikaty: CE, FCC, ROHS

- prądowy agregat spalinowy o mocy 2,2 kW do pracy w warunkach polowych,

Moc znamionowa 1,8 kW, Moc maksymalna 2,2kW,

dane techniczne:

| Moc max. | 2,2 kW |
| --- | --- |
| Moc nom. | 1,8 kW |
| Gniazda AC | 2 x 230V 16 A |
| Gniazda DC | 12V - 8,3A |
| LWA /Stopień ochrony | 90dB(A) / IP23 |
| Rodzaj silnika | GX120 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 2,8 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny |
| Długość (złożone rączki) | 509 mm |
| Szerokość | 290 mm |
| Wysokość (z kółkami) | 425 mm |
| Masa sucha | 21,1 kg |
| Zbiornik paliwa | 3,6 l |
| Czas pracy do 3,50h |  |
| Wyposażenie standardowe | Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji. |

- wyposażenie warsztatowe do mobilnego systemu polowego, autonomicznego systemu szybkiego

prototypowania.

Specyfikacja:

Zestaw kluczy nasadowych 1/4" + 1/2" 100el. 
Charakterystyka produktu

- Do kontrolowanego i ręcznego luzowania i dokręcania śrub i nakrętek

- Szczególnie do użytku w zakresie ślusarskim

- Uporządkowane wyposażenie do wszechstronnego zastosowania w warsztacie i w drodze

- Zoptymalizowany kąt roboczy przez szczękę odchyloną horyzontalnie o 15 klucza rozsuwanego główkowego i klucza oczkowego płaskiego

- Bezpieczna i łatwiejsza praca dzięki odchylonej o 15 w pionie głowicy po stronie pierścienia

- Bezpieczne połączenie dzięki czterokątnemu gniazdu pokrętła według DIN 3120, ISO 1174, z ustalaczem kulkowym

- Bezpieczne połączenie dzięki czterokątnemu gniazdu pokrętła według DIN 3120, ISO 1174, z rowkiem ustalacza kulkowego

- Solidna walizka z tworzywa z metalowymi zawiasami i zamknięciem

- Układanie i mocowanie wkładek klucza nasadkowego dzięki zabezpieczeniu zaciskowemu

- Stal chromo-wanadowa, matowo-satynowa chromowana
Dane techniczne

- 1/4" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem

- dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby | 150 mm

- 1/4" Uchwyt nasadzany czworokątny | 165 mm

- 1/4" Nasadka klucza nasadowego 6-kątna rozw.kl. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm

- 1/4" Przedłużka do klucza nasadowego 50 100 mm

- 1/4" Uchwyt przesuwny z elementem ślizgowym | 115 mm

- 1/4" Przegub cardana | 32 mm

- Adapter bitów 1/4" 4-kątny x 1/4" 6-kątny | 25 mm

- 1/4" Bity wewn. 6-kątne 3 4 5 6 8 10 | 25 mm

- 1/4" Bity płaskie 4 5,5 7 | 25 mm

- 1/4" Bity krzyżowe PH 1 2 3 4 | 25 mm

- 1/4" Bity krzyżowe PZ 1 2 3 | 25 mm

- 1/4" Bity TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 | 25 mm

- 1/2" 2-komponentowa grzechotka dwukierunkowa z przełącznikiem

- dźwigniowym z drobnym uzębieniem, 72 zęby | 250 mm

Zad 4

Czterokanałowy programowalny zasilacz liniowy o parametrach jak poniżej.

Parametry kanałów 1 i 2:

- minimalny zakres napięć wyjściowych: 0 ÷ 32 V DC,

- minimalny zakres prądów wyjściowych: 0 ÷ 3 A DC,

- możliwość pracy szeregowej/równoległej,

- rozdzielczość nastaw napięcia/prądu: 1 mV/0,1 mA,

- szumy i tętnienia napięcia: mniejsze niż 350 μV rms,

- szumy i tętnienia prądu: mniejsze niż 2 mA rms,

- czas odpowiedzi (transient recovery time): mniejszy niż 50 μs.

Parametry kanału 3:

- minimalny zakres napięć wyjściowych: 0 ÷ 5 V DC,

- minimalny zakres prądów wyjściowych: 0 ÷ 1 A DC,

- rozdzielczość nastaw napięcia/prądu: 1 mV/0,1 mA,

- szumy i tętnienia napięcia: mniejsze niż 1 mV rms,

- szumy i tętnienia prądu: mniejsze niż 2 mA rms,

- czas odpowiedzi (transient recovery time): mniejszy niż 50 μs.

Parametry kanału 4:

- minimalny zakres napięć wyjściowych: 0 ÷ 15 V DC,

- minimalny zakres prądów wyjściowych: 0 ÷ 1 A DC,

- rozdzielczość nastaw napięcia/prądu: 1 mV/0,1 mA,

- szumy i tętnienia napięcia: mniejsze niż 1 mV rms,

- szumy i tętnienia prądu: mniejsze niż 2 mA rms,

- czas odpowiedzi (transient recovery time): mniejszy niż 50 μs.

Parametry wspólne:

- możliwość włączania/wyłączania poszczególnych kanałów niezależnymi przyciskami,

- możliwość wyłączenia wszystkich kanałów jednym niezależnym przyciskiem,

- tryby pracy: CV, CC, CR,

- zabezpieczenia: OVP, OCP, OTP,

- kolorowy wyświetlacz TFT wielkości wyjściowych o rozdzielczości nie gorszej niż 0,1 mV/0,1 mA,

- wyświetlanie wielkości wyjściowych jednocześnie dla wszystkich kanałów,

- wyświetlanie przebiegów napięć/prądów/mocy wyjściowej,

- możliwość rejestracji nastaw/przebiegów do pamięci wewnętrznej,

- możliwość bezpośredniego pobierania nastaw/przebiegów na pendrive,

- interfejsy komputerowe: USB oraz RS-232,

- sterowniki do LabVIEW,

- zasilanie: 230 VAC/50 Hz z wtyczką Euro,

- gwarancja producenta: nie krótsza niż 24 miesiące.