Załącznik nr 2 do ogłoszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
	Zestaw komputerowy – C-2

	Obudowa

typ obudowy: Midi Tower

standard: ATX, micro-ATX, mini-ITX

ilość kieszeni 5.25: 1 szt.

ilość kieszeni 3.5 wewn.: 2 szt.

ilość kieszeni 2.5 wewn.: 3 szt.

elementy kontrolne na przednim panelu: przycisk On/Off, przycisk Reset, czytnik kart SD/microSD

możliwość instalacji dodatkowych wentylatorów: 1 wentylator 120mm, 1 wentylator 80mm

złącza na przednim panelu: 2 x USB 3.1, złącza audio

zainstalowane komponenty: 1 wentylator 80mm 1600 obr/min

wysokość układu chłodzenia CPU: do 159mm

możliwość montażu kart grafiki do 320 mm długości

rodzaj materiału: stal

dodatkowe cechy: kompatybilność z linkami Kensington Lock, zabudowany panel boczny

preferowany kolor: czarny

	Procesor:

ilość rdzeni: 8 szt.

liczba wątków: 16 szt. 

pojemność pamięci cache: 16 MB

odblokowany mnożnik

pobór mocy, nie więcej niż: 70 W

Układ chłodzenia procesora w zestawie

Wydajność procesora nie mniejsza niż 21240 pkt. wg PassMark CPU Mark

	Pamięć

Rodzaj pamięci: DDR4

Pojemność całkowita: 32 GB (2x16 GB)

Pojemność kości: 16 GB

Liczba modułów: 2

Taktowanie: 3200 MHz (PC4-25600)

Opóźnienia (cycle latency): CL 16

Napięcie: 1,35 V

Chłodzenie: Radiator

	Dysk twardy

Pojemność: 1000 GB

Format: M.2

Interfejs: M.2 PCIe NVMe 3.0 x4

Prędkość odczytu (maksymalna): 2400 MB/s

Prędkość zapisu (maksymalna): 1800 MB/s

Rodzaj kości pamięci: QLC

Niezawodność MTBF: 1 500 000 godz

Technologia TRIM

	Karta dźwiękowa: zintegrowana: standardy 2/4/5.1/7.1HD Audio

	Karta Sieciowa: zintegrowana 10/100/1000 Mb/s

	Karta Graficzna:

typ złącza: PCI-Express x16

Rodzaj złącza: PCI-E x16 3.0

Pamięć: 2 GB

Rodzaj pamięci: GDDR5

Typ chłodzenia: pasywne

Rodzaje wyjść:
· HDMI - 1 szt.

· DVI - 1 szt.

Obsługiwane biblioteki: DirectX 12, OpenGL 4.5

Karta graficzna o wydajności nie mniejszej niż 2580 pkt. wg PassMark G3D Mark

	Napęd optyczny: brak

	Płyta Główna

Typ obsługiwanej pamięci

· DDR4-2933 MHz

· DDR4-2800 MHz

· DDR4-2666 MHz

· DDR4-2400 MHz

· DDR4-2133 MHz

Typ obsługiwanej pamięci OC

· DDR4-4600 MHz

· DDR4-4400 MHz

· DDR4-4266 MHz

· DDR4-4000 MHz

· DDR4-3733 MHz

· DDR4-3600 MHz

· DDR4-3466 MHz

· DDR4-3333 MHz

· DDR4-3200 MHz

Liczba banków pamięci: 4 x DIMM

Maksymalna wielkość pamięci RAM: 128 GB

Architektura pamięci: Dual-channel

Wewnętrzne złącza

· SATA III (6 Gb/s) - 6 szt.

· M.2 (Wi-Fi) - 1 szt.

· M.2 PCIe NVMe 3.0 x4 / SATA - 1 szt.

· M.2 PCIe NVMe 4.0 x4 - 1 szt.

· PCIe 4.0/3.0 x16 - 1 szt.

· PCIe 3.0 x1 - 2 szt.

· PCIe 3.0 x16 (tryb x4) - 1 szt.

· USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 1 szt.

· USB 2.0 - 2 szt.

· Złącze COM - 1 szt.

· Front Panel Audio

· Złącze wyjścia S/PDIF - 1 szt.

· Złącze modułu TPM - 1 szt.

· Thunderbolt 4

Zewnętrzne złącza

· VGA (D-Sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DisplayPort - 1 szt.

· RJ45 (LAN) 1Gbps - 1 szt.

· USB 3.2 Gen 1 port (USB Type-C) - 1 szt.

· USB 3.2 Gen.2 - 2 szt.

· USB 2.0 - 4 szt.

· PS/2 klawiatura/mysz - 1 szt.

· Audio jack - 3 szt.

Obsługa wielu kart graficznych: CrossFireX

Obsługa układów graficznych w procesorach

Format: ATX

Monitoring sprzętowy:

· monitoring temperatury strefy CPU/system
· monitoring napięć zasilania

· kontrola pracy wentylatorów

· ostrzeżenie o przegrzaniu strefy CPU/system
Wtyczka zasilania: ATX 24pin

	Zasilacz sieciowy: 

Moc: 500 W

Standard: ATX 12V 2.3

funkcja PFC typu aktywnego

zabezpieczenia: 

· UVP (zabezpieczenie podnapięciowe)

· OVP (zabezpieczenie przeciwprzepięciowe)

· SCP (zabezpieczenie przeciwzwarciowe)

· OPP (zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe)

· SIP (Ochrona przed przepięciami i udarami)

automatyczna kontrola prędkość obrotowej wentylatora

ilość wentylatorów chłodzących: 1

średnica wentylatorów: 120 mm

Sprawność: >85%

	Klawiatura: tradycyjna, komunikacja z klawiaturą: przewodowa, przyciski: membranowe

wyraźnie wydzielone grupy klawiszy strzałek, numerycznych , funkcyjnych, obudowa regularna, regulowane stopki, stopki antypoślizgowe, odporna na zachlapanie, interfejs: USB, długość przewodu: 1.5 m, sugerowany kolor: czarny

	Mysz: typ urządzenia: mysz optyczna, łączność: przewodowa, maksymalna rozdzielczość pracy: 800 dpi, liczba przycisków: 3 szt., rolka przewijania: 1,długość przewodu: 1.8 m, przeznaczenie: do biura, ergonomiczny kształt, profil: uniwersalny, interfejs: USB, kolor: czarny

	System operacyjny: brak


	Monitor – C-2

	Przekątna ekranu: 23,8"

Powłoka matrycy: matowa

Rodzaj matrycy: LED, TN

Typ ekranu: płaski

Rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD)

Format obrazu: 16:9

Częstotliwość odświeżania ekranu: 75 Hz

Liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln

Czas reakcji: 1 ms

Technologia ochrony oczu: redukcja migotania (Flicker free), filtr światła niebieskiego

Wielkość plamki: 0,277 x 0,277 mm

Jasność: 250 cd/m²

Kontrast statyczny: 1 000:1

Kontrast dynamiczny: 80 000 000:1

Kąt widzenia w poziomie: 170 stopni

Kąt widzenia w pionie: 160 stopni

Złącza:

· VGA (D-sub) - 1 szt.

· HDMI - 1 szt.

· DVI - 1 szt.

· Wyjście słuchawkowe - 1 szt.

· AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.

Głośniki wbudowane

Moc głośników: 2 x 1W

Obrotowy ekran (PIVOT)

Regulacja wysokości (Height)

Regulacja kąta pochylenia (Tilt)

Regulacja kąta obrotu (Swivel)

Możliwość montażu na ścianie: VESA 100 x 100 mm

Pobór mocy podczas pracy: 24 W

Pobór mocy podczas spoczynku: < 0,5 W

Kolor: Czarny

Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock)

Dołączone akcesoria: kabel zasilający, kabel HDMI

Kolor obudowy: czarny

Gwarancja, nie mniej niż: 36 miesięcy (gwarancja producenta)


	1. Drukarka 3D – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej – 1 szt.

	Drukarka 3D do samodzielnego montażu z dodatkowym zestawem Multi Material do drukarki umożliwiającym użycie do 5 kolorów podczas jednego wydruku oraz z dodatkowymi dyszami o różnych średnicach (5 szt.).

	Specyfikacja drukarki 3D:

· przestrzeń robocza, nie mniej niż: 25×21×21 cm (9,84"×8,3"×8,3"),

· obsługiwane materiały: szeroka gama termoplastów, w tym: PLA, ABS, PETG oraz materiały rozpuszczalne (BVOH, PVA),

· max prędkość jałowa: 200+ mm/s,

· max temperatura dyszy: 300°C / 572°F,

· max temperatura stołu: 120°C / 248°F

· ekstruder: typu direct,

· czujnik filamentu: wbudowany czujnik IR z obsługą automatycznego ładowania filamentu. Wstrzymywanie wydruku po wykryciu końca filamentu,

· czujnik temperatury otoczenia,

· poziomowanie stołu: czujnik indukcyjny,

· kalibracja: automatyczna,

· nośnik plików druku: karta SD (karta 16 GB w zestawie),

· kompatybilna z zestawem do druku z maksymalnie pięcioma różnymi kolorami.

	Specyfikacja dodatku do drukarki 3D umożliwiający obsługę wielu filamentów:

· kompatybilność z dostarczaną drukarką,

· obsługa do 5 filamentów w tym samym czasie,

· zabezpieczenie przed plątaniem filamentów,

· kompatybilne materiały: PLA, ABS, PETG oraz materiały rozpuszczalne (BVOH, PVA),

· wykrywanie zaniku napięcia i wznawianie wydruku.

	Dodatkowe dysze

· Specyfikacja dysz:

· kompatybilne z dostarczaną drukarką,

· materiał: mosiądz,

· średnice: 0.25mm (1szt.), 0.4mm (1szt.), 0.5mm (1szt.), 0.6mm (1szt.), 0.8mm (1szt.).


	2. Zestawy komputerowe – Dział Finansów i Kosztów

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja C-2 
	4 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja C-2
	4 szt.

	3.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	4 licencje

	4.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny
	4 licencje


	3. Zestawy komputerowe – Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej

	L.P
	Nazwa Urządzenia
	Parametry
	Ilość

	1.
	Jednostka centralna
	specyfikacja C-2 
	1 szt.

	2.
	Monitor
	specyfikacja C-2
	1 szt.

	3.
	System operacyjny
	Microsoft Windows 10 Professional PL OEM 64 bit lub równoważny
	1 licencja

	4.
	Pakiet oprogramowania biurowego
	Microsoft Office Professional Plus 2019 MOLP AE lub równoważny
	1 licencja


	4. Router – Katedra Informatyki i Automatyki -1 szt.

	Połączenie WAN

Ethernet WAN Tak 

DSL WAN Nie 

Gniazdo karty SIM Tak 

Połączenie USB 3G/4G Nie 

Typ połączenia WAN RJ-45

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN 

Częstotliwość Wi-Fi Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) 

Podstawowy standard Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11ax) 

WLAN wskaźnik przesyłu danych (max) 1773 Mbit/s 

Standardy Wi- Fi 802.11a 802.11b 802.11g Wi-Fi 4 (802.11n) Wi-Fi 5 (802.11ac) Wi-Fi 6 (802.11ax) 

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) 573 Mbit/s 

WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo) 1200 Mbit/s 

Modulacja 16-QAM 64-QAM 256-QAM QPSK

Sieć 

Przewodowa sieć lan Tak 

Typ interfejsu Ethernet LAN Gigabit Ethernet 

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN 10 100 1000 Mbit/s 

SSID na podstawie przypisania VLAN Tak 

Udostępnianie USB Tak

Sieć komórkowa 

3G Tak 

4G Tak 

5G Tak 

Standardy 2G Edge GPRS GSM 

Standardy 3G DC-HSDPA DC-HSPA+ UMTS 

Standardy 4G LTE-TDD & LTE-FDD 

Typ karty SIM MicroSIM

Porty i interfejsy 

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) 2 

Port USB Tak 

Liczba portów USB 2.0 1 

Gniazdko wyjścia DC Tak 

Cechy zarządzania 

Zarządzanie przez stronę www Tak 

Przycisk reset Tak 

Przycisk WPS Tak 

MIMO Tak

Ochrona 

Szyfrowanie / bezpieczeństwo WPA2 WPA3 

Firewall Tak 

Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów Tak 

zapobieganie atakom DoS Tak 

Filtrowanie adresów MAC Tak 

Filtrowanie adresów IP Tak 

Filtrowanie URL Tak 

Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT) Tak 

Konstrukcja 

Kolor produktu Biały 

Montaż naścienny / rzutowanie na sufit Nie 

Lampka kontrolna Tak 

Diody LED LAN, LTE, Zasilanie, USB, WLAN 

Wbudowany wyłącznik Tak 

Typ produktu Router biurkowy 

Antena 

Typ anteny Wewnątrzne i zewnętrzne 

Rodzaj wtyku anteny SMA 

Poziom wzmocnienia anteny (max) 5 dBi 

Ilość anten 6 

Zdjemowalna antena (anteny) Tak 

Moc 

Rodzaj zasilania DC 

Zasilanie 24 W 

Adapter zewnętrznego zasilania Tak

Warunki pracy 
Zakres temperatur (eksploatacja) 0 - 40 °C 
Zakres temperatur (przechowywanie) -30 - 70 °C 
Zakres wilgotności względnej 10 - 90% 
Dopuszczalna wilgotność względna 5 - 95% 
Wymagania systemowe 
Obsługiwane operacyjne systemy komórkowe Tak 
Waga i rozmiary ±5%
Szerokość produktu 100 mm 
Głębokość produktu 100 mm 
Wysokość produktu 205 mm 
Waga produktu 600 g

Przewody LAN (RJ-45) 

Zasilacz sieciowy Tak 

Karta gwarancyjna Tak 

Skrócona instrukcja obsługi Tak

Gwarancja Producenta 24 miesiące




	5. Drukarka – Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej – 1 szt.

	Technologia druku: laserowa, monochromatyczna

Maksymalny format papieru: A4

Pojemność podajnika papieru (kartki): 250

Pojemność odbiornika papieru (kartki): 150

Prędkość druku w czerni: 34 str./min

Rozdzielczość druku w czerni (dpi): 1200 x 1200

Wybudowany wyświetlacz

Załączone materiały eksploatacyjne: toner (startowy)

Miesięczne obciążenie: 2000 str./mies.

Złącza: USB typ B, RJ-45

Interfejsy:

· USB

· LAN (Ethernet)

· AirPrint

Funkcje druku: automatyczny druk dwustronny, druk na folii, druk na kartonie, druk na papierze fotograficznym

Wymiary maksymalne:

· szerokość: 360 mm

· wysokość: 185 mm

· głębokość: 360 mm

Waga nie więcej niż: 7,5 kg

Gwarancja, nie mniej niż: 24 miesięcy (gwarancja producenta)


Przez równoważny system operacyjny Zamawiający rozumie system operacyjny posiadający funkcje:
 - udostępnianie plików i drukarek w sieci domowej
 - szybki dostęp do ulubionych plików, witryn www i dokumentów 
- szybka wyszukiwarka plików - pełna obsługa architektury 64 
– bitowej - rozbudowane narzędzia administracyjne 
- możliwość tworzenia kont użytkowników 
- możliwość personalizacji wyglądu systemu za pomocą kompozycji oraz gadżetów
 - wbudowana ochrona przed oprogramowaniem szpiegującym i innym złośliwym oprogramowaniem 
- nawiązywanie bezpiecznego połączenia z sieciami firmowymi,
 - narzędzie do uruchamiania aplikacji niekompatybilnych z bieżącym systemem operacyjnym 
- współpraca w domenie - rozbudowane opcje automatycznych kopi zapasowych.

Przez równoważny pakiet oprogramowania biurowego Zamawiający rozumie oprogramowanie spełniające poniższe wymagania: 
Pakiet oprogramowania zawierający: 
- edytor tekstów 
- arkusz kalkulacyjny 
- program do tworzenia prezentacji 
- narzędzie do tworzenia notatek i gromadzenia informacji
 - narzędzie poczty e-mail i kalendarza - program do śledzenia i raportowania ważnych informacji za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi bazy danych - narzędzie do tworzenia profesjonalnych publikacji materiałów marketingowych Ponadto oprogramowanie musi umożliwić edytowanie fotografii w dokumentach bez opuszczania programów (edytor tekstu, tworzenie prezentacji). Edytowanie, udostępnianie oraz uzyskiwanie dostępu niemal z każdego miejsca. Szybkie znajdowanie potrzebnych funkcji i personalizowanie środowisk pracy. Wymagana licencja edukacyjna.
Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r., poz. 106) będzie ubiegał się o zgodę na zastosowanie stawki podatku VAT w wysokości 0% dla wybranych urządzeń zaznaczonych kolorem żółtym w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do ogłoszenia). Dla tych urządzeń należy w ofercie przyjąć stawkę 0% podatku VAT (tj. kwota netto = kwocie brutto) - dotyczy Wykonawców polskich.

Strona 1 z 9
Strona 9 z 9

