Zał. nr 2 do zapytania

SZCZEGÓLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zad 1 Dostawa i montaż zestawu projekcyjnego.

PROJEKTOR

##### System projekcyjny:                                                   Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB

##### Panel LCD:                                                                     0,76 cal np.  C2 Fine, D10

##### Natężenie światła barwnego:

Min.   8.500 lumen- 5.950 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4

##### Natężenie światła białego:

Min.  8.500 lumen - 5.950 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

##### Rozdzielczość:                                                      WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

##### High Definition:                                                    Ulepszenie 4K

##### Współczynnik proporcji obrazu:                       16:10

##### Stosunek kontrastu:                                             2.500.000 : 1

##### Źródło światła:                                                       Laser

##### Źródło światła:                                              20.000 Godzin w trybie normalnym,  30.000 Godzin tryb Eco

##### Korekcja obrazu trapez:

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 45 °,

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °

##### Odwzorowanie kolorów:                                  do 1,07 mld kolorów

##### Przetwarzanie sygnału:                                    min. 10 bit

##### Stosunek projekcji:                                           0,35 – 10 :1

##### Zoom:                                                                   Zmotoryzowany

##### Obiektyw:                                                           Optyczny

##### Ogniskowa:                                                         12,0 – 18,0

##### Rozmiar projekcji                                              50 cale – 1 000 cale

##### Odległość projekcyjna                                      4,0 m - 6,0 m    (ustala Zamawiający)

##### Współczynnik projekcji:                                   0,65 – 1,05

##### Fokus                                                                   Zmotoryzowany

##### Przyłącza

##### Złącze USB 2.0 typu A (2x)

Złącze USB 2.0 typu B,

RS-232C,

Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),

Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi5),

Wejście VGA ,

Wyjście DVI,

Wejście HDMI (HDCP 2.3),

HDBaseT,

Miracast,

Stereofoniczne wyjście audio mini-jack,

Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x),

Odtwarzanie z pamięci USB 2 typu A

##### Połączenie ze smartfonem            Ad-hoc/Infrastruktura

##### Protokół sieciowy      HTTPS, IPv6,SNMP, ESC/VP.net, PJLink,

Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Ochrona hasłem. Blokada panelu obsługi.

Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN. Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN.

Ochrona hasłem.

##### Tryby kolorów 2D

Dynamiczny, Kino, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

##### Funkcje

Automatyczne włączanie, Automatyczny wybór wejścia,  Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Włączanie/wyłączanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Wyświetlacz, Przeglądarka JPEG, Źródło światła o długiej żywotności, Funkcja kopiowania OSD, Aplikacja do projekcji na Chromebooki, Quick Corner, Lustrzane odbicie ekranu, Aplikacja iProjection,

Sterowanie przez sieć, Funkcja pilota online, Mapowanie projekcji,

##### Tryby kolorów                       Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

Współpraca z systemami sterującymi : Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP,   Odnajdywanie urządzeń AMX, Protokół Control4 Simple Device Discovery

##### Zużycie energii                              do:  550 W, 460 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)

##### Napięcie zasilania                        AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

##### Wymiary produktu                     nie większe:  440‎ x 340 x 140 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

##### Waga produktu                           do 18,5 kg

##### Poziom hałasu                            Tryb normalny:  do 40 dB (A) –

##### Tryb ekonomiczny: do 30 dB (A)

##### Temperatura

Składowanie -10°C - 60°C

##### Wilgotność powietrza

Praca 20% - 80

##### Opcje

Filtr powietrza, Aparat do dokumentów, Głośnik zewnętrzny, Nadajnik HDBaseT

##### Zawartość zestawu

Pokrywa kabli, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Skrócona instrukcja uruchomienia, Pilot z bateriami, Podręcznik użytkownika (płyta CD)

##### Certyfikat TCO     Tak

##### Gwarancja

##### 60 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 12.000 h

##### Wymagania dodatkowe:

##### Montaż w miejscu ustalonym z Zamawiającym (łącznie z przeniesieniem ekranu)
Akcesoria montażowe  po stronie Wykonawcy.

##### Integracja z istniejącym okablowaniem i uruchomienie po stronie Wykonawcy.

NADAJNIK/KONWERTER  VIDEO NA SYGNAŁ  HDBaseT

Transmiter sygnału video na sygnał HDBaseT ( skrętka Cat. 5, Cat.6 ) oraz automatyczny przełącznik HDMI i VGA z możliwością zasilania kompatybilnych urządzeń PoE. Akceptujący wejście wideo HDMI i VGA, sygnał Ethernet, dane szeregowe i niezbalansowane wejście stereo audio (które jest osadzone w sygnale wyjściowym).

Specyfikacja:

-	wejścia HDMI 	- 2szt,

-	wejście VGA       - 1 szt,

-	wejście szeregowe danych RS232 ( RS232 data over HDbaseT )

-	wejście szeregowe RS232 - sterujące ( control ),

-	wejście wyboru sygnału wejściowego za pomocą styków,

-	wejście regulacji głośności za pomocą styków,

-	przycisk RESET

-	wejście sygnału audio ( mini jack 3.5 mm ),

-	wyjście sygnału audio ( mini jack 3.5 mm ) - 1V rms,

-	wsparcie standardu 4K UHD ( pasmo sygnału do 10.2 Gbps ),

-	automatyczny wybór źródła sygnału w oparciu o obecność sygnału,

-	wybór aktywnego źródła w oparciu o selekcję priorytetową lub na podstawie  ostatniego  aktywnego sygnału,

-	wsparcie standardu HDMI Deep Color, x.v.Color oraz 3D,

-	HDCP - praca z urządzeniami wspierającymi standard,

-	certyfikat HDBT,

-	maksymalny poziom sygnałów audio 3.1V p-p,

-	zniekształcenia THD - 0.013%

-	stosunek sygnał/szum  (SNR )- nie mniej niż 75dB,

-	zasięg transmisji nie mniej niż 180m ( 1080p@60Hz@24bpp ) lub 130m ( 1080p@60Hz@36bpp ),

-	zasilanie 48VDC,

-	zakres temperaturowy pracy 0-40 st.C

-	wilgotność 10%-90%

-	obudowa - aluminium,

-	wentylacja - konwencjonalna

-	załączone wyposażenie : zasilacz sieciowy 48V, instrukcja obsługi, opis komend systemowych do zdalnego sterowania urządzenia,

-	gwarancja – min. 7 lat.

##### Wymagania dodatkowe:

Montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Zad 2 Dostawa maszyny czyszczącej.

Maszyna do codziennego czyszczenia różnych rodzajów twardych i elastycznych podłóg i posadzek.

Dane techniczne:

• Szerokość szorowania (mm) 430

• Szerokość odsysania (mm)850

• Moc znamionowa (W)1100

• Zbiornik wody czystej (l) 25

• Zbiornik wody brudnej (l) 25

• Pojemność zbiornika- 43l

• Prędkość obrotowa szczotki (U/min)155

• Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))66

• Zasilanie bateryjne (V)24

• Rodzaj baterii- 85 A/H

• Nacisk szczotki (g/cm2) 27,3-28,5

• Praktyczna wydajność powierzchniowa (m2/h)2000

• Teoretyczna wydajność powierzchniowa (ft2/hr)2040

• Ciężar (kg)57

• Ciężar z bateriami (kg)134

• Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)1185 x 540 x 1000

Rodzaj napędu zasilanie bateryjne.

Pozostałe elementy:

1. Zestaw akumulatorów2 4 V/ 85 Ah (2 szt.)

2. Złączka krótka 13 cm (do połączenie baterii)

3. Ładowarka

4. Belka o kształcie litery V pozwala jeszcze skuteczniej zbierać wodę na zakrętach i doskonale sprawdza się na nierównych posadzkach.

Wyposażenie dodatkowe

Talerz napędowy padów, 403 mm

Pady tarczowe b. twarde, 432 mm

Gwarancja: min. 24 miesiące