Załącznik nr 2

Specyfikacja urządzeń monitoringu dla budynku H

Licencje

Licencja na obsługę kanałów (Enk/Dek), rozszerzenie o (8) do istniejącego rejestratora DIVAR IP 7000. Dostarczona licencja musi być w pełni kompatybilna z systemem monitoringu Politechniki Rzeszowskiej (BVMS).
- licencja na obsługę 8 kamer IP do rejestratora DIP7000	– 1 kpl.

Okablowanie

- Kabel U/UTP 200MHz kat. 5e PVC 				–  305m

Kamera typ 1

Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z systemem monitoringu Politechniki Rzeszowskiej (BVMS), zapis iSCSI. Parametry jakościowe i funkcjonalność jak niżej lub lepsze.

- kamera panoramiczna widok ogólny w zakresie 360°
- rozdzielczość 12 MP bez martwych punktów
- funkcja korygowania zniekształceń w kamerze lub po stronie klienta
- wbudowana funkcja inteligentnej analizy wideo

Rozdzielczość			min. 12 MP
Sensor				min. 1/2.3"
Max. Fps			30@12MP
Środowisko pracy 		zewnętrzne
Dzień/Noc			tak
WDE				min. 120dB
ONVIF 				tak
Mikrofon			tak
PoE				tak
Kompresja			H.265, H.264, MJPEG
Multi-streaming		3 strumienie
Dynamiczna redukcja szumów	tak
Analiza wideo			tak
Detekcja ruchu			tak
Detekcja audio			tak
Detekcja twarzy 		tak
Inteligentne śledzenie PTZ	akt
Czułość	(kolor) 			0,16 lux lub lepsza
Czułość (b/w)			0 lux
Oświetlacz IR			20 m
Ogniskowa 			ok. 1,26 mm
Zakres kątów widzenia (H) 	0° - 182°
Zakres kątów widzenia (V)	0° - 360°
Zapis na karcie			tak
Zapis iSCSI			tak
Zapis w chmurze		tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	tak
Wejścia/wyjścia audio		tak
Obudowa szczelność		IP66
Wandaloodporność		IK10
Temperatura pracy		ok. -40C do 55C

Kamera typ 2

Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z systemem monitoringu Politechniki Rzeszowskiej (BVMS), zapis iSCSI. Parametry jakościowe i funkcjonalność jak niżej lub lepsze.

- kamera kopułkowa
- rozdzielczość 5 MP
- Oświetlacz IR
- wbudowana funkcja inteligentnej analizy wideo

Rozdzielczość			min. 5 MP
Sensor				min. 1/2.9"
Max. Fps			20@5MP
Środowisko pracy 		zewnętrzne
Dzień/Noc			tak
WDE				min. 120dB
ONVIF 				tak
PoE				tak
Kompresja			H.265, H.264, MJPEG
Multi-streaming		3 strumienie
Dynamiczna redukcja szumów	tak
Analiza wideo			tak
Detekcja ruchu			tak
Detekcja audio			tak
Czułość	(kolor) 			0,38 lux lub lepsza
Czułość (b/w)			0 lux
Oświetlacz IR			30 m
Ogniskowa 			ok. 3,2 mm – 10 mm
Zakres kątów widzenia (H) 	30° - 89°
Zakres kątów widzenia (V)	17° - 47°
Zapis na karcie			tak
Zapis iSCSI			tak
Zapis w chmurze		tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	tak
Wejścia/wyjścia audio		tak
Obudowa szczelność		IP66
Wandaloodporność		IK10
Temperatura pracy		ok. -30C do 50C

Kamera typ 3

Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z systemem monitoringu Politechniki Rzeszowskiej (BVMS), zapis iSCSI. Parametry jakościowe i funkcjonalność jak niżej lub lepsze.

- kamera typu turret
- rozdzielczość 5 MP
- oświetlacz IR
- wbudowana funkcja inteligentnej analizy wideo

Rozdzielczość			min. 5 MP
Sensor				min. 1/2.9"
Max. Fps			20@5MP
Środowisko pracy 		wewnętrzne
Dzień/Noc			tak
WDE				min. 120dB
ONVIF 				tak
Mikrofon			tak
PoE				tak
Kompresja			H.265, H.264, MJPEG
Multi-streaming		3 strumienie
Dynamiczna redukcja szumów	tak
Analiza wideo			tak
Detekcja ruchu			tak
Detekcja audio			tak
Czułość	(kolor) 			0,5 lux lub lepsza
Czułość (b/w)			0 lux
Oświetlacz IR			15 m
Ogniskowa 			ok. 2,8 mm
Zakres kątów widzenia (H) 	94° - 94°
Zakres kątów widzenia (V)	69° - 69°
Zapis na karcie			tak
Zapis iSCSI			tak
Zapis w chmurze		tak
Wejścia/wyjścia alarmowe	tak
Wejścia/wyjścia audio		tak
Wandaloodporność		IK08
Temperatura pracy		ok. -20C do 50C

Stacja podglądu BVMS

Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z systemem monitoringu Politechniki Rzeszowskiej oraz posiadać rekomendacje producenta systemu BVMS. Parametry jakościowe i funkcjonalność jak niżej lub lepsze.

- Stacja robocza o wysokich parametrach wyposażona w ośmiordzeniowy procesor najnowszej generacji Intel Core i7
- Obsługa wielu monitorów (do 4 monitorów z kartą graficzną klasy NVIDIA Quadro), wbudowana karta graficzna P620 powinna zapewnić wydajność wideo na potrzeby wyświetlania docelowo wielu kamer na 3 monitorach
- Urządzenie powinno być objęte usługami wsparcia technicznego w zakresie sprzętu, w tym 3-letnią gwarancją z reakcją następnego dnia roboczego i naprawą w siedzibie klienta
- Stacja powinna zapewniać wydajną pracę pod dużym obciążeniem przez całą dobę 
- Urządzenie powinno być wyposażone w procesor i funkcje wizualizacji graficznej nowej generacji do wykorzystania z produktami do zastosowań wizyjnych firmy Bosch (system BVMS).

- Stacja robocza systemu Z2 Small Form Factor G5
- System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-bitowy dla stacji roboczych
- Procesor min. Intel Core i7-10700 (2,9 GHz, 65 W, pamięć podręczna 16 MB, 2933 MT/s, 8-rdzeni)
- Pamięć min. 8 GB pamięci RAM (1 x 8 GB) DDR4-3200 UDIMM NECC
- SSD 256 GB
- HDD 4TB
- Zintegrowana karta graficzna NVIDIA Quadro P620
- Adapter portu szeregowego

Zasilacz		 				VAC
Rzeczywista moc wyjściowa z zasilacza (W)	ok. 450 W
Sprawność zasilacza (%) 			ok. 90%
Napięcie wejściowe (VAC) 			100 - 240 VAC
Napięcie robocze (VAC) 			90 - 269 VAC
Częstotliwość prądu zasilania 			50 Hz; 60 Hz
Prąd wejściowy (A) 				ok. 6 A
Rodzaj akumulatora 				Litowy
Wielkość akumulatora 				CR2032
Wymiar (W x S x G) (mm) 			ok. 100 mm x 338 mm x 308 m
Masa						ok. 5,5 kg

Monitor podglądu BVMS

Urządzenie musi być w pełni kompatybilne z systemem monitoringu Politechniki Rzeszowskiej. Parametry jakościowe i funkcjonalność jak niżej lub lepsze.
Profesjonalny monitor 43" przeznaczony do pracy ciągłej 24/7, wyposażony w funkcje ułatwiające pracę w systemach multimedialnych oraz systemach wizualizacji.

SPECYFIKACJA
Typ panelu				VA
Przekątna ekranu			43"
Rozdzielczość ekranu			min. 1920x1080
Jasność					350cd/m2
Kontrast				3000 : 1
Kąty widzenia				178°/178°
Paleta barw				16.7M
Czas reakcji matrycy			3ms (GTG)
Częstotliwość				H: 31kHz - 92kHz
					V: 48Hz - 85Hz

WEJŚCIA
VGA					15-Pinowe D-Sub
DVI					24-Pinowe DVI-D
HDMI					HDMI
Komponent				RCA x3
CVBS					RCA (współdzielone z Komponent)
Port USB				USB 2.0

STEROWANIE
RS-232 wejście/wyjście			2.5mm Jack
LAN					RJ45
IR wejście/wyjście			3.5mm Jack

AUDIO
Wejście Audio				1x stereo Jack 3.5 ⌀
 					1x wejście stereo audio RCA
Wyjście Audio				1x wyjście stereo audio RCA
Głośniki				x2 10W

INNE
Zasilanie				100 - 240V
Moc					50 - 60Hz
Pobór prądu				< 132W (włączony)
 					< 0.5W (stan czuwania)
Montaż	VESA 				400x400mm i 200x200mm
Temperatura pracy			0°C ~ 40°C
Wilgotność				20% ~ 80%
Wymiary				Bez podstawy: 968x559x60mm (38.1"x22.0"x2.4")
Certyfikaty				CB, CE, FCC, WEEE, RoHS, REACH

Dodatkowo: 		Uchwyt ścienny do monitora 43" regulacja we wszystkich płaszczyznach System monitoringu - przykładowe zestawienie materiałów

Urządzenia muszą być w pełni kompatybilne z systemem monitoringu Politechniki Rzeszowskiej (BVMS), zapis iSCSI. Jakość i funkcjonalność elementów jak wyżej lub lepsze.
Zakres obejmuje 1 etap monitoringu wybranych stref. Zapis zostanie zrealizowany w istniejącym środowisku – rejestrator IP budynku S.
Do wykorzystania istniejący switch PoE w portierni, kamery do zainstalowania: 
1. przed wejściem głównym (zewnętrzna), 
2. w holu przed portiernią, 
3. w korytarzu przewiązki w kierunku bud. K (w pobliżu portierni).

Zalecana wizja lokalna.

| L.p. | Typ | Opis | Ilość |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NDS-5704-F360LE | FLEXIDOME panoramic 5100i IR 12MP 360º IR IP66 | 1 szt. |  |
| 2 | NDE-3503-AL | Kamera kopułkowa Flexidome IP 3000i, 5MP, h.265, AVF 3,2-10mm, IR 30m, IK10, IP66. WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T | 1 szt. |  |
| 3 | NTV-3503-F03L | Kamera kopułkowa Flexidome IP turret 3000i, 5MP, h.265, f=2,8mm, IR 15m, IK08, WDR 120dB, analityka EVA, slot microSD, iDNR, Intelligent Streaming, szyfrowanie AES256, Onvif Profile S, G, T | 1 szt. |  |
| 4 | Kabel U/UTP | Kabel U/UTP kat. 5e PVC, Cu, 305m | 305m |  |
| 5 | MHW-WZ2G5-P06 | Stacja Operatora BVMS (SSD (system) + HDD (dane) min. 4TB) - lub lepsza | 1 kpl. |  |
| 6 | PM-43 + uchwyt | Monitor 43" Anti-Burn-in™ - ochrona przed wypaleniem ekranu, Odtwarzanie z USB, Harmonogram pracy, Praca 24/7 | 1 kpl. |  |
| 7 | MBV-XCHAN-DIP | DIVAR IP 7000 - Licencja na obsługę kanałów (Enk/Dek), rozszerzenie o (8) | 1 szt. |  |