Załącznik nr 1

Zestaw pipet automatycznych  z wyposażeniem:

- Pipeta jednokanałowa o zakresie pracy 0,5-10ul (2 szt)

- Pipeta jednokanałowa o zakresie pracy 10-100ul (2 szt)

- Pipeta jednokanałowa o zakresie pracy 100-1000ul (2 szt)

- Pipeta jednokanałowa o zakresie pracy 1000-10 000ul (2 szt)

- Pipeta 8-kanałowa o zakresie pracy 10-100ul (2 szt)

- Statyw Karuzelowy na wszystkie ww. pipety (3 szt)

Każda pipeta musi spełniać poniższe wymagania:

    - Pipeta automatyczna, wielomiarowa

    - Tłok każdej z pipet  wykonany ze stali nierdzewnej

    - Rączka i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF

    - Autoklawowalna dolna część pipety

    - Tłok każdej pipet smarowany

    - Oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem

    - Kolorowy tłok  (ułatwia wybór odpowiednich końcówek)

    - - Zrzutnik końcówek łatwo zdejmowany  (bez użycia dodatkowych narzędzi)

    - Zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo (w zależności potrzeb użytkownika)

    - Blokada zadanej objętości

    - Oznakowanie  kodem (kod 2D) (weryfikacja serwisowa)

    - Otwieracz do probówek typu eppendorf 1,5/2ml zakręcanych i wciskanych umiejscowiony na rączce pipety (dotyczy pipet jednokanałowych)

    - Możliwość wymiany pojedynczego kanału w razie potrzeby a nie całego modułu (dotyczy pipety 8-kanałowej)

    - Zapasowy przycisk tłoka (dotyczy pipety jednokanałowej 1000-10 000ul)

    - Do pipety 8-kanałowej sztywny (nieskładany) rezerwuar na reagent z dodatkowym rowkiem pozwalającym pobrać niewielką objętość cieczy (min 5szt)

    - Do pipety 8-kanałowej 4-pozycyjny wskaźnik objętości umieszczony na górze pipety

Poziomo

    - Do pipety 8-kanałowej selektor sprężynowania stożków końcowych każdego kanału

    - Do pipety 8-kanałowej – możliwość korzystanie z mniejszej ilości kanałów

    - Do pipety 8-kanałowej – możliwość wymiany nasadki 8 kanałowej na 12 kanałową

    - Pipety jednokanałowe wyposażone w dwa wymienne zrzutniki końcówek (plastikowy i metalowy)

    - Pipeta jednokanałowa o zakresie pracy 100-1000ul wyposażona w trzon z filtrem