Załącznik nr 4

Zadanie częściowe nr 1: Zakup miernika pH/cond wraz z wyposażeniem i niezbędnymi odczynnikami:

- Miernik pH/przewodności; 1 sztuka:

  - Opis techniczny:

pH-metr/konduktometr stacjonarny (stołowy),  urządzenie dwukanałowe przeznaczone do mierzenia jednocześnie pH/mV i przewodność, zawierające jednocześnie:

    - uchwyt elektrody,

    - elektrodę pH:

        - zintegrowaną, z wbudowanym czujnikiem temperatury, wałkiem z polieteroeteroketonu, stałym kablem i technologią zapewniającą, że w trakcie prowadzonego pomiaru czujnik w czasie rzeczywistym wykonuje obliczenia, na podstawie, których generowane są informacje o aktualnym statusie czujnika,

        - przeznaczoną do zastosowań ogólnych w laboratorium i w terenie;

        - zakres pomiarowy pH 0–14;

        - typ skrzynki: złącze otwarte;

        - rodzaj czujnika: łączona elektroda;

        - długość trzonu: 120 mm;

        - średnica trzonu:12 mm;

        - kabel: 1,2 m;

        - typ sygnału: analogowa;

        - minimalna objętość próbki: 20 ml;

        - temperatura próbki: 0° – 100°C;

    - czujnik przewodności:

        - cela konduktometryczna z 4 grafitowymi elektrodami, wbudowanym czujnikiem temperatury i technologią zapewniającą, że w trakcie prowadzonego pomiaru czujnik w czasie rzeczywistym wykonuje obliczenia, na podstawie, których generowane są informacje o aktualnym statusie czujnika,

        - przeznaczoną do zastosowań ogólnych, takich jak próbki o standardowej i wysokiej przewodności;

        - zakres pomiarowy: 0,01–1000 mS/cm;

        - zakres temperatury: 0 °C – 100 °C;

        - typ celi: 4 grafitowe elektrody;

        - stała celi: 0,57 cm-1;

        - materiał trzonu: epoksyd;

        - długość trzonu:120 mm;

        - średnica trzonu: 12 mm;

        - kabel: 1,2 m;

        - typ sygnału: analogowa;

    - przewodniki po pomiarach pH i przewodności;

    - 2 saszetki bufora pH 4,01, 7,00, 9,21 i 10,00;

    - saszetki z wzorcem 1413 uS/cm i 12,88 mS/cm;

    - osłonę ochronną;

    - instrukcję obsługi;

    - szybki przewodnik;

    - deklarację zgodności;

    - atest;

- Elektroda do pomiarów w roztworach organicznych; 1 sztuka:

  - Opis techniczny:

    - Zintegrowana elektroda pH ze szklanym korpusem i wbudowanym czujnikiemtemperatury, elektrolitem mostkowym i ruchomym złączem tulei wykonanym ze szkła, przeznaczona do trudnych zastosowań, takich jak rozpuszczalniki organiczne, emulsje oraz próbki z zawartością białka;

    - zakres pomiarowy: pH 0–12;

    - zakres temperatury: 0°C – 100°C;

    - typ skrzynki: ruchoma szklana tuleja;

    - materiał trzonu: szkło;

    - rodzaj czujnika: łączona elektroda;

    - długość trzonu:170 mm;

    - średnica trzonu: 12 mm;

    - typowe próbki: rozpuszczalniki organiczne, benzyna, alkohole;

    - skład próbki: Faza niewodna;

    - minimalna objętość próbki: 20 ml

- Kabel do pH-metru min. 1,2 m; 1 sztuka:

Biały, izolowany kabel czujnika o długości 1,2 m z miedzianym rdzeniem, zapewniający szybki transfer sygnału pH o wysokiej impedancji przy jednoczesnej wysokiej odporności na obciążenia mechaniczne

- Elektrolit do elektrody do pomiarów w roztworach organicznych 6x30 mL; 1 sztuka:

Elektrolit zawierający mieszaninę chlorku litu o stężeniu 1 M i etanolu; Wielkość opakowania: 6x30 mL

- Zestaw buforów do kalibracji pH-metru; 1 zestaw:

  - Wartość: pH 4,01/7,00/9,21;

  - typ opakowania: zestaw – 6 butelek;

  - wielkość opakowania: 3 x 2 x 250 ml

- Standard przewodności 1413µS,250mL; 1 sztuka:

- Standard przewodności 12.88mS, 250mL; 1 sztuka:

___________________________________________________________________________

Zadanie częściowe nr 2: Zakup wirówki wraz z wyposażeniem

- Wirówka laboratoryjna; 1 sztuka:

  - Zasilanie: 230V-50/60Hz;

  - Moc [W]:190;

  - Pojemność [ml]: 500;

  - Max. RPM [min-1] :90 ÷ 6 000;

  - Max. RCF [x g] :4 830;

  - Czas pracy:	1s ÷ 99h 59min 59s, ∞, krok 1s;

  - Min. czas rozpędzania [s]:5;

  - Min. czas hamowania [s] :11

- Wirnik horyzontalny do wirówki; 1 sztuka:

  - wirnik odpowiedni dla ww. wirówki,

  - wirnik horyzontalny typu 4 x 100ml;

  - max RPM/RCF: 4 000rpm/2 504xg

- Pojemnik 100 ml do wirówki; 4 sztuki:

Pojemnik o wymiarach fi58,4x81,5mm

- Wkładki redukcyjne na próbówki 50ml do wirówki; 4 sztuki:

Wkładka o wymiarze 1xfi35,5mm, odpowiednia na probówkę okrągłodenną, szklaną 50ml

- Wkładki redukcyjne na próbówki 100ml do wirówki; 4 sztuki:

Wkładka o wymiarze 1 x fi45mm, odpowiednia na probówkę okrągłodenną, szklaną 100ml, zawierająca gumową podkładkę

- Podkładki pod próbówki do wirówki; 4 sztuki.

- Próbówka do wirówki z PP o pojemności 100 ml; 8 sztuk:

próbówka z PP o wymiarze fi44,7/47x103,7mm, z pokrywką

- Próbówka do wirówki szklane o pojemności 100 ml; 8 sztuk:

Próbówka szklana o wymiarze fi45x100mm, o pojemności 100 ml

- Próbówka do wirówki szklane o pojemności 50 ml; 8 sztuk:

próbówka szklana o wymiarze fi35x100mm, o pojemności 50 ml