NA/O/99/2022

Załącznik nr 1

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dla zadania częściowego nr 1

Komponenty do budowy prototypu

| LP |  | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrozawór dn100 - Przepustnica zawór motylkowy UPVC DN100 - napęd zaworu - Siłownik napęd zaworu A1600 230V 160Nm sterowanie 4-20mA - Redukcja gniazda napędu ISO5211 z 17mm na 14mm - Przystosowany do podłączenia klejonego z rurą dn 100 z obu stron - Kompatybilny z Akumulator wód deszczowych o zmodernizowanym układzie hydraulicznym | sztuka | 2,00 |
| 2 | Elektrozawór dn 50 - Przepustnica zawór motylkowy DN50 UPVC z siłownikiem elektrycznym A500 - Przepustnica zawór motylkowy UPVC DN50 napęd zaworu - Siłownik napęd zaworu A500 230V AC 50Nm 4-20mA - Redukcja gniazda napędu ISO5211 z 14mm na 11mm - Przystosowany do podłączenia klejonego z rurą dn 50 z obu stron - Kompatybilny z Akumulator wód deszczowych o zmodernizowanym układzie hydraulicznym | sztuka | 8,00 |
| 3 | Ultradźwiękowy czujnik wypełnienia - 6x czujnik ultradźwiękowy analogowy do pomiary wypełnienia wody, pomiar w zakresie najniższy pomiar 40 mm lub mniej, pomiar najwyższy 400mm lub więcej, DC, 0-10V/4-20mA - 2x czujnik ultradźwiękowy analogowy do pomiary wypełnienia wody, pomiar w zakresie najniższy pomiar 0 mm, pomiar najwyższy 150mm lub więcej, DC, 0-10V/4-20mA - Kompatybilny z Akumulator wód deszczowych o zmodernizowanym układzie hydraulicznym | sztuka | 8,00 |

| 4 | Pompka próżniowa - metalowa pompka pistoletowa z manometrem od – 1 Bar do 4 Bar. pojemnik plastikowy 480 ml, komplet akcesoriów - Obracany zegar o 360° Wytwarza podciśnienia lub ciśnienia z wysoką dokładnością i wygodą; | sztuka | 1,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Czujnik wilgotności gleby - Czujnik służący do wyznaczania poziomu wilgotności gleby. Zasilany jest napięciem od 3,1 V do 5 V. - Wyjściem jest sygnał analogowy. | sztuka | 2,00 |
| 6 | Tuleja kołnierzowa dn100 - Tuleja kołnierzowa PVC-U dn 100 wytrzymuje ciśnienie 10 bar. | sztuka | 4,00 |
| 7 | Kołnierz dn100 - Kołnierz PVC-U dn 100 odporny na temperaturę do 60 stopni, kwasy i zasady. | sztuka | 4,00 |
| 8 | Tuleja kołnierzowa dn50 - Tuleja kołnierzowa PVC-U dn 50 wytrzymuje temperaturę do 60 stopni. | sztuka | 12,00 |
| 9 | Kołnierz dn50 - Kształtka Kołnierz PVC-U dn 50 wytrzymuje ciśnienie 16 bar | sztuka | 12,00 |
| 10 | Zasilanie prototypu- akumulator łączony szeregowo 2x12V ok 80 AH w technologii AGM - Zasilanie składające się z akumulatora 12 V 74 AH (+/- 1 ah) - Prąd rozruchu akumulatora [A] 760 - Długość [mm] 278 - Szerokość [mm] 175 - Wysokość [mm] 190 - łączony szeregowo z akumulatorem 12 v 6 Ah (+/- 1 ah) - Kompatybilny z Akumulator wód deszczowych o zmodernizowanym układzie hydraulicznym | sztuka | 4,00 |
| 11 | Przejście przez zbiornik dn50 - Szczelne przejście przez zbiornik, umożliwia szczelne połączenie rury dn 50 po obu stronach ściany zbiornika. - Zestaw składa się z rury gwintowanej, dwóch uszczelek, dwóch nakrętek dociskających, oraz króćców umożliwiających połączenie klejone z rurą dn 50 - Kompatybilny z Akumulator wód deszczowych o zmodernizowanym układzie hydraulicznym | sztuka | 2,00 |
| 12 | Okablowanie - Kabel gumowy OW 5x1,5 | metr | 100,00 |
| 13 | przekaźniki 24v - zasilanie 230V AC - prąd obciążenia <16A - styki 1P - kategoria użytkowania AC-7a - napięcie izolacji 400V - napięcie udarowe wytrzymywane zestyki - cewka 2,5kV - oddzielne obwody prądowe 3,6kV - przerwa zestykowa 1,2kV - stopień zanieczyszczenia 3 - odporność na przepięcia 3kV - stopień ochrony IP20 - czas zadziałania maks. 40ms - czas wyłączenia maks. 20ms - trwałość mechaniczna min. 5×106 cykli - wskaźnik zasilania LED zielona - pobór prądu 25mA - temperatura pracy -25÷50°C - przyłącze zaciski śrubowe 2,5mm² - wymiary 1 moduł (18mm) - montaż na szynie 35mm - Kompatybilny z Akumulator wód deszczowych o zmodernizowanym układzie hydraulicznym | sztuka | 10,00 |
| 14 | przejście przez zbiornik dn100 - przejście zapewniające szczelnie przejście przez ściankę zbiornika o grubości ścianki zbiornika nie większej niż 5 mm - Kompatybilny z Akumulator wód deszczowych o zmodernizowanym układzie hydraulicznym | sztuka | 2,00 |
| 15 | Modułowe komponenty programowalne z użyciem zdefiniowanych bloków funkcjonalnych Redundantne modułowe komponenty programowalne z użyciem zdefiniowanych bloków funkcjonalnych W szczególności posiadające następujące cechy: o modułową konstrukcję (AC/DC/przekaźnik, zintegrowane 8DI/6DO/2AI), jednostka centralna rozszerzana o dodatkowe wejścia i wyjścia, o moduły komunikacyjne i technologiczne, o wbudowane funkcje zoptymalizowane do regulacji oraz szybkie liczniki, zegary, telemetria, o oprogramowanie konfiguracyjno-programistyczne z funkcjonalnościami typu „user frendly” , o zabezpieczenie danych oraz ochrona dostępu, kopiowania z poziomami dostępu, o wbudowana diagnostyka komunikaty diagnostyczne wyświetlane w dołączonym oprogramowaniu, o wbudowany Web serwer, o dokumentacja techniczna w języku polskim, Kompatybilny z Akumulator wód deszczowych o zmodernizowanym układzie hydraulicznym | sztuka | 4 |
| 16 | Graficzne elementy systemu wizualizacji procesu przemysłowego • Graficzne elementy systemu wizualizacji procesu przemysłowego Elementy graficzne stanowią interfejs przemysłowy między maszyną lub procesem, a operatorem, który go obsługuje. Dzięki niemu osoba odpowiedzialna za realizację zadań produkcyjnych może wpływać na przebieg procesu i go kontrolować. o kolorowy dotykowy wyświetlacz operatorski o przekątnej minimum 4 cale, o konfiguracja za pomocą dedykowanego oprogramowania, o minimalna rozdzielczość 270x480, o minimum 65536 kolorów, o sprzętowe złącza usb, o interfejs sprzętowy ethernet/profinet (rj45), o obsługa protokołu ethernet/ip, modbus, tcp/ip, o stopień ochrony części czołowej ip65, o użyteczna pamięć projektowa / pamięć użytkownika 10000 kb, o klawiatura alfanumeryczna, o obsługą wiadomości/komunikatów z buforowaniem i potwierdzaniem, | sztuka | 4 |
| 17 | Akcesoria konfiguracji różnych typów urządzeń pomiarowych i wykonawczych o różnych standardach komunikacji Akcesoria komunikacyjne pozwalają na przepływ informacji pomiędzy czujnikami, elementami wykonawczymi, sieciami lokalnymi i urządzeniami sterującymi. - moduł wyjść analogowych ( 4 wyjścia napięciowe (+/-10v - 14 bitów) lub prądowe (0-20 ma - 13 bitów), napięcie zasilania: 24v dc, klasa szczelności: ip20) – 2 szt., - moduł wejść analogowych (4 wejścia analogowe napięciowe (+/-10v, +/-5v, +/-2.5v) lub prądowe (0-20 ma, 4-20ma) rozdzielczość : 13 bitów, napięcie zasilania: 24v dc, klasa szczelności: ip20) – 2 szt. | sztuka | 4 |
| 18 | Specjalizowane okablowanie i złącza transmisyjne w standardach sieci IoT kabel ethernet z możliwością doboru różnych długości, o kabel konfiguracyjny zgodny z komponentami programowalnymi, o przełącznik symulacyjny wejść binarnych, o uniwersalny stelaż umożliwiający montaż podzespołów układów sterowania na szynie DIN, o element elektromagnetyczny pozwalający konfigurować architekturę obwodu sterującego. | komplet | 4 |