NA/O/99/2022

Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Dla zadania częściowego nr 3

Zestaw do przygotowania prób

- Zestaw do wylewania żeli

Moduł do wylewania  o wymiarach 20x20 cm  z bazą

Pojemność na 2 lub 4 żele

Elektrody w zestawie

2 rodzaje wkładek na 2 i 4 żele

Szklane szyby 20 x 20 cm z wycięciami, 4 mm grubości, min 2 szt.

Szklane szyby 20 x 20 cm bez nacięć z 1mm szklanymi, przytwierdzonymi przekładkami, min  2 szt

Szklane szyby 20 x 20 cm z wycięciami i z 1mm szklanymi, przytwierdzonymi przekładkami, min 2 szt

- Elektrobloter

Szybki, wydajny transfer białek i kwasów nukleinowych na membrany

Bufor zawarty w bibule musi być wystarczający do wydajnego transferu

Podstawa musi zawierć płytę katodową ze stali nierdzewnej; pokrywa płytę anodową platynowo/tytanową

Pojemność:  1 żel o wymiarach 20x20cm

Wielkość aparatu:  nie większa niż 25x25x5 cm

W zestawie muszą znajdować się kable zasilające

- Pipeta wielokanałowa

8-kanałowa, zakres pracy (0,5-10ul) 1 szt

8-kanałowa, zakres pracy (20-200ul) 1 szt

Każda pipeta musi spełniać poniższe wymagania:

Pipeta automatyczna, wielomiarowa

Tłok każdej z pipet  wykonany ze stali nierdzewnej

Rączka i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF

Autoklawowalna dolna część pipety

Tłok każdej pipet smarowany

Oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem

Kolorowy tłok  (ułatwia wybór odpowiednich końcówek)

Zrzutnik końcówek łatwo zdejmowany  (bez użycia dodatkowych narzędzi)

Zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo (w zależności potrzeb użytkownika)

Blokada zadanej objętości

Oznakowanie  kodem (kod 2D) (weryfikacja serwisowa)

Otwieracz do probówek typu eppendorf 1,5/2ml zakręcanych i wciskanych umiejscowiony na rączce pipety

Zestaw startowy końcówek sterylnych z filtrem do ww. pipet min 10x96szt do każdej pipety (końcówki muszą spełniać normy ISO 8655-2 z ww. pipetami)

Możliwość wymiany pojedynczego kanału w razie potrzeby a nie całego modułu

Zapasowy kanał dla każdej pipety

Zapasowy przycisk tłoka dla każdej pipety

Zapasowy zrzutnik końcówek dla każdej pipety

Adapter do końcówek kapilarnych z krótkim kołnierzem (dotyczy pipety 0,5-10ul)

Sztywny (nieskładany) rezerwuar na reagent min 25ml z dodatkowym rowkiem pozwalającym pobrać niewielką objętość cieczy (min 5szt)

Selektor sprężynowania przycisku głównego

Możliwość korzystanie z mniejszej ilości kanałów niż maxymalna

- Miniwirówka

Silnik bezszczotkowy

Obroty nie węższe niż 500-15000rpm (15100xg)

Skok co max 100 rpm

Wyświetlacz LCD

Rotory  mieszczące 12 probówek 1,5/2ml oraz 0,5 i 0,2ml

Rotory z przykrywą górną transparentną

Pokrywa wirówki lita nietransparentna

Funkcja szybkiego zwirowania

Blokada pokrywy w trakcie pracy

Blokada przekroczenia max prędkości

Timer: 0-99min lub praca ciągła

Możliwość podłączenia do lokalnej sieci internetowej

Programowalny wyłącznik czasowy urządzenia

Przyśpieszenie do max prędkości max 11s

Hamowanie z max prędkości  max 9S

Wymiary max: 250x240x140mm

Moc max 100W

Cicha praca max 54dB

- Pipety jednokanałowe

Pipeta jednokanałowa, zakres pracy (0,5-10ul) 1 szt

Pipeta jednokanałowa, zakres pracy (2-20ul) 1 szt

Pipeta jednokanałowa, zakres pracy (20-200ul) 1 szt

Pipeta jednokanałowa, zakres pracy (100-1000ul) 1 szt

Każda pipeta musi spełniać poniższe wymagania:

Pipeta automatyczna, wielomiarowa

Tłok każdej z pipet  wykonany ze stali nierdzewnej

Rączka i trzon pipety wykonane w 100% z PVDF

Autoklawowalna dolna część pipety

Tłok każdej pipet smarowany

Oddzielny zrzutnik końcówek nie połączony z tłokiem

Kolorowy tłok  (ułatwia wybór odpowiednich końcówek)

Zrzutnik końcówek łatwo zdejmowany  (bez użycia dodatkowych narzędzi)

Zrzutnik końcówek z regulacją prawo, środek, lewo (w zależności potrzeb użytkownika)

Blokada zadanej objętości

Oznakowanie  kodem (kod 2D) (weryfikacja serwisowa)

Otwieracz do probówek typu eppendorf 1,5/2ml zakręcanych i wciskanych umiejscowiony na rączce pipety

Zapasowy przycisk tłoka dla każdej pipety

Adapter do końcówek kapilarnych z krótkim kołnierzem (dotyczy pipety 0,5-10ul)

Selektor sprężynowania przycisku głównego

Pipety jednokanałowe wyposażone w dwa wymienne zrzutniki końcówek (plastikowy i

metalowy w komplecie)

Zapasowy trzon końcowy do pipety o zakresie pracy 0,5-10ul oraz 2-20ul

Pipeta jednokanałowa o zakresie pracy 100-1000ul wyposażona w trzon końcowy z wbudowanym filtrem

- Rotator

Wyświetlacz LCD

Zakres prędkości w przedziale nie węższym niż: 5 – 70 rpm

Tryby mieszania: próbki obracają się z oscylacjami, rotacja próbki obejmuje okresowe pauzy, próbki delikatnie kołyszą się

Programowalny wyłącznik czasowy urządzenia

Minimum cztery uchwyty na: min 44 x 1,5/2ml; 20x15; 6x 50ml, 24 x 0,5, 5 x 5-7ml

Możliwość zastosowania uchwytów na probówki 0,2 min 90szt

Wymiary max: 41 x 14 x 20cm

- Vortex do płytek

Platforma do płytek 96 dołkowych (1szt)

Możliwość rozbudowy od platformę na dwie płytki

Orbita min 4,5mm

Silnik bezszczotkowy

Regulacja obrotów 100-1500rpm

Wymiary max 260x150x80

- Waga laboratoryjna

Dokładność  0,1mg

Obciążenie max 220 g

Obciążenie min 10mg

Powtarzalność standardowa 0,08mg

Czas stabilizacji max 2s

Adiustacja automatyczna

Wyświetlacz LCD

Podświetlenie wyświetlacza wymagane

Interfejs: 2xRS232, 2xUSB (A)

Szalka: średnica 100mm

- Vortex

Włączenie dotykowe oraz ciągłe

Orbita min 4,5mm

Regulacja obrotów 0-2500 rpm

Moc max 60W

Wymiary max 127 x 130 x 160mm

Głowica na pojedynczą próbkę do 50ml

Głowica z platformą na moduł chłodzący na min 30 probówek 2ml

Moduł chłodzący w zestawie

- Łaźnia wodna

zakres temperatury od +5°C pow. temp. otoczenia do 100°C

cyfrowa regulacja temperatury ze skokiem co 0,1°C

stabilność temperatury: ±0,2°C w 37°C

wymiary zewnętrzne (S x G x W) max: 19 x 35 x 21cm

wymiary komory (S x G x W) max 13 x 24 x 13cm

waga: 6,5kg

wyświetlacz LCD

kalibracja wewnętrzna urządzenia

nienagrzewająca się obudowa

bezszwowa komora ze stali nierdzewnej

przezroczysta, dwuspadowa pokrywa z tworzywa sztucznego, na zawiasach, otwierana do góry

w zestawie komplet statywów:

min 2 szt na 40x probówek typu Eppendorf poj. 1,5/2,0ml

- Autoklaw

Pojemność min 9L

Wysokość max 340 mm

Szerokość max	335mm

waga	max 4.5 kg

średnica komory min 210mm

wysokość komory min 236 mm

max. długość sterylizowanych przedmiotów min 228 mm

max. Ładowność min 3kg

temperatura sterylizacji	 126 ℃

programowalny wyłącznik czasowy urządzenia

czas trwania całego cyklu sterylizacji max 22 min

ciśnienie  min 1.4  bar

napięcie zasilanie 230V

moc max 1500W

- Statyw obrotowy na co najmniej 7 pipet wymienionych w pkt 3 i pkt 5 (min 3 szt)