Zał. nr 2 do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie1: Dostawa czterech oscyloskopów cyfrowych wraz z wyposażeniem pomocniczym

| A. Wymagania dla oscyloskopów cyfrowych |  |
| --- | --- |
| Pasmo analogowe (pasmo 3dB) | ≥ 70MHz z możliwością programowego rozszerzenia do 300MHz |
| Ilość kanałów analogowych | Min. 4 kanały |
| Impedancja wejściowa | 1MΩ ± 2% |
| Dokładność podstawy czasu | Nie gorsza niż ±2.5ppm |
| Rozdzielczość pionowa sprzętowa | Min. 10 bitów |
| Czułość ustawiana sprzętowo, przy zachowaniu pełnego pasma analogowego | Nie gorzej niż 1mV/dz ÷ 5V/dz |
| Izolacja między kanałami (przy obu kanałach ustawionych na taką samą czułość) | Min. 50dB w całym paśmie pracy |
| Próbkowanie rzeczywiste | Min. 1.25GSa/s dla wszystkich kanałów pracujących jednocześniej, min. 2.5GSa/s dla dwóch aktywnych kanałów |
| Zakres podstawy czasu | Od 1ns/dz do 500s/dz |
| Pamięć | Min. 10MSa / kanał przy pracy wszystkich kanałów, min. 20Msa/kanał przy pracy dwóch kanałów |
| Szybkość akwizycji | Do min. 50 000 przebiegów / s |
| Wbudowana funkcjonalność | Miernik cyfrowy, DC, AC+DC (RMS), AC (RMS), pasmo min. 1MHz Licznik częstotliwości min. 6 cyfr Zgodność z maskami |
| Możliwość rozszerzenia o następujące funkcje | Wejścia cyfrowe, min. 16 wejść Wbuowany genrator przebiegów: sinus 0.1Hz-25MHz, pulse 0.1Hz-10MHz, trójjkąt 0.1Hz-1MHz Wbudowany generator wzorcowy min.4 bity wytwarzający sygnały SPI, I2C, UART Dekodowanie i wyzwalania I2C, UART/RS-422/RS-232/RS-485; CAN; LIN Pamięć segmentową |
| Analiza widma | FFT |
| Interfejsy | LAN i USB (zdalne sterowanie) na płycie tylnej, USB typu A v2.0 na płycie czołowej |
| Ekran / rozdzielczość | Przekątna min. 10” typu WXGA, rozdzielczość min. 1280 x 800, dotykowy / pojemnościowy |
| Zasilanie | AC: 100V ÷240V, 50Hz |
| Zakres temperatury pracy | 0° C ÷ 50° C |
| Wyposażenie | 4 sondy napięciowe pasywne 300MHz 10:1 |
| Gwarancja | Minimum 12 miesięcy |
| Ilość | 4 sztuki |
| B. Wyposażenie pomocnicze – moduł wejść /wyjść cyfrowych |  |
| Funkcja | 16 bitowy moduł wejść / wyjść cyfrowych |
| Wymagania | Współpraca z przełącznica OSP130 firmy Rohde &Schwarz Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wejść i wyjść Niezależne konfigurowanie wyjść Analiza wejść w czasie rzeczywistym |
| Ilość modułów wejść / wyjść cyfrowych | 1 sztuka |

Zadanie 2:

Dostawa struktur półprzewodnikowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa struktur półprzewodnikowych do badań szumowych wg specyfikacji jak poniżej:

materiał: InAs (domieszkowany krzemem) na podłożu GaAs (off cut 2 stopnie) wytworzony metodą MBE.

przyrząd: struktura TLM (ang. transmission line method z 9 kontaktami odległymi od siebie od 10 mikrometrów do ponad 2000 mikrometrów) albo Schottky'ego.

kontakty: Au albo Au/Ti albo Au/Ti/Pt

domieszkowania: 2e16 cm^-3 albo 2e17 cm^-3 albo 2e18 cm^-3

montaż: TO-8, bonding od strony próbki.

Szczegółowa specyfikacja próbek:

1. 2e16 cm^-3, Au, TLM.

2. 2e17 cm^-3, Au, TLM.

3. 2e18 cm^-3, Au, TLM.

4. 2e16 cm^-3, Au, Schottky.

5. 2e17 cm^-3, Au, Schottky.

6. 2e16 cm^-3, Au/Ti, TLM.

7. 2e16 cm^-3, Au/Ti/Pt, TLM.

8. 2e16 cm^-3, Au/Ti/Pt, TLM, z wygrzewaniem kontaktów w temperaturze T1.

9. 2e16 cm^-3, Au/Ti/Pt, TLM, z wygrzewaniem kontaktów w temperaturze T2>T1.

10. 2e16 cm^-3, Au/Ti/Pt, TLM, z wygrzewaniem kontaktów w temperaturze T3>T2.