NA/O/151/2022- zał.1

Dostawa robota

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Robot mobilny o parametrach:

- Kompatybilny z systemem ROS 2 (Robot Operating System).

- Wyposażony w kontroler czasu rzeczywistego oparty na mikrokontrolerze STM32F407.

- Wyposażony w mikrokomputer SBC o parametrach:

> procesor czterordzeniowy o parametrach:  taktowanie: min. 1,44 GHz (1,92 GHz w trybie boost); liczba rdzeni: 4; pamięć cache 2MB; wykonany w litografii maks. 14 nm;

> układ graficzny zintegrowany z procesorem o taktowaniu min. 200 MHz (500 MHz w trybie zwiększenia mocy);

> min. 4 GB DDR3L;

> min. 32GB eMMC;

> system operacyjny Linux dostosowany do współpracy z ROS 2.

- Kamera RGBD:

> kamera RGB o rozdzielczości min. 640 x 480 pix oraz szybkości 30 klatek na sekundę;

> obraz głębi min. 640 x 480 pix przy 30 fps, zasięg 0,6-8m.

- Skaner laserowy 360°

> Wykrywanie obiektów: Białych min. 25m, czarnych min. 10m

> Częstotliwość próbkowania:  16 000 - 10 000 na sekundę

> Częstotliwość skanowania: 10 -20 Hz

> Rozdzielczość kątowa: 0,225°

- Wyposażony w 9 osiowy czujnik IMU (akcelerometr, żyroskop, magnetometr)

- Czujnik odległości na podczerwień: czujnik odległości Time-of-Flight o zasięgu do 200 cm

- Bateria: 3 x 3500 mAh.

- Czas działania na baterii min. 1.5h – 5h

- 4 koła z silnikami DC i enkoderem (minimalne parametry - 5000rpm, prędkość bez obciążenia na wale wyjściowym: 165 obr/min, moment utyku: 2,9 kg*cm, prąd utyku: 2,2A, przełożenie: ~34 (dokładne przełożenie 30613/900))

- Antena Wi-FI

- Aluminiowa obudowa

- Maksymalna prędkość poruszania: min. 1m/s

- Maksymalna prędkość obrotu: min. 420 deg/s

- Maksymalny udźwig: min. 10kg

- Porty mikrokomputera SBC wyprowadzone na tył robota

Poglądowe zdjęcie wyglądu robota: